# Formularul nr. 1

Obiectivul: Reabilitareași adaptarea monumentului de arhitecturăde talie națională(nr. 42), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți

Obiectul:[SPA] Semnalizare de paza automata

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-3

Devizul: Lucrări de montare

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Semnalizare de pază automată |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 1,00 |
| 1.1 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,01 |
| 1.2 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,40 |
| 1.3 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,06 |
| 1.4 | 1 | Muncitor | h-om | 24,00 |
| 1.5 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,16 |
| 2 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton. | buc | 1,00 |
| 2.1 | 1 | Muncitor | h-om | 0,45 |
| 3 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 1,00 |
| 3.1 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,02 |
| 3.2 | 1 | Muncitor | h-om | 5,00 |
| 3.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,13 |
| 4 | 10-01-039-06 | Baterii acumulatoare | buc | 2,00 |
| 4.1 | 1 | Muncitor | h-om | 4,00 |
| 5 | 10-04-100-06 | Emitator radio | buc | 1,00 |
| 5.1 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,01 |
| 5.2 | 1 | Muncitor | h-om | 7,00 |
| 6 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla | buc | 25,00 |
| 6.1 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,05 |
| 6.2 | 1 | Muncitor | h-om | 25,00 |
| 7 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor | buc | 9,00 |
| 7.1 | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,09 |
| 7.2 | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00 |
| 7.3 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
| 7.4 | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,01 |
| 7.5 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,02 |
| 7.6 | 1 | Muncitor | h-om | 9,00 |
| 8 | 10-08-003-09 | Dispozitiv de alarma optico-sonor | buc | 1,00 |
| 8.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,30 |
| 8.2 | 1 | Muncitor | h-om | 3,00 |
| 8.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,13 |
| 9 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 2,50 |
| 9.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,01 |
| 9.2 | 1011924 | ElectroziЭ42А, diametru 4 mm | kg | 2,40 |
| 9.3 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 33,50 |
| 9.4 | 1 | Muncitor | h-om | 59,50 |
| 9.5 | 30902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 39,50 |
| 9.6 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,75 |
| 9.7 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 12,10 |
| 10 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 1,20 |
| 10.1 | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,20 |
| 10.2 | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 240,00 |
| 10.3 | 1 | Muncitor | h-om | 19,55 |
| 10.4 | 134041 | Dispozitiv de înşurubare | h-ut | 7,30 |
| 10.5 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 7,30 |
| 11 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2. | 100 m | 0,40 |
| 11.1 | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 |
| 11.2 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,01 |
| 11.3 | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,02 |
| 11.4 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,01 |
| 11.5 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,06 |
| 11.6 | 1 | Muncitor | h-om | 2,70 |
| 11.7 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
| 11.8 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 12 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2. | 100 m | 3,80 |
| 12.1 | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 |
| 12.2 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,08 |
| 12.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 46,36 |
| 12.4 | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,19 |
| 12.5 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,08 |
| 12.6 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,61 |
| 12.7 | 1 | Muncitor | h-om | 21,32 |
| 12.8 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,04 |
| 12.9 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,04 |
| 13 | Pret producator | Transformator TR-30VA | buc | 1,00 |
| 13.1 | Pret producator | Transformator TR-30VA | buc | 1,00 |
| 14 | Pret producator | Detector de contact magnetic | buc | 9,00 |
| 14.1 | Pret producator | Detector de contact magnetic | buc | 9,00 |
| 15 | Pret producator | CabluВВГнг-FRLS 3х1.5mm2 | m | 40,00 |
| 15.1 | Pret producator | CabluВВГнг-FRLS 3х1.5mm2 | m | 40,00 |
| 16 | Pret producator | Alarm cablu 6x0.22 CQR-6 | m | 340,00 |
| 16.1 | Pret producator | Alarm cablu 6x0.22 CQR-6 | m | 340,00 |
| 17 | Pret producator | Alarm cablu 8x0.22 CQR-6 | m | 40,00 |
| 17.1 | Pret producator | Alarm cablu 8x0.22 CQR-6 | m | 40,00 |
| 18 | Pret producator | Canal pentru cabluri 10x22 | m | 150,00 |
| 18.1 | Pret producator | Canal pentru cabluri 10x22 | m | 150,00 |
| 19 | Pret producator | Teava din PVC d=16mm | m | 250,00 |
| 19.1 | Pret producator | Teava din PVC d=16mm | m | 250,00 |
| 20 | Pret producator | Materiale de fixare | kg | 1,00 |
| 20.1 | Pret producator | Materiale de fixare | kg | 1,00 |
|  |  | TOTAL Semnalizare de pază automată |  |  |
|  |  | Sistemul control acces |  |  |
| 21 | 10-08-003-03 | Controlor de dirijare | buc | 2,00 |
| 21.1 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
| 21.2 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,60 |
| 21.3 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,03 |
| 21.4 | 1 | Muncitor | h-om | 10,00 |
| 21.5 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,26 |
| 22 | 10-08-002-04 | Cititor de acces | buc | 2,00 |
| 22.1 | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,02 |
| 22.2 | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00 |
| 22.3 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
| 22.4 | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,00 |
| 22.5 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,00 |
| 22.6 | 1 | Muncitor | h-om | 2,00 |
| 23 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare. | buc | 3,00 |
| 23.1 | 1 | Muncitor | h-om | 6,00 |
| 24 | 08-03-593-10 | Corpuri de iluminat pentru lampi incasdescente - Indicatori de iluminat de perete. | 100 buc | 0,02 |
| 24.1 | 01019103 | Dibluri de distanţare | 100 buc | 0,08 |
| 24.2 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,00 |
| 24.3 | 1 | Muncitor | h-om | 1,96 |
| 24.4 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,02 |
| 24.5 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,51 |
| 24.6 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 |
| 25 | 10-08-002-04 | Amortizor la ușă | buc | 3,00 |
| 25.1 | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,03 |
| 25.2 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
| 25.3 | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,00 |
| 25.4 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,01 |
| 25.5 | 1 | Muncitor | h-om | 3,00 |
| 26 | 10-08-002-04 | Detector cu magnet | buc | 3,00 |
| 26.1 | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,03 |
| 26.2 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
| 26.3 | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,00 |
| 26.4 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,01 |
| 26.5 | 1 | Muncitor | h-om | 3,00 |
| 27 | 10-08-003-03 | Sursăde alimentare | buc | 2,00 |
| 27.1 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,03 |
| 27.2 | 1 | Muncitor | h-om | 10,00 |
| 27.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,26 |
| 28 | 10-01-039-06 | Acumulatoare | buc | 2,00 |

| 28.1 | 1 | Muncitor | h-om | 4,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 11-04-008-01 | Software | buc | 1,00 |
| 29.1 | 1 | Muncitor | h-om | 1,03 |
| 29.2 | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,01 |
| 30 | 11-04-008-01 | Comutator | buc | 1,00 |
| 30.1 | 1 | Muncitor | h-om | 1,03 |
| 30.2 | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,01 |
| 31 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 1,70 |
| 31.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
| 31.2 | 1011924 | ElectroziЭ42А, diametru 4 mm | kg | 1,63 |
| 31.3 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 22,78 |
| 31.4 | 1 | Muncitor | h-om | 40,46 |
| 31.5 | 30902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 26,86 |
| 31.6 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,59 |
| 31.7 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 8,23 |
| 32 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,80 |
| 32.1 | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,80 |
| 32.2 | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 160,00 |
| 32.3 | 1 | Muncitor | h-om | 13,03 |
| 32.4 | 134041 | Dispozitiv de înşurubare | h-ut | 4,86 |
| 32.5 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,86 |
| 33 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2. | 100 m | 1,40 |
| 33.1 | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 |
| 33.2 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,03 |
| 33.3 | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,07 |
| 33.4 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,03 |
| 33.5 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,22 |
| 33.6 | 1 | Muncitor | h-om | 9,44 |
| 33.7 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,03 |
| 33.8 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,03 |
| 34 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2. | 100 m | 1,65 |
| 34.1 | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 |
| 34.2 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,03 |
| 34.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 20,13 |
| 34.4 | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,08 |
| 34.5 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,03 |
| 34.6 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,26 |
| 34.7 | 1 | Muncitor | h-om | 9,26 |
| 34.8 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,02 |
| 34.9 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 |
| 35 | Pret producator | Card pentru acces, Proximity card Em-Marine | buc | 50,00 |
| 35.1 | Pret producator | Card pentru acces, Proximity card Em-Marine | buc | 50,00 |
| 36 | Pret producator | Buton Exit | buc | 2,00 |
| 36.1 | Pret producator | Buton Exit | buc | 2,00 |
| 37 | Pret producator | Cablu de telefon UTP CU cat.5e | m | 140,00 |
| 37.1 | Pret producator | Cablu de telefon UTP CU cat.5e | m | 140,00 |
| 38 | Pret producator | CabluВВГнг2х0.75mm2 | m | 35,00 |
| 38.1 | Pret producator | CabluВВГнг2х0.75mm2 | m | 35,00 |
| 39 | Pret producator | Alarm cablu 6x0.22 CQR-6 | m | 35,00 |
| 39.1 | Pret producator | Alarm cablu 6x0.22 CQR-6 | m | 35,00 |
| 40 | Pret producator | Teava din PVC d=16mm | m | 170,00 |
| 40.1 | Pret producator | Teava din PVC d=16mm | m | 170,00 |
| 41 | Pret producator | Cablu pentru detectoare ale sistemului de semnalizare sect. 1x2x0.8mm2 JE-H(ST) | m | 95,00 |
| 41.1 | Pret producator | Cablu pentru detectoare ale sistemului de semnalizare sect. 1x2x0.8mm2 JE-H(ST) | m | 95,00 |
| 42 | Pret producator | Canal pentru cabluri 10x22 | m | 80,00 |
| 42.1 | Pret producator | Canal pentru cabluri 10x22 | m | 80,00 |
|  |  | TOTAL Sistemul control acces |  |  |
|  |  | Sistemul interfon video |  |  |
| 43 | 10-08-003-03 | Panou de apelare video antivandal + sursa de alimentare | buc | 2,00 |
| 43.1 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
| 43.2 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,60 |
| 43.3 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,03 |
| 43.4 | 1 | Muncitor | h-om | 10,00 |
| 43.5 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,26 |
| 44 | 10-08-003-08 | Receptor video de interior | buc | 1,00 |
| 44.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,20 |
| 44.2 | 1 | Muncitor | h-om | 1,00 |

| 44.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 1,40 |
| 45.1 | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,40 |
| 45.2 | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 280,00 |
| 45.3 | 1 | Muncitor | h-om | 22,81 |
| 45.4 | 134041 | Dispozitiv de înşurubare | h-ut | 8,51 |
| 45.5 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 8,51 |
| 46 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2. | 100 m | 1,25 |
| 46.1 | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 |
| 46.2 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,03 |
| 46.3 | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,06 |
| 46.4 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,03 |
| 46.5 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,20 |
| 46.6 | 1 | Muncitor | h-om | 8,43 |
| 46.7 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,03 |
| 46.8 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,03 |
| 47 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2. | 100 m | 0,15 |
| 47.1 | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 |
| 47.2 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,00 |
| 47.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 1,83 |
| 47.4 | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,01 |
| 47.5 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,00 |
| 47.6 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,02 |
| 47.7 | 1 | Muncitor | h-om | 0,84 |
| 47.8 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
| 47.9 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
| 48 | Pret producator | Cablu de telefon UTP 4x2x0.5 CU cat.5e | m | 125,00 |
| 48.1 | Pret producator | Cablu de telefon UTP 4x2x0.5 CU cat.5e | m | 125,00 |
| 49 | Pret producator | ConductorШВВП2х0,5 | m | 15,00 |
| 49.1 | Pret producator | ConductorШВВП2х0,5 | m | 15,00 |
| 50 | Pret producator | Canal pentru cabluri 10x22 | m | 140,00 |
| 50.1 | Pret producator | Canal pentru cabluri 10x22 | m | 140,00 |
|  |  | TOTAL Sistemul interfon video |  |  |

Devizul: Utilaj

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Semnalizare de pază automată |  |  |
| 1 | Pret producator | Panou de paza PC 1832 8зон | buc | 1,00 |
| 1.1 | Pret producator | Panou de paza PC 1832 8зон | buc | 1,00 |
| 2 | Pret producator | Claviatura PC-1555RK | buc | 1,00 |
| 2.1 | Pret producator | Claviatura PC-1555RK | buc | 1,00 |
| 3 | Pret producator | Sursa de alimentare de rezervaРИП, 7Ah | buc | 1,00 |
| 3.1 | Pret producator | Sursa de alimentare de rezervaРИП, 7Ah | buc | 1,00 |
| 4 | Pret producator | Baterii acumulatoare 12V 7А/Н | buc | 1,00 |
| 4.1 | Pret producator | Baterii acumulatoare 12V 7А/Н | buc | 1,00 |
| 5 | Pret producator | Emitator de radio ATS-100 | buc | 1,00 |
| 5.1 | Pret producator | Emitator de radio ATS-100 | buc | 1,00 |
| 6 | Pret producator | Detector combinat (geam spart+de miscare) | buc | 1,00 |
| 6.1 | Pret producator | Detector combinat (geam spart+de miscare) | buc | 1,00 |
| 7 | Pret producator | Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14VDC, 250mA, 110db/m cu maiac | buc | 1,00 |
| 7.1 | Pret producator | Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14VDC, 250mA, 110db/m cu maiac | buc | 1,00 |
|  |  | TOTAL Semnalizare de pază automată |  |  |
|  |  | Sistemul control acces |  |  |
| 8 | Pret producator | Controlor de dirijare, RJ-45 (TCP/1P), in box | buc | 2,00 |
| 8.1 | Pret producator | Controlor de dirijare, RJ-45 (TCP/1P), in box | buc | 2,00 |
| 9 | Pret producator | Cititor de acces cu cod , de perete, clasa de protectie inalta, anti-vandal | buc | 2,00 |
| 9.1 | Pret producator | Cititor de acces cu cod , de perete, clasa de protectie inalta, anti-vandal | buc | 2,00 |
| 10 | Pret producator | Lacatul electromagnetic, 12V, 500mA, 350kg | buc | 3,00 |
| 10.1 | Pret producator | Lacatul electromagnetic, 12V, 500mA, 350kg | buc | 3,00 |
| 11 | Pret producator | Amortizor la usa | buc | 3,00 |
| 11.1 | Pret producator | Amortizor la usa | buc | 3,00 |
| 12 | Pret producator | Detector cu magnet | buc | 3,00 |
| 12.1 | Pret producator | Detector cu magnet | buc | 3,00 |
| 13 | Pret producator | Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A | buc | 2,00 |
| 13.1 | Pret producator | Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A | buc | 2,00 |
| 14 | Pret producator | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 2,00 |
| 14.1 | Pret producator | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 2,00 |
| 15 | Pret producator | Software pentru sistemul control acces | buc | 1,00 |
| 15.1 | Pret producator | Software pentru sistemul control acces | buc | 1,00 |
| 16 | Pret producator | Comutator Switch, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/1000 Mbps, 2x10G SFP+ports, 19". 1U, rack mount | buc | 1,00 |
| 16.1 | Pret producator | Comutator Switch, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/1000 Mbps, 2x10G SFP+ports, 19". 1U, rack mount | buc | 1,00 |
|  |  | TOTAL Sistemul control acces |  |  |
|  |  | Sistemul interfon video |  |  |
| 17 | Pret producator | -Interfon video de tipul Commax: -Panou de apelare video antivandal + sursa de alimentare (3800lei 16.06.2023 exterior.md ) | buc | 2,00 |
| 17.1 | Pret producator | -Interfon video de tipul Commax: -Panou de apelare video antivandal + sursa de alimentare (3800lei 16.06.2023 exterior.md ) | buc | 2,00 |
| 18 | Pret producator | -Interfon video de tipul Commax: - receptor video de interior (340lei 16.06.2023 exterior.md ) | buc | 1,00 |
| 18.1 | Pret producator | -Interfon video de tipul Commax: - receptor video de interior (340lei 16.06.2023 exterior.md ) | buc | 1,00 |
|  |  | TOTAL Sistemul interfon video |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.