| DETS sec. Centru | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a acoperisului a taberei “Ciresarii”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de reparatie a acoperisului |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucraria de demontare |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 |  | 851,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane cu recuperare | m |  | 94,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  | 851,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |
| 4 | RCsH33B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  | 851,60 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |  |
| 5 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t |  | 12,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0100 |  |
| 6 | TrI1AA01E3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t |  | 12,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 12,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 8 | RpCH08B | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate | m2 |  | 56,40 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,2800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0270 |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2030112948098 | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm | m | 3,4000 |  |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,1750 |  |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |
| 9 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( cosoroabe, popi, pana de coama, pene intermediare, clesti, stinghii, diagonale, etc) | m3 |  | 11,12 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |  |
| 10 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  | 6,80 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 |  |
| 11 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 6.39 m3 se iau dupa proiect. | m2 |  | 989,10 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
| 12 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  | 989,10 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 13 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil gr 0.45mm ) | m2 |  | 989,10 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 27104036433000 | Placi din tabla amprentata tip profnastil | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |
| 14 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada | kg |  | 375,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 28112326309800 | Confectii metalice diverse Opritori de zapada | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |
| 15 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (dolie colora ) | m |  | 38,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,8500 |  |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1500 |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,5000 |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,2000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
| 16 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc |  | 4,00 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 |  |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 |  |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 |  |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 |  |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 |  |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 |  |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 |  |
| 17 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ( jgheab material beneficiar) | m |  | 108,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |
|  | 27104063118001 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass (Material Beneficiar) | m | 1,0500 |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 18 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ( burlane material beneficiar) | m |  | 48,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |
|  | 271040163117261 | Burlan rotund prefabricat tip brass Material Beneficiar | m | 1,0500 |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
| 19 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 300,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |  |