LISTA CENTRALIZATĂ DE CANTITĂȚI  (s.Covurlui r-ul Leova) ob.nr  14/2023)

| Nr.crt. | Denumirea lucrărilor | U.m. | Cantităţi | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ι. Lucrări pregătitoare |  |  |  |
| 1 | Pichetarea axei și restabilirea traseului | km | 0,529 |  |
| 2 | Demolare îmbrăcămintei rutiere din pietriș H=15cm cu autogreider in conuri (С перемещ. доL=20m для возврата) | M2/ m3 | 2593/389 |  |
| 3 | Frezare îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic H=4.0cm cu încărcare și transportarea pînă la 3,0km la depozit (PC0+00-PC0+20) | M2/ m3 | 151/6.0 |  |
| 4 | Demolare îmbrăcămintei din beton la întrare in curți H=15cm cu încărcare și transportarea pînă la 3,0km la depozit . | M2/ m3 | 29/4,4 |  |
| 5 | Demolare jgheab existent din beton armat cu încărcare și transportarea pînă la 3,0km la depozit (PC5+34 -PC5+55) | m3 | 3.9 |  |
|  | ΙΙ. Lucrări de terasamente |  |  |  |
| 1 | Excavarea pămîntului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu încărcare și transportarea pînă la 3,0km la depozit . (Lucrari la depozit) | m3 | 18 |  |
| 2 | Tăierea casetei în pîmînt gr. II cu excavatorul 0,4m3 și transportare pentru rambleu pînă la 1,0km | m3 | 359 |  |
| 3 | Tăierea casetei în pîmînt gr. II cu excavatorul 0,4m3 și transportare la depozit pînă la 1,0km | m3 | 491 |  |
| 4 | Tăierea treptele | m3 | 36 |  |
| 5 | Compactarea pămîntului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceași urmă cu grosimea H=30cm. | m3 | 377 |  |
| 6 | Finisarea acostamentului și taluzului mecanizat | m2 | 1495 |  |
| 7 | Transportarea pămîntului vegetal pentru acostament și taluzului de la 5km H=15cm. | m3 | 224 |  |
| 8 | Finisarea pămîntului vegetal | m2 | 1495 |  |
| 9 | Însămînțarea cu iarbă a acostament și taluzului сu udarea | m2 | 1495 |  |
|  | ΙII. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |
| 1 | Finisarea casetei cu autogreiderul | m2 | 2933 |  |
| 2 | Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceași urmă cu grosimea H=30cm. | m3 | 880 |  |
| 3 | Amenajarea stratului din nisip, conform SR EN13242+A1 Н=10сm. | m3 | 293 |  |
| 4 | Strat de fundație din piatră spartă fr. 32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm (389х0,75=293 m3 de la demolare) | m3 | 293 |  |
| 5 | Strat de fundație din piatră spartă fr. 32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=6cm | m3 | 178 |  |
| 6 | Strat de fundație din piatră spartă fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=12cm | m3 | 352 |  |
| 7 | Strat de fundație din piatră spartă fracție fr. 8-16 conform SR-EN 13242-A; 2008 ( 10m3 la 1000m2) | m3 | 29 |  |
| 8 | Amorsare suprafețelor din piatră spartă existente cu bitum 0,65l/ m2 50/70 (PC0+00-PC6+24.8) | m2 | 2933 |  |
| 9 | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 și cu adițivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=6cm | m2 | 2933 |  |
| 10 | Amorsarea suprafeţelor de asfalt cu bitum 0,25l/mp, 50/70 | m2 | 3084 |  |
| 11 | Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm | m2 | 3084 |  |
| 12 | Instalarea bordurii БР100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30 | m | 1243 |  |
|  | IV. Drumuri laterale |  |  |  |
| 1 | Tăierea casetei în pîmînt gr. II cu excavatorul 0,4 m3 și transportare la depozit la 1,0km. (Lucrari la depozit) | m3 | 247 |  |
| 2 | Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceași urmă cu grosimea H=30cm. | m3 | 154 |  |
| 3 | Amenajarea stratului din nisip, conform SR EN13242-A Н=10сm. | m3 | 51 |  |
| 4 | Strat de fundație din piatră spartă fracție mare; fr. 32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 Н=16сm. | m3 | 82 |  |
| 5 | Strat de fundație din piatră spartă fracție mare; fr. 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 Н=12сm. | m3 | 62 |  |
| 6 | Strat de fundație din piatră spartă fracție fr. 8-16 conform SR-EN 13242-A; 2008 ( 10m3 la 1000m2) | m3 | 5 |  |
| 7 | Amorsare suprafețelor din piatră spartă cu bitul 0,65l/m2 | m2 | 514 |  |
| 8 | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 și cu adițivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m | m2 | 514 |  |
| 9 | Amorsarea suprafeţelor de asfalt cu bitum 0,25l/mp, | m2 | 514 |  |
| 10 | Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 și cu adițivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m | m2 | 514 |  |
|  | V.Trotuar |  |  |  |
| 1 | Tăierea casetei în pîmînt gr. II cu autogreiderul, cu încărcare și transportare la depozit pînă la 3,0km. Lucrari la depozit | m3 | 163 |  |
| 2 | Strat de fundație din piatră spartă, fr. 16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008 ) Н=10сm. | m3 | 81 |  |
| 3 | Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70 și cu adițivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,03m | М2 | 813 |  |
| 4 | Instalarea bordurii БР100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30 | m | 545 |  |
|  | VI. Amenajarea căminelor de canalizare existente |  |  |  |
| 1 | Demontare și montare a capacilor de canalizare existente pe trotuarelor | buc | 15 |  |
|  | VII. Instalaţii de semnalizare rutieră |  |  |  |
| 1 | Amenajarea marcajului rutier | m2 | 95.1 | D.14 |
| 2 | Amenajarea indicatoarelor rutiere indic./stîlp (CKM2.30- 12buc, CKM2.40- 3buc,) | buc | 24/15 | D.14 |

Elaborat						           N. Untila