| Achizitionare serviciilor de modificare a proiectului cu actualizarea devizelor la ob. nr.25/8P-2014 "Apeductul magistral pentru localitatile: Radoaia, Izvoare, Draganesti, Cotiujenii Mici, r-nul Singerei din conducta Balti-Singerei” | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 1P-2021/25/8Р/20140531 mod

Terenul N2 s. Radoaia. Apeduct

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SF50C |  | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm |  |  | компл. |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,40 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,10 |  |  |
|  | 2913124511050 |  | Задвижка 30ч39р Д50мм с обрезиновым клином |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  | 2913124502015 |  | Вентиль запорный муфтовый 15Б1бк Д15мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 6848014 |  | Кран трехходовой 14М1-00-00 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2913124503050 |  | Клапан обратный 19ч21р Д50 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3320527328001 |  | Manometru ОБМ-100 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2874117303050 |  | Отвод стальной D50 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 702305050 |  | Тройник ст. Д50 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2875274409050 |  | Flansa din otel pentru sudura D50mm приварной |  |  | buc |  | 24,48 |  |  |
|  | 2875274408050 |  | Flansa din otel pentru sudura D50mm обратный |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2875274400063 |  | Flansa plata Dn=63 PN10 концевой "VALROM" |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2722103261757 |  | Teava din otel trasa d=57х3,5 mm |  |  | m |  | 1,326 |  |  |
|  | 2874115800750 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 8,67 |  |  |
|  | 2875274204140 |  | Bratari si suporti |  |  | kg |  | 10,20 |  |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,284 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,0306 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,60 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 2 | IC44B |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89х4,5мм гильза L=0,3 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2722103310089 |  | Teava instalatie Д89х4,5mm гильза |  |  | m |  | 0,60 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,856 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0048 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0012 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0004 |  |  |
| 3 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ПНД РЕ100 SDR11 PN16 |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,432 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,216 |  |  |
|  | 25212167111163 |  | Teava polietilena ПНД РЕ100 SDR11 PN16 D63mm |  |  | m |  | 12,036 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 12,96 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
| 4 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 2,76 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 18,63 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,9764 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,5547 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,3345 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,0279 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,7415 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,3066 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,223 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0112 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 5,106 |  |  |
| 5 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 6 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ15-9 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2661126433152 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 7 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ15-9а |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264331522 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 8 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 9 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 10 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Люк "Л" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2875274200003 |  | Capacul cu rama din fonta* Люк "Л" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 11 |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 40,60 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 40,60 |  |  |
| 12 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,04 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,0956 |  |  |
|  | 2430126103299 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211 |  |  | kg |  | 0,0624 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0044 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
| 13 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,04 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,1528 |  |  |
|  | 2430116103215 |  | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 |  |  | kg |  | 0,208 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0144 |  |  |
| 14 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3762 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,437 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,038 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,0798 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,1596 |  |  |
| 15 | DB16A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala |  |  | m2 |  | 3,80 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,304 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,2242 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,0114 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,0266 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,0274 |  |  |
| 16 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 22,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 27,132 |  |  |
| 17 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 19,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,952 |  |  |
| 18 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 19,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,92 |  |  |
| 19 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,4275 |  |  |
| 20 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km |  |  | t |  | 30,76 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 2,3378 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Contor de apa diam. 50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3320634625565 |  | Contor de apa diam. 50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |