CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr. Lot | PMI-2022 | Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Supliment 1 PMI-2022, cat.B Generare I. punct 13, cod 2022220033 | 44160000-9 | Achiziția ecranului din spate a cazanului ТГМ-96Б Nr.2 | 8.500.000 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- ADRESA UNDE VA FI LIVRAT BUNUL

Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1. (Secția Cazane și Turbine).

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIŢIEI BUNURILOR

| Nr. d/o | Denumirea bunului | Termenul de livrare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Achiziția ecranului din spate a cazanului ТГМ-96Б Nr.2 | 25.04.2023 |

- SCOPUL ACHIZIȚIEI BUNURILOR

  - Achiziția ecranului din spate a cazanului ТГМ-96Б Nr.2 este necesară pentru schimbarea ecranului uzat fizic și restabilirea parametrilor inițiali de funcționare de proiect a cazanului energetic ТГМ-96Б nr.2.

  - Documentaţia tehnic-normativă ce dictează necesitatea achiziției bunurilor/lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NRS 35-03-59:2003 | Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte |
| 2 | РД 10-577-03 | Tipовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций (aprobat prin ordinul Ministerului Economiei nr.221 din 29.12.10). |

- CERINŢE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZIȚIA BUNURILOR

  - Achiziția ecranului din spate a cazanului ТГМ-96Б Nr.2

    - Prezentul caiet de sarcini este preconizat pentru achiziționarea blocurilor nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a ecranului din spate a cazanului ТГМ-96Б Nr.2. Amplasarea blocurilor sunt indicate în Anexa 1.

    - Caracteristicile elementelor ecranului necesare pentru achiziții.

| Nr. d/o | Nr. poziției | Nr. desenului tehnic de execuție | Denumirea | Cantitate, buc. | Masa unitară, kg | Masa totală, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blocul Nr.1 – desen tehnic 08.9050.013 (Anexa 2) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 08.1807.022 | Colector 219x30 | 1 | 422 | 422 |
|  | 2 | 08.2330.059-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 120 | 120 |
|  | 3 | 08.2330.038-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 3 | 105 | 315 |
|  | 4 | 08.2330.039-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 8 | 120 | 960 |
|  | 5 | 08.2330.040-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121 |
|  | 6 | 08.2330.041 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 120 | 120 |
|  | 7 | 08.2330.042 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121 |
|  | 8 | 08.2330.043-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 104 | 104 |
|  | 9 | 08.2330.044-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 120 | 120 |
|  | 10 | 08.2330.045 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121 |
|  | 11 | 08.2330.046 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121 |
|  | 12 | 08.2330.059-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 14 | 121 | 1694 |
|  | 13 | 08.2330.038-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 7 | 104 | 728 |
|  | 14 | 08.2330.056-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 103 | 103 |
|  | 15 | 08.2330.058-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 120 | 120 |
|  | 16 | 0173Н-2826-63 | Piuliță м20 ГОСТ 5915-62 | 24 | 0,064 | 1,54 |
|  | 17 | 3Н-3022-69 | Eclisă | 24 | 0,2 | 4,8 |
|  | 18 | 13Н-3021-69 | Scoabă ф20 tip I | 24 | 0,48 | 11,5 |
|  | 19 | 13Н-3020-69 | Cârlig de întindere м20 N1 | 16 | 1 | 16 |
|  | 20 | 3Н-3017-69 | Suport | 24 | 0,74 | 17,8 |
|  | 21 | СТП 5041.01.48 | Fund D=222; d=163 | 1 | 10,8 | 10,8 |
|  | 22 | 153H-2910-70 | Ștuț N15; 60x6 | 2 | 0,68 | 1,36 |
|  | 23 | 3Н-2323-58 | Tablă de poziționare 39 | 3 | 21,7 | 65,1 |
|  | 24 | 3Н-3016-69 | Legătoare | 48 | 0,41 | 19,7 |
|  | 25 | 08.9903.007 | Colier | 1 | 89,4 | 89,4 |
|  | 26 | 23Н-3020-69 | Cârlig de întindere м20 N2 | 8 | 1,18 | 9,44 |
|  | TOTAL |  |  | 218 |  | 5537,44 |
| Blocul Nr.3 – desen tehnic 08.9050.015 (Anexa 3) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 08.1807.024 | Colector 219x30 | 1 | 329 | 329 |
|  | 2 | 08.2330.046 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121,0 |
|  | 3 | 08.2330.045 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121,0 |
|  | 4 | 08.2330.038-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 7 | 104 | 728,0 |
|  | 5 | 08.2330.038-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 2 | 105 | 210,0 |
|  | 6 | 08.2330.044-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 120 | 120,0 |
|  | 7 | 08.2330.039-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 6 | 120 | 720,0 |
|  | 8 | 08.2330.059-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 12 | 121 | 1452,0 |
|  | 9 | 08.2330.047 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121,0 |
|  | 10 | 08.2330.048 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 122 | 122,0 |
|  | 11 | 08.2330.049-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 104 | 104,0 |
|  | 12 | 08.2330.052-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121,0 |
|  | 13 | 08.2330.050 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121,0 |
|  | 14 | 08.2330.051-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 104 | 104,0 |
|  | 15 | 3Н-3016-69 | Legătoare | 42 | 0,41 | 17,2 |
|  | 16 | 3Н-2323-58 | Tablă de poziționare 35 | 3 | 19,5 | 58,5 |
|  | 17 | 0173Н-2826-63 | Piuliță м20 ГОСТ 5915-62 | 21 | 0,064 | 1,34 |
|  | 18 | 13Н-3020-69 | Cârlig de întindere м20 N1 | 14 | 1 | 14 |
|  | 19 | 3Н-3017-69 | Suport | 21 | 0,74 | 15,5 |
|  | 20 | СТП 5041.01.48 | Fund D=222; d=163 | 1 | 10,8 | 10,8 |
|  | 21 | 3Н-3022-69 | Eclisă | 21 | 0,2 | 4,2 |
|  | 22 | 13Н-3021-69 | Scoabă ф20 tip I | 21 | 0,48 | 10,1 |
|  | 23 | 08.8560.002 | Carcasa de rezistență | 1 | 81,6 | 81,6 |
|  | 24 | 23Н-3020-69 | Cârlig de întindere м20 N2 | 7 | 1,18 | 8,26 |
|  | TOTAL |  |  | 189 |  | 4715,5 |
| Blocul Nr.4 – desen tehnic 08.9050.016 (Anexa 4) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 08.1807.025 | Colector 219x30 | 1 | 329 | 329 |
|  | 2 | 08.2330.047 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121 |
|  | 3 | 08.2330.048 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 122 | 122 |
|  | 4 | 08.2330.038-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 9 | 104 | 936 |
|  | 5 | 08.2330.044-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121 |
|  | 6 | 08.2330.039-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121 |
|  | 7 | 08.2330.059-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 12 | 121 | 1452 |
|  | 8 | 08.2330.039-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 5 | 120 | 600 |
|  | 9 | 08.2330.045 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121 |
|  | 10 | 08.2330.046 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121 |
|  | 11 | 08.2330.049-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 105 | 105 |
|  | 12 | 08.2330.053 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 120 | 120 |
|  | 13 | 08.2330.051-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 105 | 105 |
|  | 14 | 08.2330.052-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 120 | 120 |
|  | 15 | 13Н-3021-69 | Scoabă ф20 tip I | 21 | 0,48 | 10,1 |
|  | 16 | 3Н-3016-69 | Legătoare | 42 | 0,41 | 17,2 |
|  | 17 | 3Н-2323-58 | Tablă de poziționare 35 | 3 | 19,5 | 58,5 |
|  | 18 | 0173Н-2826-63 | Piuliță м20 ГОСТ 5915-62 | 21 | 0,064 | 1,34 |
|  | 19 | 13Н-3020-69 | Cârlig de întindere м20 N1 | 14 | 1 | 14 |
|  | 20 | 3Н-3017-69 | Suport | 21 | 0,74 | 15,5 |
|  | 21 | СТП 5041.01.48 | Fund D=222; d=163 | 1 | 10,8 | 10,8 |
|  | 22 | 3Н-3022-69 | Eclisă | 21 | 0,2 | 4,2 |
|  | 23 | 08.8560.002 | Carcasa de rezistență | 1 | 81,6 | 81,6 |
|  | 24 | 23Н-3020-69 | Cârlig de întindere м20 N2 | 7 | 1,18 | 8,26 |
|  | TOTAL |  |  | 189 |  | 4715,5 |
| Blocul Nr.5 – desen tehnic 08.9050.017 (Anexa 5) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 08.1807.026 | Colector 219x30 | 1 | 329 | 329 |
|  | 2 | 08.2330.047 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121 |
|  | 3 | 08.2330.048 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 122 | 122 |
|  | 4 | 08.2330.038-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 9 | 104 | 936 |
|  | 5 | 08.2330.044-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121 |
|  | 6 | 08.2330.039-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121 |
|  | 7 | 08.2330.059-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 12 | 121 | 1452 |
|  | 8 | 08.2330.039-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 6 | 120 | 720 |
|  | 9 | 08.2330.038-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 2 | 105 | 210 |
|  | 10 | 08.2330.044-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 120 | 120 |
|  | 11 | 08.2330.045 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121 |
|  | 12 | 08.2330.046 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121 |
|  | 13 | 3Н-3022-69 | Eclisă | 21 | 0,2 | 4,2 |
|  | 14 | 3Н-3016-69 | Legătoare | 42 | 0,41 | 17,2 |
|  | 15 | 3Н-2323-58 | Tablă de poziționare 35 | 3 | 19,5 | 58,5 |
|  | 16 | 13Н-3020-69 | Cârlig de întindere м20 N1 | 14 | 1 | 14 |
|  | 17 | 13Н-3021-69 | Scoabă ф20 tip I | 21 | 0,48 | 10,1 |
|  | 18 | 0173Н-2826-63 | Piuliță м20 ГОСТ 5915-62 | 21 | 0,064 | 1,34 |
|  | 19 | 3Н-3017-69 | Suport | 21 | 0,74 | 15,5 |
|  | 20 | СТП 5041.01.48 | Fund D=222; d=163 | 1 | 10,8 | 10,8 |
|  | 21 | 08.8560.002 | Carcasa de rezistență | 1 | 81,6 | 81,6 |
|  | 22 | 23Н-3020-69 | Cârlig de întindere м20 N2 | 7 | 1,18 | 8,26 |
|  | TOTAL |  |  | 189 |  | 4715,5 |
| Blocul Nr.6 – desen tehnic 08.9050.018 (Anexa 6) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 08.1807.027 | Colector 219x30 | 1 | 422 | 422 |
|  | 2 | 08.2330.047 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121 |
|  | 3 | 08.2330.048 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 122 | 122 |
|  | 4 | 08.2330.038-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 3 | 104 | 312 |
|  | 5 | 08.2330.044-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121 |
|  | 6 | 08.2330.039-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 8 | 121 | 968 |
|  | 7 | 08.2330.059-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 14 | 120 | 1680 |
|  | 8 | 08.2330.038-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 7 | 105 | 735 |
|  | 9 | 08.2330.043-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 105 | 105 |
|  | 10 | 08.2330.054 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121 |
|  | 11 | 08.2330.055 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121 |
|  | 12 | 08.2330.040-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 120 | 120 |
|  | 13 | 08.2330.059-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 121 | 121 |
|  | 14 | 08.2330.058-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 119 | 119 |
|  | 15 | 08.2330.056-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 104 | 104 |
|  | 16 | 3Н-3022-69 | Eclisă | 24 | 0,2 | 4,8 |
|  | 17 | 0173Н-2826-63 | Piuliță м20 ГОСТ 5915-62 | 24 | 0,064 | 1,54 |
|  | 18 | 3Н-3016-69 | Legătoare | 48 | 0,41 | 19,7 |
|  | 19 | 3Н-2323-58 | Tablă de poziționare 39 | 3 | 21,7 | 65,1 |
|  | 20 | 13Н-3021-69 | Scoabă ф20 tip I | 24 | 0,48 | 11,5 |
|  | 21 | 13Н-3020-69 | Cârlig de întindere м20 N1 | 16 | 1 | 16 |
|  | 22 | 3Н-3017-69 | Suport | 24 | 0,74 | 17,8 |
|  | 23 | СТП 5041.01.48 | Fund D=222; d=163 | 1 | 10,8 | 10,8 |
|  | 24 | 153H-2910-70 | Ștuț N15; 60x6 | 2 | 0,68 | 1,36 |
|  | 25 | 08.9903.007 | Colier | 1 | 89,4 | 89,4 |
|  | 26 | 23Н-3020-69 | Cârlig de întindere м20 N2 | 8 | 1,18 | 9,44 |
|  | TOTAL |  |  | 218 |  | 5539,44 |
| Blocul Nr.7 – desen tehnic 08.9050.019 (Anexa 7) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 08.1807.031 | Colector 219x30 | 1 | 451 | 451 |
|  | 2 | 08.2330.060-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 67,7 | 67,7 |
|  | 3 | 08.2330.061-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 67,4 | 67,4 |
|  | 4 | 08.2330.062-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 19 | 67,8 | 1288 |
|  | 5 | 08.2330.063-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 18 | 58,5 | 1233 |
|  | 6 | 08.2330.064-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 67,6 | 67,6 |
|  | 7 | 08.2330.065 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 70 | 70 |
|  | 8 | 08.2330.066 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 69,0 | 69,0 |
|  | 9 | 08.3486.003 | Profil U | 1 | 98,7 | 98,7 |
|  | 10 | 08.3230.088-01 | Profil U tip 2 ВМСт3пс | 5 | 3,6 | 18,0 |
|  | 11 | 08.3812.037-03 | Grindă | 1 | 197 | 197 |
|  | 12 | 08.3447.011 | Scoabă δ=10 ВМСт3пс | 20 | 0,3 | 6,0 |
|  | 13 | 08.3462.016 | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс | 4 | 4,8 | 19,2 |
|  | 14 | 023 3H-2826-63 | Piuliță м36 ГОСТ 5915-62 Oțel 10 | 6 | 0,38 | 2,28 |
|  | 15 | 805 3H-2825-63 | Bulon м36х100 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 | 2 | 1,19 | 2,38 |
|  | 16 | 08.3813.013 | Grindă | 2 | 155 | 310 |
|  | 17 | 08.3486.012 | Profil U | 1 | 15,3 | 15,3 |
|  | 18 | 08.3471.049 | Element de agățare δ=14 ВМСт3пс | 4 | 3 | 12 |
|  | 19 | 14БчЛ006.014.55 | Tablă de oțel 14х60х140 ГОСТ 5681-57; ГОСТ 84637-69; ВМСт3ПС; | 2 | 1,4 | 2,8 |
|  | 20 | 819 3H-2825-63 | Bulon м36х170 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 | 2 | 1,75 | 3,5 |
|  | 21 | 16.4 Бч.02678.54 | Profil U N16 l=2678 ГОСТ 8240-56; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 | 2 | 38,1 | 76,2 |
|  | 22 | 08.3461.025 | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс | 2 | 6,2 | 12,4 |
|  | 23 | 08.3486.006 | Profil U | 3 | 68,4 | 205,2 |
|  | 24 | 08.3230.089 | Profil U N20 ВМСт3пс | 15 | 3,8 | 57,0 |
|  | 25 | 08.3447.010 | Scoabă δ=10 ВМСт3пс | 30 | 0,30 | 9 |
|  | 26 | 08.3447.012 | Element de fixare ВМСт3ПС | 12 | 0,2 | 2,4 |
|  | 27 | 08.3Бч.00100.54 | Cornier 50х50х5; l=100; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 | 4 | 0,38 | 1,52 |
|  | 28 | 20.5Бч.02678.55 | Profil I N20; l=2678; ГОСТ 8239-56; ВМСт3ПС; ГОСТ 535-58 | 3 | 56,2 | 168,6 |
|  | 29 | 08.3Бч.00200.54 | Cornier 50х50х5; l=200; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 | 8 | 0,76 | 6,08 |
|  | 30 | 37.3H.2910.70 | Ștuț N37 32х5 oțel 20* | 1 | 0,273 | 0,273 |
|  | 31 | 08.3461.023 | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс | 4 | 6,5 | 26 |
|  | 32 | 08.9903.008 | Colier | 1 | 55,4 | 55,4 |
|  | TOTAL |  |  | 178 |  | 4620,93 |
| Blocul Nr.8 – desen tehnic 08.9050.020 (Anexa 8) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08.1807.028 | Colector 219x30 | 1 | 348 | 348 |
|  |  | 08.2330.066 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 69,0 | 69,0 |
|  |  | 08.2330.065 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 70 | 70 |
|  |  | 08.2330.062-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 2 | 67,8 | 136 |
|  |  | 08.2330.064-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 67,6 | 67,6 |
|  |  | 08.2330.063-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 68,5 | 68,5 |
|  |  | 08.2330.069 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 68,8 | 68,8 |
|  |  | 08.2330.062-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 14 | 68,6 | 960 |
|  |  | 08.2330.063-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 12 | 67,7 | 812 |
|  |  | 08.2330.064-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 66,7 | 66,7 |
|  |  | 08.2330.068 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 69,2 | 69,2 |
|  |  | 08.2330.067 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 69,9 | 69,9 |
|  |  | 08.3812.037-04 | Grindă | 1 | 167 | 167 |
|  |  | 08.3813.013 | Grindă | 2 | 155 | 310 |
|  |  | 08.3461.025 | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс | 2 | 6,2 | 12,4 |
|  |  | 08.3471.049 | Element de agățare δ=14 ВМСт3пс | 4 | 3 | 12 |
|  |  | 08.3486.002 | Profil U | 3 | 58,7 | 176 |
|  |  | 08.3230.089 | Profil U N20 ВМСт3пс | 12 | 3,8 | 45,6 |
|  |  | 08.3447.010 | Scoabă δ=10 ВМСт3пс | 24 | 0,30 | 7,2 |
|  |  | 08.3447.012 | Element de fixare ВМСт3ПС | 12 | 0,2 | 2,4 |
|  |  | 08.3462.016 | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс | 4 | 4,8 | 19,2 |
|  |  | 08.3486.010 | Profil U | 1 | 89,6 | 89,6 |
|  |  | 08.3230.088-01 | Profil U tip 2 ВМСт3пс | 4 | 3,6 | 14,4 |
|  |  | 08.3447.011 | Scoabă δ=10 ВМСт3пс | 16 | 0,3 | 4,8 |
|  |  | 37.3H.2910.70 | Ștuț N37 32х5 oțel 20* | 1 | 0,273 | 0,273 |
|  |  | 20.5Бч.02294.55 | Profil I N20; l=2294; ГОСТ 8239-56; ВМСт3ПС; ГОСТ 535-58 | 3 | 48,1 | 144 |
|  |  | 08.3Бч.00200.54 | Cornier 50х50х5; l=200; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 | 8 | 0,76 | 6,08 |
|  |  | 08.3Бч.00100.54 | Cornier 50х50х5; l=100; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 | 4 | 0,38 | 1,52 |
|  |  | 16.4 Бч.02294.54 | Profil U N16 l=2294 ГОСТ 8240-56; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 | 2 | 32,7 | 65,4 |
|  |  | 14БчЛ006.014.55 | Tablă de oțel 14х60х140 ГОСТ 5681-57; ГОСТ 84637-69; ВМСт3ПС; | 2 | 1,4 | 2,8 |
|  |  | СТП 5041.01-48 | Fund D=222, d=163 Oțel 20 | 1 | 10,8 | 10,8 |
|  |  | 819 3H-2825-63 | Bulon м36х170 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 | 2 | 1,745 | 3,5 |
|  |  | 023 3H-2826-63 | Piuliță м36 ГОСТ 5915-62 Oțel 10 | 6 | 0,383 | 2,3 |
|  |  | 805 3H-2825-63 | Bulon м36х100 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 | 2 | 1,19 | 2,4 |
|  |  | 08.8560.003-01 | Colier Tip 2 | 1 | 49,5 | 49,5 |
|  |  | 08.3461.023 | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс | 4 | 6,5 | 26 |
|  | TOTAL |  |  | 158 |  | 3980,87 |
| Blocul Nr.9 – desen tehnic 08.9050.020 (Anexa 8) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08.1807.028 | Colector 219x30 | 1 | 348 | 348 |
|  |  | 08.2330.066 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 69,0 | 69,0 |
|  |  | 08.2330.065 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 70 | 70 |
|  |  | 08.2330.062-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 2 | 67,8 | 136 |
|  |  | 08.2330.064-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 67,6 | 67,6 |
|  |  | 08.2330.063-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 68,5 | 68,5 |
|  |  | 08.2330.069 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 68,8 | 68,8 |
|  |  | 08.2330.062-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 14 | 68,6 | 960 |
|  |  | 08.2330.063-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 12 | 67,7 | 812 |
|  |  | 08.2330.064-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 66,7 | 66,7 |
|  |  | 08.2330.068 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 69,2 | 69,2 |
|  |  | 08.2330.067 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 69,9 | 69,9 |
|  |  | 08.3812.037-04 | Grindă | 1 | 167 | 167 |
|  |  | 08.3813.013 | Grindă | 2 | 155 | 310 |
|  |  | 08.3461.025 | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс | 2 | 6,2 | 12,4 |
|  |  | 08.3471.049 | Element de agățare δ=14 ВМСт3пс | 4 | 3 | 12 |
|  |  | 08.3486.002 | Profil U | 3 | 58,7 | 176 |
|  |  | 08.3230.089 | Profil U N20 ВМСт3пс | 12 | 3,8 | 45,6 |
|  |  | 08.3447.010 | Scoabă δ=10 ВМСт3пс | 24 | 0,30 | 7,2 |
|  |  | 08.3447.012 | Element de fixare ВМСт3ПС | 12 | 0,2 | 2,4 |
|  |  | 08.3462.016 | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс | 4 | 4,8 | 19,2 |
|  |  | 08.3486.010 | Profil U | 1 | 89,6 | 89,6 |
|  |  | 08.3230.088-01 | Profil U tip 2 ВМСт3пс | 4 | 3,6 | 14,4 |
|  |  | 08.3447.011 | Scoabă δ=10 ВМСт3пс | 16 | 0,3 | 4,8 |
|  |  | 37.3H.2910.70 | Ștuț N37 32х5 oțel 20* | 1 | 0,273 | 0,273 |
|  |  | 20.5Бч.02294.55 | Profil I N20; l=2294; ГОСТ 8239-56; ВМСт3ПС; ГОСТ 535-58 | 3 | 48,1 | 144 |
|  |  | 08.3Бч.00200.54 | Cornier 50х50х5; l=200; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 | 8 | 0,76 | 6,08 |
|  |  | 08.3Бч.00100.54 | Cornier 50х50х5; l=100; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 | 4 | 0,38 | 1,52 |
|  |  | 16.4 Бч.02294.54 | Profil U N16 l=2294 ГОСТ 8240-56; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 | 2 | 32,7 | 65,4 |
|  |  | 14БчЛ006.014.55 | Tablă de oțel 14х60х140 ГОСТ 5681-57; ГОСТ 84637-69; ВМСт3ПС; | 2 | 1,4 | 2,8 |
|  |  | СТП 5041.01-48 | Fund D=222, d=163 Oțel 20 | 1 | 10,8 | 10,8 |
|  |  | 819 3H-2825-63 | Bulon м36х170 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 | 2 | 1,745 | 3,5 |
|  |  | 023 3H-2826-63 | Piuliță м36 ГОСТ 5915-62 Oțel 10 | 6 | 0,383 | 2,3 |
|  |  | 805 3H-2825-63 | Bulon м36х100 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 | 2 | 1,19 | 2,4 |
|  |  | 08.8560.003-01 | Colier Tip 2 | 1 | 49,5 | 49,5 |
|  |  | 08.3461.023 | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс | 4 | 6,5 | 26 |
|  | TOTAL |  |  | 158 |  | 3980,87 |
| Blocul Nr.10 – desen tehnic 08.9050.021 (Anexa 9) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08.1807.029 | Colector 219x30 | 1 | 348 | 348 |
|  |  | 08.2330.068 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 69,0 | 69,0 |
|  |  | 08.2330.065 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 70,0 | 70,0 |
|  |  | 08.2330.062-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 2 | 67,8 | 136 |
|  |  | 08.2330.064-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 67,6 | 67,6 |
|  |  | 08.2330.063-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 68,5 | 68,5 |
|  |  | 08.2330.069 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 68,8 | 68,8 |
|  |  | 08.2330.062-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 14 | 68,6 | 960 |
|  |  | 08.2330.063-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 12 | 67,7 | 812 |
|  |  | 08.2330.064-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 66,7 | 66,7 |
|  |  | 08.2330.068 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 69,2 | 69,2 |
|  |  | 08.2330.067 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 69,9 | 69,9 |
|  |  | 08.3812.037-04 | Grindă | 1 | 167 | 167 |
|  |  | 08.3813.013 | Grindă | 2 | 155 | 310 |
|  |  | 08.3461.025 | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс | 2 | 6,2 | 12,4 |
|  |  | 08.3471.049 | Element de agățare δ=14 ВМСт3пс | 4 | 3 | 12 |
|  |  | 08.3486.002 | Profil U | 3 | 58,7 | 176 |
|  |  | 08.3230.089 | Profil U N20 ВМСт3пс | 12 | 3,8 | 45,6 |
|  |  | 08.3447.010 | Scoabă δ=10 ВМСт3пс | 24 | 0,30 | 7,2 |
|  |  | 08.3447.012 | Element de fixare ВМСт3ПС | 12 | 0,2 | 2,4 |
|  |  | 08.3462.016 | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс | 4 | 4,8 | 19,2 |
|  |  | 08.3486.010 | Profil U | 1 | 89,6 | 89,6 |
|  |  | 08.3230.088-01 | Profil U tip 2 ВМСт3пс | 4 | 3,6 | 14,4 |
|  |  | 08.3447.011 | Scoabă δ=10 ВМСт3пс | 16 | 0,3 | 4,8 |
|  |  | 37.3H.2910.70 | Ștuț N37 32х5 oțel 20* | 1 | 0,273 | 0,273 |
|  |  | 20.5Бч.02294.55 | Profil I N20; l=2294; ГОСТ 8239-56; ВМСт3ПС; ГОСТ 535-58 | 3 | 48,1 | 144 |
|  |  | 08.3Бч.00200.54 | Cornier 50х50х5; l=200; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 | 8 | 0,76 | 6,08 |
|  |  | 08.3Бч.00100.54 | Cornier 50х50х5; l=100; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 | 4 | 0,38 | 1,52 |
|  |  | 16.4 Бч.02294.54 | Profil U N16 l=2294 ГОСТ 8240-56; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 | 2 | 32,7 | 65,4 |
|  |  | 14БчЛ006.014.55 | Tablă de oțel 14х60х140 ГОСТ 5681-57; ГОСТ 84637-69; ВМСт3ПС; | 2 | 1,4 | 2,8 |
|  |  | СТП 5041.01-48 | Fund 219х28 Oțel 20 | 1 | 11 | 11 |
|  |  | 819 3H-2825-63 | Bulon м36х170 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 | 2 | 1,745 | 3,5 |
|  |  | 023 3H-2826-63 | Piuliță м36 ГОСТ 5915-62 Oțel 10 | 6 | 0,383 | 2,3 |
|  |  | 805 3H-2825-63 | Bulon м36х100 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 | 2 | 1,19 | 2,4 |
|  |  | 08.8560.003-01 | Colier Tip 2 | 1 | 49,5 | 49,5 |
|  |  | 08.3461.023 | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс | 4 | 6,52 | 26 |
|  | TOTAL |  |  | 158 |  | 3981,07 |
| Blocul Nr.11 – desen tehnic 08.9050.021 (Anexa 9) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08.1807.029 | Colector 219x30 | 1 | 348 | 348 |
|  |  | 08.2330.068 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 69,0 | 69,0 |
|  |  | 08.2330.065 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 70,0 | 70,0 |
|  |  | 08.2330.062-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 2 | 67,8 | 136 |
|  |  | 08.2330.064-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 67,6 | 67,6 |
|  |  | 08.2330.063-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 68,5 | 68,5 |
|  |  | 08.2330.069 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 68,8 | 68,8 |
|  |  | 08.2330.062-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 14 | 68,6 | 960 |
|  |  | 08.2330.063-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 12 | 67,7 | 812 |
|  |  | 08.2330.064-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 66,7 | 66,7 |
|  |  | 08.2330.068 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 69,2 | 69,2 |
|  |  | 08.2330.067 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 69,9 | 69,9 |
|  |  | 08.3812.037-04 | Grindă | 1 | 167 | 167 |
|  |  | 08.3813.013 | Grindă | 2 | 155 | 310 |
|  |  | 08.3461.025 | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс | 2 | 6,2 | 12,4 |
|  |  | 08.3471.049 | Element de agățare δ=14 ВМСт3пс | 4 | 3 | 12 |
|  |  | 08.3486.002 | Profil U | 3 | 58,7 | 176 |
|  |  | 08.3230.089 | Profil U N20 ВМСт3пс | 12 | 3,8 | 45,6 |
|  |  | 08.3447.010 | Scoabă δ=10 ВМСт3пс | 24 | 0,30 | 7,2 |
|  |  | 08.3447.012 | Element de fixare ВМСт3ПС | 12 | 0,2 | 2,4 |
|  |  | 08.3462.016 | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс | 4 | 4,8 | 19,2 |
|  |  | 08.3486.010 | Profil U | 1 | 89,6 | 89,6 |
|  |  | 08.3230.088-01 | Profil U tip 2 ВМСт3пс | 4 | 3,6 | 14,4 |
|  |  | 08.3447.011 | Scoabă δ=10 ВМСт3пс | 16 | 0,3 | 4,8 |
|  |  | 37.3H.2910.70 | Ștuț N37 32х5 oțel 20* | 1 | 0,273 | 0,273 |
|  |  | 20.5Бч.02294.55 | Profil I N20; l=2294; ГОСТ 8239-56; ВМСт3ПС; ГОСТ 535-58 | 3 | 48,1 | 144 |
|  |  | 08.3Бч.00200.54 | Cornier 50х50х5; l=200; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 | 8 | 0,76 | 6,08 |
|  |  | 08.3Бч.00100.54 | Cornier 50х50х5; l=100; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 | 4 | 0,38 | 1,52 |
|  |  | 16.4 Бч.02294.54 | Profil U N16 l=2294 ГОСТ 8240-56; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 | 2 | 32,7 | 65,4 |
|  |  | 14БчЛ006.014.55 | Tablă de oțel 14х60х140 ГОСТ 5681-57; ГОСТ 84637-69; ВМСт3ПС; | 2 | 1,4 | 2,8 |
|  |  | СТП 5041.01-48 | Fund 219х28 Oțel 20 | 1 | 11 | 11 |
|  |  | 819 3H-2825-63 | Bulon м36х170 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 | 2 | 1,745 | 3,5 |
|  |  | 023 3H-2826-63 | Piuliță м36 ГОСТ 5915-62 Oțel 10 | 6 | 0,383 | 2,3 |
|  |  | 805 3H-2825-63 | Bulon м36х100 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 | 2 | 1,19 | 2,4 |
|  |  | 08.8560.003-01 | Colier Tip 2 | 1 | 49,5 | 49,5 |
|  |  | 08.3461.023 | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс | 4 | 6,52 | 26 |
|  | TOTAL |  |  | 158 |  | 3981,07 |
| Blocul Nr.12 – desen tehnic 08.9050.022 (Anexa 10) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 08.1807.030 | Colector 219x30 | 1 | 451 | 451 |
|  | 2 | 08.2330.067 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 69,9 | 69,9 |
|  | 3 | 08.2330.068 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 69,2 | 69,2 |
|  | 4 | 08.2330.062-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 19 | 68,6 | 1303 |
|  | 5 | 08.2330.064-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 66,7 | 66,7 |
|  | 6 | 08.2330.063-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 18 | 67,7 | 1819 |
|  | 7 | 08.2330.061-01 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 68,2 | 68,2 |
|  | 8 | 08.2330.060-02 | Țeavă 60x6 oțel 20* | 1 | 66,9 | 66,9 |
|  | 9 | 08.3486.003 | Profil U | 1 | 98,7 | 98,7 |
|  | 10 | 08.3230.088-01 | Profil U tip 2 ВМСт3пс | 5 | 3,6 | 18,0 |
|  | 11 | 08.3812.037-03 | Grindă | 1 | 197 | 197 |
|  | 12 | 08.3447.011 | Scoabă δ=10 ВМСт3пс | 20 | 0,3 | 6,0 |
|  | 13 | 08.3462.016 | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс | 4 | 4,8 | 19,2 |
|  | 14 | 023 3H-2826-63 | Piuliță м36 ГОСТ 5915-62 Oțel 10 | 6 | 0,38 | 2,28 |
|  | 15 | 805 3H-2825-63 | Bulon м36х100 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 | 2 | 1,19 | 2,38 |
|  | 16 | 08.3813.013 | Grindă | 2 | 155 | 310 |
|  | 17 | 08.3486.012 | Profil U | 1 | 15,3 | 15,3 |
|  | 18 | 08.3471.049 | Element de agățare δ=14 ВМСт3пс | 4 | 3 | 12 |
|  | 19 | 14БчЛ006.014.55 | Tablă de oțel 14х60х140 ГОСТ 5681-57; ГОСТ 84637-69; ВМСт3ПС; | 2 | 1,4 | 2,8 |
|  | 20 | 819 3H-2825-63 | Bulon м36х170 ГОСТ 7798-62; Oțel 10 | 2 | 1,75 | 3,5 |
|  | 21 | 16.4 Бч.02678.54 | Profil U N16 l=2678 ГОСТ 8240-56; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 | 2 | 38,1 | 76,2 |
|  | 22 | 08.3461.025 | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс | 2 | 6,2 | 12,4 |
|  | 23 | 08.3486.006 | Profil U | 3 | 68,4 | 205,2 |
|  | 24 | 08.3230.089 | Profil U N20 ВМСт3пс | 15 | 3,8 | 57,0 |
|  | 25 | 08.3447.010 | Scoabă δ=10 ВМСт3пс | 30 | 0,30 | 9 |
|  | 26 | 08.3447.012 | Element de fixare ВМСт3ПС | 12 | 0,2 | 2,4 |
|  | 27 | 08.3Бч.00100.54 | Cornier 50х50х5; l=100; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 | 4 | 0,38 | 1,52 |
|  | 28 | 20.5Бч.02678.55 | Profil I N20; l=2678; ГОСТ 8239-56; ВМСт3ПС; ГОСТ 535-58 | 3 | 56,2 | 168,6 |
|  | 29 | 08.3Бч.00200.54 | Cornier 50х50х5; l=200; ГОСТ 8509-57; ВМСт3КП; ГОСТ 535-58 | 8 | 0,76 | 6,08 |
|  | 30 | 37.3H.2910.70 | Ștuț N37 32х5 oțel 20* | 1 | 0,273 | 0,273 |
|  | 31 | 08.3461.023 | Element de agățare δ=20 ВМСт3пс | 4 | 6,5 | 26 |
|  | 32 | 08.9903.008 | Colier | 1 | 55,4 | 55,4 |
|  | TOTAL |  |  | 178 |  | 5221,133 |

* – oțel 20 conform МРТУ 14-4-21-67 (datele de pașaport) → ТУ 14-3Р-55-2001 (ТУ-14-3-460-2009) (actual).

    - Țevile ecranului trebuie să fie executate gata pentru montare (cu toate coturile și teșiturile pentru sudare). În zona rosturilor de sudură a țevilor de ecran dintre blocurile 1-6 și 7-12 țevile trebuie să fie cu rezervă de cel puțin 100 mm (Anexa 1).

    - Tehnologia de pregătire a metalelor, executare a sudurii, tratării termice și verificării rosturilor de sudură, trebuie să fie executată în conformitate cu РД 153-34.1-003-01.

    - Metalul din care sunt efectuate elementele trebuie să fie conform specificațiilor din desenele tehnice Anexa 2 -10.

  - Elementele ofertate trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE

  - Condiții de recepție a elementelor

    - Controlul preventiv de intrare a elementelor se va efectua la uzina producătoare de către reprezentanții „TERMOELECTRICA” S.A., deplasarea reprezentanților (2 persoane) și accesul la documentația referitoare la utilajul achiziționat de la uzina producătoare trebuie să fie asigurată de Executant.

    - Controlul detaliat de intrare a elementelor se va efectua la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii Laboratorului de Control al Metalului.

    - Ofertantul trebuie neapărat la livrarea echipamentului să prezinte pașapoartele blocurilor noi nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a ecranului din spate ale cazanului ТГМ-96Б Nr.2, cu toate certificatele de calitate a elementelor și acestea trebuie să conțină toată informația referitor la calitatea bunului în conformitate cu cerințele stipulate în Tabelul 1 al ТУ 14-3Р-55-2001.

    - Specialiștii ”Termoelectrica” S.A., după livrarea echipamentului la Depozitul Central, vor prelua mostre (în conformitate cu cerințele tehnico-normative de reglementare) pentru aprecierea corespunderii calității. Mostrele vor fi preluate în prezența responsabililor companiei care va livra bunul, și se va întocmi actul de preluare a probelor care va fi contrasemnat de ambele părți.

    - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elemente, în momentul controlului de intrare sau în procesul de montare, beneficiarul este în drept să se refuze de elementele (să returneze elementele) fără a le achita.

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba de stat.

  - Termenul de garanție a bunului– minim 24 luni din momentul punerii în funcțiune.

  - La ofertă se anexează copiile certificatelor de înregistrare a întreprinderii.

  - Cerințe obligatorii pentru achiziția elementelor

    - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul elementelor (uzina producătoare, țara).

    - Uzina producătoare a ecranului din spate trebuie să fie licențiată, să dețină aviz de expertiză a țării de origine a uzinei, pentru fabricarea elementelor pentru cazane de abur.

    - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 5, inclusiv trebuie specificate materialele din care sunt executate elementele.

    - În ofertă trebuie să fie indicată data când bunurile vor fi livrate la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

- CONDIŢII CONTRACTUALE

  - Compania ofertantă la livrarea elementelor va prezenta:

    - pașaportul elementelor de la uzina producătoare, autentificat prin ștampila umedă a uzinei producătoare și indicată durata de exploatare;

    - certificatele de calitate, conformitate, origine a elementelor în conformitate cu cerințele ТУ 14-3P-55-2001;

    - certificatul de garanție a bunurilor – minim 24 luni.

  - Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.;

  - Penalități. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

    - compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.

    - achită Beneficiarului pentru nelivrarea bunurilor în termen o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea bunurilor nelivrate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.