| Reparatia partii carosabile a podului si drumului L 24 M5 - Trestieni – Caracusenii Vechi, raionul Briceni. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumireaobiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbolnorme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Amenajareasistemuluirutier 55*7.5 pe pod |  |  |
| 1 | DH02B | Scarificareausoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusinreprofilarea | 100m2 | 4,13 |
| 2 | DI89A | Reparatiadrumurilorimpetruite:faraadaos de material | 100m2 | 4,13 |
| 3 | DI107 | Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiunuistrat de betonasfaltic (Emulsiebituminoasa) | t | 0,33 |
| 4 | DB16H K=1.5 | Imbracaminte de betonasfaltic cu agregatemarunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asterneremecanica (resurse: Nisipbitumat, Otelpatratlam.caldlt=30mm - se exclude)normativul la betonasfaltic 0,097 tnHmed=6,0 cm | m2 | 413,00 |
|  |  | Capitolul 2. Amenajareatrotuarului la pod (44*1,20)*2= 105,6 |  |  |
| 5 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 105,60 |
| 6 | DI141A | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 105,60 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa) | t | 0,33 |
| 8 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude)normativul la beton asfaltic 0,097 tn | m2 | 105,60 |
|  |  | Capitolul3. Amenajareasistemuluirutier |  |  |
| 9 | DH02B k=2,0 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea gr. 10 cm | 100m2 | 9,32 |
| 10 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 9,32 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa) | t | 0,60 |
| 12 | DB16H K=1.5aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude)normativul la beton asfaltic 0,097 tn Hmed=6,0 cm | m2 | 932,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări( desfasurata )

Reparatia partii carosabile a podului si drumului L 24 M5 - Trestieni – Caracusenii Vechi,  raionul Briceni.

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajareasistemuluirutier 55*7.5 pepod |  |  |
| 1 | DH02B | Scarificareausoaraaimpietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusinreprofilarea | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogrederpinala 175 cp | h-ut | 0,1320 |
| 2 | DI89A | Reparatiadrumurilorimpetruite:faraadaos de material | 100m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |
|  | 1411122017521 | Piatrasparta 10-20 | m3 | 1,1500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractatfara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 |
| 3 | DI107 | Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiunuistrat de betonasfaltic (Emulsiebituminoasa) | t |  |
|  | 23203226000401 | Emulsiebituminoasa | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 4 | DB16H K=1.5 | Imbracaminte de betonasfaltic cu agregatemarunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asterneremecanica (resurse: Nisipbitumat, Otelpatratlam.caldlt=30mm - se exclude)normativul la betonasfaltic 0,097 tnHmed=6,0 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 | Mixturaasfalticapreparata la cald cu agregatemarunte | t | 0,0970 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulourivalturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizorfinisor de mixturiasfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | 2. Amenajareatrotuaruluilapod (44*1,20)*2= 105,6 |  |  |
| 5 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoareasfalticepermanente, betoanesfaltice | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitornecalificat | h-om | 0,5400 |
| 6 | DI141A | Curatireaimbracamintiasfalticebituminoaseprinsuflare cu compresor manual | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |
|  | 2875277410003 | Compresormanual | h-ut | 0,0500 |
| 7 | DI107 | Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiunuistrat de betonasfaltic (Emulsiebituminoasa) | t |  |
|  | 23203226000401 | Emulsiebituminoasa | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 8 | DB16D | Imbracaminte de betonasfaltic cu agregatemarunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asterneremanuala (resurse: Nisipbitumat, Otelpatratlam.caldlt=30mm - se exclude)normativul la betonasfaltic 0,097 tn | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |
|  | 111100010001311 | Mixturaasfalticapreparata la cald cu agregatemarunte | t | 0,0970 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulourivalturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |
|  |  | 3. Amenajareasistemuluirutier |  |  |
| 9 | DH02B k=2,0 | Scarificareausoaraaimpietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusinreprofilarea gr. 10 cm | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogrederpinala 175 cp | h-ut | 0,1320 |
| 10 | DI89B | Reparatiadrumurilorimpetruite:cuadaos de material | 100m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |
|  | 14111222017521 | Piatrasparta 10-20 | m3 | 1,1500 |
|  | 1411122201752 | Piatrasparta | m3 | 5,5000 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractatfara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 |
| 11 | DI107 | Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiunuistrat de betonasfaltic (Emulsiebituminoasa) | t |  |
|  | 23203226000401 | Emulsiebituminoasa | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 12 | DB16H K=1.5aplicativ | Imbracaminte de betonasfaltic cu agregatemarunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asterneremecanica (resurse: Nisipbitumat, Otelpatratlam.caldlt=30mm - se exclude)normativul la betonasfaltic 0,097 tnHmed=6,0 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 | Mixturaasfalticapreparata la cald cu agregatemarunte | t | 0,0970 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulourivalturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizorfinisor de mixturiasfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |

Președintele grupului de lucru                                                  Pavaloi Dorin