|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ ______ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: __________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”Achiziționarea cablurilor electrice, conductoarelor și terminalelor.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Lotul 1 Cablu de joasă tensiune pentru pozarea rigidă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 3*1,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.2 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 3*2,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.3 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*2,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.4 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 5*2,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.5 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*4 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 4 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.6 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*6 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*16 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 16 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.8 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*2,5 |  |  |  | Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.9 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*50 |  |  |  | Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 50 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.10 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*50 (bronat) |  |  |  | Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 50 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Învelișului exterior suplimentar - armură cu bandă de oțel Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.11 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*95 (bronat) |  |  |  | Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 95 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Învelișului exterior suplimentar - armură cu bandă de oțel Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 2. | Lotul 2 Cablu de joasă tensiune pentru pozarea flexibilă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 3*1,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior - alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 2.2 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 3*2,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 2.3 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 5*6 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm2 Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 2.4 | Cablu de control ecranat până la 1 kV pozarea flexibilă 4*0,75 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 0,75 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Material ecran – cupru-cositor împletit Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 3. | Lotul 3 Cablu de control pentru pozarea rigidă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 4*1,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 7 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 3.2 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 7*1,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 7 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 3.3 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 15*1,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 15 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 3.4 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 14*2,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 14 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 3.5 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 27*1,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 27 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 3.6 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 37*1,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 37 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 3.7 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 37*2,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 37 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 4. | Lotul 4 Cablu flexibil pentru aparatele de sudat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Cablu pentru sudură |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 25 mm2 Numărul de miezuri - 1 Conductor flexibil clasa D Material manta – Cauciuc Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 4.2 | Cablu pentru sudură |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 100 mm2 Numărul de miezuri - 1 Conductor flexibil clasa D Material manta – Cauciuc Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 5. | Lotul 5 Conductoare și fire electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Conductor pozarea rigidă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 5.2 | Conductor pozarea rigidă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - alb Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 5.3 | Conductor pozarea rigidă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 5.4 | Conductor pozarea rigidă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior -albastru Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 5.5 | Conductor pozarea rigidă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - galben Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 5.6 | Conductor pozarea rigidă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - verde Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 5.7 | Conductor pozarea rigidă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior – galben/verde Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 5.8 | Conductor pozarea flexibilă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 5.9 | Conductor pozarea flexibilă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior -albastru Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 5.10 | Conductor pozarea flexibilă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior – galben/verde Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 6. | Lotul 6 Cablu telefonie și IT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Cablu F/UTP |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 0,5 mm2 Numărul de miezuri – 8 Numărul elementelor de îmbinare – 4 Material învelișului exterior – polietilenă Material învelișului miezuri – polietilenă Categoria – 5E Categoria conductorului – clasa 1 Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 6.2 | Cablu SF/UTP |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 0,5 mm2 Numărul de miezuri – 8 Numărul elementelor de îmbinare – 4 Material învelișului exterior – polietilenă Material învelișului miezuri – polietilenă Material ecran – folie de aluminiu și tresă de cupru stanat Categoria – 5E Categoria conductorului – clasa 1 Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 7. | Lotul 7 Terminale cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 10 mm2 Diametrul găurii – 8 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 7.2 | Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 16 mm2 Diametrul găurii – 8 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 7.3 | Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 25 mm2 Diametrul găurii – 8 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 7.4 | Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 35 mm2 Diametrul găurii – 10 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 7.5 | Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 50 mm2 Diametrul găurii – 10 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 7.6 | Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 70 mm2 Diametrul găurii – 12 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 7.7 | Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 95 mm2 Diametrul găurii – 12 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 7.8 | Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – aluminiu Secțiune transversală – 35 mm2 Diametrul găurii – 10 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 7.9 | Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – aluminiu Secțiune transversală – 50 mm2 Diametrul găurii – 10 mm Forma flanșei – forma inelului Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 7.10 | Papuc (tub) de capăt izolat |  |  |  | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 1,5 mm2 Lungimea mâneca – 8 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 7.11 | Papuc (tub) de capăt izolat |  |  |  | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 4,0 mm2 Lungimea mâneca – 9 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 7.12 | Papuci inelare izolate |  |  |  | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 0,5-1,5 mm2 Diametrul găurii – 6,4 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 7.13 | Papuci inelare izolate |  |  |  | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 2,5 mm2 Diametrul găurii – 6,4 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 7.14 | Papuci tip furcă izolate |  |  |  | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 0,5-1,5 mm2 Diametrul – 3,2 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 7.15 | Papuci tip furcă izolate |  |  |  | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 1,5-2,5 mm2 Diametrul – 5,3 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 7.16 | Cleme de prindere cu cui |  |  |  | Material – plastic Forma constructivă – forma de U Dimensiune – 10 mm Culoarea - alb Cantitatea în ambalaj - 100 buc/set |  |  |  |  |
| 7.17 | Cleme de prindere cu cui |  |  |  | Material – plastic Forma constructivă – forma de U Dimensiune – 12 mm Culoarea - alb Cantitatea în ambalaj - 100 buc/set |  |  |  |  |
| 8. | Lotul 8 Tuburi termocontractabile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.2 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.3 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.4 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.5 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de t contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.6 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de t contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.7 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.8 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.9 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de t contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.10 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.11 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.12 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.13 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.14 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.15 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.16 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după t contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.17 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.18 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.19 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 16 mm Diametrul interior după contractare – 8,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.20 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 16 mm Diametrul interior după contractare – 8,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.21 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de t contractare – 16 mm Diametrul interior după contractare – 8,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.22 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 16 mm Diametrul interior după t contractare – 8,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.23 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de t contractare – 16 mm Diametrul interior după t contractare – 8,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.24 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 16 mm Diametrul interior după contractare – 8,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.25 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare t – 19 mm Diametrul interior după contractare – 10 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.26 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de t contractare – 19 mm Diametrul interior după contractare – 10 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 8.27 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 19 mm Diametrul interior după contractare – 10 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 9. | Lotul 9 Manșoane terminale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Manșon terminal |  |  |  | Tip – termocontractabil Secțiunea conductorului – 70-120 mm2 Tensiunea nominală – 1 kV Numărul de conductori – 4 Gama de contracție – 3:1 Material mănușă – polietilenă reticulată Papuci de cablu cu șurub incluși în set Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-3:2020 |  |  |  |  |
| 9.2 | Manșon terminal |  |  |  | Tip – termocontractabil Secțiunea conductorului – 70-120 mm2 Tensiunea nominală – 10 kV Numărul de conductori – 3 Gama de contracție – 3:1 Material mănușă – polietilenă reticulată Papuci de cablu cu șurub incluși în set Conductor de împământare sudat Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-3:2020 |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________