|  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: reactivelor și consumabelor de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lotul 1. Reagenți, calibratori și material de control pentru Analizatorul biochimic automat A15 Biosystems, Spania (tip sistem închis) Ordinul Ministerul Sănătății nr.374 din 05.05.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | AST/GOT set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.2 |  | ALT/GPT Set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.3 |  | ALBUMIN set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.4 |  | α-AMYLASE (DIRECT) set 100 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.5 |  | BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.6 |  | BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.7 |  | CALCIUM- ARSENAZO set 500 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.8 |  | CHOLESTE-ROL set 500 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.9 |  | CHOLESTE-ROL HDL DIRECT set 4 fl. X 20 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 4 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.10 |  | CHOLINESTE-RASE (CHE) set 150 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 2 fl. x 60 ml + 2fl. x 15 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.11 |  | CREATININE set 500 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.12 |  | γ- GLUTAMIL TRANSFERASE set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.13 |  | GLUCOSE set 500 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.14 |  | IRON – FERROZINE set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.15 |  | MAGNESIUM (Magnesiu Xylidyl Blue) set 100 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.16 |  | PROTEIN (TOTAL) set 500 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.17 |  | TRIGLYCERI-DES set 500 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.18 |  | UREA/BUN-UV set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.19 |  | URIC ACID set 500 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.20 |  | ANTI-STREPTOLYSIN (ASO) set 50 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 1 fl. x 40 ml + 1 fl x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.21 |  | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) set 100 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 2 fl. x 40 ml + 2 fl x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.22 |  | RHEUMATOID FACTORS (RF) set 50 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 1 fl. x 40 ml + 1 fl x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.23 |  | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 25 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.24 |  | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set 25 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.25 |  | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patalogic (HUMAN) set 25 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 15 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 |  | Soluție concentrată de spălare fl.100 ml p/u A15 |  |  |  | fl. 100 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.27 |  | Soluție concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A15 |  |  |  | fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.28 |  | Rotor de reacție p/u analizator A15 set 10 buc. |  |  |  | specific p/u A 15 set 10 buc. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.29 |  | Cuva pentru ser la analizator A15 set 1000 buc. |  |  |  | specific p/u A 15 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 1.30 |  | PHOTOMETRIC LAMP |  |  |  | Halogen lamp pentru A15 6v 10w timp de lucru >2000 ore |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
|  |  | Total lot 1 - 169 163,87 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lот 2. Reagenți și material de control pentru analizator de urina H 500 (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Teste pentru urina 10 parametere pentru analizator DIRUI H-500 (100teste/set) |  |  |  | Teste să dispună de certificat, sau declaratia CE. Testele trebue sa fie compatibili cu analizorul de urina H-500 (Leucocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, SG, Ketone, Bilirubin, Glucose). Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 2.2 |  | Urine control (Negative) |  |  |  | Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 10 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 2.3 |  | Urine control (Pozitive) |  |  |  | Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 10 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
|  |  | Total lot 2 - 24 339.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lot 3. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analizator hematologice automat 3diff Mindray BC 3600 (sistem închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray |  |  |  | set 1 x 20 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 3.2 |  | M-30 Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray |  |  |  | set 1 x 500 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 3.3 |  | M-30 RINCE set 5.5 lit. p/u Mindray |  |  |  | set 1 x 5.5 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 3.4 |  | B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray |  |  |  | set 9 ml (3fl. x 3.0 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
|  |  | Total lot 3 - 38 955.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lot 4. Reagenti pentru parametric de hemostaza pentru coagulometru optic RT 2204 C sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Tromboplastina cu activitatea 11-57 secunde si ISI nu mai mare de 1.1 (10 fl x 10 ml) |  |  |  | 10fl x 10ml Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul de la producator nu mai mic de 12 luni. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotul, seria, termenii devalabilitate, conditiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincide in mod obligatoriu cu cele de etichetele componentelor incluse in set. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 4.2 |  | Plasma de control cu 3 nivele de concentratie nivel, înalt, foarte înalt: 1. N-11-12 secunde 2. P – 30 secunde 3. P+ 54-57 secunde |  |  |  | 1. N-11-12 secunde - 10fl x 1,0 ml 2. P – 30 secunde - 10fl x 1,0 ml 3. P+ 54-57 secunde - 10fl x 1,0 ml Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul de la producator nu mai mic de 12 luni. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotul, seria, termenii de valabilitate, conditiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincide in mod obligatoriu cu cele de etichetele componentelor incluse in set. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
|  |  | Total lot 4 - 11 400.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lot 5. Reagenți pentru imunologie BIOBASE – Rider (cititor), Micro-plate Washer (spălător), Microplates Installacion Steps (incubator) (cu programare Rider și Vosher) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | HBsAgOne Ultra |  |  |  | Elisa |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 5.2 |  | HbsAb |  |  |  | Elisa |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 5.3 |  | HbcAb |  |  |  | Elisa |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 5.4 |  | HDV Ab |  |  |  | Elisa |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 5.5 |  | HCV Ab |  |  |  | Elisa |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 5.6 |  | AFP Elisa |  |  |  | Elisa |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 5.7 |  | PSA Elisa |  |  |  | Elisa |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 5.8 |  | T3 Elisa |  |  |  | Elisa |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 5.9 |  | T4 Elisa |  |  |  | Elisa |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 5.10 |  | TSH |  |  |  | Elisa |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 5.11 |  | Prolactin Elisa |  |  |  | Elisa |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 5.12 |  | Anti-TPO Elisa |  |  |  | Elisa |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 5.13 |  | Testosteron Elisa |  |  |  | Elisa |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
| 5.14 |  | Free T4 Elisa |  |  |  | Elisa |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
|  |  | Total lot 5 - 23 676.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lot 6. Reagenti pentru investigaţiile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Antigen cardiolipinei pentru MRS 70ml |  |  |  | 7 fl x 10 ml (complect No.2) RPR carbon nu oferi! |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
|  |  | Total lot 6 - 20 640.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lot 7. Reagenti pentru investigaţiile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | TPHA |  |  |  | TPHA-Test Reagent-суспензия синтетических эритроцитов, покрытых Т. Pallidum антигеном,pH 7,2, азид натрия 0,95 г/л TPHA – Control Reagent – суспензия эритроцитов, pH 7,2 азид натрия 0,95 г/л Diluent Buffer – фосфатно-солевой буфер, pH 7,2 азид натрия 0,95 г/л TPHA –Positive Control – положительный синтетический контроль, разбавленный 1:20,титр в диапазоне 1/640-1/2560, фзид натрия 0,95 г/л |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
|  |  | Total lot 7 - 1 100.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lot 8. Reagenti pentru investigaţiile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Teste speciale pentru sînge acutâ în masele fecale 50 ml uscat de azopyram. |  |  |  | aprecierii singelei ocut in masele fecale nu mai putin 0,1-0,2 % |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
|  |  | Total lot 8 - 500.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lot 9. Vesela de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2.5 ml, capac de cauciuc, cu etichetă. |  |  |  | Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2.5 ml, capac de cauciuc, cu etichetă. |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
|  |  | Total lot 9 - 4 500.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lot 10. Vesela de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Eprubetă din polimetilmetacrilat cu granule, volum sînge 5 ml + catalizator de coagulare, capac, cu etichetă (F 12х86). |  |  |  | Eprubetă din polimetilmetacrilat cu granule, volum sînge 5 ml + catalizator de coagulare, capac, cu etichetă (F 12х86). |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
|  |  | Total lot 10 - 5 880.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lot 11. Vesela de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Eprubetă cu gel, volum sînge 5 ml, + catalizator polimetilmetacrilat, capac, cu etichetă (F 12х86) |  |  |  | Eprubetă cu gel, volum sînge 5 ml, + catalizator polimetilmetacrilat, capac, cu etichetă (F 12х86) |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
|  |  | Total lot 11- 9 100.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lot 12. Vesela de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.25ML) |  |  |  | Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.25ML) |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
|  |  | Total lot 12 -3 000.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lot 13. Vesela de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Citrat Na 3,8% pentru coagulogramă, volum sînge 3,0 ml, cu capac, cu etichetă |  |  |  | Citrat Na 3,8% pentru coagulogramă, volum sînge 3,0 ml, cu capac, cu etichetă |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
|  |  | Total lot 13 - 2 917.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lot 14. Vesela de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Eprubete-Ependorf (0.5-0.75ml) |  |  |  | Eprubete-Ependorf (0.5-0.75ml) |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
|  |  | Total lot 14 - 130.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lot 15. Vesela de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Microkuveta la aparat RT 2204 (coagulometr) |  |  |  | Microkuveta la aparat RT 2204 (coagulometr) |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
|  |  | Total lot 15 - 3 334.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lot 16. Vesela de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Capilare Pancenko |  |  |  | Capilare Pancenko |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
|  |  | Total lot 16 - 1 125.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lot 17. Vesela de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | Eprubete polisterol la urina 10-12ml cu capac, conic |  |  |  | Eprubete polisterol la urina 10-12ml cu capac, conic |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
|  |  | Total lot 17 - 8 100.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lot 18. Vesela de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | Eprubeta compatibila cu aparatul XC-30 sticla cu citrate natria 3.8% 0.4ml, volum singe 1.26 |  |  |  | Eprubeta compatibila cu aparatul XC-30 sticla cu citrate natria 3.8% 0.4ml, volum singe 1.26 |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
|  |  | Total lot 18 - 17 916.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lot 19. Vesela de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Lampa la microscop |  |  |  | Lampa la microscop |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
|  |  | Total lot 19 - 150.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lot 20. Vesela de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  | Virfuri galbene 5-200 mkl |  |  |  | Virfuri galbene 5-200 mkl |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
|  |  | Total lot 20 - 3 500.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lot 21. Vesela de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  | Стеклянные глазные палочки |  |  |  | Стеклянные глазные палочки |  |  | Certificat de calitate CE sau echivalent |  |
|  |  | Total lot 21 - 5 000.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL 354 425,87 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________