CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Cirnateni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Cirnateni

3. Obiectul achiziţiilor  Constructia  terenului de minifotbal cu acoperire artificiala situat in r-nul  Causeni sat Cirnateni.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajari |  |  |
|  |  | 1.1. Scoaterea solului fertil |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,400 |
| 2 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (coeficient la volum 1.21 - afinare) | 100 m3 | 1,400 |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 231,000 |
| 4 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 1,400 |
|  |  | 1.2. Perna de argila grosime 150 mm S=650,44 m2 |  |  |
| 5 | pret furnizor | Cost argila pentru umplutura (K afinare = 1,21) V=650,44m2x0,15x1,21=118,05 m3 | m3 | 1,130 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,130 |
| 7 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 1,130 |
| 8 | TsD13A01 | Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic | m3 | 1,130 |
|  |  | 1.3. Straturi de baza |  |  |
| 9 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 6,504 |
| 10 | TsD16B1 | Strat de repartitie din piatra sparta cu granulatia de 20-40 mm (gr.100mm), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 65,044 |
| 11 | TsD16B1 | Strat de repartitie din piatra sparta cu granulatia de 5-20 mm (gr.50 mm), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 32,522 |
| 12 | TsD15B1 | Strat de repartitie din pulbere de piatra calcaroasa (gr.50 mm), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 32,522 |
| 13 | TsD15B1 | Strat de repartitie din nisip cuartos cu granulatia de 0-7 mm (gr.15 mm), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 9,762 |
|  |  | 1.4. Covor sintetic |  |  |
| 14 | TsH43B | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000, acoperita cu nisip cuartos fr. 0.5-1.0 mm (10 kg/m2) si cauciuc farimitat fr. 0.8-2.5 mm (7.5 kg/m2). Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010 | m2 | 650,440 |
| 15 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 8 cm | m | 117,600 |
| 16 | TsH44B | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 8 cm | m | 56,520 |
| 17 | TsH44C | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm | buc | 2,000 |
|  |  | 1.5. Evacuarea apelor |  |  |
| 18 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu sub bordura | m3 | 3,557 |
| 19 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (coeficient la volum 1,21 - afinare) | 100 m3 | 0,043 |
| 20 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 5,860 |
| 21 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 7.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 1,186 |
| 22 | DE10E | Rigola (Uluc) 170x490x150mm | m | 109,000 |
| 23 | DE10A | Gratar 140x500mm | m | 8,000 |
| 24 | DE10A | Uluc de scurgere 160x240x60mm | m | 8,160 |
| 25 | CL20A | Plasa PVC dim.150x150mm cu ochiul 10x10mm | buc | 16,000 |
| 26 | AcD18B | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 100 mm /Teava PVC SN2 d.100mm l=0.3m Mat. marunte ( bile-manele etc.)=1,0200 | m | 4,800 |
|  |  | 1.6. Fundatii |  |  |
| 27 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu sub bordura | m3 | 8,240 |
| 28 | TsD16B1 | Strat de repartitie din piatra sparta cu granulatia de 20-40 mm (gr.100mm), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 2,156 |
| 29 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 41,920 |
| 30 | CC01E1 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 65,520 |
| 31 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /P.I.-1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg | 176,800 |
| 32 | CA03G01 | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12.5 rezistent la inghet Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 13,000 |
|  |  | 1.7. Ingradiri din plasa Rabit |  |  |
| 33 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 540,000 |
| 34 | CB14C1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade Коэффициент к осн. зарплате=14,0000 | m2 | -7 560,000 |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse din teava profilata. Carcas suport pentru gard cu poarta | kg | 1 508,000 |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din teava profilata. Carcas suport pentru gard | kg | 745,680 |
| 37 | CL10C | Contravinturi si bare longitudionale din teava dreptunghiulara 80x40 mm, b-3 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura la locul de montare | t | 0,080 |
| 38 | CL10A | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi | t | 0,100 |
| 39 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru imprejmuiri, pe retea din otel - beton D = 6 mm, cu ochiuri 50x50 mm ф2,5 mm H=1,5m | m2 | 520,000 |
| 40 | CN21A | Vopsitorii la teava profilata,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 132,200 |
| 41 | DF50A | Intinderea cablului de parapet | 100 m | 2,800 |
| 42 | pret furnizor | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg | buc | 14,000 |
| 43 | pret furnizor | Cablu din otel D=6.0 mm, incarcatura maxima - 2000 kg | m | 680,000 |
| 44 | pret furnizor | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=6,0 mm | buc | 34,000 |
| 45 | pret furnizor | Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima - 915 kg | buc | 17,000 |
| 46 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | 8,000 |
|  |  | 1.8. Iluminare |  |  |
| 47 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 1,200 |
| 48 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 22,000 |
| 49 | CC01C1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 21,000 |
| 50 | CA03G01 | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,830 |
| 51 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,570 |
| 52 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,570 |
| 53 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,240 |
| 54 |  | Cablu SIP 4 2x25 mm2 | m | 240,000 |
| 55 |  | Consola de ancora CA 1500 | buc | 6,000 |
| 56 |  | Clema de ancora ZAB 2x35 mm2 | buc | 4,000 |
| 57 |  | Cirlig de sustinire KG | buc | 5,000 |
| 58 |  | Clema de suport RA-25 | buc | 5,000 |
| 59 |  | Brida cablu CSB 180/9 | buc | 9,000 |
| 60 |  | Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95 | buc | 6,000 |
| 61 |  | Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150 | buc | 2,000 |
| 62 |  | Brida otel F2007 | m | 35,000 |
| 63 |  | Catarama brida A200 | buc | 35,000 |
|  |  | 1.9. Bordure |  |  |
| 64 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 21x6 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20x8 cm | m | 110,000 |
| 65 | DE09E | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 15x25 cm, pe fundatie de beton 25x15 cm | m | 104,000 |
|  |  | 1.10. Tip 3. Pavaj |  |  |
| 66 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 49,000 |
| 67 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat, grosime 60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 28,000 |
| 68 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat, grosime 40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 210,000 |
|  |  | 2. Utije si montari |  |  |
|  |  | 2.1. Montare |  |  |
| 69 | RpEF07C | Montarea reflectorului de scena fix cu o lampa (bec) | buc | 8,000 |
| 70 | RpEF21B | Montarea accesoriilor pentru lampi : suport pentru lampa, reglabil - simbol 7895 Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0500 | buc | 8,000 |
|  |  | 2.2. Mobilier urban |  |  |
| 71 | 13 | Set complet de porti cu plasa pentru terenul de minifotbal, si alte parti componente necesare оn dependenta de varianta adoptata. | Set | 1,000 |
| 72 | 13 | Set complet pentru terenul de baschet, inel cu plasa. stilpi de prindere a panourilor de baschet, panouri pentru baschet, , si alte parti componente. | Set | 1,000 |
| 73 | 13 | Set complet pentru terenul de volei si tennis, plasa. stilpi de prindere cu reglare pe inaltime cu scaune pentru arbritrii, elemente de intindere, cabluri de оntindere a plasei, si alte parti componente. | Set | 1,000 |
| 74 | 1 | Urna de beton complet echipata | buc | 6,000 |
| 75 | 2 | Vaza de beton complet echipata | buc | 8,000 |
| 76 | 3 | Banca de lemn cu carcasa de metal l- 3m | buc | 15,000 |

Primarul satului Cîrnățeni                                                                       Savca Oleg