| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări în SAIT Sursa1, Sursa2, CT Vest, CT Sud, STIC CET Sursa 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 Piese de schimb p/u aparate (Analizatoare de tip AG-0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Bloc de prelevare a probei de gaze |  |  |  | БП-4 (p/u analizor АГ-0012), Regim de lucru = automatic, Cantitatea punctelor de control – 4, Durata prelevării în automat – de la 1 min. la 15 min., Presiunea la intrarea blocului de prelevare – atmosferică, Indicarea numărului punctului monitorizat și a regimului de funcționare – cu iluminare, Tensiunea și frecvența de alimentare -(~220+22/-33) V, (50+1) Hz, |  |  |  |  |
| 1.2 Pompă |  |  |  | ПР-8А (p/u analizor АГ-0012), de presiune = 15, la debitul 3 l/min., U alim. = 127V, f=50±1,5 Hz |  |  |  |  |
| 1.3 Pompă manuală pneumatică (p/u verificarea manometrelor) |  |  |  | МЕТРАН П-0,25 M sau echivalent |  |  |  |  |
| Lotul 2 Piese de schimb p/u aparate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Electrod sticlă industrial |  |  |  | ЭСП-04-14(7): parametrii tehnici: Координаты изопотенциальной точки рНi = 7 рН, Еi = -20 мВ, lungimea firelor 500 mm p/u pH-metru П-215 |  |  |  |  |
| 2.2 Electrod sticlă |  |  |  | pH-HA405-DPA-SC-S8/225 pentru pH transmitter 2500 Mettler Toledo, Cod comandă 104054477 |  |  |  |  |
| 2.3 Senzor temperatură |  |  |  | Pt-1000, S8/120 p/u pH transmitter 2500 (anul fabricației -1998), Mettler Toledo, Cod comandă 101003108 |  |  |  |  |
| Lotul 3 Blocuri, motor, cutii de rezervă, мecanismе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Cutie cu întrerupătoare de capăt Коробка концевых выключателей |  |  |  | ВП-4М, execuție II, передаточное число 44 |  |  |  |  |
| 3.2 Motor electric |  |  |  | pentru mecanismul MЭОФ-250/25-0,25 dec ontrolat datele 3ДСТР-135-4,0-150, Ual.=380V, f=50Hz, 150 rot/min., P=250W |  |  |  |  |
| 3.3 Inel de frecare Кольцо фрикционное к двигателю 3ДСТР |  |  |  | Piese de schimb pentru motor 3ДСТР-135-4,0-150 |  |  |  |  |
| 3.4 Arc de străngere Пружина поджимающая |  |  |  | Piese de schimb pentru motor 3ДСТР-135-4,0-150 |  |  |  |  |
| 3.5 Mecanismul |  |  |  | MЭО 1600/25-0,25 ЦА2- 08К У2 |  |  |  |  |
| 3.6 Mecanismul |  |  |  | MЭО 630/25-0,25 ЦА2- 08К У2 |  |  |  |  |
| 3.7 Bloc de semnalizare |  |  |  | БДЦ-1-OA-ЦА2 |  |  |  |  |
| Lotul 4 Piese electronice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Condensator |  |  |  | 1800 mkF x 25v |  |  |  |  |
| 4.2 Condensator |  |  |  | 560 mkF x 50v |  |  |  |  |
| 4.3 Diodă |  |  |  | КД202Р |  |  |  |  |
| 4.4 Tiristor |  |  |  | КУ202Н |  |  |  |  |
| 4.5 Fotorezistor |  |  |  | ФР-1-3 47 кОм |  |  |  |  |
| 4.6 Fotodiodă |  |  |  | ФД 24 |  |  |  |  |
| 4.7 Suport caseta pentru componente radio Kассетница для радиодеталей |  |  |  | Cu capacitate pentru 60 celule, destinat p/u păstrarea condensatoarelor, rezistorilor, diodelor, tranzistoarelor, microschemelor etc. (на 60 ячеек, для хранения резисторов, конденсаторов, диодов, транзисторов, микросхем и др.) Gabarite: lungimea - 305 мм; Lățimea - 155 мм; Înălțimea - 555 мм |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________