Caiet de sarcini

| Lista de Bunuri propuse achiziționării |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Denumirea |  | Cantitatea |
|  | Lotul 1 |  |  |
| B1.01. | MPLS Router |  | 2 |
|  | Lotul 2 |  |  |
| B1.02. | Switch Tip I |  | 2 |
| B1.03. | Switch Tip II |  | 10 |
|  | Lotul 3 |  |  |
| B1.04. | Next Generation Firewall |  | 2 |
|  | Lotul 4 |  |  |
| B1.05. | Soluția DWDM |  | 1 |
| H1 Cerințe Hardware MPLS Router |  |  |  |
| H1.01. |  | Echipamentele trebuie să fie de maxim 4U rack-mount 19” și de adâncimea maximă de 300mm |  |
| H1.02. |  | Echipamentele trebuie să fie de tip modular cu cel puțin 6 sloturi pentru module de interfețe și 2 sloturi pentru module de routing/switching/management |  |
| H1.03. |  | Echipamentele trebuie să fie completate cu 2 module de routing/switching/management și să fie redundante. |  |
| H1.04. |  | Echipamentele trebuie să fie modulare ce permit înlocuirea/upgrade pentru toate componentele : Fan-uri, Bloc de alimentare, Modul cu interfețe, Modul de routing/switching/management in mod HotSwap |  |
| H1.05. |  | Echipamentele trebuie să fie completate cu minim 2 blocuri de alimentare redundante hot swappable |  |
| H1.06. |  | Echipamentul trebuie să fie dotat cu cablul de alimentare conectori C14 sau C20 |  |
| H1.07. |  | Echipamentele trebuie să aibă direcționarea fluxului de aer: față-spate |  |
| H1.08. |  | Echipamentele trebuie să fie compatibile cu rețeaua de curent electric AC120/230V 50/60Hz |  |
| H1.09. |  | Echipamentele trebuie să aibă nivelul de zgomot maximal de 70dB |  |
| H1.10. |  | Echipamentele trebuie să fie completate cu module de ventilare (fan trays) hot swappable |  |
| H1.11. |  | Toate componentele hardware a soluției trebuie să fie funcționale la temperaturi de la 0°C până la 40°C. |  |
| H1.12. |  | Echipamentele trebuie să fie completate cu KIT de montare în rack de 19-inch. |  |
| H1.13. |  | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin un port 10/100/1000Base-T Management RJ-45, un port USB de console și un port RJ45 de console |  |
| H1.14. |  | Echipamentele trebuie să suporte module de interfețe cu porturi 1/10/25/40/50/100/200Gbps |  |
| H1.15. |  | Echipamentele trebuie să fie completate cu module de interfețe dotate cu cel puțin: - 8 porturi 1/10Gbps (SFP+), cu 16 module incluse 10Gbps SFP+ LR 20km, LC, DOM, CISCO, JUNIPER Compatibile - 2 porturi 40/100Gbps (QSFP+/QSFP28) cu 4 module incluse 40Gbps QSFP+, LR 20km, LC, DOM, CISCO, JUNIPER Compatibile |  |
| H1.16. |  | Echipamentul trebuie să fie destinat categoriei MPLS/ Carrier Ethernet aggregation |  |

| C1 | Cerințe funcționale MPLS Router |
| --- | --- |
| C1.01. | Soluția livrată trebuie sa fie funcțională si sa corespunda tuturor cerințelor, fără careva limitări. |
| C1.02. | Module de routing/switching/management trebuie să aibă capacitatea minimală 800Gbps/700Mpps |
| C1.03. | Module de routing/switching/management trebuie să lucreze in regim Active/Standby cu posibilitatea actualizării softului fără întreruperea serviciilor |
| C1.04. | Echipamentele trebuie să suporte protocoale de rutare ipv4/ipv6 cel puțin OSPF, BGP, ISIS, SR, MPLS, MPLS-TE |
| C1.05. | Echipamentele trebuie să suporte urmatoarele protocoale: - L2VPN (VPLS, VPWS) - L3VPN - MPLS-TE - RSVP-TE - SR-TE - EVPN - TI-LFA - BFD - QinQ - 802.1q - NetFlow - BGP Flowspec - E-OAM - MPLS-OAM - Multicast routing - Multicast VPN - PIM-SM - IGMP v2/3 - GRE - QoS |
| C1.06. | Echipamentele trebuie să aiba certificare MEF CE3.0 |
| C1.07. | Echipamentele trebuie să aibă rata de performanță de cel puțin 700 Mpps IPv4 și IPv6 |
| C1.08. | Echipamentele trebuie să aibă capacitatea de a menține minim 2 M rute IPv4 și IPv6 |
| C1.09. | Echipamentele trebuie să aibă capacitatea de a menține minim: - 10k VRF - 10k Bridge Domain - 400k MAC adrese - 40k cozi (queue) - 1k BFD sesiuni - 2k L3 Interfețe - 10k VPLS Instanțe - 500 CFM (IEEE 802.1ag) |
| C1.08. | Echipamentele trebuie să susțină Jumbo Frame de minim 9000 bytes |
| C1.10. | Echipamentele trebuie să susțină autentificarea prin Radius, TACACS, Secure Shell (SSH), Kerberos |
| C1.11. | Echipamentele trebuie să susțină Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3ad |
| C1.12. | Echipamentele trebuie să susțină configurarea prin CLI, GUI, SNMP v2c, SNMP v3 |
| C1.13. | Echipamentele trebuie să suporte protocoale de configurare cel puțin YANG, NETCONF, RESTCONF |
| C1.14. | Echipamentele trebuie să includă suport hardware și software de la producător pentru cel puțin 1 an. |
| C1.15. | Toate licențele funcționale trebuie sa fie de tip permanent fără termen de expirare. |
| C1.16. | Echipamentele propuse trebuie să includă toate subscripțiile necesare pentru cel puțin 3 ani cu acces la portalul producătorului. |

| C2 | Cerințe funcționale switch TIP-I |
| --- | --- |
| C2.01. | Echipamentele trebuie să susțină cel puțin 4000 VLAN-uri |
| C2.02. | Echipamentele trebuie să susțină IEEE 802.1Q VLAN encapsulare |
| C2.03. | Echipamentele trebuie să susțină Jumbo Frame de minim 9000 bytes |
| C2.04. | Echipamentele trebuie să susțină Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3ad si M-LAG, IEEE 802.1AX |

| H2 | Cerințe Hardware Switch Tip I |
| --- | --- |
| H2.01. | Echipamentele trebuie să fie 1U rack-mount 19” |
| H2.02. | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 36 porturi 100G/40G QSFP28/QSFP+ inclusiv suportul vitezelor 50G/25G/10G prin cabluri de tip brake-out |
| H2.03. | Echipamentul trebuie să fie dotat cu module: - 18 x QSFP28 40/100G-SRBD, Duplex LC, DOM, MMF, 100m, CISCO Compatibil - 12 x QSFP, 40G-SR4, MTP/MPO 12, DOM, MMF, CISCO Compatibil - 6 x Cablul Fibră Optic Breakout MTP to 4 LC Duplix, OM4, 15m, MMF, UPC |
| H2.04. | Echipamentele trebuie să fie compatibile cu rețeaua de curent electric AC120/230V 50/60Hz, conector C14 sau C19. |
| H2.05. | Echipamentele trebuie să fie completate cu 2 blocuri de alimentare redundante 1+1, hot swappable, |
| H2.06. | Echipamentele trebuie să aibă direcționarea fluxului de aer: Spate-Față (exhaust airflow) |
| H2.07. | Echipamentul trebuie să fie dotat cu module de ventilare hotswap, redundante N+1 |
| H2.08. | Echipamentele trebuie să aibă posibilitatea să fie unite în stack cu echipamente de același tip |
| H2.09. | Echipamentele trebuie să aibă capacitatea de switching de cel puțin 7000 Gbps |
| H2.10. | Echipamentele trebuie să aibă rata de forwarding de cel puțin 2400Mpps |
| H2.11. | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 1 RJ-45 Console port, 1 RJ-45 Management port și 1 SFP+ Management port. |
| C2.05. | Echipamentele trebuie să susțină cel puțin 64 MSTP instanțe |
| C2.06. | Echipamentele trebuie să susțină cel puțin 250 000 MAC adrese |
| C2.07. | Echipamentele trebuie să susțină autentificarea prin Radius, TACACS, Secure Shell (SSH), Kerberos |
| C2.08. | Echipamentele trebuie sa susțină cel puțin 500 grupe de tip port channel/link aggregation |
| C2.09. | Echipamentele trebuie sa susțină cel puțin 32 interfețe per fiecare grupă de tip port channel/link aggegation. |
| C2.10. | Echipamentele trebuie sa susțină cel puțin 1000 interfețe logice L3 VLAN |
| C2.11. | Echipamentele trebuie să susțină configurarea prin CLI, GUI, SNMP v2c, SNMP v3 |
| C2.12. | Echipamentele trebuie să susțină Flow export pe bază de ipv4 source address, destination address, ipv4 protocol, source-port, destination-port, L2-vlan |
| C2.13. | Echipamentele trebuie să suporte protocoale de configurare YANG, NETCONF și RESTCONF |
| C2.14. | Echipamentele trebuie să suporte protocol MACsec-256 802.1AE pe toate porturile |
| C2.15. | Echipamentul trebuie să susțină cel puțin 3000 instanțe STP (Spanning Tree Protocol) |
| C2.16. | Echipamentele trebuie să suporte protocoale cel puțin LLDP, DCBX, RoCE, ETS, PFC, Netflow, SPAN, ERSPAN |
| C2.17. | Echipamentele trebuie să includă suport hardware și software de la producător pentru cel puțin 1 an cu accesul la portalul producătorului. |
| C2.18. | Toate licențele funcționale trebuie sa fie de tip permanent fără termen de expirare |

| H3 | Cerințe Hardware Switch Tip II |
| --- | --- |
| H3.01. | Echipamentele trebuie să fie 1U rack-mount 19” |
| H3.02. | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin - 48 porturi 25G/10G/1G SFP28/SFP+ - 6 porturi 100G/40G QSFP28/QSFP+ |
| H3.03. | Echipamentul trebuie să fie dotat cu module: - 4 x QSFP28 40/100G-SRBD, Duplex LC, DOM, MMF, 100m, CISCO Compatibil - 2 x QSFP, 40G-SR4, MTP/MPO 12, DOM, MMF, CISCO Compatibil - 4xCablul fibra optică MTP (Female) to MTP (Female) OM4, MMF, 12 fibre 2m, - 4xCablul fibra optică MTP (Female) to MTP (Female) OM4, MMF, 12 fibre 8m 4xCablul fibra optică MTP (Female) to MTP (Female) OM4, MMF, 12 fibre 10m - 4xCablul fibra optică MTP (Female) to MTP (Female) OM4, MMF, 12 fibre 12m |
| H3.04. | Echipamentele trebuie să fie compatibile cu rețeaua de curent electric AC120/230V 50/60Hz, conectori C14 sau C19. |
| H3.05. | Echipamentele trebuie să fie completate cu 2 blocuri de alimentare redundante 1+1, hot swappable |
| H3.06. | Echipamentele trebuie să aibă direcționarea fluxului de aer: Spate-Fată (exhaust airflow) |
| H3.07. | Echipamentul trebuie să fie dotat cu module de ventilare hotswap, redundante N+1 |
| H3.08. | Echipamentele trebuie să aibă posibilitatea să fie unite în stack cu echipamentele de același tip |
| H3.09. | Echipamentele trebuie să aibă posibilitatea să fie conectate cu Switch TIP 1 in regim Fabric Extender |
| H3.10. | Echipamentele trebuie să aibă capacitatea de switching de cel puțin 3500 Gbps |
| H3.11. | Echipamentele trebuie să aibă rata de forwarding de cel puțin 1200 Mpps |
| H3.12. | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 1 RJ-45 Console și USB port |
| H3.13. | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 1 RJ-45 Management port și 1 SFP Management port. |
| H3.14. | Echipamentele trebuie să aibă nivelul de zgomot maximal de 78dB |
| H3.16. | Echipamentul trebuie să fie destinat categoriei Data Center Distribution/Access |

| C3 | Cerințe funcționale switch TIP-II |  |
| --- | --- | --- |
| C3.01. | Echipamentele trebuie să susțină cel puțin 4000 VLAN-uri |  |
| C3.02. | Echipamentele trebuie să susțină IEEE 802.1Q VLAN încapsulare |  |
| C3.03. | Echipamentele trebuie să susțină Jumbo Frame de minim 9000 bytes |  |
| C3.04. | Echipamentele trebuie să susțină Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3ad si M-LAG, IEEE 802.1AX |  |
| C3.05. | Echipamentele trebuie să susțină cel puțin 250 000 MAC adrese |  |
| C3.06. | Echipamentele trebuie să susțină autentificarea prin Radius, TACACS, Secure Shell (SSH), Kerberos |  |
| C3.07. | Echipamentele trebuie sa sustina cel putin 500 interfete de tip port channel/link aggregation group |  |
| C3.08. | Echipamentele trebuie sa susțină cel puțin 32 interfețe per fiecare groupă de tip port channel/link aggegation. |  |
| C3.09. | Echipamentele trebuie sa sustina cel putin 1000 interfete logice L3 VLAN |  |
| C3.10. | Echipamentele trebuie să susțină configurarea prin CLI, GUI, SNMP v2c, SNMP v3 |  |
| C3.11. | Echipamentele trebuie să susțină Flow export pe bază de ipv4 source address, destination address, ipv4 protocol, source-port, destination-port, L2-vlan |  |
| C3.12. | Echipamentele trebuie să suporte protocoale de configurare cel puțin YANG, NETCONF și RESTCONF |  |
| C3.13. | Echipamentul trebuie să susțină cel puțin 3000 instanțe STP (Spanning Tree Protocol) |  |
| C3.14. | Echipamentele trebuie să suporte protocol MACsec-256 802.1AE pe toate porturile |  |
| C3.15. | Echipamentele trebuie să suporte protocoale cel puțin LLDP, DCBX, RoCE, ETS, PFC, Netflow, SPAN, ERSPAN |  |
| C3.16. | Echipamentele trebuie să includă suport hardware și software de la producător pentru cel puțin 1 an. |  |
| C3.17. | Toate licențele funcționale trebuie sa fie de tip permanent fără termen de expirare |  |
| H4 Cerințe Hardware Next Generation Firewall |  |  |

| H4.01. | Echipamentele trebuie să fie rack-mount 19” maximum 2 Unit |
| --- | --- |
| H4.02. | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin: - 12 porturi 100M/1G RJ45 - 10 porturi 10/25G (SFP+/SFP28) - 4 porturi 40/100G (QSFP+/QSFP28) |
| H4.03. | Echipamentele trebuie să fie compatibile cu rețeaua de curent electric AC230V 50Hz., conector c14 sau c19 |
| H4.04. | Toate componentele hardware a soluției trebuie să fie funcționale la temperaturi de la 0°C până la 40°C. |
| H4.05. | Echipamentele trebuie să fie completate cu 2 blocuri de alimentare redundante hot swappable |
| H4.06. | Echipamentele trebuie să aibă direcționarea fluxului de aer: față-spate |
| H4.07. | Echipamentul trebuie să fie dotat cu module: - 4 x QSFP28 40/100G-SRBD, Duplex LC, DOM, MMF, 100m, CISCO și Juniper Compatibil - 2 x SFP+, 10G-LR SM 20Km, CISCO și Juniper Compatibil - 4xCablul fibra optică MTP (Female) to MTP (Female) OM4, MMF, 12 fibre 2m, - 4xCablul fibra optică MTP (Female) to MTP (Female) OM4, MMF, 12 fibre 10m |
| H4.08. | Soluția propusă trebuie să fie livrată cu toate cablurile necesare pentru conectare în rack. |
| H4.09. | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 1 RJ-45 Console port |
| H4.10. | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 1 RJ-45 Management port |
| H4.10. | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 2 HA porturi dedicate |
| H4.11. | Soluția propusă trebuie să fie livrată cu hardware suport de la producător |

| C4 | Cerințe funcționale Next Generation Firewall |
| --- | --- |
| C4.01. | Soluția livrată trebuie sa fie funcțională si sa corespunda tuturor cerințelor, fără careva limitări. |
| C4.02. | Soluția propusă trebuie să permit detectarea și filtrarea traficului după conținut (content). |
| C4.03. | Soluția propusă trebuie să permită detectarea și filtrarea atacurilor de tip DDoS prin definirea politicilor. |
| C4.04. | Soluția propusă trebuie să permită detectarea și filtrarea aplicațiilor. |
| C4.05. | Soluția propusă trebuie să permită stabilirea regulilor de antispam, antivirus, web filtering. |
| C4.06. | Soluția propusă trebuie să permită stabilirea regulilor de QoS si traffic shaping. |
| C4.07. | Soluția propusa trebuie sa permită stabilirea regulilor de firewall după criteriul de GeoIP. |
| C4.08. | Soluția propusa trebuie sa permită aplicarea regulilor de blocare a traficului de rețea având ca sursa sau destinație adresele BotNet, care se actualizează periodic. |
| C4.09. | Soluția propusa trebuie sa permită stabilirea regulilor de filtrare web – web inspection/Filter. |
| C4.08. | Soluția propusă trebuie să permită divizarea logica, prin atribuirea resurselor limita, ce va permite furnizarea pentru fiecare unitate logica cel puțin următoarea funcționalități: - Gestionarea Tabelei de Rutare - Gestionarea Tabelei de NAT - Gestionarea Tabelei Firewall - Gestionarea VPN Instance - Gestionarea Politicilor de securitate(Application,WebFilter,etc) - Gestionarea Interfețelor fizice si logice atribuite |
| C4.10. | Soluția propusa trebuie sa asigure cerințele minime pentru asigurarea disponibilității înalte: - Functionare Active-Active, Active-Passive - Functionalitate Stateful Failover (Firewall si VPN) - Detectare si notificare pentru echipament nefunctional - Monitorizarea conexiunii la retea - Functionalitate Link Failover |
| C4.11. | Soluția propusa trebuie sa asigure cerințele minime pentru asigurarea monitorizării componentelor hardware: - Monitorizare grafica in timp real si istorica - Optiune de pastrare a log-urilor pe spatiu de stocare cloud-based oferit de producator - Suport syslog - Suport SNMP v1/v2c/v3 - Notificare prin e-mail pentru alerte - Suport sFlow si Netflow |
| C4.12. | - Soluția propusă trebuie să permită filtrarea traficului de cel puțin 130Gbps. |
| C4.13. | Soluția propusă trebuie să aibă capacitatea de tunelare IPSec(VPN) de cel puțin 50Gbps. |
| C4.14. | Soluția propusă trebuie să aibă capacitatea de inspectare a traficului SSL de cel puțin 8Gbps. |
| C4.15. | Soluția propusă trebuie să aibă capacitatea de inspectare a traficului prin activarea funcționalului de IPS de cel puțin 20Gbps. |
| C4.16. | Soluția propusă trebuie să aibă capacitatea de a stabili sesiuni simultane TCP până la 10 milioane. |
| C4.17. | Soluția propusă trebuie să aibă capacitatea de a stabili sesiuni noi de cel puțin 700 000 pe secunda. |
| C4.18. | Soluția propusa trebuie sa permită raportarea starii nivelului de securitate (vulnerabilitati, erori de configuratie) si conformarii standartelor de securitate |
| C4.19. | Soluția propusă trebuie să includă suport hardware și software pentru cel puțin 3 ani. |

H5 Cerințe Hardware Soluția DWDM

| H5.01. | Soluția propusa trebuie sa fie de tip point-to-point si constituie din doua noduri interconectate intre ele |
| --- | --- |
| H5.02. | Echipamentele trebuie să fie rack-mount 19” |
| H5.03. | Echipamentele trebuie să suporte viteza 200G/100G pe o unda |
| H5.04. | Fiecare nod trebuie să aibă cel puțin 16 porturi 10G/1G SFP+ cu module 10G/1G SFP+ LR 20km incluse si 2 porturi 100G/40G QSFP28/QSFP+ cu module 40G QSFP+ LR 20km incluse pentru conexiuni de tip “client-side” |
| H5.05. | Fiecare nod trebuie să aibă cel puțin 1 port 200G/100G cu modul optic tunable DWDM CFP2-ACO Class 2 inclus, de tip “line-side” cu modulare QPSK, 16QAM |
| H5.06. | Ofertantul trebuie sa furnizeze un modul optic tunable DWDM CFP2-ACO Class 2 de tip “line-side” cu modulare QPSK, 16QAM pentru rezerva |
| H5.07. | Solutia trebuie să aiba posibilitatea crearii schemei “optical protection 1+1” numai prin adaugarea nodurilor noi |
| H5.08. | Fiecare nod trebuie să aiba un modul pasiv DWDM mux/demux 8x8 cu 2 fibre optice, cu portul OSC, insertion loss < 4dB, suportul C-band si 50/100GHz spacing |
| H5.09. | Fiecare nod trebuie să aiba un amplificator EDFA cu suportul APC, AGC |
| H5.10. | Echipamentele trebuie să suporte funcionarea prin fibra optica de tip single mode G.562 |
| H5.11. | Fiecare nod trebuie să fie compatibil cu rețeaua de curent electric AC120/230V 50/60Hz, conectori C14 sau C19. |
| H5.12. | Fiecare nod trebuie să fie completat cu 2 blocuri de alimentare redundante hot swappable |
| H5.13. | Fiecare nod trebuie să aibă direcționarea fluxului de aer: față-spate |
| H5.14. | Fiecare nod trebuie să fie completat cu module de ventilare (fan trays) hot swappable |
| H5.15. | Echipamentele trebuie să aibă certificare FIPS140-2 |
| H5.16. | Echipamentele trebuie să suporte canale DWDM ITU-T G.694.1, 50GHz sau 100GHz grid, C-band, L-band |
| H5.17. | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 1 RJ-45 Console port |
| H5.18. | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 1 RJ-45 si 1 1G SFP Management port |

| C5 | Cerințe funcționale Soluția DWDM |
| --- | --- |
| C5.01. | Echipamentele trebuie să suporte posibilitatea upgrade-ului softului fara intreruperea serviciilor (dual OS image) |
| C5.02. | Echipamentele trebuie să suporte corectarea erorilor conform protocoalelor HD-FEC, SD-FEC, GFEC |
| C5.03. | Echipamentele trebuie să suporte Layer1 encryption AES256 fara limita vitezei cu posibilitatea criptarii totului trafic pe interfata line-side sau traficul anumitor interfete client-side si folosirea protocolului SHA384 pentru initierea sesiunilor de criptare |
| C5.04. | Echipamentele trebuie să susțină configurarea prin SSH, HTTPS, SNMP, RS232, NETCONF, NMS |
| C5.05. | Echipamentele trebuie să suporte management prin OTN in-band GCC si out-of-band OSC |
| C5.06. | Echipamentele trebuie să susțină autentificarea prin Radius, TACACS, Secure Shell (SSH) |
| C5.07. | Echipamentele trebuie să suporte ALS, Optical RX/TX power/OSNR/Dispersion monitoring |
| C5.08. | Echipamentele trebuie să includă suport hardware și software de la producator pentru cel puțin 1 an. |
| C5.09. | Echipamentele trebuie să fie produse de o companie de recunoscuta la nivel international |
| C5.10. | Toale licente functionale trebuie sa fie de tip perpetual fara termen de expirare |