# Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrari de izolatie termica a Bocului I la IP Liceul Teoretic M.Eminescu din or.Anenii Noi (Tencuiala 2cm)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 7

| Obiectul: Solutii arhitecturale (SA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1.1.1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 6,000 |
| 1.1.2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. | m2 | 19,000 |
| 1.1.3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate. | m2 | 19,000 |
| 1.1.4 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor. | m2 | 19,000 |
| 1.1.5 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane din PVC | m2 | 12,000 |
| 1.1.6 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc. | kg | 150,000 |
| 1.1.7 | RpCM33B | Demontarea placajelor piatra | m2 | 23,000 |
| 1.1.8 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat. | m3 | 9,000 |
| 1.1.9 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto | t | 25,000 |
| 1.1.10 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 25,000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Demontari |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari exterioare. Fatada |  |  |
| 1.1.11 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 1 410,000 |
| 1.1.12 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund. | m2 | 1 410,000 |
| 1.1.13 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 1 410,000 |
| 1.1.14 | IzF55C | Termoizolarea exterioară a pereţilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci din vată minerală gr. 100mm (Vata minerala Y=135kg/m3, Cornier din aluminiu - 938 m.l.) | m2 | 1 410,000 |
| 1.1.15 | IzF55C | Termoizolarea exterioară a pereţilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci din vată minerală gr 50 mm | m2 | 171,000 |
| 1.1.16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 1 410,000 |
| 1.1.17 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 1 410,000 |
| 1.1.18 | CE32A | Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere. | m2 | 130,000 |
| 1.1.19 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata streasina) | m2 | 130,000 |
| 1.1.20 | CF17D | Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc | kg | 14,100 |
| 1.1.21 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | 1 410,000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Lucrari exterioare. Fatada |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari exterioare. Scara intrarea principala |  |  |
| 1.1.22 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite. | m3 | 4,500 |
| 1.1.23 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,950 |
| 1.1.24 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. (Beton B7.5) | m3 | 2,650 |

| 1.1.25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piesa inglobata PÎ-1 - 4buc) | kg | 12,280 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.26 | CC02M | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (d6, pas 150x150) | kg | 165,230 |
| 1.1.27 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv . | m2 | 81,700 |
| 1.1.28 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Beton B15) | m3 | 27,400 |
| 1.1.29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 61,800 |
| 1.1.30 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (Gresie antiderapanta exterior, gr.15mm) | m2 | 61,800 |
| 1.1.31 | CK18C adopt | Montare profil pentru trepte din aluminiu cu banda antiderapanta | m | 100,000 |
| 1.1.32 | CG47D | Pardoseli din placi de tip "Cosauti", inclusiv stratul suport din adezivi | m2 | 17,300 |
| 1.1.33 | CH06A adaptat | Balustrada din INOX (Be-1, Be-2, Be-3) | m | 32,600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Lucrari exterioare. Scara intrarea principala |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari exterioare. Copertina intrarea principala |  |  |
| 1.1.34 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Carcas metalic) | kg | 966,000 |
| 1.1.35 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv PF-020 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,966 |
| 1.1.36 | CL55A | Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj din placi din granit ceramic cu fixare vizibila, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. | m2 | 4,800 |
| 1.1.37 | CL53C | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi vizibila, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. | m2 | 42,000 |
| 1.1.38 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass vopsit din tabla protejata anticoroziv (Nota: element de inchidere-2 buc, piesa de racordare jgheab-burlan-2 buc, cirlige din otel zn pentru jgheaburi-6buc ) | m | 3,000 |
| 1.1.39 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass vopsit din tabla protejata anticoroziv (Nota: cot burlan-6buc, piesa de legatura-2buc, cot de capat-2buc) | m | 3,500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Lucrari exterioare. Copertina intrarea principala |  |  |