Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr.22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție:; 21122580; _conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Set steril p/u plasmafereză. Denumirea bunurilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standard de ref.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.Set steril p/u plasmafereză; Set steril p/u plasmafereză (compatibil cu echipamentul DigiPla 80). Destinație: p/u recoltarea componentelor sanguine de la donator. Proprietățile componentelor obligatorii a setului: I) Sistema: a) materiale de bază ale plasticului - polivinilhlorid și dietilftalat; b) de uz unic; c) compatibilă cu dispozitivele DigiPla 80. II) Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) p/u eprubetă vacuum; b)dotată cu holder și ac tip 16G, cu fisura laterală; c) integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă; e) amplasat pe tubulatura de recoltare până la ramificarea recordului Y. Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă - obligatoriu prezent. Bol-centrifugă p/u colectarea componentelor sanguine compatibilă cu echipamentul DigiPla 80. III) Soluție anticoagulantă volum de 200ml: a) conținut de citrat de natriu 4%; b) steril, apirogen; c) în recipient de plastic, asigurat cu element ce va pertmite fixarea acestuia în suport. IV) Container p/u colectarea componentelor sanguine asigurat cu: a) 2 (două) unități fiecare cu capacitatea de recoltare în volum de 1 (unu) litru; b) două orificii, în partea superioară, p/u fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; c) racordul, în partea superioară p/u conexiunea la sistemul de transfuzie; d) fantă pe partea inferioară, p/u suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Etichetele de fond și marcajul - inviolabile și rezistente la T -80°C și umiditate sporită, asigurate cu cod-bare p/u identificare serie/lot. Tubulaturile de conexiune la soluția FF și soluția anticoagulantă fiind asigurate cu clame. Tubulatura de prelevare a componentelor sanguine asigurat: a) cu prezența codului numeric de identificare a acestora; b) asigurat cu clamă. Eticheta de fond și marcajul containerului p/u colectarea plasmei: a) inviolabilă, rezistentă la T -80°C și umiditate sporită; b) cu inscripțiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de valabilitate, producătorul și notificarea "STERIL". Forma de ambalare: toate componentele setului să fie integrate într-un sistem închis în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, incl. identificare prin cod-bare, termeni de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor "DE UZ UNIC", "STERIL". Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare set sau componentă a acestuia. Termenul de valabilitate a consumabilelor: nu mai puțin de 12 luni din momentul livrării.. Total. Semnat:_________________________________ Numele, Prenumele:_______________________________ În calitate de: _____________________________ Ofertantul: ______________________________________ Adresa: _____________________________

Anexa nr.23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție:; 21122580; _conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Set steril p/u plasmafereză. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33600000-6; 1.Set steril p/u plasmafereză; 100; buc; 3 zile; MD87TRPCCC518430A00172AA. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________