CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IP LT Waldorf

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IP LT Waldorf Moldova

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia noduri sanitare la IP LT Waldorf Moldova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. WC etaj 1 fete clasa 5-12 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Pereti despartitori |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, ) | m2 | 13,250 |
| 2 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi H=1,8 m cu 4 usi | m2 | 13,250 |
|  |  | 1.1.2. Tavane |  |  |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 10,200 |
| 4 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 13,000 |
| 5 | CK17F | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice | m2 | 10,200 |
|  |  | 1.1.3. Podele |  |  |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,600 |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 10,600 |
| 8 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,600 |
| 9 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 12,000 |
| 10 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 12,000 |
| 11 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,600 |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu betoncontact intr-un strat, la pereti si podele interioare | m2 | 12,000 |
| 13 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 10,600 |
| 14 | CK18C | Montarea trecere prag din aluminiu | m | 0,900 |
|  |  | 1.1.4. Pereti |  |  |
| 15 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 32,600 |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 32,600 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 34,000 |
| 18 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 34,000 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,000 |
| 20 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 32,600 |
| 21 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 8,650 |
| 22 | CK18B | Montarea baghetelor la glaf din mase plastice | m | 7,000 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,000 |
|  |  | 1.1.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 24 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 1,000 |
| 25 | RpSB25B | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm | buc | 1,000 |
| 26 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm | buc | 1,000 |
| 27 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 20x25 cm cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie | buc | 1,000 |
| 28 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
| 29 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 4,000 |
| 30 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 1,000 |
| 31 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 700x1200 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 32 | RpSC15A | Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic | buc | 4,000 |
| 33 | SC11A | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin | buc | 4,000 |
| 34 | SE59A | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 35 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 2,000 |
| 36 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal pentru copii | buc | 2,000 |
| 37 | SC08B | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat | buc | 4,000 |
| 38 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 39 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 8,000 |
| 40 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,000 |
|  |  | 1.2. WC profesori etaj 2 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavane |  |  |
| 41 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2,930 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,930 |
| 43 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,930 |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,930 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,930 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,930 |
| 47 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 6,920 |
|  |  | 1.2.2. Podele |  |  |
| 48 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 3,000 |
| 49 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 3,000 |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,000 |
| 51 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 3,500 |
| 52 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 3,500 |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,000 |
| 54 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu betoncontact intr-un strat, la pereti si podele interioare | m2 | 3,000 |
| 55 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 3,000 |
| 56 | CK18C | Montarea trecere prag din aluminiu | m | 0,800 |
|  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |
| 57 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 9,400 |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 19,600 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19,600 |
| 60 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 19,600 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19,600 |
| 62 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 9,400 |
| 63 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 1,720 |
| 64 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,200 |
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,200 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,200 |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,200 |
| 68 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 0,300 |
| 69 | CK18B | Montarea baghetelor la glaf din mase plastice | m | 3,200 |
| 70 | CK18C | Montarea cornier perforat la glaf | m | 8,000 |
|  |  | 1.2.4. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 71 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm | buc | 1,000 |
| 72 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 20x25 cm cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie | buc | 1,000 |
| 73 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 74 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 75 | RpSC15A | Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic | buc | 1,000 |
| 76 | SC11A | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin | buc | 1,000 |
| 77 | SE59A | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 78 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 1,000 |
| 79 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal pentru copii | buc | 1,000 |
| 80 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 81 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 82 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 4,000 |
| 83 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,000 |
| 84 | SC14A | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
|  |  | 1.3. WC grupa 3 etaj 2 |  |  |
|  |  | 1.3.1. Goluri |  |  |
| 85 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, ) | m2 | 5,260 |
| 86 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 0,67x2,1m-2 buc | m2 | 2,820 |
| 87 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 0,88x2,77m-1 buc cu fereastra oarba | m2 | 2,440 |
| 88 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 16,200 |
| 89 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 3,000 |
|  |  | 1.3.2. Tavane |  |  |
| 90 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 15,760 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,760 |
| 92 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,760 |
| 93 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,760 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,760 |
| 95 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,760 |
| 96 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 25,800 |
|  |  | 1.3.3. Podele |  |  |
| 97 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 16,060 |
| 98 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 16,060 |
| 99 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,060 |
| 100 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 18,000 |
| 101 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 18,000 |
| 102 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,060 |
| 103 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu betoncontact intr-un strat, la pereti si podele interioare | m2 | 16,060 |
| 104 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 16,060 |
| 105 | CK18C | Montarea trecere prag din aluminiu | m | 0,900 |
|  |  | 1.3.4. Pereti |  |  |
| 106 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 11,800 |
| 107 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 70,000 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 70,000 |
| 109 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 70,000 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 68,400 |
| 111 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 20,000 |
| 112 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 14,000 |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48,400 |
| 114 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,400 |
| 115 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 48,400 |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48,400 |
| 117 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,400 |
| 118 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,800 |
| 119 | CK18B | Montarea baghetelor la glaf din mase plastice | m | 9,000 |
| 120 | CK18C | Montarea cornier perforat la glaf | m | 16,000 |
|  |  | 1.3.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 121 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm | buc | 2,000 |
| 122 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 20x25 cm cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie | buc | 2,000 |
| 123 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,000 |
| 124 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,000 |
| 125 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 4,000 |
| 126 | RpSC15A | Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic | buc | 4,000 |
| 127 | SC11A | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin | buc | 4,000 |
| 128 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 4,000 |
| 129 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal pentru copii | buc | 4,000 |
| 130 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 4,000 |
| 131 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,000 |
| 132 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 2,800 |
| 133 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,600 |
| 134 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda fara pret din demontari | m2 | 2,600 |
| 135 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 8,000 |
| 136 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,000 |
|  |  | 1.4. WC grupa 2 etaj 2 |  |  |
|  |  | 1.4.1. Goluri |  |  |
| 137 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, ) | m2 | 5,260 |
| 138 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 0,67x2,1m-2 buc | m2 | 2,820 |
| 139 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 0,88x2,77m-1 buc cu fereastra oarba | m2 | 2,440 |
| 140 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 16,200 |
| 141 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 3,000 |
|  |  | 1.4.2. Tavane |  |  |
| 142 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 15,730 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,730 |
| 144 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,730 |
| 145 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,730 |
| 146 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,730 |
| 147 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,730 |
| 148 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 25,660 |
|  |  | 1.4.3. Podele |  |  |
| 149 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 15,730 |
| 150 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 15,730 |
| 151 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,730 |
| 152 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 18,000 |
| 153 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 18,000 |
| 154 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,730 |
| 155 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu betoncontact intr-un strat, la pereti si podele interioare | m2 | 15,730 |
| 156 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 15,730 |
| 157 | CK18C | Montarea trecere prag din aluminiu | m | 0,900 |
|  |  | 1.4.4. Pereti |  |  |
| 158 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 30,420 |
| 159 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 74,500 |
| 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 74,500 |
| 161 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 74,500 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 74,500 |
| 163 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 35,380 |
| 164 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 12,000 |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38,630 |
| 166 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 38,630 |
| 167 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,630 |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38,630 |
| 169 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,630 |
| 170 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,800 |
| 171 | CK18B | Montarea baghetelor la glaf din mase plastice | m | 14,000 |
| 172 | CK18C | Montarea cornier perforat la glaf | m | 12,000 |
|  |  | 1.4.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 173 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm | buc | 3,000 |
| 174 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 20x25 cm cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie | buc | 3,000 |
| 175 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,000 |
| 176 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,000 |
| 177 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 4,000 |
| 178 | RpSC15A | Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic | buc | 4,000 |
| 179 | SC11A | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin | buc | 4,000 |
| 180 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 4,000 |
| 181 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal pentru copii | buc | 4,000 |
| 182 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 4,000 |
| 183 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,000 |
| 184 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 8,000 |
| 185 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,000 |
|  |  | 1.5. Diverse |  |  |
| 186 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 20,000 |
| 187 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 20,000 |
| 188 | TrB05A1-8 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m | t | 5,000 |
| 189 | TRI1AA05C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 5,000 |
| 190 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 5,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. WC etaj 1 fete cl.5-12 |  |  |
|  |  | 2.1.1. Iluminat electric |  |  |
| 191 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 1,000 |
| 192 | RpEC01B | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc | 1,000 |
| 193 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 2,000 |
| 194 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 36W | buc | 2,000 |
| 195 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,000 |
| 196 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2,000 |
| 197 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 | buc | 1,000 |
| 198 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80l | buc | 1,000 |
|  |  | 2.2. WC etaj 2 profesori |  |  |
|  |  | 2.2.1. Iluminat electric |  |  |
| 199 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 1,000 |
| 200 | RpEC01B | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc | 1,000 |
| 201 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 2,000 |
| 202 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 36W | buc | 2,000 |
| 203 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,000 |
| 204 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2,000 |
| 205 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 | buc | 1,000 |
| 206 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 50l | buc | 1,000 |
|  |  | 2.3. WC grupa 3 etaj 2 |  |  |
|  |  | 2.3.1. Iluminat electric |  |  |
| 207 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3,000 |
| 208 | RpEC01B | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc | 2,000 |
| 209 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 1,000 |
| 210 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 36W | buc | 3,000 |
| 211 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 1,000 |
| 212 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,000 |
| 213 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 | buc | 1,000 |
| 214 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80l | buc | 1,000 |
|  |  | 2.4. WC grupa 2 etaj 2 |  |  |
|  |  | 2.4.1. Iluminat electric |  |  |
| 215 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3,000 |
| 216 | RpEC01B | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc | 2,000 |
| 217 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 1,000 |
| 218 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 36W | buc | 2,000 |
| 219 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 1,000 |
| 220 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,000 |
| 221 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 | buc | 1,000 |
| 222 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80l | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 223 |  | Boiler apa calada 80 L | buc | 3,000 |
| 224 |  | Boiler apa calada 50 L | buc | 1,000 |