### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lucrări de reparație și reconstrucție ale bunului imobil situat în or. Ocnița, s. Clocușna, str. Emil Loteanu, nr. 13, inclusiv construcția garajului tip, din construcții metalice, cu 2 boxe, pentru PAMU Clocușna

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 69,120 |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti despartitori si cosuri de fum) | m3 | 6,600 |
| 3 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (demontarea rampei metalice) | kg | 35,400 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 60,460 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 60,460 |
| 6 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 147,660 |
| 7 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : keramzit 100 mm | m3 | 14,800 |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 9,570 |
| 9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 40,250 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 40,250 |
| 11 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 112,830 |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 26,200 |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli driscuite la peretii interiori | m2 | 475,270 |
| 14 | RpCU11A | Desfacerea sobelor | m3 | 3,250 |
| 15 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 23,000 |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli driscuite la peretii exteriori | m2 | 469,380 |
| 17 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie | m2 | 343,700 |
| 18 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 343,700 |
| 19 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat deasupra intrarii | m2 | 6,790 |
| 20 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 343,600 |
| 21 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 26,350 |
| 22 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pereul) | m2 | 189,300 |
| 23 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 14,760 |
|  |  | Capitolul 2. Evacuarea materialelor demolate |  |  |
| 24 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 60,000 |
| 25 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 100,000 |
| 26 | TsI50B5 | Transportarea deseuri din demolari cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 100,000 |
|  |  | Capitolul 3. Pereti |  |  |
| 27 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Ytong b=400 mm - umplutura la pereti) | m3 | 3,300 |
|  |  | Capitolul 4. Pereti despartitori |  |  |
| 28 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, (gros.100) cu inaltimea pina la 4 m (rezistente la umezeala) (tip 1) | m2 | 33,060 |
| 29 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, (gros.100) cu inaltimea pina la 4 m (rezistente la umezeala) (tip 1**) | m2 | 7,140 |
| 30 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, (gros.100) cu inaltimea pina la 4 m (antifoc) (tip 2) | m2 | 52,300 |
| 31 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, (gros.100) cu inaltimea pina la 4 m (obisnuit) (tip 3) | m2 | 61,740 |
|  |  | Capitolul 5. Acoperisul |  |  |
| 32 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (кобылка 50*100*1500 mm, 66 buc) | m3 | 0,495 |
| 33 | CE30A | Astereala la invelitori din tigla, din sipci 32*100mm (V=3,40 m3) | m2 | 354,950 |
| 34 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 3,900 |
| 35 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori | m3 | 3,900 |
| 36 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, Bariera de vapori | m2 | 354,950 |
| 37 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica gr.0.45 mm, culoare rosie S0570 Y90R) pentru invelitorile acoperisurilor (coama unghiulara din tabla prevopsita b=300 mm - 51,3 ml) | m2 | 354,950 |
| 38 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (carcasa din lemn 40*40*850 pentru captuseala streasina) | m3 | 0,070 |
| 39 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,070 |
| 40 | CE06A | Tabla prevopsita - streasina | m2 | 47,400 |
| 41 | CK26B | Bariera de zapada (L=1m,, 51 buc) | m | 51,000 |
| 42 | CK26B | Bordura streasina, tabla prevopsita | m | 79,400 |
| 43 | CK26B | Bordura canale de ventilare tabla prevopsita, b=400 mm | m | 42,800 |
| 44 | CK01A | Fereastra acces acoperis GTL 3070 VELUX, 780*1400 | m2 | 1,100 |
|  |  | Capitolul 6. Canale de ventilare |  |  |
| 45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton carcas din cornier 75*6, banda metalica | kg | 50,000 |
| 46 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,050 |
| 47 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 13,700 |
| 48 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат, плита ,,Технолайт,, тлщ,50 мм) | m2 | 13,500 |
| 49 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, | m2 | 9,500 |
|  |  | Capitolul 7. Sisteme pluviale |  |  |
| 50 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (conform explicatiei sistemelor pluviale)(fara materiale) | m | 79,400 |
| 51 |  | Jgheab | m | 79,400 |
| 52 |  | Capac universal | buc | 8,000 |
| 53 |  | Racord jgheab | buc | 10,000 |
| 54 |  | Bratara jgheab | buc | 37,000 |
| 55 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100 mm (conform explicatiei sistemelor pluviale)(fara materiale) | m | 70,000 |
| 56 |  | Burlan d 100 mm | m | 70,000 |
| 57 |  | Cot burlan d 100 mm | buc | 30,000 |
| 58 |  | Bratara burlan d 100 mm | buc | 60,000 |
| 59 |  | Cot elastic d 100 mm | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 8. Ferestre |  |  |
| 60 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F1, 1600*1800, ferestre PVC cu geam termopan) Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor 7 buc 1,6*1,8 | m2 | 20,16 |
| 61 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F2, 900*1800, ferestre PVC cu geam termopan) Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor F2 -2buc900*1800mm | m2 | 3,240 |
| 62 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F3, 1600*600, ferestre PVC cu geam termopan) Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor F4 1,6*2,4m | m2 | 3,520 |
| 63 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (350 mm) | m | 25,000 |
| 64 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre 400 mm) | m | 25,000 |
| 65 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: gratar pentru ferestre (GR1) | kg | 75,960 |
| 66 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,080 |
|  |  | Capitolul 9. Usi |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Exterioare |  |  |
| 67 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi (U-1, 1400*2600, profil aluminiu cu geam termopan si cu framuga) placate cu sandwich24 mm si geam termopan Wezet,profil min.3camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm-inter.,70mm-ext., armatura otei zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv ancadrament din 2 parti ,prag trecere -aluminiu, sistemul de inchidere (miner, yala, min.3 chei),opritor deschidere, dispozitiv automat de inchidere | m2 | 7,28 |
|  |  | Capitolul 9.2. Interioare |  |  |
| 68 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3, 950*2100, 1/2 geam termopan sticla mata si 1/2 umplutura panouri cu trei straturi formate din doua folii prevopsite din aluminiu intre care se monteaza termoizolant placate cu sandwich24 mm si geam termopan Wezet,profil min.3camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm-inter.,70mm-ext., armatura otei zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv ancadrament din 2 parti ,prag trecere -aluminiu, sistemul de inchidere (miner, yala, min.3 chei),opritor deschidere | m2 | 7,980 |
| 69 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4, 900*2100, 1/2 geam termopan sticla mata si 1/2 umplutura panouri cu trei straturi formate din doua folii prevopsite din aluminiu intre care se monteaza termoizolant) placate cu sandwich24 mm si geam termopan Wezet,profil min.3camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm-inter.,70mm-ext., armatura otei zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv ancadrament din 2 parti ,prag trecere -aluminiu, sistemul de inchidere (miner, yala, min.3 chei),opritor deschidere | m2 | 9,450 |
| 70 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5, 700*2100, cu umplutura panouri cu trei straturi formate din doua folii prevopsite din aluminiu intre care se monteaza termoizolant) placate cu sandwich24 mm si geam termopan Wezet,profil min.3camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm-inter.,70mm-ext., armatura otei zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv ancadrament din 2 parti ,prag trecere -aluminiu, sistemul de inchidere (miner, yala, min.3 chei),opritor deschidere | m2 | 7,35 |
| 71 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6, 1000*2100, cu umplutura panouri cu trei straturi formate din doua folii prevopsite din aluminiu intre care se monteaza termoizolant) placate cu sandwich24 mm si geam termopan Wezet,profil min.3camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm-inter.,70mm-ext., armatura otei zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv ancadrament din 2 parti ,prag trecere -aluminiu, sistemul de inchidere (miner, yala, min.3 chei),opritor deschidere | m2 | 4,200 |
| 72 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi (U-7, 1200*2800, profil aluminiu cu geam termopan si cu framuga) placate cu sandwich24 mm si geam termopan Wezet,profil min.3camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm-inter.,70mm-ext., armatura otei zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv ancadrament din 2 parti ,prag trecere -aluminiu, sistemul de inchidere (miner, yala, min.3 chei),opritor deschidere | m2 | 2,52 |
| 73 | CL17B | Confectii metalice diverse, gratare pentru usi (U-8) | kg | 178,20 |
| 74 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,18 |
|  |  | Capitolul 10. Pardoseala |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Tip 1 (S=161,64 m2) |  |  |
| 75 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (170 mm) | m3 | 27,480 |
| 76 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 161,640 |
| 77 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din Polisteren Beton (cementoplast) gr10cm | m2 | 161,640 |
| 78 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Praimer de bitum tip ''TEHNONIKOLI Nr.03'' | m2 | 161,640 |
| 79 | IzF11B | Strat termoizolant la plansee, executat cu polisterolbeton -150 mm | m3 | 24,250 |
| 80 | IzF04J1 | Bariera de vapori | m2 | 161,640 |
| 81 | IzF04J1 | Plasa PVC tip TEHONICOLI 2000 | m2 | 161,640 |
| 82 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm) | m2 | 161,640 |
| 83 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga la coordonare | m2 | 161,640 |
| 84 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi) la coordonare | m2 | 161,640 |
| 85 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portelonat 300*300*10 mm) | m2 | 161,640 |
| 86 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 145,500 |
|  |  | Capitolul 10.2. Tip 2 (S=39,61 m2) |  |  |
| 87 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (45 mm) | m2 | 39,610 |
| 88 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga la coordonare | m2 | 39,610 |
| 89 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi) la coordonare | m2 | 39,610 |
| 90 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portelonat 300*300*10 mm) | m2 | 39,610 |
| 91 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 39,610 |
|  |  | Capitolul 10.4. Tip 4 (S=23,32 m2) |  |  |
| 92 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (50 mm) | m3 | 1,166 |
| 93 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (150 mm) | m3 | 3,500 |
| 94 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,027 |
| 95 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) | m2 | 23,32 |
| 96 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 23,32 |
| 97 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 23,320 |
| 98 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi) | m2 | 23,320 |
| 99 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (ciocolata 22 mm) | m2 | 23,320 |
| 100 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 15,800 |
|  |  | Capitolul 11. Finisarea interioara (Tavan) |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Tip 1 |  |  |
| 101 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi 600*600) cu rezistenta la umeditate 90% | m2 | 161,640 |
|  |  | Capitolul 11.2. Tip 2 |  |  |
| 102 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 15,120 |
| 103 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,120 |
| 104 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,120 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,120 |
| 106 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,120 |
|  |  | Capitolul 11.3. Tip 3 |  |  |
| 107 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betoncontact'' intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 1,320 |
| 108 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,320 |
| 109 | CN01B | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite | m2 | 1,320 |
|  |  | Capitolul 11.4. Tip 4 |  |  |
| 110 | CK29E ad | Tavane suspendate din lambriu plastic b=250mm pe carcasa metalica | m2 | 46,58 |
|  |  | Capitolul 12. Finisarea interioara (Pereti) |  |  |
|  |  | Capitolul 12.1. Captusirea peretilor cu placi gps carton |  |  |
| 111 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (vata minerala - 50 mm) (PGC rezistente la umezeala) (tip 1*) | m2 | 102,300 |
| 112 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umezeala) (PG antifoc) (tip 2*) | m2 | 120,100 |
| 113 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umezeala) (PGC obisnuit) (tip 3*) | m2 | 235,800 |
|  |  | Capitolul 12.2. Tip 1 |  |  |
| 114 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 60 g/mp- pautinca | m2 | 619,140 |
| 115 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | m2 | 619,140 |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 619,140 |
| 117 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 619,140 |
|  |  | Capitolul 12.3. Tip 2 |  |  |
| 118 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betoncontact'' intr-un strat, la peretii interiori | m2 | 134,820 |
| 119 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (zona lavuarului) 30*30 –cu coordonarec Benificiarul | m2 | 134,820 |
|  |  | Capitolul 13. Termoizolarea si finisarea soclului |  |  |
| 120 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Praimer de bitum ''TEHNONIKOLI Nr.03'' | m2 | 41,080 |
| 121 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc ''TEHNOALASTMOST B'' | m2 | 41,080 |
| 122 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS CARBON FASAD - 25 mm | m2 | 41,080 |
| 123 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (placaj piatra cosauti | m2 | 41,080 |
|  |  | Capitolul 14. Termoizolarea glafurilor exterioare |  |  |
| 124 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 46,000 |
| 125 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (135 kg/m3, 0,04w/mk) | m2 | 46,000 |
| 126 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 46,000 |
| 127 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 46,000 |
|  |  | Capitolul 15. Termoizolarea peretilor exteriori |  |  |
| 128 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 428,840 |
| 129 | RpCJ26B | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra | m2 | 200,000 |
| 130 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ''TEHNOFAS OPTIMA'' - 50 mm (145 kg/m3) | m2 | 428,840 |
| 131 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la bordura fatada(200 mm) | m | 75,000 |
| 132 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 428,840 |
| 133 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare S 0505 - Y20R) | m2 | 428,840 |
| 134 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (350 mm) | m | 36,200 |
| 135 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 321,000 |
|  |  | Capitolul 16. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 16.1. Copertina |  |  |
| 136 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton | kg | 195,240 |
| 137 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,200 |
| 138 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica gr.0.5 mm, culoare rosie S0570 Y90R) pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 10,960 |
| 139 | CE06A | Captusirea frontoanelor copertinei cu casete compozite ''Altcombond'' | m2 | 1,580 |
|  |  | Capitolul 16.2. Intrarea principala |  |  |
| 140 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,910 |
| 141 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C8/10 | m3 | 0,910 |
| 142 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C8/10 | m3 | 3,200 |
| 143 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 22,000 |
| 144 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 44,200 |
|  |  | Capitolul 16.3. Elemente de ingradire a scarilor, rampei, si balconului (BE1.... BE5) |  |  |
| 145 | CH06A apl | Balustrada di tevi negre H900 mm design schema conf proiectului | m | 20,300 |
|  |  | Capitolul 16.4. Pereul |  |  |
| 146 | IzF04J1 aplicativ | Membrana profilata Planter -geo 1,5 mm fixata cu elemente de fixare (4 buc/m2) | m2 | 108,620 |
| 147 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (150 mm) | m3 | 16,300 |
| 148 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton B15 (M200) -100 mm | m3 | 10,900 |
| 149 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Ciocolata 22mm | m2 | 108,620 |
| 150 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M150 (BR 100.20.8) | m | 108,620 |
| 151 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la bordura fatada(200 mm) capelnic- intre soclu si perete | m | 108,62 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Водомерный узел со счетчиком O15 |  |  |
| 1 | Pret furnizor | Водомер SW-DS д- 15 | buc | 1,000 |
| 2 | Pret furnizor | Фильтр сетчатый тип Y222/Y222P д-15 | buc | 1,000 |
| 3 | Pret furnizor | Клапан обратный диаметр 15 мм тип 812 | buc | 1,000 |
| 4 | Pret furnizor | Манометр технический ОБМ-100 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Оборудование |  |  |
| 5 | Pret furnizor | Бактерицидная лампа ОВ-1П N=220 В | buc | 2,000 |
| 6 | Pret furnizor | Мембранный бак V=60л | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Водомерный узел |  |  |
| 7 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Водомер SW-DS д- 15) | buc | 1,000 |
| 8 | SD08A | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm ( Клапан обратный диаметр 15 мм ) | buc | 1,000 |
| 9 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Сетчатый фильтр д-15) | buc | 1,000 |
| 10 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru Манометр технический ОБМ-100) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Оборудование |  |  |
| 11 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Бактерицидная лампа ОВ-1П N=220 В) | buc | 2,000 |
| 12 | SE54A | Rezervor tampon din metal avind capacitatea de 250 l (Мембранный бак V=60л) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Водопровод A1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Водомерный узел |  |  |
| 13 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Кран трехходовый для манометра d=15mm) | buc | 1,000 |
| 14 | SA35B | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" ( Переход ст. 32х15) | buc | 2,000 |
| 15 | SA04A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" (Труба ст.д-15) | m | 1,000 |
| 16 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32х5,4 mm PN10 | m | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Трубы и фасонные части |  |  |
| 17 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Трубы РЕ100 РN10 PN10 O40х2,4) | m | 5,000 |
| 18 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PN10 | m | 14,000 |
| 19 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PN10 | m | 6,000 |
| 20 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm PN10 | m | 36,000 |
| 21 | SA16B (fara fiting) | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Гофротруба для труб O25) | m | 2,000 |
| 22 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 0,100 |
| 23 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 6,400 |
| 24 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 64,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Трубопроводная арматура |  |  |
| 25 | SD09B | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 32 mm (Вентиль фланцевый д- 32 мм) | buc | 1,000 |
| 26 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm .Фланец ст.приварной д-32мм | buc | 2,000 |
| 27 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2".Спускной тройник 32х15 | buc | 1,000 |
| 28 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Шаровой кран латунный DN 25 | buc | 7,000 |
| 29 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровой кран латунный DN 20 | buc | 2,000 |
| 30 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Шаровой кран латунный DN 15mm | buc | 21,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Т3,Т4 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Трубы и фасонные части |  |  |
| 31 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PN10 | m | 5,000 |
| 32 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PN10 | m | 4,000 |
| 33 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm PN10 | m | 40,000 |
| 34 | SA16B (fara fiting) | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Гофротруба для труб O25) | m | 2,000 |
| 35 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 4,900 |
| 36 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 49,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.2. Трубопроводная арматура и сантехприборы. |  |  |
| 37 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Шаровой кран латунный DN 25 | buc | 1,000 |
| 38 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, c sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровой кран латунный DN 20 | buc | 1,000 |
| 39 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Шаровой кран латунный DN 15mm | buc | 19,000 |
| 40 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"..Смеситель для умывальника и мойки | buc | 6,000 |
| 41 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.Смеситель для душа | buc | 1,000 |
| 42 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.Смеситель для бидэ | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Канализация С-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3.1. Трубы и фасонный части |  |  |
| 43 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R. Трубы канализационные полипропилен ф-50 (K=1,4 на фитинги) | m | 28,000 |
| 44 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP-R Трубы канализационные полипропилен ф-110 (K=1,4 на фитинги) | m | 13,000 |
| 45 | SB05G | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Трубы ПВХ д-160мм SN2) | m | 3,000 |
| 46 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 4,400 |
|  |  | Capitolul 3.3.2. Сантехматериалы |  |  |
| 47 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Унитаз "Компакт " керамический с автоматическим смывом | buc | 2,000 |
| 48 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном | buc | 3,000 |
| 49 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida. Мойка (на одно отделение) с бутылочным сифоном | buc | 1,000 |
| 50 | SC10B | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare | buc | 1,000 |
| 51 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,000 |
| 52 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin | buc | 2,000 |
| 53 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" -Биде | buc | 1,000 |
| 54 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, Трап для душа скрытого монтажа | buc | 1,000 |
| 55 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton | buc | 1,000 |
| 56 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri .Противопожарная манжета O100 | buc | 1,000 |
| 57 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (Половой трап полиэтиленовый, диаметр 50 мм) | buc | 2,000 |
| 58 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Uscator de maini 1800W | buc | 2,000 |
| 59 | SD13C | Clapeta de sens unic PVC dn 110 MPLAST | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Отопление. |  |  |
| 1 | Pret furnizor | Фильтр-для воды ф32 " | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Вентиляция |  |  |
| 2 | Sistemair | Канальный вентилятор L=150-200м3/час K150 М sileo,с эл-двигателем,фирмы Systemair | buc | 2,000 |
| 3 | Sistemair | Быстроразъемные хомуты FK-150 | buc | 4,000 |
| 4 | Sistemair | Шумоглушитель LDС 150-600 | buc | 4,000 |
| 5 | Sistemair | Оконный проветриватель ПО400 | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Отопление. |  |  |
| 6 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Вентиляция |  |  |
| 7 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Вентиляторы канальные Systemair) | buc | 2,000 |
| 8 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель прямоугольный периметром 1000-2000 мм LDС 150-600) | buc | 4,000 |
| 9 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg /Оконный проветриватель ПО400/ | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Отопление |  |  |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной панельный, тиn 22К-500-500 in ccomplect cu suport de fixare | buc | 5,000 |
| 11 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной панельный, тиn 22К-500-600 in ccomplect cu suport de fixare | buc | 1,000 |
| 12 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной панельный, тиn 22К-500-800 in ccomplect cu suport de fixare | buc | 2,000 |
| 13 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной панельный, тиn 22К-500-1000 in ccomplect cu suport de fixare | buc | 1,000 |
| 14 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиатор стальной панельный, тиn 22К-500-1200 in ccomplect cu suport de fixare | buc | 4,000 |
| 15 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиатор стальной панельный, тиn 22К-500-1400 in ccomplect cu suport de fixare | buc | 3,000 |
| 16 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый диаметром " 20") | buc | 2,000 |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый , диаметром "25") | buc | 2,000 |
| 18 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый диаметром 32) | buc | 3,000 |
| 19 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансировочный проходной ' д-20 | buc | 3,000 |
| 20 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный 20mm | buc | 3,000 |
| 21 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный д-20 | buc | 1,000 |
| 22 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой радиаторный 15mm | buc | 16,000 |
| 23 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. 1/2'',угловой | buc | 16,000 |
| 24 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост.головка | buc | 16,000 |
| 25 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Дренажное устройство д-15 | buc | 1,000 |
| 26 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Автоматический спускник воздуха ф15 | buc | 2,000 |
| 27 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Труба полипропиленовая PN 20 д-25x4.2 мм /K=1,3 на фитинги/ | m | 10,000 |
| 28 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (Труба стальная электросварная в изоляции, диаметр 38х2,5) | m | 8,000 |
| 29 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Гребенка распределительная д-45х2,5 на 3 отв.) | buc | 1,000 |
| 30 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. (Труба полипропиленовая PN 20 д-16х2,7 мм ) /K=1,3 на фитинги/ | m | 126,000 |
| 31 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PN 20 д-20x3.4 мм ) /K=1,3 на фитинги/ | m | 88,000 |
| 32 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Труба полипропиленовая PN 20 д-25x4.2 мм /K=1,3 на фитинги/ | m | 70,000 |
| 33 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 294,000 |
| 34 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 8,000 |
| 35 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Termoizolatie трубная из вспененного полиэтилена д25x20mm IZO-FLEX | m | 8,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Вентиляция |  |  |
| 36 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Приточно-вытяжная решетка RAG 100х100 | buc | 1,000 |
| 37 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Приточно-вытяжная решетка RAG 150х100 | buc | 3,000 |
| 38 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Приточно-вытяжная решетка RAG 150х150 | buc | 1,000 |
| 39 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Пластмассовая решетка Р150х100 | buc | 2,000 |
| 40 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Пластмассовая решетка Р150х150 | buc | 1,000 |
| 41 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Пластмассовая решетка Р150х300 | buc | 1,000 |
| 42 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка дверная МВМ475х80 | buc | 6,000 |
| 43 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оцинкованной стали,толщ.0,5мм 100х100мм) | m2 | 2,000 |
| 44 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оцинкованной стали,толщ.0,5мм 150х100мм) | m2 | 18,500 |
| 45 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оцинкованной стали,толщ.0,5мм 150х150мм) | m2 | 16,200 |
| 46 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оцинкованной стали,толщ.0,5мм д-150мм) | m2 | 2,355 |
| 47 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оцинкованной стали,толщ.0,7мм 300х100мм) | m2 | 6,600 |
| 48 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 15,000 |
| 49 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлопроката для крепления трубопровода) | m2 | 0,350 |
| 50 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 4,00 |
| 51 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 50 cm grosime | buc | 1,00 |
| 52 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind diametrul de 100 mm (Прокладка готовых воздуховодов из трубы ПВХ диам.100мм) | m | 15,00 |
| 53 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind diametrul de 125mm (Прокладка готовых воздуховодов из трубы ПВХ диам.125мм) | m | 5,00 |
| 54 | VA05A | Montarea a tuburilor de ventilatie din AL , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm | m | 6,00 |
| 55 | Pret furnizorului | Canal de vent.plastic. d.150 L-1000mm ERA 15ВП1 | buc | 3,00 |
| 56 | Pret furnizorului | Tub flexibil aluminiu ventilare O100 L=3m, ALB G100B | buc | 1,00 |
| 57 | Pret furnizorului | Conector plastic cu clapeta antiretur O125 rotund AV125 | buc | 1,00 |
| 58 | Pret furnizorului | Flansa plastic pentru canale rotunde ventilare O150mm (alb) VF150 | buc | 1,00 |
| 59 | Pret furnizorului | Reductor tub rotund vent. plastic UNIVERSAL O150 - O80 VA80 | buc | 1,00 |
| 60 | Pret furnizorului | Colier metalic p/tub ventilare O160mm QIP165 | buc | 2,00 |
| 61 | Pret furnizorului | # Supapa de retinere ERA 100 ОК | buc | 4,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. ГРЩ |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩРн-36з-0 36УХЛ3 ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/25A ) | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/25A ) | buc | 1,0000 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) | buc | 2,0000 |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/2A ) | buc | 2,0000 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/16A/30mA ) | buc | 8,0000 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A ) | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. ЩО |  |  |
| 8 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩРн-24з-0 36УХЛ3 ) | buc | 1,0000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/20A ) | buc | 1,0000 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc | 10,0000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential ВA47-29/1P/В/16A ) | buc | 7,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Diferite |  |  |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror magnetic ПМА 0160, Uк=220B ) | buc | 1,0000 |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror magnetic ПМА 0230, Uк=220B ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Iluminare |  |  |
| 14 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,3200 |
| 15 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat OPL/R 4х20 IP20 600*600 p-u tavane Armstrng | buc | 32,0000 |
| 16 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,0300 |
| 17 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat LZ 2*36W IP54 | buc | 3,0000 |
| 18 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,22 |
| 19 | Pret furnizor | Corp de iluminat exterior LED 18 W rotund sau patrat | buc | 10,0000 |
| 20 | Pret furnizor | Corp de iluminat exterior LED 12 W rotund sau patrat | buc | 2,0000 |
| 21 | Pretul furnizorului | Tub led 9W lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminium 4.8cm, soclu fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36luni modulul led sa fie criptat pe placa din aluminium | buc | 140,0000 |
| 22 | Pretul furnizorului | Tub led 18W lumina alba rece 5500K 1920lum. 1200mm radiator din aluminium 4,8cm, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36 luni modulul led sa fie criptat pe placa din aluminium | buc | 6,0000 |
| 23 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat OPL/R 2х20 IP20 300*600 p-u tavane Armstrng | buc | 6,0000 |
| 24 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat EXIT | buc | 4,0000 |
| 25 | 08-03-596-3 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,0800 |
| 26 | Pretul furnizorului | Projector 10-30W, 6500K | buc | 8,0000 |
| 27 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de miscare | buc | 4,0000 |
| 28 | Pretul furnizorului | Датчик движения инфракрасный потолочный угол обзора 180 ДД 024В | buc | 4,0000 |
| 29 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc | buc | 1,0000 |
| 30 | Pretul furnizorului | Звонок с кнопкой бытовой | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Cabluri |  |  |
| 31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 11,4000 |
| 32 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-450 1x1,5 mm2 | m | 470,0000 |
| 33 | Pret de piata | Кабель NYM-J-0.66 3x2.5 mm2 | m | 480,0000 |
| 34 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-450 1x4,0 mm2 | m | 190,0000 |
| 35 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-LS-0.66 ) | 100 m | 6,2000 |
| 36 | Pret de piata | Кабель NYM-J-0.66 5x6mm2 | m | 60,0000 |
| 37 | Pret de piata | Кабель NYM-J-0.66 3x1.5 mm2 | m | 520,0000 |
| 38 | Pret de piata | Кабель NYM-J-0.66 5x4mm2 | m | 40,0000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 39 | 08-03-591-12 apl | Blocuri cu trei prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0200 |
| 40 | Pret furnizor | Priza de curent cu impamantare 16A, 250V, IP20 | buc | 2,0000 |
| 41 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,2700 |
| 42 | Pret furnizor | Priza cu impamantare 16A, 250V, IP20 | buc | 27,0000 |
| 43 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1600 |
| 44 | Pret de piata | Intrerupator monopolar 10A, 250V | buc | 16,0000 |
| 45 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0800 |
| 46 | Pret de piata | Intrerupator cu doua clape 10A, 250V | buc | 8,0000 |
| 47 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0400 |
| 48 | Pret de piata | Intrerupator monopolar 10A, 250V, IP54 | buc | 4,0000 |
| 49 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (cu raport de verificare-retele interne,) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Materiale |  |  |
| 50 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 8,5000 |
| 51 | Pret de piata | Teava PVC diam. 20 mm 750N | m | 850,0000 |
| 52 | Pret furnizor | Коробка установочная для выключателей и розеток | buc | 51,0000 |
| 53 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для трубной проводки | buc | 50,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. ГРЩ |  |  |
| 54 | Pret de piata | Panou ЩРн-36-0 36УХЛЗ | buc | 1,0000 |
| 55 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A | buc | 1,0000 |
| 56 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/25A | buc | 1,0000 |
| 57 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 1,0000 |
| 58 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/2A | buc | 2,0000 |
| 59 | Pret de piata | Intrerupator automat АВДТ-32-16А/30mA | buc | 8,0000 |
| 60 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. ЩО |  |  |
| 61 | Pret de piata | Panou ЩРн-24-0 36УХЛЗ | buc | 1,0000 |
| 62 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A | buc | 1,0000 |
| 63 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 10,0000 |
| 64 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A | buc | 7,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Diferite |  |  |
| 65 | Pret de piata | Demaror magnetic ПМА-0160, Uк=220B | buc | 1,0000 |
| 66 | Pret de piata | Demaror magnetic ПМА-0230, Uк=220B | buc | 1,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04-066-07 apl | Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere | buc | 6,0000 |
| 2 | Pret furnizor | Priza date retea cu 1 modul 1RJ-45 FTP cat. 5e, IDC Dual | buc | 6,0000 |
| 3 | 10-01-051-28 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "ТСВ", capacitate 5х2 la fasonarea unui cablu: prin lipire | 10 buc | 0,6000 |
| 4 | Pret furnizor | Модуль Keystone Jack RJ-45 FTP cat. 5e IDC Dual T568A 150B 1.5A | buc | 6,0000 |
| 5 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 3,6300 |
| 6 | Pret furnizor | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" FTP, cat. 5e, серый LSZH Solid 4х2х0.51 | m | 363,0000 |
| 7 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,1600 |
| 8 | Pret furnizor | Teava PVC diam. 25 mm | m | 116,0000 |
| 9 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 | buc | 6,0000 |
| 10 | Pret furnizor | Коробка коммутационная | buc | 6,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze ( Прибор приемно-контрольный пожарный 4/36 ШС, 4/36 реле, analog RS-485 SmartLina 036/4 ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 ( Плата расширения на 8 шлейфов сигнализации analog SmartLine/8Z ) | buc | 2,,0000 |
| 3 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( одноканальная релейная плата analog REL 1INT ) | buc | 5,0000 |
| 4 | 10-02-016-06 | Dispozitiv : Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( станция электропитания с контролем выходов 24 Vds analog ( SPS 24160G ) | buc | 1,0000 |
| 5 | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: de fum analog ID 100 | buc | 58,0000 |
| 6 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului analog ЕВ 0010 | buc | 58,0000 |
| 7 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( выносное устройство оптической сигнализации analog IL 0010, INIM ) | buc | 22,0000 |
| 8 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Avertizator manual analog IC 0020 | buc | 2,0000 |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv optico-sonor de alarma analog IS0020RE ) | buc | 4,0000 |
| 10 | 10-04-066-07 apl | Aparataj de perete: устройство оконечное контроля шлейфа analog УК-2 | buc | 9,0000 |
| 11 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( transmitator radio analog ATS-100 ) | buc | 1,0000 |
| 12 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( acumulator analog 12V, 17 А/h ) | buc | 4,0000 |
| 13 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 | buc | 6,0000 |
| 14 | Pret furnizor | Коробка соединительная огнестойкая IP 57 analog | buc | 6,0000 |
| 15 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 3,6000 |
| 16 | Pret furnizor | Cablu cu izolare КОРкЕН (А)-FRHF 4x0,8 mm2 | m | 360,0000 |
| 17 | 08-02-409-1 k=0,5 man | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 2,5300 |
| 18 | Pret furnizor | Teava polovinilhlorid PVC diam. 16 mm | m | 253,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 19 | Pret furnizor | Прибор приемно-контрольный пожарный analog 4/36 ШС, 4/36 реле, RS-485 SmartLina 036/4 analog | buc | 1,0000 |
| 20 | Pret furnizor | Плата расширения на 8 шлейфов сигнализации analog SmartLine/8Z | buc | 2,0000 |
| 21 | Pret furnizor | Одноканальная релейная плата analog REL 1INT | buc | 5,0000 |
| 22 | Pret furnizor | Станция электропитания с контролем выходов analog 24 Vds ( SPS 24160G ) | buc | 1,0000 |
| 23 | Pret furnizor | Адаптер электропитания analog 24/12 Vds ( STD 24 1201 ) | buc | 1,0000 |
| 24 | Pret furnizor | Извещатель пожарный автоматический дымовой безадресный analog ID100 | buc | 58,0000 |
| 25 | Pret furnizor | База для извещателей analog ЕВ0010 | buc | 58,0000 |
| 26 | Pret furnizor | Выносное устройство оптической сигнализации analog IL 0010, INIM | buc | 22,0000 |
| 27 | Pret furnizor | Извещатель пожарный ручной адресный analog IС0020 | buc | 2,0000 |
| 28 | Pret furnizor | Оповещатель звуковой красный analog IS0020RE | buc | 4,0000 |
| 29 | Pret furnizor | Устройство оконечное контроля шлейфа analog УК-2 | buc | 9,0000 |
| 30 | Pret furnizor | Радиопередатчик VHF охранный одноканальный тип ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 31 | Pret furnizor | Аккумулятор 12V, 17 А/h | buc | 4,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1» (Кран шаровой муфтовый Д=15мм Р=0,01Мпа КШ-15 | buc | 1,000 |
| 2 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1» (Кран шаровой муфтовый Д=20мм Р=0,01Мпа КШ-20 ) | buc | 1,000 |
| 3 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1” (Труба водогазопроводнаяя Ду 15х2.8мм ГОСТ 3262-75*) | m | 0,500 |
| 4 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1” (Труба водогазопроводнаяя Ду 20х2.8мм ГОСТ 3262-75*) | m | 2,000 |
| 5 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, _able_c__ robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. Pina la 1” | m | 2,500 |
| 6 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, _able_c__ robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1”, _able_c | m | 2,500 |
| 7 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 1,000 |
| 8 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de _able_c__e la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1” -2” (Tub de _able_c__e Dn 40. L=500мм) | buc | 1,000 |
| 9 | AcA11A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. Se adauga (Протаскивание труб через футляр) | buc | 1,000 |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, _able, _able striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Elemente de _able_ Серия 5.905.-8 УКГ 1.00 - 5шт) | kg | 0,290 |
| 11 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали (окраска ) | m2 | 0,240 |
| 12 | Pret furnizor | Furtun flexibil pentru gaze Dn20 L=1.0M pC1.0 | buc | 1,000 |
| 13 | Pret furnizor | Furtun flexibil pentru gaze Dn15 L= 2.0M pC1.0 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 14 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, _able_c_, avind puterea _able_c de pina la 70 kw - (Cazan cu triaj fortat 32kw in set cu cos coaxial de fum) | buc | 1,000 |
| 15 | SE09I | Masina de gatit din _able emailata, functionind cu gaze, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 kg (Aragaz cu patru ochiuri Ag-4) cu Hota plita bucataria | set | 1,000 |
| 16 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4” -1” (Clapeta de blocate normal inchisa Dn 20 ) | buc | 1,000 |
| 17 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. (Senzor –semnalizator CH4/CO) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 18 | Preturi firmei | Cazan cu triaj fortat 32kw in set cu cos coaxial de fum | buc | 1,000 |
| 19 | Preturi firmei | Aragaz cu patru ochiuri Ag-4 | buc | 1,000 |
| 20 | Preturi firmei | Clapeta de blocate normal inchisa Dn 20 | buc | 32,000 |
| 21 | Preturi firmei | Senzor –semnalizator CH4/CO | buc | 1,000 |
| 22 | Preturi firmei | Hota plita bucataria + set de instalare(tub, cot) | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,2500 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 19,0000 |
| 3 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 19,0000 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,0600 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 9,9000 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,0600 |
|  |  | Capitolul 1.2. Conducte din tevi |  |  |
| 7 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,0160 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 ( BZUM-TF-01-63 ) | buc | 1,0000 |
| 9 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 380В, 5-100А ZMG 310 | buc | 1,0000 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH-32/3P/C/63A ) | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A ) | buc | 1,0000 |
| 12 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV ( ОПС1-В-3Р ) | set | 1,0000 |
| 13 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,8000 |
| 14 | Pret furnizor | Nisip | m3 | 6,0000 |
| 15 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 1,0000 |
| 16 | Pret furnizor | Cablu АПвББШп-1 4x25 mm2 | m | 40,0000 |
| 17 | Pret furnizor | Cablu NYM-J-0.66 5x6mm2 | m | 60,0000 |
| 18 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,8000 |
| 19 | Pret furnizor | Caramida | buc | 580,0000 |
| 20 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,1200 |
| 21 | Pret furnizor | Cablu BВГнг 5x4 mm2 | m | 12,0000 |
| 22 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 6,0000 |
| 23 | Pret furnizor | Заделка концевая для кабеля 1 кВ сеч. 4х25 мм2 | buc | 2,0000 |
| 24 | Pret furnizor | Заделка концевая для кабеля 1 кВ сеч. 5х16 мм2 | buc | 4,0000 |
| 25 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) | 100 m | 0,2000 |
| 26 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m ( короб стальной ) | 100 m | 0,1500 |
| 27 | Pret de piata | Короб металлический 50х50х3000 | m | 15,0000 |
| 28 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (cu raport de verificare-retele extern,j) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 29 | Pret furnizor | Шкаф учета BZUM-TF-01-63 | buc | 1,0000 |
| 30 | Pret de piata | Разъединитель BH-32/3P/C/63A | buc | 1,0000 |
| 31 | Pret furnizor | Cчетчик электронный 380В, 5-100А ZMG 310CR conform cerintelor RED nord | buc | 1,0000 |
| 32 | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A | buc | 1,0000 |
| 33 | Pret furnizor | Ограничитель перенапряжения ОПС1-В-3Р | buc | 1,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare pavaj existent |  |  |
| 1 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 118,88 |
| 2 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 85,45 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcare pietris sub pavaj | 100 m3 | 0,05 |
| 4 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 13,73 |
| 5 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 13,73 |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 22,23 |
|  |  | Capitolul 2. Parcare auto TIP B- 2 t 80 mm S=63.5m2 |  |  |
| 7 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 5cm | m3 | 3,18 |
| 8 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire t 15cm fr 20-70mm M400 | m3 | 9,53 |
| 9 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,04 |
| 10 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire t 10 cm fr 20-40 mm M500 | m3 | 6,35 |
| 11 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile B 7.5 t 12cm | m3 | 7,62 |
| 12 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat t 80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 63,50 |
| 13 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm tip БР100.30.15 | m | 24,41 |
| 14 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm tip BR100.20.8 | m | 13,20 |
|  |  | Capitolul 3. Acces transport curte TIP B- 2 t 80 mm S=273,66m2 |  |  |
| 15 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 5cm | m3 | 13,68 |
| 16 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire t 15cm fr 20-70mm M400 | m3 | 27,37 |
| 17 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,18 |
| 18 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire t 10 cm fr 20-40 mm M500 | m3 | 27,37 |
| 19 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile B 7.5 t 12cm | m3 | 32,84 |
| 20 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat t 80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 273,66 |
| 21 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm tip БР100.30.15 | m | 295,63 |
| 22 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm tip BR100.20.8 | m | 41,33 |
|  |  | Capitolul 4. Acces pietonali TIP B-1 t60mm S=83,35 m2 |  |  |
| 23 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,09 |
| 24 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire t 10 cm fr 5-20 mm | m3 | 8,34 |
| 25 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat t 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 83,35 |
|  |  | Capitolul 5. Teren pentru colectarea gunoiului TIP B-1t 60 mm S=4m2 |  |  |
| 26 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,01 |
| 27 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire t 10 cm fr 5-20 mm | m3 | 0,40 |
| 28 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat t60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 4,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Conducte interioare |  |  |
| 1 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба РЕ Дн=32х3,0 SDR11 ) | m | 32,000 |
| 2 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, (Кран шаровый муфтовый ф25мм) | buc | 1,000 |
| 3 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie ( Teava din otel (apa -gaz ) 25x3.2 Гост 3262-75) | m | 2,000 |
| 4 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tub de control |  |  |
| 5 | GD52E | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 125 mm (Полуцилиндр (кожух) из п/э трубы Д=140мм) | m | 0,350 |
| 6 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба РЕ Дн=32х3,0 SDR11 ) | m | 1,000 |
| 7 | IzI22A | Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm (Защитная обертка из 2-х слоев бризола, К=2) | m2 | 1,000 |
| 8 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Заглушка Д=50мм) | buc | 1,000 |
| 9 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Гравий строительный) | m3 | 0,050 |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) | m3 | 0,300 |
| 11 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 0,460 |
| 12 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Каркас, круг Д6 АII) | kg | 2,100 |
| 13 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,050 |
| 14 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5) | m2 | 0,060 |
| 15 |  | Полимерная липкая лента | m | 1,500 |
| 16 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare ( Ковер) | buc | 1,000 |
| 17 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 1,940 |
|  |  | Capitolul 1.3. Blansament 2buc |  |  |
| 18 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 32х3.0 ) | m | 5,000 |
| 19 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D40 PE80 SDR11 ) | buc | 2,000 |
| 20 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Tranzitie PE-OTEL PE100 du 40/32) | buc | 2,000 |
| 21 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 1,940 |
| 22 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,020 |
| 23 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Tub din otel Dc15 L=50 cu cep) | m | 0,100 |
| 24 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm (Tub de protectie din teava de otel Dc 100 L=1550. 2buc) | m | 3,100 |
| 25 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Teava din otel Du38x3, ГОСТ 10704-91*) | m | 4,000 |
| 26 | 0 | Panglica de avertizare | m | 3,000 |
| 27 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (затягивание кабеля в трубы) | 100 m | 0,040 |
| 28 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (затягивание кабеля в трубы каждый последующий) | 100 m | 0,040 |
| 29 | pret | Кабель AВВГ-066 1.0 x 4mm2 | m | 4,000 |
| 30 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,000 |
| 31 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Robinet cu sfera Dn 32 , ГШК-32) | buc | 2,000 |
| 32 | GB05C | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm (Фланец диам. 32 мм) | buc | 4,000 |
| 33 | GB05C | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm (Фланец диам. 100 мм) | buc | 2,000 |
| 34 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Сapac din tabla zincata . 2buc | buc | 2,000 |
| 35 | SD16A | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 1-2" (Bratara ) | buc | 2,000 |
| 36 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Foaie de otel 5mm 300x300. 2un) | kg | 7,200 |
| 37 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 0,007 |
| 38 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,007 |
| 39 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,007 |
| 40 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (труба гофрированная d50) | 100 m | 0,060 |
| 41 | pret | Труба гофрированная d50мм | m | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Restabilirea terenului |  |  |
| 42 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом) .21m2 | m3 | 6,300 |
| 43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 6,300 |
| 44 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Укладка песка ) | m3 | 0,120 |
| 45 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание дорог) | 100 m3 | 0,009 |
| 46 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы на отвале) | 100 m3 | 0,009 |
|  |  | Capitolul 1.5. Земляные работы |  |  |
| 47 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,160 |
| 48 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu . | m3 | 0,480 |
| 49 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. ( Песчаная подушка под трубопроводы) | m3 | 0,120 |
| 50 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка мягким грунтом вручную) | m3 | 3,190 |
| 51 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.) | 100 m3 | 0,130 |
| 52 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.) | 100 m3 | 0,130 |
| 53 | TsD03C1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,033 |
| 54 | Pretul firmei | Raport topographic penru retele | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 55 | IA44B | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm (Contor G 4,0 T ) | buc | 1,000 |
| 56 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 57 | Pretul firmei | Contor G 4,0 T | buc | 1,000 |
| 58 | Pretul firmei | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Hazna |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament pentru camin |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,1450 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,0000 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 13,0000 |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 13,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Camin D 2.0m |  |  |
| 5 | AcE15B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana./// Manopera + Utilajul | m3 | 2,3000 |
| 6 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 3,0000 |
| 7 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricat pt. camine КЦП1-20-1 (0,51 m3) | buc | 1,0000 |
| 8 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦO1 (0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 9 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |
| 10 | Pret furnizor | Capac din rama de fonta tip L | buc | 1,0000 |
| 11 | AcD20A | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | kg | 10,0000 |
| 12 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0100 |
| 13 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m, Beton B 15 | m3 | 0,4200 |
| 14 | IzF04F | Doua straturi de hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), Hidroizolarea exterioara a peretilor tip primer | m2 | 28,2700 |
| 15 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale. (Затирка внутр. пов. днища цем. раствором с добавл. стекла) | m2 | 13,7000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Capitotul 1. Lucrari de constructie. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari terasamente. |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,121 |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение.) | 100 m3 | 0,039 |
| 3 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (приямки и пересечения) | m3 | 4,700 |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка ) | m3 | 3,345 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка / | m3 | 8,340 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обр.засыпка вручную) | m3 | 6,426 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение) | m3 | 6,426 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обр зас мех.грунтом) | 100 m3 | 0,738 |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обр зас мех.песком) | 100 m3 | 0,316 |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,054 |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Лишний грунт) | 100 m3 | 0,047 |
| 12 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 10 км) | t | 8,173 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,047 |
|  |  | Capitolul 1.2. Conducte si armaturi |  |  |
| 14 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40 mm. Трубы полиэтиленовые высокой плотности PE-100;SDR17; РN10 O 40х2,4 | m | 52,000 |
| 15 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Футляр из труб PE100 SDR27,6 PN6 O63х2,3 | m | 3,000 |
| 16 | AcF13A | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm | buc | 1,000 |
| 17 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm . Гильза O63 L=0.2 PN 6; | m | 0,400 |
| 18 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 52,000 |
| 19 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 52,000 |
| 20 | SA35A1 | Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" .Обратный клапан O32 | buc | 1,000 |
| 21 | SA35A1 | Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" .Вентиль фланцевый O32 | buc | 1,000 |
| 22 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Фланец стальной O 32 | buc | 2,000 |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. Втулка под фланец полиэтиленовая д-32мм | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Сamin D=1500mm (1шт) |  |  |
| 24 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) | m3 | 1,070 |
| 25 | AcE11А1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,000 |
| 26 | AcE11А1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,000 |
| 27 | AcE11А1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. КЦП2-15-2(0,27 m3) | buc | 1,000 |
| 28 | AcE11А1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. КЦО-1(0,02 m3) | buc | 4,000 |
| 29 | Pret din piata | Capacul cu rama din fonta tip T | buc | 1,000 |
| 30 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка горловин) | m3 | 0,190 |
| 31 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (отмостка горловин) | m2 | 1,900 |
| 32 | CD50I | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная кладка стен приямков и каналов, размер кирпича 250х120х65 мм) | m3 | 0,012 |
|  |  | Capitolul 1.4. Разборка и восстановление щебеночного покрытия (14м) |  |  |
| 33 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом) | m3 | 6,371 |
| 34 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,064 |
| 35 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (0,1) | m3 | 1,120 |
| 36 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (0,25) | m3 | 2,800 |
|  |  | Capitolul 1.5. Разборка и восстановление тротуарного покрытия (2м) |  |  |
| 37 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 4,000 |
| 38 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (толщ.6см) | m3 | 0,260 |
| 39 | TsC03H1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV | 100 m3 | 0,003 |
| 40 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (0,15) | m3 | 0,390 |
| 41 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (0,24) | m3 | 0,624 |
| 42 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно) | m2 | 2,600 |
| 43 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически | m2 | 2,600 |
|  |  | Capitolul 1.6. Transportarea gunoiului |  |  |
| 44 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t | 0,017 |
| 45 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,001 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Capitotul 1. Lucrari de constructie. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari terasamente. |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,080 |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение.) | 100 m3 | 0,002 |
| 3 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (приямки и пересечения) | m3 | 0,120 |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка ) | m3 | 0,246 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка / | m3 | 0,630 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обр.засыпка вручную) | m3 | 0,453 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение) | m3 | 0,453 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обр зас мех.песчаным грунтом) | 100 m3 | 0,071 |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,071 |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Лишний грунт) | 100 m3 | 0,002 |
| 11 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 10 км) | t | 8,173 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,002 |
|  |  | Capitolul 1.2. Conducte si armaturi |  |  |
| 13 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка / | m3 | 0,280 |
| 14 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы ПВХ с муфтой и прокладкой д-160х3,2 SN2) | m | 7,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | Pret furnizor | Насос ТОР MULTI 2 Q=1.0м3/час,Н=32,0м, N=0.55квт PEDRJLLO | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | 2,000 |
| 3 | AcC06E | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, centrifuge, (Насос ТОР MULT) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructii |  |  |
| 4 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Трубы РЕ100 РN10 PN10 O40х2,4) | m | 13,000 |
| 5 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 1,300 |
| 6 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 13,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Mutarea portilor si portitelor existente (la intrare si la iesire) |  |  |
| 1 | CK14A fara materiele | Demontrea porti metalice si portite existente k=0.7 la salariu si mecanizme,zugrav=0 | m2 | 15,48 |
| 2 | CK14A | Porti metalice si portite existente | m2 | 15,48 |
|  |  | Capitolul 1.2. Imprejmuire |  |  |
| 3 | CO06B aplicativ | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m (sa schimb materiale)Imprejmuiri din panou ECO H=1.55m. L= 2.5m-17buc D=3.0 mm zincat, Stilpi ECO h=2.0m.-60*40mm-19buc,element de ficsare stilpi 40*45 mm-57buc, capac pentru stilp 60*40 mm-19buc, talpa pentru stilp60*40mm-29 buc,beton pentru stilpi-2.38m3 С8/10 | m | 41,90 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,38 |
| 5 | CK14A | Portita metalica cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Panou ECO 1*1.55 | m2 | 1,55 |
|  |  | Capitolul 1.3. Gazon |  |  |
| 6 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 2,41 |
|  |  | Capitolul 1.4. Perete de sprijin |  |  |
| 7 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare | m3 | 7,56 |
| 8 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare | m3 | 7,56 |
| 9 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 31,92 |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....С8/10 | m3 | 4,68 |
| 11 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 7,98 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № -2-1-1

Lucrari de constructii. 2boxe.

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,69 |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu Доработка вручную | m3 | 2,70 |
| 3 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,91 |
| 4 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (для обратной засыпки и подсыпки под полы) | 100 m3 | 1,56 |
| 5 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,29 |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,29 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,30 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 39,40 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,15 |
| 10 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 26,60 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,15 |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii |  |  |
| 12 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.В7,5 | m3 | 1,20 |
| 13 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) В15 Fm1 ,Fm2 | m3 | 2,04 |
| 14 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 16,00 |
| 15 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv ар-ра до 8 мм | kg | 143,70 |
| 16 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 260,50 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 50,16 |
| 18 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.В7,5 | m3 | 1,70 |
| 19 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) В15 | m3 | 16,77 |
| 20 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 74,16 |
| 21 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv ар-ра до 8 мм | kg | 111,60 |
| 22 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 443,90 |
| 23 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.В7,5 | M3 | 1,46 |
| 24 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B20 (betonC20 fr.marunta) | m3 | 2,50 |
| 25 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 11,52 |
| 26 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale H.O | m2 | 11,52 |
| 27 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) H.V. | m2 | 20,20 |
| 28 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (coltar.el-te de protective) | kg | 98,200 |
| 29 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina GF021 в 2 слоя К=2 | t | 0,098 |
| 30 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,098 |
| 31 | CE31A1 | Capac din lemn 3.2*1.1*0.05 din scinduri geluite simple 0,176m3 | m2 | 3.52 |
| 32 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite | m2 | 7.04 |
|  |  | Capitolul 3. Constructii metalice-carcas si peretii |  |  |
| 33 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 1,01 |
| 34 | CL03A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t ml | t | 1,51 |
| 35 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,66 |
| 36 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 3,18 |
| 37 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi1 si Pi2 | kg | 38,76 |
| 38 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla profilata T18 ГОСТ 24045 RAL 5019 protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusive mascarea colturilor | m2 | 122,00 |
| 39 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -lacrimar de soclu | m | 25,00 |
|  |  | Capitolul 4. Acoperis |  |  |
| 40 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare -cornier | t | 0,21 |
| 41 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,21 |
| 42 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.-Tabla profilata T40 ГОСТ 24045 RAL 7047 protejata anticoroziv, cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusiv mascarea cu coltare imbinatrea perete/acoperis | m2 | 78,20 |
| 43 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=160 | m | 11,00 |
| 44 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=110 | m | 10,00 |
| 45 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -lacrimar de streasina | m | 24,00 |
|  |  | Capitolul 5. Usi si poarta |  |  |
| 46 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Uext-1 | m2 | 1,80 |
| 47 | CK13B | Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (recurs 28121063060001 cu norma de consum 0,00) Porti sectionale industriale | m2 | 20,40 |
| 48 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -lacrimar de usi+ ancadrament usa | m | 13,00 |
| 49 | CK26B | Montarea coltarului exterior (T-1* - 100x100mm) din tabla protejata anticoroziv prevopsita | m | 38,00 |
|  |  | Capitolul 6. Pardoseli industriale |  |  |
| 50 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argila nisipoasa 200mm | m3 | 9,80 |
| 51 | CF17C apl | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla p-u hidroizolare , resurse – apa si aracet excludem | m2 | 49,00 |
| 52 | CG48A | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. B250, толщ.100mm, Plasa VR d5 pas100x100 3,4kg/m2, ciment inlocuit cu toping | m2 | 49,00 |
| 53 | CG48A1 K=-10 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm(se scade 10cm) | m2 | 49,00 |
| 54 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 49,00 |
| 55 | CG16A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 49,00 |
|  |  | Capitolul 7. Alte lucrări |  |  |
| 56 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (h=100mm) pereu | m3 | 2,70 |
| 57 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=45mm)pereu | m3 | 1,22 |
| 58 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm tip Caramida gr4 cm pereu | m2 | 27,00 |
| 59 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm pereu | m | 52,00 |
| 60 | CH10A1 | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg Scara metalica vopsita in 2 straturi nr.1 (SA,PL-6) | kg | 24,94 |
| 61 | RCsB21Ck=0.36 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm gr.50cm | buc | 6,00 |
|  |  | Utilaj |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Porti cu lanț si mecanizm de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare cu suprafata de 10,2m2 pentru o boxa | m2 | 20,40 |

Lista cu cantitaţile de lucrări  -2-1-2

Retele interioare А1.

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | SA16A | Teava din polietilen SDR17 PN16 d=20 | m | 25,00 |
| 2 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 25,00 |
| 3 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 25,00 |
| 4 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet sferic d=15 | buc | 3,00 |
| 5 | SD19A | Robinet de inchedere d=15 | buc | 1,00 |
| 6 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" racord flexsibil d=15 | buc | 2,00 |
| 7 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Filtru d=15 | buc | 1,00 |
| 8 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Furtun termoizolant d=20 | m | 25,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №  2-1-3

Retele interioare  С1

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Труба РР д=50 | m | 25,00 |
| 2 | SB01C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 90* | buc | 1,00 |
| 3 | SB01C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa | buc | 1,00 |
| 4 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,50 |
| 5 | SC04A | Lavoar din metal emalat | buc | 1,00 |
| 6 | DE10C apl | - Rigola POLYMAX BASIC DN200 H300 cu gratar metalic zincat A15 (1000x260x300) | buc | 5,00 |
| 7 | SB08E | - Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm -orange | m | 13,00 |
| 8 | SB10E | - Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT -orange | buc | 1,00 |
| 9 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU-orange | buc | 1,00 |
| 10 | SB10E | - Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa PP 110mm -orange | buc | 1,00 |
| 11 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEUredus 110x50x110-orange | buc | 1,00 |
| 12 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admite aliaj) cu cartus d40mm scurt, nasul (pipa) integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, geutatea 1000gr | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Garaj cu 2 boxe. Lucrari electrotehnice

| crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie cu lacat, ЩРн-18з | buc | 1,00 |
| 2 | RpEP12A | Montarea contorului in punct de alimentare | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3C20Atip hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3C25A,tip hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat 1PC16A, tip hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 3,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat 1PC6A, tip hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 2,00 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АBДT-34/4/С16A/30mA, tip hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АBДT-32/2/С16A/30mA, tip hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 2,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BH 3P-32A, tip hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 1,00 |
| 10 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 2,20 |
| 11 | Pret de piata | Cablu NYM 3x1,5 | m | 130,00 |
| 12 | Pret de piata | Cablu NYM 3x2,5 | m | 90,00 |
| 13 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,25 |
| 14 | 590-4086 | Cablu NYM-5*4 | m | 25,00 |
| 15 | 08-02-409-1 к=0,5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N к=0,5 manopera | 100 m | 2,45 |
| 16 | Pret de piata | Teava din vinilplast ПВХ 750N Д=16мм | m | 130,00 |
| 17 | Pret de piata | Teava din vinilplast ПВХ 750N Д=20mm | m | 90,00 |
| 18 | Pret de piata | Teava din vinilplast ПВХ 750N Д=25мм | m | 25,00 |
| 19 | 08-03-591-3 | Montarea Intreruptor cu 1 clapeta exterior IP-65 16/220V tip hager, schneider, legrand sau eaton | 100 buc | 0,02 |
| 20 | 08-03-591-5 | Montarea Intreruptor cu 2 clapete exterior IP-65 16/220V tip hager, schneider, legrand sau eaton | 100 buc | 0,03 |
| 21 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro 1 pozitie cu capac IP-65 16/220V hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 3,00 |
| 22 | Pret de piata | Priza externa 1 poz. cu capac IP-65 | buc | 3,00 |
| 23 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat pentru tuburi LED | 100 buc | 0,05 |
| 24 | Pret de piata | Corp de iluminat exterior IP65 2х36Вт | buc | 5,00 |
| 25 | 507-0107 | TUB LED T8 18W 6000K cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece, garantie 36 luni | buc | 10,00 |
| 26 | 08-03-594-1 | Projector LED cu senzor de miscare | 100 buc | 0,06 |
| 27 | pret de piata | Projector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni | buc | 2,00 |
| 28 | pret de piata | Projector LED cu senzor de miscare 10W lumina alb rece termen de garantie 36 luni | buc | 4,00 |
| 29 | pret de piata | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70 | buc | 5,00 |
| 30 | pret de piata | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70 | buc | 5,00 |
| 31 | RpEE03A | Montarea Priza fixa 3P+PE 32A 380V IP67 | buc | 1,00 |
| 32 | Pret de piata | Priza fixa 3P+PE 32A 380V IP67 | buc | 1,00 |
| 33 | pret de piata | Tros din otel d-8mm | m | 25,00 |
| 34 | pret de piata | Clema de tros R676 | buc | 4,00 |
| 35 | pret de piata | Manson HM500 натяжная | buc | 2,00 |
| 36 | pret de piata | Ancer AOK300 | buc | 1,00 |
| 37 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice cu raport de verificare- garaj) | buc | 1,00 |
| 38 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie , Sina metalica 40x4mm la - priza de pamint | 100 m | 0,15 |
| 39 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm - la priza de pamint | 100 m | 0,09 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, ЩРн-18з | buc | 1,00 |
| 41 | pret de piata | Contor electric trifazat pentru sina DIN 3x10(80)A | buc | 1,00 |
| 42 | Pretul firmei | Automat 3PC20A | buc | 1,00 |
| 43 | Pretul firmei | Automat 3PC25A | buc | 1,00 |
| 44 | Pretul firmei | Automat 1PC16A | buc | 3,00 |
| 45 | Pretul firmei | Automat 1PC6A | buc | 2,00 |
| 46 | Pretul firmei | Automat АBДT-4PC16A 30мА | buc | 1,00 |
| 47 | Pretul firmei | Automat АBДT-2PC16A 30мА | buc | 2,00 |
| 48 | Pretul firmei | Intreruptor BH 3P-32A | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №  -6-1

Retele exterioare A1

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 3,00 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,10 |
| 4 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,59 |
| 5 | Preti furnizor | Плита КЦД 10 | buc | 1,00 |
| 6 | Preti furnizor | Кольцо КЦ 10-9 | buc | 1,00 |
| 7 | Preti furnizor | Кольцо КЦО 1 | buc | 1,00 |
| 8 | Preti furnizor | Кольцо КЦ- 7-3 | buc | 1,00 |
| 9 | Preti furnizor | Плита КЦП 10 - 1 | buc | 1,00 |
| 10 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк типа " Т " | buc | 1,00 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 20,80 |
| 12 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PN10 PE100 | m | 30,00 |
| 13 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 30,00 |
| 14 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 30,00 |
| 15 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm | компл. | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 05/21-6-2

Retele exterioare canalizare C1

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 4,20 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,55 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,20 |
| 4 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,59 |
| 5 | Preti furnizor | Плита КЦД 10 | buc | 1,00 |
| 6 | Preti furnizor | Кольцо КЦ 10-9 | buc | 1,00 |
| 7 | Preti furnizor | Кольцо КЦО 1 | buc | 1,00 |
| 8 | Preti furnizor | Кольцо КЦ- 7-3 | buc | 1,00 |
| 9 | Preti furnizor | Плита КЦП 10 - 1 | buc | 1,00 |
| 10 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк типа " Т " | buc | 1,00 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 20,80 |
| 12 | SB08E | - Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava canalizare PP d 110 mm ORANGE SN4 | m | 27,00 |
| 13 | SB10E | - Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT -orange | buc | 1,00 |
| 14 | SB10E | - Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU-orange | buc | 1,00 |
| 15 | SB10E | - Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa PP 110mm -orange | buc | 1,00 |
| 16 | SB10E | - Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU redus 110x50x110-orange | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 05/21-7-1

Amenajare PG.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 1 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) piatra sparta h=10cm | m2 | 27,00 |
| 2 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 10,80 |
| 3 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 10,80 |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,029 |
|  |  | 2. Nivelarea maselor de pamint |  |  |
| 5 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartogramai) | 100 m3 | 0,25 |
| 6 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (saparea albiei sub acces) | 100 m3 | 0,23 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,08 |
| 8 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 16,00 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,08 |
|  |  | 3. Imbracaminte si pavaj |  |  |
| 10 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire PGS (h=150mm)acces | m3 | 17,25 |
| 11 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=200mm) acces | m3 | 17,25 |
| 12 | DE18A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea (pavaje din beton h=60mm)Bobina | m2 | 115,00 |
| 13 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 23,00 |
| 14 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 2,25 |
| 15 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje Caramida din beton h=60mm) | m2 | 15,00 |
| 16 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 15,00 |
| 17 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea Bobina" 200x100x60 | m2 | 68,00 |