Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 34130000-7 | Autocisternă pentru produse petroliere (ansamblu cap tractor si semiremorcă cisternă) | unit. | 1 | Autocisternă (ansamblu cap tractor si semiremorcă cisternă), cu capacitatea de încărcare de cel puțin 30 m3. - Cap-tractor: 1. Cabina - volan pe stânga, servodirecție, tahometr, climatizator, sleeping/sleeper cab – cu pat pentru șofer, pentru curse lungi. 2. Scaun șofer ergonomic, reglabil, suspensie pneumatică 3. Oglinzi laterale și retrovizoare suplimentare 4. Puterea motorului – cel puțin de 335 kW. 5. Combustibil - diesel. 6. Standardizare de emisie - Euro 6. 7. Cutie de viteză - automată. 8. Formula roților - 4x2. 9. Roți - simple fată, duble spate. 10. Furtun de aer presiune principal (service line – frânare normală) și furtun de aer rezervă / parking brake (line de frână de parcare), material rezistent la presiune și temperaturi variabile, lungime suficientă pentru manevre fără întindere excesivă. 11. Cablul electric (trailer cable) pentru alimentare semnalizare, faruri, lămpi, ABS/EBS (Izolație rezistentă la UV, apă și temperaturi, lungime suficientă pentru toate manevrele camion semiremorcă). 12. Consolă pentru roata de rezervă și roată de rezervă. 13. Ladă/cutie scule cu chei, inclusiv cric, extinctor, trusă medicală, cală blocare roată. 14. Cu omologare de tip europeană (WVTA), conform Regulamentului (UE) 2018/858, însoțit de Certificat de conformitate. 15. Certificat CE. 16. Declarația de conformitate. 17. Certificat de garanție, garanție minim 36 luni. 18. Manual de exploatare a vehiculului. 19. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2026. - Semiremorca cisternă cu 3 axe, capacitatea de încărcare de cel puțin 30 m3: 1. Material - aliaj de aluminiu, cel puțin 4 secțiuni, în interiorul cisternei sunt montați pereți tip sparge val. 2. Sistem de încărcare - din partea de sus și de jos (top loading și bottom loading). 3. Contor electric/digital, debitmetru, senzorii optici de supra umplere, pompă hidraulică pentru transferul combustibilului, dispozitiv pentru recuperarea vaporilor, supape/valve de evacuare, furtunuri pentru transvazarea combustibilului minim 6 metri , pistol de alimentare. 4. Scară fixă, balustrada de ridicare, scară în partea superioară a rezervorului, circuit de împământare. 5. Dotare și etichetare în conformitate cu ADR (extinctoare, triunghiuri, benzi reflectorizante, etc.) 6. Cu inscripția „INFLAMABIL” pe ambele părți cu un oracol roșu, banda reflectorizanta pe trei laturi. 7. Bară de protecție spate. 8. Ladă/cutie scule, inclusiv cală blocare roată. 9. Consolă pentru roata de rezervă și roată de rezervă. 10. Să corespundă cerințelor de certificare în conformitate cu normele ADR. 11. Certificat CE. 12. Cu omologare de tip europeană (WVTA), conform Regulamentului (UE) 2018/858, însoțit de Certificat de conformitate. 13. Declarația de conformitate. 14. Certificat de garanție, garanție minim 36 luni. 15. Manual de exploatare a vehiculului. 16. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2026. Operatorul economic participant la procedura de achiziție: - să fie reprezentant oficial al mărcii ofertante în Republica Moldova; - să dispună, pe teritoriul Republicii Moldova, de un Centru de deservire tehnică pentru tipul și marca bunului ofertat; - să prezinte documente confirmative privind livrările realizate în ultimii 3 ani în Republica Moldova, pentru tipul și marca bunului ofertat, în vederea demonstrării experienței similare și a capacității de executare a contractului; - să dispună de personal calificat, atestat de producător; - să dispună de certificat ISO 9001. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului. |

Suma estimativă fără TVA: 3 583 333,33 lei

Șef interimar Direcția administrare rezerve de mobilizare

Viorel POGREBAN