# Anexa nr. 23

# la Documentația standard nr. 2

# din „18” iulie  2022

# CAIET DE SARCINI

# FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație a acoperișului Blocului de studii "C" amplasat pe strada Otovasca 27, mun. Chișinău

Autoritatea contractantă: I.P. Școala profesională Nr. 10, mun. Chișinău.

# Lista cu cantitățile de lucrări

| Devizul: Lucrări de construcții |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de demontare |  |  |
| 1.1 | RpCI42B Kman=0.5 | Demontarea elementelor de acoperiș - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pânza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. | m2 | 804,5000 |
| 1.2 | RpCO56A | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.). | m2 | 4,0000 |
| 1.3 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 11,5000 |
| 1.4 | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 11,5000 |
|  |  | Capitolul 1. Reparație Acoperiș |  |  |
| 1.5 | CN50C | Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (lemnaria existenta) | 100 m2 | 8,0450 |
| 1.6 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (lemnaria existenta) | 100 m2 | 8,0450 |
| 1.7 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Bariera contravapori) | m2 | 804,5000 |
| 1.8 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Sipca 50x50mm) V=5,0684 m3 | m2 | 804,5000 |
| 1.9 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=8,045 m3 (Scindura 100x24 mm) | m2 | 804,5000 |
| 1.10 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 13,1100 |
| 1.11 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 13,1100 |
| 1.12 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). (Tigla metalica gr.0,45mm) | m2 | 804,5000 |
| 1.13 | Material | Retinator de zapada | m | 115,5000 |
| 1.14 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. D=150 mm | m | 115,5000 |
| 1.15 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. D=100 mm | m | 72,0000 |

1 . Descriere generală

Lucrări de reparație a acoperișului Blocului de studii "C" amplasat pe strada Otovasca 27, mun. Chișinău conform Formularului de deviz nr. 1 ”Lista cu cantitățile de lucrări”

2. Mostre

Se vor prezenta mostre la solicitarea Autorității contractante.

3. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP sunt precizate în cadrul Anunțului de participare.

4. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele obligatorii de a fi prezentate ulterior, în baza DUAE-ului care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante sunt precizate în cadrul Anunțului de participare.

Autoritatea contractantă: I.P. Școala profesională Nr. 10, mun. Chișinău.		 Data "18 " iulie 2022