| Garaj pentru autobusul scolar la I.P. Gimnaziul "Valeriu Bulicanu" s. Bolduresti, r-ul Nisporeni | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitecturale (26/19-SA)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Acoperis |  |  |
| 1 | CE30A | Asterala le invelitori invelitorilor din placi amprentate tip tigla, din rigle de rasinoase 50x50 mm. Consum 0.0055 m3/m2 (sipca si contrasipca) | m2 | 60,06 |
| 2 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei | m3 | 0,33 |
| 3 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei | m3 | 0,33 |
| 4 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata h=20 mm, pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 60,06 |
| 5 | CE31A1 | Pazii profilate, la streasina din scinduri geluite grosimea 20 mm | m2 | 5,80 |
| 6 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice, aplicate pe elemte din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul 1 strat | m2 | 5,80 |
| 7 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, D=150 mm | m | 11,60 |
| 8 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass D=100 mm din tabla protejata anticoroziv | m | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti |  |  |
| 9 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 138,05 |
| 10 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 120,04 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund | m2 | 120,04 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 120,04 |
|  |  | Capitolul 3. Pardosele |  |  |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,00 |
| 14 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,12 |
| 15 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 3,80 |
| 16 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 101,31 |
| 17 | CG22A2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 47,56 |
|  |  | Capitolul 4. Timplarie |  |  |
| 18 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel gata confectionate, din tabla din otel gr. 3.0 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat cu protectia anticoroziva a elementelor metalice, inclusiv blocul usa 900x2200(h) mm din componenta portii si 2 grile de ventilare din aluminiu 500x250(h) mm | m2 | 13,69 |
| 19 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu 3 canaturi, din care 1 canat cu deschidere oscilo-batanta, cu geam termopan cu 1 camera, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 4,32 |
| 20 | CK26B | Glafuri B=250 mm, RAL 7016, montate la ferestre din aluminiu | m | 3,60 |
|  |  | Capitolul 5. Fatada |  |  |
| 21 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 165,00 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare cu grund tip "Tuffuhgpuht" | m2 | 132,00 |
| 23 | CF13D | Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, in calcio stropit, cu grundul executat cu mortar de ciment M 100-T, in grosime de 2 cm, iar stratul vizibil din piatra de mozaic (gris de piatra) cu adaos de 450 kg ciment la metru cub de mozaic, si 150 kg ciment alb la metru cub de mozaic, in grosime de 1,0 cm | m2 | 132,00 |
|  |  | Capitolul 6. Panta la iesire din garaj |  |  |
| 24 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 1,50 |
| 25 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,50 |
| 26 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 3,80 |
| 27 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 1,50 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Constructii din beton armat (26/19-CBA)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Fundatii |  |  |
| 1 | TsC02B1 k=1.2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,18 |
| 2 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 3,04 |
| 3 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, beton marfa C2.8/3.5, turnare cu mijloace clasice | m3 | 1,98 |
| 4 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 19,92 |
| 5 | CC01E | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 47,63 |
| 6 | CC01F1 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 124,33 |
| 7 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 3,96 |
| 8 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 10,40 |
| 9 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 18,59 |
| 10 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 73,10 |
| 11 | CA04F | Beton turnat in stilpi, beton marfa C12/15, si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 1,12 |
| 12 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 60,50 |
| 13 | CA09A1 | Beton ciclopian, clasa C6/7,5 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier | m3 | 12,10 |
| 14 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 10,60 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,00 |
| 16 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 7,00 |
|  |  | Capitolul 2. Carcasa monolita |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Centura monolita |  |  |
| 17 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 80,00 |
| 18 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 263,99 |
| 19 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 390,64 |
| 20 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi1) | kg | 11,84 |
| 21 | CA04F | Beton turnat in grinzi, beton marfa C12/15, si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 16,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Stilpi monoliti Sm1-Sm4 |  |  |
| 22 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 27,68 |
| 23 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 98,73 |
| 24 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 170,52 |
| 25 | CA04F | Beton turnat in stilpi, beton marfa C12/15, si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 4,96 |
|  |  | Capitolul 3. Umplutura carcasei |  |  |
| 26 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 173,00 |
| 27 | CD70С | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 35,10 |
| 28 | CD70D | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4m | m3 | 7,87 |
| 29 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 0,93 |
|  |  | Capitolul 4. Sarpanta acoperisului |  |  |
| 30 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,63 |
| 31 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,02 |
| 32 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei | m3 | 0,63 |
| 33 | CK35B | Dibluri din metal 12x150 mm fixate in ziduri din beton armat | buc | 32,00 |
|  |  | Capitolul 5. Pereu |  |  |
| 34 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 5,07 |
| 35 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 3,12 |
| 36 | CG22A2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 39,00 |
| 37 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 3,90 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Echipament electric de forta si de iluminat (26/19-EEF/IEI)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 1,00 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,00 |
| 3 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 12,00 |
| 4 | DG06B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 | 1,20 |
| 5 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 11,55 |
| 6 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,34 |
| 7 | pret furnizor | Nisip amenajari | m3 | 3,06 |
| 8 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena tehnica D=110 mm | 1 km | 0,007 |
| 9 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 8,49 |
| 10 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 0,48 |
| 11 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 0,58 |
| 12 | DB16D k=1.5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (grosime 6.0 cm) | m2 | 2,40 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩO) | buc | 1,00 |
| 14 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH32, BA47-29, АВДТ32) | buc | 5,00 |
| 16 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,34 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,72 |
| 18 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m.l. | 20,00 |
| 19 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 3x2.5 mm2 | m.l. | 16,00 |
| 20 | pret furnizor | Cablu de forta bronat de tip AВBБ 4х16 mm2 | m.l. | 42,00 |
| 21 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 4x16 mm2 | m.l. | 28,00 |
| 22 | pret furnizor | Doze de derivatie pentru instalare deschisa IP 54 | buc | 2,00 |
| 23 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,32 |
| 24 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=20 mm | m.l. | 32,00 |
| 25 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,02 |
| 26 | 08-03-596-5 | Proiector LED, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 30 | 100 buc | 0,01 |
| 27 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,02 |
| 28 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 10A, 220V | buc | 2,00 |
| 29 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,02 |
| 30 | pret furnizor | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP54, 16A, 220V | buc | 2,00 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: RELEE | buc | 1,00 |
| 32 | 08-03-545-8 | Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 16 mm2, cantitate cleme, pina la 6 | buc | 1,00 |
| 33 | pret furnizor | Cutie pentru conectare cu cleme 16 mm2, dimensiuni 98x98x61(h) mm IP65 | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП | buc | 1,00 |
| 35 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,10 |
| 36 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 37 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,22 |
| 38 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 35x50x3000 mm | m.l. | 22,00 |
|  |  | Capitolul 3. Cost utilaj |  |  |
| 39 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩРн-12з-0-74-У2, IP54 | buc | 1,00 |
| 40 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 1P, 25A | buc | 1,00 |
| 41 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °B° | buc | 3,00 |
| 42 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, С16, 30мА | buc | 1,00 |
| 43 | pret furnizor | Corp de iluminat de tavan ALS.UNI LED1200, 38W, IP54, 4000K | buc | 2,00 |
| 44 | pret furnizor | Proiector LED СДО 01-20, IP65 | buc | 1,00 |
| 45 | pret furnizor | Releu fotoelectric ФР-601, IP44 | buc | 1,00 |
| 46 | pret furnizor | Boxa de transformare ЯТП-250-220/24 | buc | 1,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Semnalizarea de incendiu (26/19-SI)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze (MAG2P) | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de tip SensoMAG F10 | buc | 3,00 |
| 3 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (SF300) | buc | 1,00 |
| 4 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,20 |
| 5 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=16 mm | m.l. | 20,00 |
| 6 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 7 | pret furnizor | Cablu cu 2 fire sectiune 0.50 mm2 | m.l. | 20,00 |
| 8 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Rezistente si diode | buc | 2,00 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (РИП-12) | buc | 1,00 |
| 10 | 10-08-003-04 | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (radiator sau receptor) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Cost utilaj |  |  |
| 11 | pret furnizor | Dispozitiv logic pentru conectarea sistemei de tip MAG2P | buc | 1,00 |
| 12 | pret furnizor | Avertizor termic de tip SensoMAG F10 | buc | 3,00 |
| 13 | pert furnizor | Sirena combinata cu semnal acustic si luminos, de tip SR300 | buc | 1,00 |
| 14 | pret furnizor | Dioda semiconductoare de tip КД512А | buc | 1,00 |
| 15 | pret furnizor | Rezistenta 4,3kOhm | buc | 1,00 |
| 16 | pret furnizor | Bloc de alimentare de rezerva de tip РИП-12 | buc | 1,00 |
| 17 | pret furnizor | Comutator GSM de tip ARGUS GSM | buc | 1,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-1

Amenajare teritoriu (26/19-PG)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 16,50 |
|  |  | Capitolul 2. Perete de sprigin |  |  |
| 2 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 1,86 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,47 |
| 4 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 12,64 |
| 5 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 3,26 |
|  |  | Capitolul 3. Sistematizare pe verticala |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Asfaltare |  |  |
| 6 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 14,00 |
| 7 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 16,80 |
| 8 | DB16D k=1.5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (grosime 6.0 cm) | m2 | 70,00 |