CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Colegiul de Medicina Balti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Amenajarea caii de acces spre parcare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajarea caii de acces spre parcare |  |  |
| 1 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 35,0000 |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 10,2000 |
| 3 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 10,2000 |
| 4 | DA04B | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon | 100 m3 | 0,4000 |
| 5 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 42,0000 |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 5,0000 |
| 7 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 2,0000 |
| 8 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 7,0000 |
| 9 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale VR 100*100*4 | kg | 367,2000 |
| 10 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d=20 | kg | 118,4000 |
| 11 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 25/30 M-400 | m3 | 30,0000 |
|  |  | 2. Confectionarea unui briu care impiedica curgerea apei in subsol |  |  |
| 12 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 2,0000 |
| 13 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 3,2000 |
| 14 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 44,3000 |
| 15 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 25/30 | m3 | 0,4000 |