| Extinderea relelor de alimentare cu apa in satul Selemet, r-nul Cimislia. N01/23-AE.SU | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIET DE SARCINI

Lista cu cantitaţile de lucrări

Retele de alimentare cu apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 |  | 82,820 |  |
| 2 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  | 256,000 |  |
| 3 |  | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  | m3 |  | 484,000 |  |
| 4 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) |  | 100 m3 |  | 3,900 |  |
| 5 |  | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  | t |  | 663,000 |  |
| 6 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  | 3,900 |  |
| 7 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  | 86,320 |  |
| 8 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 |  | 86,320 |  |
|  |  |  |  | 1.2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |
| 9 |  | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A1) |  | m |  | 3 950,000 |  |
| 10 |  | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d75mm (A1) |  | m |  | 3 315,000 |  |
| 11 |  | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (A1) |  | m |  | 2 000,000 |  |
| 12 |  | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat (A1) |  | m |  | 3 115,000 |  |
| 13 |  |  |  | Banda de avertizare |  | m |  | 12 380,000 |  |
| 14 |  | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m |  | 8 430,000 |  |
| 15 |  | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m |  | 3 950,000 |  |
| 16 |  | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  | m |  | 12 380,000 |  |
| 17 |  | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20 (Pentru sprijine coturi- f.26 ) |  | m3 |  | 2,918 |  |
| 18 |  | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm |  | buc |  | 142,000 |  |
| 19 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse ductila PN10 d65/65mm |  | buc |  | 18,000 |  |
| 20 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d80/80mm |  | buc |  | 18,000 |  |
| 21 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d80/65mm |  | buc |  | 7,000 |  |
| 22 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 d80/50mm |  | buc |  | 11,000 |  |
| 23 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 d65/65mm |  | buc |  | 4,000 |  |
| 24 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 d65/50mm |  | buc |  | 9,000 |  |
| 25 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 d50/50mm |  | buc |  | 9,000 |  |
| 26 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat PN10 d80mm |  | buc |  | 48,000 |  |
| 27 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta d65mm |  | buc |  | 38,000 |  |
| 28 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm |  | buc |  | 47,000 |  |
| 29 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductia concentrica cu flanse fonta ductila PN10 d80/65mm |  | buc |  | 3,000 |  |
| 30 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductia concentrica cu flanse fonta ductila PN10 d80/50mm |  | buc |  | 3,000 |  |
| 31 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductia concentrica cu flanse fonta ductila PN10 d65/50mm |  | buc |  | 6,000 |  |
| 32 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d90mm |  | buc |  | 57,000 |  |
| 33 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d75 mm |  | buc |  | 38,000 |  |
| 34 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d63mm |  | buc |  | 47,000 |  |
| 35 |  | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Flansa libera din otel zincat 90mm |  | buc |  | 57,000 |  |
| 36 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d75mm |  | buc |  | 38,000 |  |
| 37 |  | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Flansa libera din otel zincat 63mm |  | buc |  | 47,000 |  |
| 38 |  | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabil PE100 d63/50mm |  | buc |  | 24,000 |  |
| 39 |  | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabil PE100 d63mm |  | buc |  | 20,000 |  |
| 40 |  | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 50mm |  | buc |  | 32,000 |  |
| 41 |  | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil PE100 SDR11 50mm |  | buc |  | 17,000 |  |
| 42 |  | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 90* PE100 d50mm |  | buc |  | 3,000 |  |
| 43 |  | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 45* PE100 d50mm |  | buc |  | 8,000 |  |
| 44 |  | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 45* PE100 d63mm |  | buc |  | 9,000 |  |
| 45 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d90мм |  | buc |  | 1,000 |  |
| 46 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEID RC PE100 d90мм |  | buc |  | 4,000 |  |
| 47 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PЕHD RC PE100 д90мм |  | buc |  | 6,000 |  |
| 48 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PЕHD RC PE100 д90мм |  | buc |  | 4,000 |  |
| 49 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 11* PЕHD RC PE100 д90мм |  | buc |  | 17,000 |  |
| 50 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena . Cot 90* PEHD RC PE100 d75mm |  | buc |  | 2,000 |  |
| 51 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena . Cot 60* PEHD RC PE100 d75mm |  | buc |  | 1,000 |  |
| 52 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena . Cot 45* PEHD RC PE100 d75mm |  | buc |  | 5,000 |  |
| 53 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena . Cot 30* PEHD RC PE100 d75mm |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  |  | 1.3. Tub de protectie prin metoda inchisa (foraj orizontal dirijat) |  |  |  |  |  |
| 54 |  | GD59C |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 d160mm) |  | m |  | 9,000 |  |
| 55 |  |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  | buc |  | 8,000 |  |
| 56 |  | GD59C |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 d160mm) |  | m |  | 8,000 |  |
| 57 |  |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  | buc |  | 8,000 |  |
| 58 |  | GD59C |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm |  | m |  | 9,000 |  |
| 59 |  |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  |  | 1.4. Camine circulare |  |  |  |  |  |
| 60 |  | AcE11B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj=2,30m3) |  | m3 |  | 70,900 |  |
| 61 |  | AcE12B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana. |  | m3 |  | 2,350 |  |
| 62 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  | buc |  | 46,000 |  |
| 63 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  | buc |  | 1,000 |  |
| 64 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  | buc |  | 46,000 |  |
| 65 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,4 m3) |  | buc |  | 46,000 |  |
| 66 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  | buc |  | 1,000 |  |
| 67 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,59 m3) |  | buc |  | 1,000 |  |
| 68 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) |  | buc |  | 37,000 |  |
| 69 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1 (0,27 m3) |  | buc |  | 9,000 |  |
| 70 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 (0,51 m3) |  | buc |  | 1,000 |  |
| 71 |  |  |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) |  | buc |  | 96,000 |  |
| 72 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  | buc |  | 47,000 |  |
| 73 |  |  |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie |  | kg |  | 977,920 |  |
| 74 |  |  |  | Scara |  | kg |  | 802,760 |  |
| 75 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm (Suport sub armaturi in caminele de vizitare) |  | kg |  | 715,000 |  |
| 76 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t |  | 2,500 |  |
| 77 |  |  |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 |  | buc |  | 45,000 |  |
| 78 |  |  |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 |  | buc |  | 2,000 |  |
| 79 |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul КЦО-1) |  | m3 |  | 2,250 |  |
| 80 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara) |  | m2 |  | 418,740 |  |
| 81 |  | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu |  | m3 |  | 0,500 |  |
| 82 |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu |  | m3 |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Total Camine circulare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Demolarea si reconditionarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1. Drumul din asfalt (320m) |  |  |  |  |  |
| 83 |  | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | m |  | 640,000 |  |
| 84 |  | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 |  | 22,400 |  |
| 85 |  | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip) |  | 100 m3 |  | 0,986 |  |
| 86 |  | TsC54A |  | Strat suport din amestec de agregate grosiere si agregate fine d=45mm h=150mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010) |  | m3 |  | 33,600 |  |
| 87 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie di piatra sparta LA30,amestec optimal fr.8-63mm, h=290mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010). |  | m3 |  | 65,000 |  |
| 88 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0,7 l/m2) (conform SM SR EN 12591-2010). |  | t |  | 0,157 |  |
| 89 |  | DB19G |  | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg. liant, 50/70, H=60mm cu agregate mari(conform CP D.02.25-2021) ,cu asternere mecanica |  | m2 |  | 224,000 |  |
| 90 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0,3 l/m2) (conform SM SR EN 12591-2010). |  | t |  | 0,067 |  |
| 91 |  | DB16H |  | Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, liant, 50/70, H=40mm cu agregate marunte (conform CP D.02.25-2021) ,cu asternere mecanica |  | m2 |  | 224,000 |  |
|  |  |  |  | 1.5.2. Drumul din pietris (4800m) |  |  |  |  |  |
| 92 |  | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip) |  | 100 m3 |  | 11,090 |  |
| 93 |  | TsC54A |  | Strat suport din amestec de agregate grosiere si agregate fine d=45mm h=150mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010) |  | m3 |  | 504,000 |  |
| 94 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie di piatra sparta LA30,amestec optimal fr.8-63mm, h=180mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010). |  | m3 |  | 605,000 |  |
|  |  |  |  | 1.5.3. Drumul din beton de ciment (L=520m) |  |  |  |  |  |
| 95 |  | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | m |  | 1 040,000 |  |
| 96 |  | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  | m3 |  | 65,500 |  |
| 97 |  | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III. (Desfacerea straturilor din piatra sparta si balast cilindrat) |  | 100 m3 |  | 1,274 |  |
| 98 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400, h=250mm (conform SM SR EN 12620+A1-2010) |  | m3 |  | 91,000 |  |
| 99 |  | CA02A2 |  | Beton de ciment amestecat intr-un singur strat SR 183-1 STAS 10107/0) h=180mm |  | m3 |  | 65,520 |  |
| 100 |  | DI07A K=2 |  | Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica (Strat bituminos SR 174-40mm) |  | m2 |  | 364,000 |  |
|  |  |  |  | 1.5.4. Drumul din asfalt trotuar (L=300m) |  |  |  |  |  |
| 101 |  | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | m |  | 600,000 |  |
| 102 |  | DG05A K=1.33 |  | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (a/b-4sm) |  | m2 |  | 210,000 |  |
| 103 |  | DG01A |  | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip |  | m2 |  | 210,000 |  |
| 104 |  | DA11B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire |  | m3 |  | 21,000 |  |
| 105 |  | DE12C K=1.33 |  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm.( Beton asfaltic microgranulat SMg-2/2,5-40mm) |  | m2 |  | 210,000 |  |
|  |  |  |  | 1.5.5. Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |
| 106 |  | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  | 100 m3 |  | 0,963 |  |
| 107 |  | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  | t |  | 183,000 |  |
| 108 |  | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  | 100 m3 |  | 0,963 |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 109 |  | AcB06B |  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm |  | buc |  | 9,000 |  |
| 110 |  | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare. Nota: Doar manopera. |  | buc |  | 9,000 |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 111 |  | Pret de piata |  | Hidrant subteran de incendiu DN80mm H=1,00m |  | buc |  | 9,000 |  |
| 112 |  | Pret de piata |  | Indicator hidrant de incendiu |  | buc |  | 9,000 |  |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări

Schema de executie, pichetajul traseului, proiectul de executie a lucrarilor

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Elaborarea ridicarii topografice post executie scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instantele implicate (Pina la astuparea transeelor) | set | 1,00 |
| 2 |  | Proiectul de executie a lucrarilor (PEL) conform cu normativele in vigoare. | set | 1,00 |
| 3 |  | Fixarea axelor pina la executie | set | 1,00 |
| 4 |  | Pichetarea traseului dupa executie (camine de vizitare, retele) | set | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.