Anexa 1

- Lista lucrărilor pentru deservirea tehnică a instalațiilor de alimentare cu energie electrică 0,22/0,4 - 10kV

| № | Nomenclatura lucrărilor | I vizită |
| --- | --- | --- |
| Lista lucrărilor efectuate la deservirea PT 10/0,4/0,22 kV |  |  |
| 1. | Lucrări pentru restabilirea stării tehnice normale |  |
| 1.1 | Restabilirea semnelor electrosecurității | V |
| 1.2 | Verificarea și ajustarea dispozitivelor de încuiat ușile | V |
| 1.3 | Restabilirea inscripțiilor de dispecerat | V |
| 2. | Echipament electrotehnic |  |
| 2.1 | Post de transformare (PT) 10/0,4/0,22 kV | V |
| 2.1.1 | Examinarea exterioară a transformatorului și PT | V |
| 2.1.2 | Curățarea murdăriei de pe bancul de dilatare | V |
| 2.1.3 | Adăugarea uleiului | V |
| 2.1.4 | Verificarea robinetului de evacuare și a garniturilor | V |
| 2.1.5 | Curățarea și verificarea integrității izolatoarelor, înlocuirea în caz de necesitate | V |
| 2.1.6 | Verificarea stării împămîntării de lucru și de protecție | V |
| 2.1.7 | Înlocuirea silicogenului | V |
| 2.1.8 | Curățarea bacului trans. și PT, în caz de necesitate vopsirea acestuia | V |
| 2.1.9 | Verificarea și ajustarea stării contactelor, lubrifiarea lor | V |
| 2.1.10 | Ajustarea tensiunii la barele 0,4/0,22 kV | V |
| 2.2 | Separatoarele РЛНД-10, РЛНТ-10 | V |
| 2.2.1 | Reglarea și ajustarea separatoarelor | V |
| 2.2.2 | Lubrifierea contactelor separatoarelor cu ЦИАТИМ -201 | V |
| 2.2.3 | Vopsirea țevilor de cuplare după necesitate | V |
| 3. | Panouri 10 și 0,4/0,22 kV |  |
| 3.1 | Lista lucrărilor în panourile 10 kV | V |
| 3.1.1 | Verificarea și înlocuirea, la necesitate, a fuzibilelor 10kV | V |
| 3.1.2 | Verificarea și ajustarea stării contactelor | V |
| 3.1.3 | Restabilirea și ajustarea carcasei de protecție | V |
| 3.1.4 | Verificarea și înlocuirea, la necesitate, a izolatoarelor | V |
| 3.2 | Lista lucrărilor în panourile 0,4/0,22 kV | V |
| 3.2.1 | Verificarea și ajustarea stării contactelor | V |
| 3.2.2 | Verificarea conexiunilor, izolației conductoarelor și cablurilor, stării terminalelor și papucilor, în caz de necesitate înlocuirea lor. Verificarea corectitudinii inscripțiilor. | V |
| 3.2.3 | Restabilirea și ajusterea garniturilor de ermetizare, dispozitivelor de blocare și încuiere | V |
| 3.2.4 | Vopsirea panourilor, boxelor, după necesitate | V |
| 3.2.3 | Verificarea și restabilirea(în caz de necesitate) a aparatelor de comutare (întrerupător cu pîrghie, disjunctor automat) | V |
| 4. | Lista lucrărilor efectuate la deservirea LEA 0,22/0,4/-10 kV |  |
| 4.1 | Examinarea traseului LEA (distanța medie a LEA pentru un obiect constituie ~0,8 km). | V |
| 4.2 | Examinarea LEA de sus. | V |
| 4.3 | Verificarea stării legăturii construcțiilor metalice ale pilonilor la pămînt și verificarea fixării conductoarelor. | V |
| 4.4 | Verificarea stării pilonilor de beton armat. | V |
| 4.5 | Defrișarea fîșiei de protecție a traseului LEA. | V |
| 4.6 | Restabilirea semnelor și placatelor traseului LEA. | V |
| 4.7 | Îndreptarea pilonilor la necesitate. | V |
| 4.8 | Compactarea solului la baza pilonilor. | V |
| 4.9 | Tragerea la săgeată a firelor și înlăturarea defectelor legărilor, întărirea izolațiilor. | V |
| 4.10 | Eliberarea conductoarelor de obiecte străine. | V |
| 4.11 | Fixarea, îndreptarea (înlocuirea la necesitate) a legăturii la pămînt a cutiei metalice a panoului. | V |
| 5. | Lucrările efectuate la panourile de racordare și evidență 0,4/0,22 kV |  |
| 5.1 | Verificarea și restabilirea (în caz de necesitate) legăturii la pămînt a cutiei metalice a panoului. | V |
| 5.2 | Verificarea și restabilirea (în caz de necesitate) a automatelor și întrerupătoarelor cu pîrghie. | V |
| 5.3 | Înlocuirea disjunctoarelor automate (în caz de necesitate). | V |
| 5.4 | Verificarea stării de pozare, prindere (fixare) și protecție a cablului pe întreg traseul. | V |
| 5.5 | Restabilirea semnelor electrosecurității. | V |
| 6. | Lucrări de încercare și măsurare (conform normelor de exploatare a instalațiilor electrice) |  |
| 6.1 | Verificarea rezistenței izolației transformatoarelor. | V |
| 6.2 | Încercarea descărcătoarelor. | V |
| 6.3 | Verificarea acționării protecției. | V |
| 6.4 | Măsurarea rezistenței prizei de pămînt a PT și instalației de distribuție, îmbunătățirea în caz de necesitate. | V |
| 6.5 | Verificarea uleiului la străpungere | V |
| 6.6 | Alte încercări și măsurări. | V |

- Condiții suplimentare

  - Suportul tehnic a instalațiilor de alimentare cu energie electrică și primirea comenzilor de avariere în regim non-stop.

  - Înlăturarea deranjamentelor urmează să fie efectuată nu mai tîrziu de 24 ore în mun. Chișinău și 48 ore pe teritoriul RM.

  - Lucrările pentru înlăturarea deranjamentelor de orice gen, de reparație, înlocuire a pieselor vor fi incluse în prețul deservirii, cît și cheltuielile de transport, deplasare, etc.

Anexa2

| Nr. | Lista locațiilor pentru deservirea HVT-urilor |
| --- | --- |
|  | DR NORD |
| 1 | SPF CRIVA |
| 2 | GF DREPCĂUȚI |
| 3 | PCTF CRIVA |
| 4 | SPF LARGA |
| 5 | PCTF LARGA |
| 6 | SPF BRICENI |
| 7 | GF BRICENI |
| 8 | SPF LIPCANI |
| 9 | GF LIPCANI |
| 10 | SPF LOPATNIC |
| 11 | PCTF OCNIȚA |
| 12 | GF NASLAVCEA |
| 13 | IP01 VEREJENI |
| 14 | GF OTACI |
| 15 | IP05 RUDI |
|  | DR VEST |
| 16 | WP17 ONEȘTI |
| 17 | GF11 FRĂSINEȘTI |
| 18 | GF10 VALEA MARE |
| 19 | GF18 PETREȘTI |
| 20 | TP04 HOREȚTI |
| 21 | WP30 CĂLINEȘTI |
|  | DR SUD |
| 22 | WP06 TOCENI |
| 23 | GF09 BRÎNZA |
| 24 | GF08 GIURGIULEȘTI |
|  | CHIȘINĂU |
| 25 | IP 01 Cristești |