| Reparatia capitala a salii sportive la Gimnaziul Slobozia -Cremene, amplasat pe terenul cu nr. cad. 7849110321 din s. Slobozia-Cremene, r-nul Soroca | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Deviz-oferta № 2-1-2

Reparatii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie la Sala de sport cu vestiare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 9,740 |  |  |
| 2 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Crearea golului de usa la sala sportiva) | m3 | 1,300 |  |  |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment la sala de sport, vestiare si scari | m2 | 158,000 |  |  |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la peretii salii de sport si vestiare inclusiv glafurile | m2 | 458,000 |  |  |
| 5 | RpCR29A | Curatarea cu spaclu a vopselei vechi la tavane - vestiare, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa | m2 | 27,740 |  |  |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile din sala sportiva | buc | 26,000 |  |  |
| 7 | RpCO56C | Demontarea panourilor de baschet (2 buc.) | m2 | 5,000 |  |  |
| 8 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 64,000 |  |  |
| 9 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 64,000 |  |  |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 64,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Sala de sport |  |  |  |  |
| 11 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (refacerea suprafetelor deteriorate) | m2 | 310,000 |  |  |
| 12 | CC03C | Montare plase sudate la pereti, Vr-I, d=3/100x100mm | kg | 310,000 |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 310,000 |  |  |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului, inclusiv glafurile. | m2 | 310,000 |  |  |
| 15 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 63,000 |  |  |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti, inclusiv glafurile | m2 | 310,000 |  |  |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor inclusiv glafurile | m2 | 310,000 |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 310,000 |  |  |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea "Flexilan", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 310,000 |  |  |
| 20 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele, gr. 80mm | 100m2 | 1,200 |  |  |
| 21 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 120,000 |  |  |
| 22 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=3/150x150mm | kg | 71,000 |  |  |
| 23 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistirolbeton M5, B1.5, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 120,000 |  |  |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 120,000 |  |  |
| 25 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 120,000 |  |  |
| 26 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC gr.8 mm lipit cu prenadez p/u sali sportive | m2 | 120,000 |  |  |
| 27 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Scara interioara la sala sportiva) | m2 | 10,300 |  |  |
| 28 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri (0.8 m x3.6 m, 8 buc.) formate din plasa din sirma zincata d=3 mm cu ochiuri 50x50 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru protectia ferestrelor | m2 | 20,200 |  |  |
| 29 | TsH38F | Montarea panourilor de baschet | buc | 2,000 |  |  |
| 30 | Pret de piata | Panou de baschet din sticla securizata cu cos, plasa si detalii de fixare | buc | 2,000 |  |  |
| 31 | CB14D | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la pereti si tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m | m2 | 90,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Vestiar-Fete |  |  |  |  |
| 32 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (refacerea suprafetelor deteriorate) | m2 | 74,000 |  |  |
| 33 | CC03C | Montare plase sudate la pereti, Vr-I, d=3/100x100mm | kg | 75,000 |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 74,000 |  |  |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 74,000 |  |  |
| 36 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 10,000 |  |  |
| 37 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti, inclusiv glafurile | m2 | 74,000 |  |  |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor inclusiv glafurile | m2 | 74,000 |  |  |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 74,000 |  |  |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 74,000 |  |  |
| 41 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele | 100m2 | 0,139 |  |  |
| 42 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 13,870 |  |  |
| 43 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli Vr-1, d=3/150x150 mm | kg | 8,180 |  |  |
| 44 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,870 |  |  |
| 45 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 13,870 |  |  |
| 46 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 15,000 |  |  |
| 47 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 13,870 |  |  |
| 48 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane) | m2 | 13,870 |  |  |
| 49 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 13,870 |  |  |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13,870 |  |  |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,870 |  |  |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,870 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Vestiar-Baieti |  |  |  |  |
| 53 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (refacerea suprafetelor deteriorate) | m2 | 74,000 |  |  |
| 54 | CC03C | Montare plase sudate la pereti, Vr-I, d=3/100x100mm | kg | 75,000 |  |  |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 74,000 |  |  |
| 56 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 74,000 |  |  |
| 57 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 10,000 |  |  |
| 58 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti, inclusiv glafurile | m2 | 74,000 |  |  |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor inclusiv glafurile | m2 | 74,000 |  |  |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 74,000 |  |  |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 74,000 |  |  |
| 62 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele | 100m2 | 0,139 |  |  |
| 63 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 13,870 |  |  |
| 64 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli Vr-1, d=3/150x150 mm | kg | 8,180 |  |  |
| 65 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,870 |  |  |
| 66 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 13,870 |  |  |
| 67 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 15,000 |  |  |
| 68 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 13,870 |  |  |
| 69 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane) | m2 | 13,870 |  |  |
| 70 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 13,870 |  |  |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13,870 |  |  |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,870 |  |  |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,870 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Consolidarea golului de usa la sala sportiva |  |  |  |  |
| 74 | CL08A | Elemente metalice (Grinda profil U16) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,057 |  |  |
| 75 | CL21A1 | Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier L 70x6mm | m | 10,000 |  |  |
| 76 | CL21A1 | Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu placa metalica - 70x500x6mm | m | 15,000 |  |  |
| 77 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 14,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari de timplarie (Usi) la sala de sport si vestiare |  |  |  |  |
| 78 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. U1, U2, U3. | m2 | 9,740 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Retele electrice interioare EEF/EIE |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 79 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A | buc | 1,000 |  |  |
| 80 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ЩРн-24 (ЩР) | buc | 1,000 |  |  |
| 81 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32 20A | buc | 1,000 |  |  |
| 82 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДТ32/С16/30mA | buc | 2,000 |  |  |
| 83 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В10A | buc | 5,000 |  |  |
| 84 | 08-03-591-9 | Priza la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |  |  |
| 85 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |  |  |
| 86 | 08-03-591-3 | Intreruptor etansat instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |  |  |
| 87 | 2451089 | Cutie pentru priza si intreruptor | buc | 11,000 |  |  |
| 88 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat SPORT LED IP20 36 W настенный | 100 buc | 0,280 |  |  |
| 89 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LED IP65 18W настенный | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 90 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LED 30W IP20 потолочный | 100 buc | 0,040 |  |  |
| 91 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,500 |  |  |
| 92 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 3,250 |  |  |
| 93 | 590-4001 | Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 | m | 50,000 |  |  |
| 94 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m | 240,000 |  |  |
| 95 | 590-4003 | Cablu ВВГнг-LS-3*2..5 | m | 50,000 |  |  |
| 96 | 590-40034 | Cablu ВВГнг-LS-5*2.5 | m | 35,000 |  |  |
| 97 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 2,200 |  |  |
| 98 | Pret de piata | Canal cablu metalic 40x40 mm, L=2.0 m | m | 38,000 |  |  |
| 99 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,015 |  |  |
| 100 | 08-01-087-3 | Constructii metalice (заземления) | t | 0,025 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 101 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (под розетку и выключатель) | buc | 11,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Palade V.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (SRL "REALCONST-GRUP") |
| (funcţia, semnătura) |  |