	Reparatia capitala in vederea replanificarii si resistematizarii interioare la nivel de Parter a cladirii cu nr.cadastral 3446118.003.03, amplasat in raionul Donduseni, com.Tirnova, str.Ion Mahu, nr.3
	

	(denumirea obiectivului)
	


Caiet de sarcini 1
 Solutii arhitecturale. Etapa I

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Demontari


	
	

	1
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn


	m2
	53,900



	 2
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC


	m2
	27,900



	 3
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretilor despartitori din caramida


	m3
	1,900



	 4
	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti


	m3
	0,200



	 5
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panouri din plastic de pe tavan


	m2
	34,320



	 6
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti


	m2
	16,000



	 7
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indepartarea placa ceramica de pe pereti


	m2
	145,000



	 8
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica


	m2
	34,320



	 9
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m


	t
	7,720



	 10
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3


	t
	7,720



	 11
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km


	t
	7,720



	
	
	2. Inchideri si compartimentari


	
	

	12
	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m


	100m2
	0,120



	 13
	CK35D
	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din  beton armat cu scoaba din otel zincat


	buc
	14,000



	
	
	3. Consolidari


	
	

	
	
	3.1. Cosolidare gol usa G-1 (6 buc)


	
	

	14
	RCsB22B
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm


	m
	60,000



	 15
	RpCU06F1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata


	m
	19,200



	 16
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	114,000



	 17
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	114,000



	 18
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm


	buc
	84,000



	 19
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm, in set cu piulite si saibe


	buc
	30,000



	 20
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton


	kg
	838,200



	 21
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog


	t
	0,838



	 22
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile


	m2
	3,100



	 23
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15


	m3
	0,200



	 24
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2


	m2
	10,320



	 25
	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, k=2


	m
	24,000



	 26
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm


	m2
	10,320



	
	
	3.2. Cosolidare gol usa G-2 (5 buc)


	
	

	27
	RCsB22B
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm


	m
	70,000



	 28
	RpCU06F1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata


	m
	6,000



	 29
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	20,000



	 30
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	20,000



	 31
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm


	buc
	20,000



	 32
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton


	kg
	160,700



	 33
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog


	t
	0,161



	 34
	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m


	100m2
	0,025



	
	
	3.3. Cosolidare gol usa G-3 (2 buc)


	
	

	35
	RCsB22B
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm


	m
	27,200



	 36
	RpCU06F1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata


	m
	2,400



	 37
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	6,000



	 38
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	6,000



	 39
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm


	buc
	6,000



	 40
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton


	kg
	56,780




	 41
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog


	t
	0,057



	 42
	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m


	100m2
	0,028



	
	
	4. Bare de sprijin


	
	

	43
	CL21A
	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati,  inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 30х2,5 petru persoane cu dezabilitati


	m
	22,200



	 44
	CL21A
	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati,  inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 45х3 petru persoane cu dezabilitati


	m
	16,000



	
	
	5. Cabine dus


	
	


	45
	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox


	m2
	14,000



	 
	
	
	
	

	
	
	6. Finisare pardosea


	
	

	46
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=70 mm


	m3
	2,403



	 47
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip


	m2
	34,330



	 48
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50,  se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4 la materiale si utilaj


	m2
	34,330



	 49
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat


	m2
	34,330



	 50
	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi


	m2
	34,330



	 51
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip


	m2
	34,330



	 52
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm


	m2
	34,330



	
	
	7. Finisare tavan


	
	

	53
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie


	m2
	34,330



	 54
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog


	m2
	34,330



	 55
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	34,330



	 56
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog


	m2
	34,330



	 57
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior


	m2
	34,330



	
	
	8. Finisare pereti


	
	

	
	
	8.1. Tip 3


	
	

	58
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog


	m2
	166,000



	 59
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2


	m2
	166,000



	 60
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	166,000



	 61
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm


	m2
	166,000



	 62
	CI22B
	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)


	m2
	166,000



	
	
	8.2. Tip 4


	
	

	63
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante


	m2
	28,000



	 64
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	28,000



	 65
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	28,000



	 66
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	28,000



	 67
	CI22B
	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)


	m2
	28,000



	
	
	9. Finisari glafuri


	
	

	68
	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime


	m
	659,000



	 69
	
	Corniera perforata din aluminiu


	m
	659,000



	 70
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	96,000



	 71
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	96,000



	 72
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	96,000



	 73
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	96,000



	 74
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	96,000



	
	
	10. Tamplarii


	
	

	
	
	10.1. Usi


	
	

	75
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U1 1000x2100(h) - 1 buc


	m2
	2,100



	 76
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U2 1300x2060(h) - 2 buc


	m2
	5,356



	 77
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U3 1300x2000(h) - 2 buc


	m2
	5,200



	 78
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U4 1000x2000(h) - 3 buc


	m2
	6,000



	 79
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U5st. 1000x2000(h) - 8 buc


	m2
	16,000



	 80
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U6 1200x2060(h) - 1 buc


	m2
	2,472



	 81
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U7st. 900x2000(h) - 1 buc


	m2
	1,800



	 82
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U8 850x2000(h) - 2 buc


	m2
	3,400



	 83
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U9st. 860x2000(h) - 1 buc


	m2
	1,720



	 84
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U10 800x2000(h) - 1 buc


	m2
	1,600



	 85
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U11st. 800x2000(h) - 1 buc


	m2
	1,600



	 86
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U12 750x2000(h) - 1 buc


	m2
	1,500



	 87
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U13st. 750x2000(h) - 1 buc


	m2
	1,500



	 88
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U14 710x2000(h) - 1 buc


	m2
	1,420



	 89
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U15st. 710x2000(h) - 1 buc


	m2
	1,420



	 90
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U16 850x2000(h) - 1 buc


	m2
	1,700



	 91
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U17 860x2060(h) - 1 buc


	m2
	1,772



	 92
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; cu gratar tip ПР(200х200); U18 1000x2000(h) - 2 buc


	m2
	4,000



	 93
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; cu gratar tip ПР(200х200); U19st. 1000x2000(h) - 1 buc


	m2
	2,000



	 94
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; cu gratar tip ПР(200х200); U20st. 800x2000(h) - 2 buc


	m2
	3,200



	 95
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; cu gratar tip ПР(200х200); U21 760x2000(h) - 1 buc


	m2
	1,520



	 96
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; cu gratar tip ПР(200х200); U22st. 760x2000(h) - 3 buc


	m2
	4,560



	 97
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; cu gratar tip ПР(200х200); U23st. 700x2000(h) - 2 buc


	m2
	2,800



	 98
	CK35A
	Opritori de podea


	buc
	60,000



	
	
	10.2. Ferestre


	
	

	99
	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv / Fereastra din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; F1 800x1350(h) - 1 buc


	m2
	1,080



	 100
	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv / Fereastra din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; F2 1500x1000(h) - 1 buc


	m2
	1,500



	 101
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm


	m
	0,800



	 
	
	
	
	

	
	
	10.3. Vitraje


	
	

	102
	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu 4 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; V1 1900x2600(h) - 1 buc


	m2
	4,940




