| Farmacia - Reconstruirea imobilelor in vederea optimizarii spatiilor si sporirii eficientei energetice pe terenul cu nr. cad. 0100520.225, situat in mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, nr.1. Bloc 2. Etapa 2A | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 6-1-1

Stramutare retea canalizare (10/2024-2/2A-CE)

Intocmit in preţuri  curente 01.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | TsC02B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 4,3900 |  | 0,3073 |  |
| 2 |  | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 4,7700 |  | 0,0477 |  |
| 3 |  | TsI51C2 |  |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km |  |  |  | t |  |  |  | 1,65 |  |
|  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,1049 |  | 0,1731 |  |
| 4 |  | TsC51B |  |  | Lucrari de descarcarea in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3600 |  | 0,0036 |  |
|  |  | 1411122202040 |  |  |  | Piatra sparta din roci de clacar M600 SM SR EN 13043:2010 fr. 20-40 mm |  |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,0000 |  |
|  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  | 0,0040 |  |
| 5 |  | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conducte ca substrat, executate cu nisip |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,6100 |  | 0,3050 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,0250 |  | 0,5125 |  |
| 6 |  | AcA10B |  |  | Montarea in pamint a tevilor de protectie din PEID D=200mm PN10 PE100 SDR17 x 11.9 SM EN 12201-2 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0150 |  |  |  | m |  |  |  | 5,50 |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,1660 |  | 0,9130 |  |
|  |  | 2521216710200 |  |  |  | Teava din PEID D=200mm PN10 PE100 SDR17 x 11.9 SM EN 12201-2 |  |  | m |  | 1,0150 |  | 5,6662 |  |
|  |  | 2010102901170 |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,0036 |  | 0,0201 |  |
|  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 0,1650 |  |
|  |  | 2940420002422 |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,0125 |  | 0,0688 |  |
| 7 |  | AcA08A |  |  | Conducta pentru canalizare din PVC SN4 SDR41 D=160x4,0 mm, etansate cu garnituri de cauciuc Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  |  |  | m |  |  |  | 5,50 |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,3000 |  | 1,6500 |  |
|  |  | 2521216720013 |  |  |  | Conducta pentru canalizare din PVC SN4 D=160 mm, etansate cu garnituri de cauciuc |  |  | m |  | 1,0400 |  | 5,7486 |  |
|  |  | 2952270003306 |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,0055 |  |
| 8 |  | AcE13A |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,46 |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,7100 |  | 4,4666 |  |
|  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,1600 |  | 1,9136 |  |
|  |  | 2663102103917 |  |  |  | Beton marfa clasa C30/37 XA2+XC3 |  |  | m3 |  | 0,9783 |  | 0,4532 |  |
|  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,1300 |  | 0,0602 |  |
|  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,0770 |  | 0,0357 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1600 |  | 0,0741 |  |
|  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,8000 |  | 0,3706 |  |
|  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,8900 |  | 0,8694 |  |
| 9 |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-10 |  |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 26611264331010 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |
| 10 |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ-10-6 |  |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 26611264331013 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |
| 11 |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-10-1 |  |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 26611264331014 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |
| 12 |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |
| 13 |  | AcE12A1 |  |  | Capac fonta rotund cu rama Dext=805mm, pas liber=600mm,cu inchizator, clasa de sarcini C250 |  |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 2875274200250 |  |  |  | Capac fonta rotund cu rama Dext=805mm, pas liber=600mm,cu inchizator, clasa de sarcini C250 |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |
| 14 |  | AcE10A1 |  |  | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-01 (9,7 kg/buc x 1 buc) |  |  |  | kg |  |  |  | 9,70 |  |
|  |  | 2811236305661 |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 1,0000 |  | 9,7000 |  |
| 15 |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0600 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2200 |  | 0,4400 |  |
| 16 |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  | m |  |  |  | 1,26 |  |
|  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,3000 |  | 0,3780 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0500 |  | 0,0630 |  |
|  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  | kg |  | 0,1500 |  | 0,1984 |  |
|  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  | l |  | 0,0100 |  | 0,0132 |  |
| 17 |  | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  | m2 |  |  |  | 3,60 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5000 |  | 1,8000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,3800 |  | 1,3680 |  |
|  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 0,8000 |  | 2,8800 |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0250 |  | 0,0900 |  |
| 18 |  | IzF01C k=2 |  |  | Amorsarea suprafetelor exterioare a caminilor de vizitare, cu suspensie de bitum filerizat in 2 straturi Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 5,15 |  |
|  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,0500 |  | 0,5150 |  |
|  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 0,3500 |  | 3,6050 |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,0103 |  |
|  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0003 |  | 0,0031 |  |
| 19 |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3100 |  | 0,6200 |  |
| 20 |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  | m3 |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,7500 |  | 1,5000 |  |
|  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,2000 |  |
| 21 |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,0900 |  | 0,0545 |  |
| 22 |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,8200 |  | 0,4410 |  |
|  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 9,4300 |  | 0,4715 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |