|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1616055919099 din 26 mart 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Produsele diagnostice. reagenţii de laborator. materialele consumabile. dezinfectanți. echipamente individuale de protecție. serviciu de tratare și eliminare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 |  |  | Flacoane |  |  |  | Certificări: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate. Destinaţie: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge şi/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăţi: Volum 100 ml ± 5%. Diametrul gâtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 50 ± 1 mm Înălţimea flaconului: 105 ± 1,2 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă neutră, clasa I, gradaţie pronunţată de nivel a volumului; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie,valabilitate). |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 |  |  | Dopuri, tip III |  |  |  | Certificări:Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. -Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; -prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate. Destinaţie: pentru etanşarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge şi/sau preparate diagnostice din sânge. Proprietăţi: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinaţie medicală; b)compatibil cu preparate biomedicale din sânge; Rezistent la temperatura plus 132°,pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gâtului flaconului - 25,0 mm. b)diametrul exterior al gâtului flaconului - 34,0mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiţii de păstrare. |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  |  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 |  |  | Pesare, tip II |  |  |  | Certificări Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate. Destinaţie:pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gâtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge şi/sau preparate diagnostice din sânge. Proprietăţi: Material de bază: aluminiu; Pregătite pentru sterilizare. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru 34,0 mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  |  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 |  |  | Sulfat de cupru |  |  |  | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: Pentru examinări de laborator. Proprietăţi: Cristale culoare albastra, fara miros, uşor solubile în apă. Formula chimică – CuSO4 x 5H2O Forma de ambalare: ermetic închis, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  |  | Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 |  |  | Hidroxid de sodiu |  |  |  | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru determinarea examinărilor fizico-chimice în corecția pH-ului pentru controlul calității preparatului biomedical din sînge; Proprietăţi: bucăţi higroscopice sau formă cilindră, de culoare albă, chimic curat, Concentraţie: nu mai puţin de 95%; Forma de ambalare: ermetic închis, în vas de sticlă întunecat sau de plastic, cu eticheta pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  |  | Total lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 |  |  | Glicerină |  |  |  | Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru producerea peliculei izogene de fibrină. Proprietăţi: vîscoasă, transparent, incoloră, higroscopică, se amestică bine cu apa, chimic curată. Formula chimică: C3H5(OH)3 Forma de ambalare: ermetic închis în vas de sticlă sau de plastic, etichetare conform cu Directivele EC (denumirea reactivului, formula chimică, data de pregătire, valabilitatea şi condiţiile de păstrare. |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  |  | Total lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 |  |  | Ace getabile pentru seringi |  |  |  | Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru venepuncţie. Proprietăţi: sterile, apirogene, de uz unic; Dimensiuni-21Gx11/2 0,8x40 Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat; livrate în ambalaj securizat, marcate şi etichetate de producător cu menţionarea datelor de identitate cu inscripţiile informative privind denumirea produsului, lot/serie, termenii de valabilitate condiţii de păstrare,menţiunile “STERIL”, “DE UZ UNIC”. |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  |  | Total lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 |  |  | Tampon steril |  |  |  | Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţia: pentru pansamentul locului de venepuncţie și asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale. Proprietăţi: a) steril; b) pentru uz medical; c) de uz unic; d) uscat Tipul materialului: a)material nețesut - viscoză; b)capacitate sporită de reţinere a lichidelor; c)densitatea 70-90g/m.p. Dimensiuni: a)lungimea şi lăţimea pernuţei a câte 40 mm; b)grosimea pernuţei– 6 mm Forma de ambalare: fiecare tampon va fi ambalată separat; ambalajul fiecărui set va include informaţia privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conţinutul acestuia, termenul de valabilitate şi notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”. Mostră: prezentarea a 20 unităţi pentru testarea tehnică, |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  |  | Total lot 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 |  |  | Dezinfecţia deșeurilor medicale |  |  |  | Certificări: - certificatul de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biocid și/sau eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale; certificate CE și/sau SM și/sau declarația de conformitate în funcție de evaluarea conformității, cu anexele corespunzătoare eliberat pe numele operatorului economic, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot - actele - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - instrucțiunea de utilizare a produsului, cu traducerea în limba de stat la livrare, copie au original confirmată prin semnătura și ștampila participantului Destinație: pentru asigurarea regimului sanitar și profilaxia infecțiilor nozocomiale Cerințe tehnice: Acțiunea dezinfectantului: a)virucidă, b)bactericidă, c)tuberculocidă Proprietăți: a) cu substanța activă - clor activ 26% -32% b) produs concentrat pulbere; c) pentru toate formele de deșeuri medicale. Termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 1 an Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  |  | Total lot 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 |  |  | Pentru dezinfecţia articolelor de uz medical, a instrumentariului medical şi articolelor medicale cu semnificaţie epidemiologic sporită |  |  |  | Certificări: - certificatul de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biocid și/sau eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale, permisive eliberate pe numele operatorului economic participant; - fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limba de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot - actele - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - instrucțiunea de utilizare a produsului, cu traducerea în limba de stat la livrare, copies au original confirmată prin semnătura și ștampila participantului Destinație: pentru asigurarea regimului sanitar și profilaxia infecțiilor nozocomiale Cerințe tehnice: Acțiunea dezinfectantului: a)virucidă b)bactericidă, c)tuberculocidă, d)fungicidă, e)sporicidă Proprietăţi: a) substanța activă: peroxid de hidrogen de la 30%-40% b) produs concentrat lichid c) utilizare simultan pentru dezinfecţie și prelucrare Expoziția: 120 minute Termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  |  | Total lot 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |