| Lucrări de renovare a sălii de sport din sat. Ecaterinovca, r-ul Cimislia | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Reparatie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Pardosea |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 153,000 |
| 2 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 40,000 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 15,000 |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 55,000 |
| 5 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 450,000 |
| 6 | CG01A k= 2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 153,000 |
| 7 |  | Fibra polipropilenica, 12 mm | kg | 8,000 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (grundprofesional PRIMEER 99) | m2 | 153,000 |
| 9 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suportexistent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inincaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covorPVC lipit cu prenadez(Covor din PVC Extreme gr.4 mm,fir GRABOWELD pentru sudura 4.5 mm - 160 m,clei Hukol KD4) | m2 | 153,000 |
| 10 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (culoarea se va coordona cu beneficiarul разметка) | m2 | 80,000 |
|  |  | 2. cabinele de baie |  |  |
|  |  | 2.1. Demolari |  |  |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 8,000 |
| 12 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m | 40,000 |
| 13 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 48,000 |
| 14 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 48,000 |
| 15 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 6,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | RpEE24A | Demontarea (intrerupatoare, prize ) | buc | 3,000 |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 100,000 |
| 18 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA | m2 | 82,000 |
|  |  | 2.2. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 2.2.1. Pardosele |  |  |
| 19 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 150,000 |
| 20 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin K2 la materiale si utilaj | m2 | 48,000 |
| 21 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (dimensiunea si culoarea placilor se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 48,000 |
|  |  | 2.2.2. Pereti |  |  |
| 22 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,180 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 120,000 |
| 24 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, pereti, preparare manuala a mortarului | m2 | 120,000 |
| 25 | CK18B | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 40,000 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 120,000 |
| 27 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 120,000 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 120,000 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) (culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 120,000 |
|  |  | 2.2.3. Lucrari de electricitate |  |  |
| 30 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent | m | 48,000 |
| 31 | RpCU06B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 | m | 30,000 |
| 32 | RpEA05C | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm | m | 30,000 |
| 33 | RpEB02C | Montarea conductorilor din cupru, montati pe perete, avind sectiunea 3* 2.5 mmp | m | 40,000 |
| 34 | RpEB02C | Montarea conductorilor din cupru, montati pe perete , avind sectiunea 3*1.5 mmp | m | 50,000 |
| 35 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 30,000 |
| 36 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 4,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor | buc | 6,000 |
| 38 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 8,000 |
|  |  | 2.2.4. Lucrari de apa si canalizare |  |  |
| 39 | SA14A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m | 20,000 |
| 40 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,000 |
| 41 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 40,000 |
| 42 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Instalarea mufelor si coturilor necesare) | buc | 10,000 |
| 43 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 6,000 |
| 44 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,500 |
| 45 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 1,000 |
| 46 | TsD18A | Umplutura compactata in santuri, executata cu pamint provenit din teren usor | m3 | 1,000 |
|  |  | 2.2.5. Usi si perete despartitor din PVC |  |  |
| 47 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 18,000 |
| 48 | CK27A | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (perete despartitor din PVC) | m2 | 50,000 |
|  |  | 2.2.6. Reparatii noduri sanitare |  |  |
| 49 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 50 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 51 | RpSC25A | Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 2,000 |
| 52 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus | buc | 2,000 |
| 53 | SC18A | Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Diverse |  |  |
| 54 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 10,000 |
| 55 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 10,000 |

Proiectant Sarev Cons SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.