Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Produse de etanșare

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Presgarnituri de etanșare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presgarnitură de etanșare ХБП-31 8x8mm |  |  |  | Presgarnitură de etanșare ХБП-31 8x8mm | ATENȚIE: La acest compartiment operatorul economic (ofertantul) va descrie specificațiile tehnice a bunului propus, pe deplin, fără a se limita la parametrii tehnici de referință (indicați în coloana 5) a bunului solicitat de S.A. „CET-Nord”. Totodată, va fi indicat termenul de garanție oferit. Notă: textul dat se va șterge (este doar spre informarea Dvs. (a operatorului economic)). |  |
|  | Presgarnitură de etanșare АП-31 6x6mm |  |  |  | Presgarnitură de etanșare АП-31 6x6mm |  |  |
|  | Presgarnitură de etanșare АГИ 6х6 |  |  |  | Presgarnitură de etanșare АГИ 6х6, GOST 5152-84. Mediu de lucru - vapori de apă, pH mediu: 4-14; presiunea mediului, MPa până la 35,0; temperatura mediului, °С - până la 565; viteza de alunecare, m/s - 2; unitate de etanșare - armătură; forma secțiunii transversale pătrat; dimensiunea secțiunii, mm - 6*6; metoda de fabricație - prin împletire sau cu împletire în strat unic a miezului. (Набивка АГИ. Рабочая среда - пар водяной, pH среды: 4-14; давление среды, МПа до 35,0; температура среды, °С - до 565; скорость скольжения, м/с - 2; узел уплотнения арматура; форма сечения квадратная; размер сечения, мм - 6*6; способ изготовления - сквозное плетение или с однослойным оплетением сердечника). |  |  |
|  | Presgarnitură de etanșare АГИ 16х16 |  |  |  | Presgarnitură de etanșare АГИ 16х16, GOST 5152-84. Mediu de lucru - vapori de apă, pH mediu - 4-14; presiunea mediului, MPa până la 35,0; temperatura mediului, °С - până la 565; viteza de alunecare, m/s - 2; unitate de etanșare - armătură; forma secțiunii transversale pătrat; dimensiunea secțiunii, mm - 16*16; metoda de fabricație - țesătură multistrat. (Набивка АГИ. Рабочая среда - пар водяной, pH среды: 4-14; давление среды, МПа до 35,0; температура среды, °С - до 565; скорость скольжения, м/с - 2; узел уплотнения арматура; форма сечения квадратная; размер сечения, мм - 16*16; способ изготовления - многослойное плетение). |  |  |
|  | Presgarnitură de etanșare АГИ 8х8 |  |  |  | Presgarnitură de etanșare АГИ 8х8, GOST 5152-84. Mediu de lucru - vapori de apă, pH mediu - 4-14; presiunea mediului, MPa până la 35,0; temperatura mediului, °С - până la 565; viteza de alunecare, m/s - 2; unitate de etanșare armătură; forma secțiunii transversale pătrat, dimensiunea secțiunii, mm - 8*8; metoda de fabricație - cu miez împletit într-un singur strat. (Набивка АГИ. Рабочая среда - пар водяной, pH среды: 4-14; давление среды, МПа до 35,0; температура среды, °С - до 565; скорость скольжения, м/с - 2; узел уплотнения арматура; форма сечения квадратная; размер сечения, мм - 8*8; способ изготовления - с однослойным оплетением сердечника). |  |  |
|  | Presgarnitură de etanșare АГИ 10х10 |  |  |  | Presgarnitură de etanșare АГИ 10х10, GOST 5152-84. Mediu de lucru - vapori de apă, pH mediu - 4-14; presiunea mediului, MPa până la 35,0; temperatura mediului, °С - până la 565M; viteza de alunecare, m/s - 2; unitate de etanșare armătură; forma secțiunii transversale pătrat; dimensiunea secțiunii, mm - 10*10; metoda de fabricație - cu miez împletit într-un singur strat. (Набивка АГИ. Рабочая среда -пар водяной, pH среды - 4 -14; давление среды,МПа до 35,0; температура среды, °С - до 565; скорость скольжения, м/с - 2; узел уплотнения арматура; форма сечения квадратная; размер сечения, мм - 10*10; способ изготовления - с однослойным оплетением сердечника). |  |  |
|  | Presgarnitură de etanșare АГИ 12х12 |  |  |  | Presgarnitură de etanșare АГИ 12х12, GOST 5152-84. Mediu de lucru - vapori de apă, pH mediu - 4-14; presiunea mediului, MPa până la 35,0; temperatura mediului, °С - până la 565; viteza de alunecare, m/s - 2; unitate de etanșare armătură; forma secțiunii transversale pătrat; dimensiunea secțiunii, mm - 12*12; metoda de fabricație - cu miez împletit într-un singur strat. (Набивка АГИ. Рабочая среда -пар водяной; pH среды - 4 -14; давление среды,МПа до 35,0; температура среды, °С - до 565; скорость скольжения, м/с - 2; узел уплотнения арматура; форма сечения квадратная; размер сечения, мм - 12*12; способ изготовления - с однослойным оплетением сердечника). |  |  |
|  | Presgarnitură АП-31 14x14mm |  |  |  | Presgarnitură АП-31 14x14mm. GOST 5152. Se acceptă variantă alternativă a bunului - fără azbest. Etanșare cu presetupă. Pentru pompare mediu agresiv, pHmediu = 3-14, Pmediu = 2MPa, tmediu = 250 ℃, valunecare = 15 mm/s. |  |  |
|  | Presgarnitură АП-31 16x16mm |  |  |  | Presgarnitură АП-31 16x16mm. GOST 5152. Etanșare cu presetupă. Pentru pompare mediu agresiv, pHmediu = 3-14, Pmediu = 2MPa, tmediu = 250 ℃, valunecare = 15 mm/s. |  |  |
|  | Presgarnitură de etanșare АС-12х12 |  |  |  | Presgarnitură de etanșare АС-12х12. GOST 5152. Se acceptă variantă alternativă a bunului - fără azbest. Etanșare cu presetupă, pHmediu = 5-14, Pmediu = 1MPa, tmediu = 450 ℃. |  |  |
|  | Presgarnitură de etanșare АС-14x14 |  |  |  | Presgarnitură de etanșare АС-14x14. Etanșare cu presetupă, pHmediu = 5-14, Pmediu = 1MPa, tmediu = 450 ℃. |  |  |
| LOT 2. Paronită |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paronit ПОН-Б 2х1000х1500mm |  |  |  | Paronit ПОН-Б 2х1000х1500mm |  |  |
|  | Paronit ПОН-Б 4х1500х1500mm |  |  |  | Paronit ПОН-Б 4х1500х1500mm |  |  |
|  | Paronită ПМБ 1,5х1000,0х1500,0mm |  |  |  | Paronită ПМБ 1,5х1000,0х1500,0 mm. Etanșare cu ulei. Pmediu = 3MPa, tmediu = 300 ℃. |  |  |
|  | Paronită ПОН-Б, 3,0х1500,0х1700,0mm |  |  |  | Paronită ПОН-Б, 3,0х1500,0х 1700,0mm. GOST 481-80. Mediu de lucru - apă proaspătă supraîncălzită, abur saturat și supraîncălzit, aer; presiunea maximă admisibilă, MPa (kgf/cm) - 6,4 (64); temperatura maximă admisă, °С - De la -50 la +450; tip conexiune - pentru conexiuni fixe de tip „neted” cu presiune a mediului de lucru nu mai mare de 4 MPa (40 kgf/cm), „tongue-and-groove”, „ledge-trough” ale vaselor, aparatelor, pompelor, supapelor, conductelor, compresoarelor, motoarelor cu ardere internă și altor unități; grosime, mm - 3; dimensiuni generale, mm - 1500*1700. (Рабочая среда - пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, воздух; максимально допустимое давление, МПа (кгс/см) - 6,4 (64); максимально допустимая температура, °С - От -50 до +450; тип соединения - для неподвижных соединений типа "гладкие" с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40кгс/см ), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов; толщина, мм - 3; габаритные размеры, мм - 1500*1700). |  |  |
|  | Paronită ПОН-Б, 2,0х1500,0х1500,0mm |  |  |  | Paronită ПОН-Б, 2,0х1500,0х 1500,0mm. GOST 481-80. Mediu de lucru - apă proaspătă supraîncălzită, abur saturat și supraîncălzit, aer; presiunea maximă admisibilă, MPa (kgf/cm) - 6,4 (64); temperatura maximă admisă, °С - De la -50 la +450; tip de conexiune - pentru conexiuni fixe de tip „neted” cu presiune a mediului de lucru nu mai mare de 4 MPa (40 kgf/cm), „tongue-and-groove”, „ledge-trough” ale vaselor, aparatelor, pompelor, supapelor, conductelor, compresoarelor, motoarelor cu ardere internă și altor unități; grosime, mm - 2; dimensiuni generale, mm - 1500*1500. (Рабочая среда - пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, воздух, максимально допустимое давление, МПа (кгс/см) - 6,4 (64); максимально допустимая температура, °С - От -50 до +450; тип соединения - для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40кгс/см ), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов; толщина, мм - 2; габаритные размеры, мм - 1500*1500). |  |  |
|  | Paronită ПОН-Б, 4,0х1000,0х1500,0mm |  |  |  | Paronită ПОН-Б, 4,0х1000,0х 1500,0mm. GOST 481-80. Mediu de lucru - apă proaspătă supraîncălzită, abur saturat și supraîncălzit, aer; presiunea maximă admisibilă, MPa (kgf/cm) - 6,4 (64); temperatura maximă admisă, °С - De la -50 la +450; tip de conexiune - pentru conexiuni fixe de tip „neted” cu presiune a mediului de lucru nu mai mare de 4 MPa (40 kgf/cm), „tongue-and-groove”, „ledge-trough” ale vaselor, aparatelor, pompelor, supapelor, conductelor, compresoarelor, motoarelor cu ardere internă și altor unități; grosime, mm - 4; dimensiuni generale, mm - 1000*1500. (Рабочая среда - пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, воздух, максимально допустимое давление, МПа (кгс/см) - 6,4 (64); максимально допустимая температура, °С - От -50 до +450; тип соединения - для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40кгс/см ), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов; толщина, мм - 4; габаритные размеры, мм - 1000*1500). |  |  |
| LOT 3. Plăci și articole din cauciuc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Placă tehnică de cauciuc 3x1000x5000mm, 1Н-I-ТМКЩ-С-3 |  |  |  | Placă tehnică de cauciuc 3x1000x5000 mm, 1Н-I-ТМКЩ-С-3, GOST 7338-90, ISO 37. Marca ТМКЩ - rezistent la căldură-temperatură-acid-alcali; tip I - placă de cauciuc; grad de duritate: C - mediu; clasa 1 - placă destinată fabricării produselor tehnice din cauciuc utilizate pentru etanșarea unităților care funcționează sub o presiune de peste 0,1 MPa; grosimea, mm - 3; lățimea și lungimea plăcii, mm 1000*5000. (Марка ТМКЩ - тепломорозокислотощелочестойкая; тип I - резиновая пластина; степень твердости:С - средняя; класс 1 - пластина предназначенная для изготовления резино-технических изделий, служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением свыше 0,1 МПа; толщина, мм - 3; ширина и длина пластины, мм 1000*5000). |  |  |
|  | Placă tehnică de cauciuc 4x1000x5000mm, 1Н-I-ТМКЩ-С-4 |  |  |  | Placă tehnică de cauciuc 4x1000x5000mm, 1Н-I-ТМКЩ-С-4, ISO 37. |  |  |
|  | Placă tehnică de cauciuc 6x1150x2250mm, 1Н-I-ТМКЩ-С-6 |  |  |  | Placă tehnică de cauciuc 6x1150x2250mm, 1Н-I-ТМКЩ-С-6, GOST 7338-90, ISO 37. Marca ТМКЩ - rezistent la căldură-temperatură-acid-alcali; tip I - placă de cauciuc; grad de duritate: C - mediu; clasa 1 - placă destinată fabricării produselor tehnice din cauciuc utilizate pentru etanșarea unităților care funcționează sub o presiune de peste 0,1 MPa; grosimea, mm - 6; lățimea și lungimea plăcii, mm 1150*2250. (Марка ТМКЩ - тепломорозокислотощелочестойкая; тип I - резиновая пластина; степень твердости: С - средняя; класс 1 - пластина предназначенная для изготовления резино-технических изделий, служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением свыше 0,1 МПа; толщина, мм - 6; ширина и длина пластины, мм 1150*2250). |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Produse de etanșare

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1. Presgarnituri de etanșare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44425000-5 | Presgarnitură de etanșare ХБП-31 8x8mm | kg | 5,00 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic, în termen de 45 (patruzeci și cinci) de zile calendaristice din momentul semnării contractului. | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Presgarnitură de etanșare АП-31 6x6mm | kg | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Presgarnitură de etanșare АГИ 6х6 | kg | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Presgarnitură de etanșare АГИ 16х16 | kg | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Presgarnitură de etanșare АГИ 8х8 | kg | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Presgarnitură de etanșare АГИ 10х10 | kg | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Presgarnitură de etanșare АГИ 12х12 | kg | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Presgarnitură АП-31 14x14mm | kg | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Presgarnitură АП-31 16x16mm | kg | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Presgarnitură de etanșare АС-12х12 | kg | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Presgarnitură de etanșare АС-14x14 | kg | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 2. Paronită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44425000-5 | Paronit ПОН-Б 2х1000х1500mm | kg | 50,00 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic, în termen de 45 (patruzeci și cinci) de zile calendaristice din momentul semnării contractului. | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Paronit ПОН-Б 4х1500х1500mm | kg | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paronită ПМБ 1,5х1000,0х1500,0mm | kg | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paronită ПОН-Б, 3,0х1500,0х1700,0mm | kg | 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paronită ПОН-Б, 2,0х1500,0х1500,0mm | kg | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paronită ПОН-Б, 4,0х1000,0х1500,0mm | kg | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 2 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 3. Plăci și articole din cauciuc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44425000-5 | Placă tehnică de cauciuc 3x1000x5000mm, 1Н-I-ТМКЩ-С-3 | kg | 230,00 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic, în termen de 45 (patruzeci și cinci) de zile calendaristice din momentul semnării contractului. | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Placă tehnică de cauciuc 4x1000x5000mm, 1Н-I-ТМКЩ-С-4 | kg | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Placă tehnică de cauciuc 6x1150x2250mm, 1Н-I-ТМКЩ-С-6 | kg | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 3 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: