| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Sistem de informare în timp real a pasagerilor |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lot 1 ” Sistem de informare în timp real a pasagerilor ” |  |  |  |  |
| 48813200-2 | Indicator interior BT600 | Rezoluție 8x104 led SMD, raster 7,6 mm 800x100x55 mm/matrice leduri 788x60 mm Culoare leduri: chihlimbar (variante alb sau roșu) Reglarea automată a luminozității Anunțuri (afișare și audio): Călătoriți cu linia ... În direcția ... Urmează stația ... Nume stație Conexiune cu autobuzele ... Data + oră:min Orice alt anunț vizual și audio (informativ – un muzeu/parc apropiat sau promoțional, al unui magazine aflat în apropierea unei stații, pe baza geolocației GPS, monetizabil, pentru amortizarea investiției) Un ciclu poate dura între 10-30 secunde, funcție conținut. Perioada de garanție: min 1 an |  |  |
|  | Computer de bord | Modul GPS (anunțarea automată a stațiilor, etc). Modul audio (amplificator 20W și player digitale). Permite integrarea unui microfon și prioritizare automata a comunicării șoferului față de anunțurile vocale automate. Permite măsurarea automată a distanțelor dintre stații. Actualizarea bazei de date se face cu stick USB. Pregătit pentru actualizare online (prin router existent în autobuz sau Wi-Fi) Computerul de bord va permite integrarea cu alte sisteme informatice prin interfață. Licența standard. Perioada de garanție: min 1 an |  |  |
|  | Antena GPS | Pentru identificarea poziției autobuzlui Perioada de garanție: min 1 an |  |  |
|  | Editor conținut | Soft pentru editarea stațiilor și a altor informații (conexiune cu alte linii la statia următoare, anunțuri de interes etc) și a anunțurilor vocale. Perioada de garanție: min 1 an ani |  |  |
|  | Kit instalare | Cabluri, conectori, suporți, materiale ect. Perioada de garanție: min 1 an |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________