Cooperation for wildfires community resilience capacity building and early warning in the BSB

Co-Resilience BSB00026

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea mijloacelor de transport auto

în cadrul proiectul „BSB00026 (Co-Resilience) Cooperarea pentru consolidarea capacității de

reziliență a comunității la incendiile forestiere și avertizare timpurie în bazinul Mării Negre”,

finanțat de Comisia Europeană (DG-ECHO)

Cod CPV: 34100000-8

- Denumirea autorității contractante: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

- IDNO: 1006601000543

- Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69

- Numărul de telefon/fax: +373 069026233

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: vasile.gaspar@igsu.gov.md / www.dse.md

- SPECIFICAȚII TEHNICE:

1. CERINȚE GENERALE

Autoturism, capabil să transporte atât pasageri cât şi încărcături cu greutate. Autovehiculul trebuie să fie conform normelor în vigoare pentru circulație pe drumurile naționale și internaționale.

1.1    Norme şi standarde:

- Prototipul automobilului complet echipat va parcurge înainte de prima livrare un program de verificări întocmit de specialiștii ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgenţă şi cei ai furnizorului, cu scopul de a determina dacă unitatea de transport (inclusiv dotările) se încadrează în performanţele tehnico-tactice ale prezentei specificaţii tehnice.

- Autovehiculul livrat va respecta prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere cu modificările şi completările ulterioare.

- Autovehiculul livrat va respecta cerinţele din prezentul Caiet de sarcini.

- Menţionăm faptul că automobilul va circula atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi în ţările Uniunii Europene şi respectiv trebuie să asigure cerinţele minime de circulaţie pe drumurile publice din aceste regiuni, eventual respectând prevederile Directivei 2007/46/CE care stabileşte cerinţele de siguranţă şi de mediu pe care trebuie să le respecte autovehiculele înainte de a fi introduse pe piaţa UE.

- Descriere generală:

Caroserie: autoturism Pasager 8+1 locuri

Culoare: Albă/Gri metalic

Motor: maxim 2000 cm3 Euro 6 MultiJet III

Sursa de energie: Motorină

Putere:  maxim 185 C.P. (136kW)

Transmisie: 8+1 trepte, Automată

Anul de producere: 2024

Termen de garanție: 3 ani sau 100000 km, 8 ani contra coroziunii penetrante

2. PERFORMANȚE

Date tehnice:

Motor: minim 2.0 MultiJet 3

Nr. cilindri și locația: 4 în linie

Cilindre (cm3): 1997

Nivel ecologic: Euro 6

Putere motor: C.p(kW)/turații/min

Cuplu maxim: Nm/turații/min: 400/2000

Tip injecție: Injecție electronică directă MultiJet3 Common Rail cu turbocompresor cu geometrie și intercooler

Tip de aprindere: Compresie

Transmissie:

Tracțiune: Față

Cutie de viteze: Automat 8+R

Direcție:

Tip: Servodirecție electro-hidraulica

Suspensie:

Față: Independent, întărit pseudo McPherson cu bară antiruliu

Spate: Independent, arc, pe pârghii transversale înclinate cu bară antiruliu și sistem „AMVAC”- arcuri și amortizoare cu rigiditate variabilă în funcție de nivelul de încărcare a mașinii

Dimensiuni:

Lungime (mm): maxim 5310

Lățime (mm): maxim 1920 / 2205 cu oglinzi,

Înălțime: maxim 1940

Ampatament (mm): maxim 1620

Volum portbagaj (dm3): 912/1237

980/1300

Dimensiuni compartiment bagaje (cu bancheta spate demontată):

Lungime (mm): maxim 1937

Lățime (mm): maxim 1630/1260 (intre arcurile roților)

Înălțime (mm): maxim 1400

Cauciucuri: 215/60 R 17, Tip-C sau conform specificațiilor tehnice ale autovehiculului

Greutate:

Masa proprie (kg): maxim 880, cu 9 locuri

Masa brută (kg)”GVW”: maxim 3100

Greutatea maximă remorcabilă (remorca frânată): 2500

Greutatea maximă combinată a vehiculului: 5000

Volum rezervor combustibil (1): maxim 80 l

Caracteristici dinamici și consum:

Viteza maximă: pînă la 170 km/h

Accelerare 0-100 km/h (s): până la 12.4

Consum combinat:(L/100 km): maxim 8,0 l

Nivel de echipare:

- Kit de reumflare a anvelopelor

- Satelit pentru comenzi audio pe volan

- Frână de parcare manuală

- 2 uși culisante manuale dreapta + stânga; (+-)

- Ușă singulară spate, vitrală, cu ștergător și sistem de dezaburire

- Închidere centralizată cu telecomandă

- Al doilea și al treilea rând cu 3 scaune rabatabile și detașabile

- Al doilea și al treilea rând geamuri fixe

- Oglinda netrovizoare centrala prismatica

- Oglinda exterioară electrică cu sistem dezaburire

- Faruri Lumini de zi (bec cu incandescenta) integrate în fururi

- Airbag-uri față pentru șofer și pasagerii din față

- Airbag-uri laterale pentru șofer și pasagerii din față

- Odometru și vitezometru (km)

- Asistență la urcare în pantă

- Cruise Control și limitator de viteză

- TPMS, indirect

- Asistență la parcare spate (senzori acustici)

- Bara față semivopsită, granulată spate

- Compartimente de depozitare în panoul de bord central și de partea pasagerului – de tip deschis

- Radio BT, afișaj monocrom și USB cu iluminare albă a tabloului de bord

- Pachet combinat climatizare automată (aer condiționat automat față, aer condiționat cu reglaj separat spate, parbriz cu izolare și termică sporită)

- Jante din metal cu capace decorative. Anvelope 215/60 R17, Tip – C (index de greutate de capacitate sporită)

- Scaun dublu pentru pasageri față

- Pachet de vizibilitate (oglinzi pliabile, faruri anti ceață față)

3. RECEPŢIA

Livrarea autovehiculului se va efectua până la 15 decembrie 2024 la sediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă situate pe strada Gh. Asachi 69, mun. Chișinău.

După livrarea autovehiculului şi echipamentelor din dotarea acestora acestea se vor testa. Perioada de testare va dura 7 zile. Odată cu finalizarea perioadei de testare, se va semna un Formular de Acceptare, conform legislației Republicii Moldova în vigoare. Odată cu emiterea Formularului de Acceptare va începe perioada de garanţie, în cursul căreia se vor raporta defectele, iar echipamentul (piesele/echipamentul) defect va fi înlocuit fără aplicarea căror-va taxe.