CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: primăria s. Copceac, UTA Gagauzia

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: primăria s. Copceac, UTA Gagauzia

3. Obiectul achiziţiilor: Reconstructia cladirii existente de pe teritoriul Centrului de

Sanatate a s. Copceac, cu nr. Cadastral 9626309.160.02

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия ( окна) |  |  | m2 | 11,4000 |  |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери) |  |  | m2 | 52,1400 |  |
| 3 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) |  |  | m3 | 57,6000 |  |
| 4 | RpCP44A |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Демонтаж стальной трубы -12м при помощи крана) |  |  | kg | 696,0000 |  |
| 5 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) |  |  | m2 | 157,2000 |  |
| 6 | RpCB18B |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3) пол |  |  | m3 | 10,3000 |  |
| 7 | TrB05B2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Вынос старой техники путем переноса(металл)) |  |  | t | 0,5000 |  |
| 8 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) |  |  | m2 | 262,4000 |  |
| 9 | TrB05A1-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m ((Вынос мусора весом менее 25 кг, на расстояние 20 м) |  |  | t | 90,0000 |  |
| 10 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) |  |  | t | 90,0000 |  |
| 11 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента) |  |  | m2 | 470,2000 |  |
| 12 | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов) |  |  | m2 | 470,2000 |  |
| 13 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) |  |  | m2 | 470,2000 |  |
| 14 | CP53Aмод |  | Demontare -Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare (Демонтаж ж.б. плиты размерами 2,1*2,2м/1шт при помощи крана) коэф. мат.=0 зарпл=0,6 мех-мы=0,6 |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 15 | TsG05A |  | Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Ручная валка хвойных деревьев, с ручным перемещением материалов в кучи за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см) |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  |  |  | Total 1.1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Потолки |  |  |  |  |  |
| 16 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой) |  |  | m2 | 339,8000 |  |
| 17 | CK26D |  | Coltar perforate din aluminiu |  |  | m | 165,0000 |  |
| 18 | CK50B |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) |  |  | m2 | 339,8000 |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) |  |  | m2 | 339,8000 |  |
| 20 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) |  |  | m2 | 339,8000 |  |
| 21 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) |  |  | m2 | 339,8000 |  |
| 22 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) |  |  | m2 | 339,8000 |  |
| 23 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм) |  |  | m2 | 339,8000 |  |
| 24 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) |  |  | m2 | 339,8000 |  |
|  |  |  | Total 1.2 Потолки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Стены под плитку |  |  |  |  |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonocontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт) |  |  | m2 | 140,7000 |  |
| 26 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-по сетке Вр2,5 ячейками 100*100мм |  |  | m2 | 140,7000 |  |
| 27 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора)-до общей толщины 5см к-т змш =4 |  |  | m2 | 140,7000 |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonocontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт) |  |  | m2 | 140,7000 |  |
| 29 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 х 200 мм) |  |  | m2 | 140,7000 |  |
| 30 | CK26C |  | (Уголки на кромки плитки пластиковые) |  |  | m | 45,0000 |  |
|  |  |  | Total 1.3 Стены под плитку |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Стены под покраску |  |  |  |  |  |
| 31 | CD70A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м) |  |  | m3 | 20,0000 |  |
| 32 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonocontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт) |  |  | m2 | 283,5800 |  |
| 33 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-по сетке Вр2,5 ячейками 100*100мм |  |  | m2 | 283,5800 |  |
| 34 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора)-до общей толщины 5см к-т змш =4 |  |  | m2 | 283,5800 |  |
| 35 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) |  |  | m2 | 283,5800 |  |
| 36 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) |  |  | m2 | 283,5800 |  |
| 37 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) |  |  | m2 | 283,5800 |  |
| 38 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) |  |  | m2 | 283,5800 |  |
| 39 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) |  |  | m2 | 283,5800 |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) |  |  | m2 | 283,5800 |  |
| 41 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) |  |  | m2 | 283,5800 |  |
|  |  |  | Total 1.4 Стены под покраску |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Стены гаража и склада |  |  |  |  |  |
| 42 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonocontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт) |  |  | m2 | 220,3000 |  |
| 43 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-по сетке Вр2,5 ячейками 100*100мм |  |  | m2 | 220,3000 |  |
| 44 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора)-до общей толщины 5см к-т змш =4 |  |  | m2 | 220,3000 |  |
| 45 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) |  |  | m2 | 220,3000 |  |
| 46 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) |  |  | m2 | 220,3000 |  |
| 47 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) |  |  | m2 | 220,3000 |  |
| 48 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) |  |  | m2 | 220,3000 |  |
| 49 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) |  |  | m2 | 220,3000 |  |
|  |  |  | Total 1.5 Стены гаража и склада |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Откосы |  |  |  |  |  |
| 50 | CA02B2 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)-заливка подоконников -7,5мп |  |  | m3 | 3,5300 |  |
| 51 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)-откосы наружные и внутренние |  |  | m2 | 65,0000 |  |
| 52 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) |  |  | m2 | 33,0000 |  |
| 53 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочки перфорированные для окон или дверей из алюминия-внутренние) |  |  | m | 186,0000 |  |
| 54 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) с грунтовкой |  |  | m2 | 33,0000 |  |
| 55 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) |  |  | m2 | 33,0000 |  |
| 56 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) |  |  | m2 | 33,0000 |  |
| 57 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) |  |  | m2 | 33,0000 |  |
| 58 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-откосы внутренние |  |  | m2 | 33,0000 |  |
|  |  |  | Total 1.6 Откосы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Окна и двери |  |  |  |  |  |
| 59 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) Rama ferestrelor din PVC trebuie sa fie cu 5 camere; termopanul cu grosimea de 24mm |  |  | m2 | 11,4000 |  |
| 60 | CK13A |  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно) |  |  | m2 | 11,5200 |  |
| 61 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) |  |  | m2 | 33,4200 |  |
| 62 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) |  |  | m2 | 7,2000 |  |
| 63 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Автоматической устройство закрывания дверей) |  |  | buc | 5,0000 |  |
| 64 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники шириной 35см из пластмассы окон ) |  |  | m | 7,5000 |  |
| 65 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия шириной 25см)-отливы |  |  | m | 7,5000 |  |
| 66 | CK27B |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м)-перегородка в санузле |  |  | m2 | 8,4000 |  |
|  |  |  | Total 1.7 Окна и двери |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Полы (тип 1) 157,20 м2 |  |  |  |  |  |
| 67 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) |  |  | m3 | 12,5800 |  |
| 68 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) |  |  | m3 | 7,8600 |  |
| 69 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) |  |  | kg | 157,2000 |  |
| 70 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой) |  |  | m2 | 157,0000 |  |
| 71 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами) цементопласт) |  |  | m3 | 12,5800 |  |
| 72 | CN53Aприм |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой Бетоноконтакт) |  |  | m2 | 157,2000 |  |
| 73 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) |  |  | m2 | 157,2000 |  |
| 74 | CN53Aприм |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой Бетоноконтакт) |  |  | m2 | 157,2000 |  |
| 75 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) |  |  | m2 | 157,2000 |  |
| 76 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) |  |  | m | 32,0000 |  |
|  |  |  | Total 1.8 Полы (тип 1) 157,20 м2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Полы (тип 2) 79,67 м2 |  |  |  |  |  |
| 77 | CN53Aприм |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой Бетоноконтакт) |  |  | m2 | 79,6700 |  |
| 78 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) |  |  | m2 | 79,6700 |  |
| 79 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой) |  |  | m2 | 79,6700 |  |
| 80 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами) цементопласт) |  |  | m3 | 6,3700 |  |
| 81 | CN53Aприм |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой Бетоноконтакт) |  |  | m2 | 79,6700 |  |
| 82 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) |  |  | m2 | 79,6700 |  |
| 83 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) |  |  | m | 26,0000 |  |
|  |  |  | Total 1.9 Полы (тип 2) 79,67 м2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10. Полы (тип 3) 99,29 м2 |  |  |  |  |  |
| 84 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) |  |  | m3 | 7,9400 |  |
| 85 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) |  |  | m3 | 4,9600 |  |
| 86 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) |  |  | kg | 99,2900 |  |
| 87 | CN53Aприм |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой Бетоноконтакт) |  |  | m2 | 99,2900 |  |
| 88 | CG29A |  | Pardoseli industriale din beton de uzura, de minim 5 cm grosime (Промышленные полы из бетона, толщиной не менее 5 см) |  |  | m2 | 99,2900 |  |
| 89 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) |  |  | m | 36,0000 |  |
|  |  |  | Total 1.10 Полы (тип 2) 79,67 м2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11. Кровля |  |  |  |  |  |
| 90 | RCsB30A |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 15 мм - для анкеров) |  |  | buc | 63,0000 |  |
| 91 | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий цементным раствором после установок) |  |  | buc | 63,0000 |  |
| 92 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка анкеров А1, А2 и поз.5, 6 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) |  |  | kg | 45,3000 |  |
| 93 | RpCB04D |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона в пояс бетона В12,5) |  |  | m3 | 14,5000 |  |
| 94 | RpCC05A |  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) |  |  | m2 | 78,0000 |  |
| 95 | RpCD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура класса А1 д=6мм колонн, балок и т.д.) |  |  | kg | 171,6000 |  |
| 96 | RpCD02D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура кл. АШ, д=12-16мм, колонн, балок итд.) |  |  | kg | 1 119,4800 |  |
| 97 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - каркас вентканала |  |  | kg | 395,3000 |  |
| 98 | CN28A |  | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual |  |  | t | 0,3950 |  |
| 99 | IzF10C |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Теплоизоляция вентканала толщ.50мм) |  |  | m2 | 24,6000 |  |
| 100 | IzF04H |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Защитный слой из стеклоткани вентканала) |  |  | m2 | 24,6000 |  |
| 101 | IzI07D1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare - обшивка вентканала - жесть гладкая тип Lindab |  |  | m2 | 10,6000 |  |
| 102 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)-мауэрлат |  |  | m3 | 3,3750 |  |
| 103 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) |  |  | m3 | 11,3640 |  |
| 104 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)-сечением 30*100мм |  |  | m2 | 490,2000 |  |
| 105 | цена рыночная |  | Прижимная планка сечением 50*25мм*360м |  |  | m3 | 0,4500 |  |
| 106 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: балок, стропильных балок, обрешетки) |  |  | m3 | 13,2390 |  |
| 107 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)-антиконденсатная пленка |  |  | m2 | 490,2000 |  |
| 108 | CE06C |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д,, на поверхности более 40 м2) |  |  | m2 | 490,2000 |  |
| 109 | CE06C1 |  | Invelitori din tabla profilata ,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Подшивка из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки) |  |  | m2 | 49,0000 |  |
| 110 | CK26B |  | Retinator de zapada-Снегозадержатель l = 2,0 м (40шт.) |  |  | m | 80,0000 |  |
| 111 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) |  |  | m | 82,0000 |  |
| 112 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) |  |  | m | 32,0000 |  |
|  |  |  | Total 1.11 Кровля |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12. Чердак |  |  |  |  |  |
| 113 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Установка полимерного слоя - паробарьер) |  |  | m2 | 340,0000 |  |
| 114 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами) цементопласт) |  |  | m3 | 51,0000 |  |
| 115 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) к=1,66 |  |  | m2 | 340,0000 |  |
|  |  |  | Total 1.12 Чердак |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13. Фасад |  |  |  |  |  |
| 116 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonocontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт) |  |  | m2 | 195,0000 |  |
| 117 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами т.5см) |  |  | m2 | 195,0000 |  |
| 118 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)-откосов шир.35см |  |  | m2 | 32,0000 |  |
| 119 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)+откосы |  |  | m2 | 227,0000 |  |
| 120 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) |  |  | m2 | 195,0000 |  |
| 121 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )-откосы |  |  | m2 | 32,0000 |  |
| 122 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonocontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт) |  |  | m2 | 60,0000 |  |
| 123 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) xps 5см |  |  | m2 | 60,0000 |  |
| 124 | CK26D |  | Капельник 15 см |  |  | m | 120,0000 |  |
| 125 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonocontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт) |  |  | m2 | 60,0000 |  |
| 126 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 х 400 мм) |  |  | m2 | 60,0000 |  |
| 127 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) |  |  | m2 | 255,0000 |  |
|  |  |  | Total 1.13 Фасад |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.14. Отмостка |  |  |  |  |  |
| 128 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона , включая крепления)-под отмостку |  |  | m2 | 12,3000 |  |
| 129 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) |  |  | m3 | 8,2000 |  |
| 130 | CA02B2 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)-отмостка шириной 1,0м |  |  | m3 | 8,2000 |  |
|  |  |  | Total 1.14 Отмостка |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.15. Внутренняя сантехника |  |  |  |  |  |
| 131 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм ) |  |  | m | 40,0000 |  |
| 132 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) |  |  | buc | 20,0000 |  |
| 133 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм) |  |  | m | 30,0000 |  |
| 134 | SB06D1 |  | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Переходник из трубы ПВХ, легкого типа, спаянный, диаметр 110 мм) |  |  | buc | 10,0000 |  |
| 135 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм) |  |  | m | 38,0000 |  |
| 136 | SB06B |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Соединительные части из ПВХ (колено, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 50 мм) |  |  | buc | 10,0000 |  |
| 137 | SA38A |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (Cтальные и пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1/2 ", пристрелянные) |  |  | buc | 60,0000 |  |
| 138 | SC07B |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа P) |  |  | buc | 3,0000 |  |
| 139 | SC04B |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам) |  |  | buc | 8,0000 |  |
| 140 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") |  |  | buc | 8,0000 |  |
| 141 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены) |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 142 | SD01B |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4") |  |  | buc | 20,0000 |  |
| 143 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 1000*800 мм, на кирпичные или блочные стены) |  |  | buc | 2,0000 |  |
| 144 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale,(Установка вытяжного вентилятора бытовой ))Вентилятор кругл. O150 E-EXTRA - EA150T с шариковым подшипником + ТАЙМЕР - 200 м3/ч, 20W |  |  | buc | 2,0000 |  |
| 145 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 20мм ) |  |  | m | 40,0000 |  |
| 146 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб диаметром до 100 мм) |  |  | 10 m | 6,8000 |  |
|  |  |  | Total 1.15 Внутренняя сантехника |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.16. Отопление |  |  |  |  |  |
| 147 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1500 мм тип 22) |  |  | buc | 10,0000 |  |
| 148 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4")-кран подачи |  |  | buc | 10,0000 |  |
| 149 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4")-кран обратки |  |  | buc | 10,0000 |  |
| 150 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)--PPR D25mm PN20 +коэф. 1,15 на фитинги к змш |  |  | m | 79,6000 |  |
| 151 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружн. диаметром 25 мм) |  |  | buc | 50,0000 |  |
| 152 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) |  |  | buc | 80,0000 |  |
| 153 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 20-25мм ) |  |  | m | 79,6000 |  |
|  |  |  | Total 1.16 Отопление |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.17. Наружная канализация и водопровод |  |  |  |  |  |
| 154 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) |  |  | m3 | 3,9000 |  |
| 155 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)-под низ и наверх трубы (песок местный) |  |  | m3 | 1,5000 |  |
| 156 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 50мм. ) |  |  | m | 4,0000 |  |
| 157 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная диаметр трубы 110 мм )Труба ПВХ СН4-МС DN 100 /2,2мм оранж |  |  | m | 4,0000 |  |
| 158 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт) |  |  | m3 | 3,9000 |  |
| 159 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)-обратная засыпка |  |  | m3 | 3,9000 |  |
| 160 | AcE50A |  | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из труб диам. 50 мм)-водопровод |  |  | piesa | 1,0000 |  |
| 161 | AcE50C |  | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 100 mm (Врезка в существующий трубопровод из диам. 100 мм) -канализация |  |  | piesa | 1,0000 |  |
|  |  |  | Total 1.17. Наружная канализация и водопровод |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.18. Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 162 | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории) |  |  | 100 m3 | 2,0400 |  |
| 163 | TsD7A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%) |  |  | 100 m3 | 1,5300 |  |
| 164 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) |  |  | m3 | 65,0000 |  |
| 165 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) |  |  | m3 | 32,5000 |  |
| 166 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) |  |  | m | 60,0000 |  |
| 167 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) |  |  | m | 85,0000 |  |
| 168 | DE17B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) 6 см |  |  | m2 | 400,0000 |  |
| 169 | DE17B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) 4 см |  |  | m2 | 250,0000 |  |
| 170 | TsG02A |  | Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна) |  |  | 100m2 | 5,4000 |  |
| 171 | TsE01A |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт) |  |  | 100m2 | 5,4000 |  |
| 172 | TsC02C1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории) погрузка чернозема |  |  | 100 m3 | 0,6900 |  |
| 173 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км) |  |  | t | 117,3000 |  |
| 174 | TsH05C |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 20 см) |  |  | m2 | 540,0000 |  |
|  |  |  | Total 1.18. Благоустройство |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.19. Козырьки (над входами в здание) |  |  |  |  |  |
| 175 | CL26A |  | Rame metalice gata confectionate |  |  | kg | 155,000 |  |
| 176 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t | 0,155 |  |
| 177 | CE06C |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  | m2 | 8,000 |  |
| 178 | CL53I |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Material compozit din aluminiu (Vert Apex SRL) (se exclude resursa materiala - Placi termoizolante, impislitura fibra de sticla |  |  | m2 | 32,200 |  |
|  |  |  | Total 1.18 Козырьки (над входами в здание) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total 1 Lucrări de construcție |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |
|  |  | Fondul social |  | 24,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  | % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  | % |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  | % |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrări de construcție |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Sistem electric |  |  |  |  |  |
| 179 | 08-02-403-4 |  | Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: по перекрытиям |  |  | 100 m | 6,0000 |  |
| 180 | 08-02-403-2 |  | Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен |  |  | 100 m | 6,0000 |  |
| 181 | цена рыночная |  | Коробка ответвительная для скрытой проводки |  |  | buc | 12,0000 |  |
| 182 | цена рыночная |  | Стоимость кабеля ВВГ нг 3*1,5мм2 или аналог (норма расхода 2% согласно техн. части Приложение №2) |  |  | m | 600,0000 |  |
| 183 | цена рыночная |  | Стоимость кабеля ВВГ нг 3*2,5мм2 или аналог (норма расхода 2% согласно техн. части Приложение №2) |  |  | m | 600,0000 |  |
| 184 | 08-02-410-1 |  | Установка -труба ПВХ гофрированная диаметр 16мм |  |  | 100 m | 12,0000 |  |
| 185 | цена рыночная |  | Труба полиэтиленовая гофрированная Д=16мм |  |  | m | 1 200,0000 |  |
| 186 | 08-03-594-14 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4(без вышки)-под гипсокартон |  |  | 100 buc | 0,2400 |  |
| 187 | цена рыночная |  | Светильник потолочный светодиодный квадратный в комплекте размерами 30*30см |  |  | buc | 24,0000 |  |
| 188 | 08-03-591-2 |  | Установка выключателя одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 100 buc | 0,1700 |  |
| 189 | цена рыночная |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  |  | buc | 17,0000 |  |
| 190 | 08-03-591-9 |  | Установка розетки штепсельной двухместная |  |  | 100 buc | 0,2000 |  |
| 191 | цена рыночная |  | Розетка с заземляющим контактом двухместная |  |  | buc | 20,0000 |  |
| 192 | цена рыночная |  | Коробка для установки выключателей и розеток |  |  | buc | 37,0000 |  |
| 193 | 08-02-472-6 |  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали 25*4мм |  |  | 100 m | 0,2000 |  |
| 194 | 08-02-406-1 |  | Металлоизделия |  |  | t | 0,0500 |  |
| 195 | 08-03-593-10 |  | Монтаж световых настенных указателей |  |  | 100 buc | 0,0100 |  |
| 196 | цена рыночная |  | Светящееся табло со светодиодом EFS с надписью "ВЫХОД" |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 197 | 08-03-599-1 |  | Монтаж распределительного щитка на 10модулей полностью укомплектованыый |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Total 2 Sistem electric |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |
|  |  | Fondul social |  | 24,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  | % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  | % |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  | % |  |  |  |  |
|  |  | Total Sistem electric |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 198 | цена офертанта |  | Распредщиток на 10модулей в комплекте |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 199 | цена рыночная |  | Пожарный щит в комплекте (багор, лопата, огнетушитель, лом, песок и т.д.) |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  |  | Total 3 Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare 1.2% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |

Ofertant

_______________________________________________________

(denumirea, numele, prenumele)

Ștampila