| Nr. | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- |
| Lotul 1 Servicii de mentenanță și deservire a generatoarelor electrice din cadrul Biroului Vamal SUD |  |  |
| 1.1 | Post vamal Cahul ( PVFI, rutier) or. Cahul, str. Prieteniei 1. Servicii de deservire periodică anuală a generatoarelor: staționare de model: DIESEL ZENESSIS ESE 150DWR125-150 kw. – 1 buc. DIESEL GESAN – 6,24 kw DLBS 9 ELS – 1 buc. (pentru piloni de depistare a radiației). (depozit). *mobile de model: Generator EISEMANN TOPLINE T 2500 E(benzină – 2 kw)– 2 buc. Generator Hagel 7500 CLE(benzină) – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 1.2 | Post vamal Giurgiulești 1 PVFI, rutier), r. Cahul, st. Giurgiulesti ( traseul Galați) Servicii de deservire periodică anuală a generatoarelor staționare de model: DIESEL GEN POWER – GV 229(208 kw) – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 1.3 | Postul vamal Giurgiulești 2 (PVFI, rutier) r. Cahul, s. Giurgiulești, ( traseul Reni) Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar: DIESEL FG Wilson LA 6.4 S.P. – 1 buc. Diesel generator ALTAS Jenerator, type AJ-B 44/6/2023 – 1buc | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 1.4 | Postul vamal Cișmichioi (PVFS, rutier) r. Vulcănești, s. Cișmichioi ( str. Reniiscaia) Servicii de deservire periodică anuală a generatoarelor staționare de model: DIESEL FG Wilson LA 6.4 S.P. – 1 buc. Diesel generator ALTAS Jenerator, type AJ-B 44/6/2023 – 1buc | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 1.5 | Postul vamal Vulcănești ( PVFI, rutier ) or. Vulcănești (traseul Bolgrad). Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar DIESEL FG Wilson LA 6.4 S.P. – 1 buc DIESEL GESAN QIS 10 ISO 8528 Atlas Copco ( 6.7 kw) – 1 buc. (pentru piloni de depistare a radiației). Diesel generator ALTAS Jenerator, type AJ-B /2023 – 1buc | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 1.6 | Postul vamal Mirnoe (PVFI, rutier) r. Taraclia, s. Mirnoe Servicii de deservire periodică anuală a generatoarelor staționare de model: DIESEL FG Wilson LA 6.4 S.P. – 1 buc. DIESEL GESAN QIS 10 ISO 8528 Atlas Copco ( 6.7 kw) – 1 buc. (pentru piloni de depistare a radiației). Diesel generator ALTAS Jenerator, type AJ-B /2023 – 1buc | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 1.7 | Postul vamal Ceadîr Lunga 1 (PVFS, rutier) or. Ceadîr Lunga ( traseul Maloiaroslaveț) Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar: FG Wilson LA 6.4 S.P. – 1 buc | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 1.8 | Postul vamal Ceadîr Lunga 2 (PVFI, rutier) or. Ceadîr Lunga ( traseul Novîe Troianî) Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar : Generator HAGEL – 7500 CLE – 1 buc. ( generator mobil, benzină). Generator SDG 30FS24.0kw ATS 2022-1buc | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 1.9 | Postul vamal Basarabeasca ( PVFI, rutier) Basarabeasca str. Matrosov Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar: DIESEL FG Wilson LA 6.4 S.P. – 1 buc DIESEL GESAN QIS 10 ISO 8528 Atlas Copco ( 6.7 kw) – 1 buc. (pentru piloni de depistare a radiației). - Diesel generator ALTAS Jenerator, type AJ-B /2023 – 1buc | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 1.10 | Postul vamal Comrat (PVI) or. Comrat, str. Lenin 9 Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar: DIESEL GESAN DPAS 65 E 50.8 kw – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 1.11 | Postul vamal Leova (PVFI, rutier) Traseul Leova-Bumbăta Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar: Diesel generator ALTAS Jenerator, type AJ-B /2023 – 1buc Generator SENCI SC-13000TEQ-EVO-ATS, 14/12,5kVA, 11/10KV, 230/400V50HZ/2022 – 2 buc | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| Lotul 2 Servicii de mentenanță și deservire a generatoarelor electrice din cadrul Biroului Vamal NORD și Centrului Chinologic |  |  |
| 2.1 | Sediul Bălți al Biroului Vamal NORD, mun. Bălți, str. Cicicalo, 1 Servicii de deservire periodică anuală a generatoarelor: * staționare de model: DIESEL FG Wilson L16 S.P. – 1 buc. DIESEL FG Wilson L10 S.P. – 1 buc. (depozit). *mobile de model: EISEMANN TOPLINE T 2500 E – 2 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 2.2 | Sediul Briceni al Biroului Vamal NORD, or. Briceni, str. Prieteniei, 5 Servicii de deservire periodică anuală a generatoarelor staționare de model: DIESEL FG Wilson L14 S.P. – 1 buc. DIESEL FG Wilson LA6.4 S.P. – 1 buc. (depozit) | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 2.3 | Postul vamal Briceni (PVFI, rutier) Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar DIESEL FG Wilson LA 6.4 S.P. – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 2.4 | - Postul vamal Grimancăuți (PVFS, rutier) Servicii de deservire periodică anuală a generatoarelor staționare de model: DIESEL FG Wilson LA 6.4 S.P. – 1 buc. DIESEL Atlas Copco QI(S)10 – 1 buc. (pentru piloni de depistare a radiației). | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 2.5 | Postul vamal Criva 1 ( PVFI, rutier ) Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar DIESEL PARTNER LSA44.2L12J6/4 – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 2.6 | Postul vamal Lipcani (PVFI, rutier) Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar DIESEL Gp71 – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 2.7 | Postul vamal Ocnița 2 (PVFI, rutier) Servicii de deservire periodică anuală a generatoarelor staționare de model: DIESEL FG Wilson LA 6.4 S.P. – 1 buc. DIESEL Atlas Copco QI(S)10 – 1 buc. (pentru piloni de depistare a radiației). | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 2.8 | Postul vamal Ocnița 1 (PVFI, feroviar) Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar DIESEL GENPOWER PRAMAC GSW 80 P – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 2.9 | Postul vamal Otaci (PVFI, rutier) Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar DIESEL INTER I-77 – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 2.10 | Postul vamal Zona de Control Vamal Otaci Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar DIESEL IDEA IDJ50D OTK – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 2.11 | Postul vamal Unguri (PVFL, rutier) Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar DIESEL FG Wilson L14 S.P. – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 2.12 | Postul vamal Larga 1 (PVFI, rutier) Servicii de deservire periodică anuală a generatoarelor staționare de model: DIESEL FG Wilson LA 6.4 S.P. – 1 buc. DIESEL Atlas Copco QI(S)10 – 1 buc. (pentru piloni de depistare a radiației). | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 2.13 | Postul vamal Costești (PVFI, rutier) Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar DIESEL GNP-NT-GP-25. – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 2.14 | Postul vamal Soroca (PVFS, fluvial, intern) Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar DIESEL FG Wilson L16 S.P. – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 2.15 | Postul vamal Cosăuți (PVFI, fluvial) Servicii de deservire periodică anuală a generatoarelor staționare de model: DIESEL FG Wilson LA 6.4 S.P. – 1 buc. DIESEL Atlas Copco QI(S)10 – 1 buc. (pentru piloni de depistare a radiației). | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 2.16 | Clădirea administrativă a Centrului Chinologic, or. Ocnița, str. M. Viteazu, 94 Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar DIESEL FG Wilson L10 S.P. – 1 buc | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| - Lotul 3 Servicii de mentenanță și deservire a generatoarelor electrice din cadrul Serviciului Vamal și Biroului Vamal CENTRU |  |  |
| 3.1 | Post vamal Leuseni (PVFI, rutier) s. Hîncești Servicii de deservire periodică anuală a generatoarelor: * staționare de model: DIESEL Rexan 320 320 kw – 1 buc. DIESEL Caterpiler 200 – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 3.2 | Post vamal Tudora (PVFI, rutier) Ștefan Vodă, s.Tudora Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar de model: DIESEL Gesan DJBS 200E – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 3.3 | Post vamal Palanca (PVFI, rutier) r. Ștefan Vodă, s. Palanca Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar DIESEL Pramac GVS 210 – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 3.4 | Post vamal Sculeni (PVFI, rutier) r. Ungheni, s. Sculeni Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar de model: DIESEL Gesan DLBS 9 E – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 3.5 | Post vamal Hîrbovăt (PVIC) r. Anenii Noi, s. Hîrboveț Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar. DIESEL FG Wilson LA6.4SP Lister petter 6,4 kw – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 3.6 | Post vamal Săiti r. Căușeni, s. Săiți Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar DIESEL FG Wilson L14 SP Lister petter 7.4 kw – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 3.7 | Post vamal Gura Bîculuir. Anenii Noi, s. Gura Bîcului Servicii de deservire periodică anuală a generatoarelor mobil de model Benzina Kraft tool KTG 5500 5kW – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; - Acumulator Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; schimbarea starterului manual dupa caz - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 3.8 | Post vamal Hajimus (PVIC) r. Căușeni, s. Hagimus Servicii de deservire periodică anuală a generatorului mobil de model Benzina Hagel 10000 ATS – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; - Acumulator Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; schimbarea starterului manual dupa caz - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 3.9 | Post vamal Răscăiet (PVIC) r Stefan Vodă, s. Răscăieț Servicii de deservire periodică anuală a generatorului mobil de model Benzina Dijitel Imberter XG 5.6 kw – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; schimbarea starterului manual dupa caz - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 3.10 | Post vamal Rezina (PVI ) or.Rezina, str.Lomonosov, 129 Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar DIESEL FG Wilson L10SP 10kw – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 3.11 | Post vamal Rezina-Pod (PVIC), or.Rezina, în preajma podului peste r. Nistru Servicii de deservire periodică anuală a generatorului mobil de model Benzina Gesan 8 kw – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; schimbarea starterului manual dupa caz - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 3.12 | Post vamal Sănătăuca Pod (PVIC), r-nul Floresti, s.Sănătăuca, în preajma podului peste r.Nistru Servicii de deservire periodică anuală a generatorului mobil de model Benzina Hagel 10000 ATS – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; - Acumulator Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; schimbarea starterului manual dupa caz - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 3.13 | Post vamal Criuleni 18 traseu (PVIC) Soseaua Poltava în preajma podului peste r.Nistru/Dubăsari Servicii de deservire periodică anuală a generatorului mobil de model Benzina Gesan G10000V Vanguard 16HP 8kW – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; schimbarea starterului manual dupa caz - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 3.14 | Post vamal Criuleni 14 (PVIC) Sosea Poltava în preajma podului peste r.Nistru/ Dubăsari/spre s.Ustia Servicii de deservire periodică anuală a generatorului mobil de model Benzina Gesan G5000V 4 kW – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; schimbarea starterului manual dupa caz - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 3.15 | Post vamal Vadul lui Vodă (PVIC) Traseu s. Pîrîta, r. Criuleni Servicii de deservire periodică anuală a generatorului mobil de model Benzina Hagel 10000 ATS 8kW – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; - Acumulator Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; schimbarea starterului manual dupa caz - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în - diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 3.16 | Post vamal Molovata f/p Parom (PVIC) r. Criuleni, s. Molovata Servicii de deservire periodică anuală a generatorului mobil de model Benzina Gesan G5000V 4 kW – 1 buc. | Schimbarea: 1. Filtru ulei; 2. Filtru aer; 3. Filtru combustibil; 4. Ulei; 5. Antigel; Verificarea: 1. Partea electronica; 2. Starea radiatorului și curățare după caz; 3. Tensionarea curelei ventilatorului; 4. Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; 5. Funcționarea pompei de combustibil; 6. Sistemului de încălzire a motorului; 7. Siguranțelor, contactelor; 8. Verificarea pernelor antivibrante; 9. Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; 10.Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; 11.Funcționarea panoului de control; 12.Funcționarea pornirii în regim manual; schimbarea starterului manual dupa caz 13.Funcționarea pornirii în regim auto; 14.Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; 15.Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - 16.Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 3.17 | Post vamal Ungheni (PVFI, feroviar) or.Ungheni str. Iasi, 46 Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar DIESEL Perchens 88 kw – 1 buc. | Schimbarea: 1. Filtru ulei; 2. Filtru aer; 3. Filtru combustibil; 4. Ulei; 5. Antigel; Verificarea: 1. Partea electronica; 2. Starea radiatorului și curățare după caz; 3. Tensionarea curelei ventilatorului; 4. Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; 5. Funcționarea pompei de combustibil; 6. Sistemului de încălzire a motorului; 7. Siguranțelor, contactelor; 8. Verificarea pernelor antivibrante; 9. Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; 10.Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; 11.Funcționarea panoului de control; 12.Funcționarea pornirii în regim manual; 13.Funcționarea pornirii în regim auto; 14.Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; 15.Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - 16.Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 3.18 | Post vamal Ungheni feroviar or.Ungheni C/F Servicii de deservire periodică anuală a generatorului staționar DIESEL Gesan DLBS9ELS/ ESF301485 – 1 buc. | Schimbarea: 1. Filtru ulei; 2. Filtru aer; 3. Filtru combustibil; 4. Ulei; 5. Antigel; Verificarea: 1. Partea electronica; 2. Starea radiatorului și curățare după caz; 3. Tensionarea curelei ventilatorului; 4. Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; 5. Funcționarea pompei de combustibil; 6. Sistemului de încălzire a motorului; 7. Siguranțelor, contactelor; 8. Verificarea pernelor antivibrante; 9. Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; 10.Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; 11.Funcționarea panoului de control; 12.Funcționarea pornirii în regim manual; 13.Funcționarea pornirii în regim auto; 14.Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; 15.Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - 16.Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 3.19 | Post vamal Bulboaca (PVI) r. Anenii Noi, s. Bulboaca Servicii de deservire periodică anuală a generatorului mobil de model Benzina Kraft tool KTG 5500 5kW – 1 buc. | Schimbarea: 1. Filtru ulei; 2. Filtru aer; 3. Filtru combustibil; 4. Ulei; 5. Antigel; Acumulator Verificarea: 1. Partea electronica; 2. Starea radiatorului și curățare după caz; 3. Tensionarea curelei ventilatorului; 4. Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; 5. Funcționarea pompei de combustibil; 6. Sistemului de încălzire a motorului; 7. Siguranțelor, contactelor; 8. Verificarea pernelor antivibrante; 9. Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; 10.Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; 11.Funcționarea panoului de control; 12.Funcționarea pornirii în regim manual;schimbarea starterului manual dupa caz. 13.Funcționarea pornirii în regim auto; 14.Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; 15.Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - 16.Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 3.20 | Sediul Căușeni al Biroului Vamal Centru or. Căuseni, str. M. Stanciu, 2 Servicii de deservire periodică anuală a generatoarelor: * staționare de model: DIESEL Perkins DK 51280 50kW. – 1 buc. FG Wilson L16 SP 16 kW – 1 buc. (depozit). *mobile de model: Benzina Gesan G7000V 5.48 kW – 1 buc (depozit). Benzina Gesan G 5000V 3.11 kW– 1 buc (depozit). Benzina AGT 4501 HSB 4.2 kVA– 1 buc (depozit). | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; schimbarea starterului manual dupa caz - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - 16. Curățarea generatorului cu aer comprimat |
| 3.21 | Clădirea administrativă a Serviciului Vamal, mun. Chișinău, str. Starostenco, 30 Servicii de deservire periodică anuală a generatoarelor: Spark CUBE 5.K (TAD 720 GE) 150 kW – 1 buc. MAKELSAN MJR0050 – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 3.22 | Clădirea administrativă a Laboratorului Vamal, mun. Chișinău, str. Grădina Botanică, 16/1, Servicii de deservire periodică anuală a generatoarelor: AXA APD 25A – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| 3.23 | Clădirea administrativă a Biroului vamal Centru, mun. Chișinău, bd. Dacia 49/6 Servicii de deservire periodică anuală a generatoarelor: TEKSAN TJ240SC – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; Curățarea generatorului cu aer comprimat. |