| Garaj cu 4 boxe Ocolul silvic Varzaresti ISS Calarasi | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caet de sarcini desfasurat

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Fundatii si radiere |  |  |  |  |  |
| 1 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 35,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,520 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 33,440 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 1,760 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 2,816 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 3,168 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,123 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,018 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 4,224 |  |  |
| 2 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  | kg | 44,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,176 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 45,100 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 6,600 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,440 |  |  |
| 3 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  | kg | 156,300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 9,222 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,625 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 160,208 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 23,445 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,563 |  |  |
| 4 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  | kg | 52,000 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 10,920 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 54,621 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,525 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 4,160 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,520 |  |  |
| 5 | CL15A |  | Schelete metalice pentru sere din profile de otel zincat, montate prin imbulonare, pe santier |  | t | 0,620 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 55,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,100 |  |  |
|  | 2811106301400 |  | Constructii metalice pentru sere din otel profilat galvanizat, inclusiv piesele de prindere ( buloane, piulite, saibe, piese speciale) |  | kg | 621,860 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,124 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,463 |  |  |
|  | 2681126002012 |  | Pinza de slefuit 23x30 cm, gr.16 |  | buc | 0,019 |  |  |
| 6 | CA03B2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 | 5,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 25,650 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,160 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 573,047 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 4,198 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 3,864 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,589 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 3,240 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  | h-ut | 1,755 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 1,350 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii si radiere |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pereti |  |  |  |  |  |
| 7 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: Panouri de tip Sandvici gr.120mm |  | m2 | 102,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 127,500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 12,240 |  |  |
|  | 28112363049013 |  | Panouri "Sandwich" *gr.120mm |  | m2 | 107,161 |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  | kg | 336,192 |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  | buc | 315,180 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  | buc | 315,180 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 18,386 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 10,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Acoperis |  |  |  |  |  |
| 8 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. |  | m2 | 98,000 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 117,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 29,400 |  |  |
|  | 28112363049043 |  | Panouri "Sandwich" *gr.150mm |  | m2 | 101,959 |  |  |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  | kg | 257,897 |  |  |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  | buc | 299,880 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  | buc | 299,880 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 18,093 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,900 |  |  |
| 9 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  | t | 0,740 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 5,387 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 8,880 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg | 4,440 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,622 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 2,220 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,110 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Porti metalice(Rulante) |  |  |  |  |  |
| 10 | CK13B |  | Porti metalice glisante termoizolate. intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp |  | m2 | 24,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 4,560 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 42,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,880 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,880 |  |  |
|  | 28121063060001 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 | 24,000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,096 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 31,200 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 3,120 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 14,400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,960 |  |  |
|  |  |  |  | Total Porti metalice(Rulante) |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Amenajarea |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. |  | 100 m3 | 0,300 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 1,116 |  |  |
| 12 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 59,960 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 2,296 |  |  |
| 13 | DA11A |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire |  | m3 | 9,800 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 17,640 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 2,509 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 12,446 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 2,450 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 2,029 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,245 |  |  |
| 14 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 98,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 66,640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,700 |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) |  | m3 | 10,045 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 9,800 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea |  |  |  |  |

APROBAT:

| L.Ş. |  |
| --- | --- |