CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚ

Denumirea beneficiarului				Primăria comunei Mîndrești

Organizatorul procedurii de achiziție		Primăria comunei Mîndrești

Obiectul achizițiilor		Lucrari de amenajare a parcului public  din satul Mindresti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Decaparea stratului existent |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  | 100 m3 |  | 0,48 |  |  |  |  |
| 2 |  | TsC35A12 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m |  | 100 m3 |  | 0,768 |  |  |  |  |
| 3 |  | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  | t |  | 122,88 |  |  |  |  |
| 4 |  | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  | 100 m3 |  | 0,48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Pregatirea platformei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsC03A2 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I |  | 100 m3 |  | 1,96 |  |  |  |  |
| 6 |  | TsC35A12 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m |  | 100 m3 |  | 3,13 |  |  |  |  |
| 7 |  | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  | t |  | 500,80 |  |  |  |  |
| 8 |  | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  | 100 m3 |  | 1,96 |  |  |  |  |
| 9 |  | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  | 100 m3 |  | 1,96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Amenajarea parcului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | RpCA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  | m3 |  | 9,09 |  |  |  |  |
| 11 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  | m |  | 101,00 |  |  |  |  |
| 12 |  | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot (leylandii h=2 m gard viu) |  | buc |  | 120,00 |  |  |  |  |
| 13 |  | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot (clumbe arbori h=1,5m-2 m și arbusti h= 0,5 m în asortiment: tuia occidental smaragd, tuia occidental globosa, juniperus pfitzeriana gold coast, barbaris in asortiment, cedrus libani atlantica glauca pendula etc. ) |  | buc |  | 120,00 |  |  |  |  |
| 14 |  | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 |  | 14,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | TsC02C1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. |  | 100 m3 |  | 0,42 |  |  |  |  |
| 16 |  | AcA12A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-25 mm |  | m |  | 70,00 |  |  |  |  |
| 17 |  | SA35A1 |  | Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 18 |  | SD20C |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 19 |  | SD11A |  | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 20 |  | SD12A |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul de 1" |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 21 |  | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 22 |  | AcB12A |  | Montarea pe conducta executata din otel a unui contor de apa, cu palete, a unui robinet de linie cu descarcare, din bronz, la bransamente, cu diametrul de Dn=20 mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 23 |  | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 |  | 0,56 |  |  |  |  |
| 24 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦД 10 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 25 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-9 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 26 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦП1 10-2 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 27 |  | AcE12 |  | Capac din fonta (tip L) |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |  |

Investitor 					Primăria comunei Mîndrești

Obiect: