| Sala sportiva cu piscina, aferenta Liceului Teoretic "Budesti" din mun. Chisinau, sat. Budesti, str. Scolii, 5 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Obiect Nr. 32/2024 - Blocul ''D'' - sala de sport cu tribune , cu regimul de inaltime Parter.. ( CBA - Constructii beton armat )

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Fundatii monolite |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Fundatii Fm-1/1 ( 8 buc ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare |  |  | m3 |  | 2,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,044 |  |  |
| 2 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 2,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,204 |  |  |
| 3 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm |  |  | m3 |  | 2,720 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,472 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,768 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 2,816 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,275 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,680 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,088 |  |  |
| 4 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 16,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 64,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,400 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 16,646 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,624 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 9,600 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,000 |  |  |
| 5 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 54,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,880 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 59,840 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 4,352 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,272 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 16,320 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 16,320 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,632 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,720 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,360 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 8,160 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,054 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,082 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 6,528 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,088 |  |  |
| 6 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 66,700 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,337 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,267 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 68,367 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,667 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,676 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,067 |  |  |
| 7 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 381,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 25,159 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,906 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 390,730 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,812 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 106,736 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,381 |  |  |
| 8 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-1 |  |  | kg |  | 92,160 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,083 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,461 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 94,464 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,922 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 25,805 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |  |
| 9 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj BA-1a (8 buc) |  |  | kg |  | 635,520 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 120,749 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,355 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 6,355 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 6,355 |  |  |
|  | 2775276309886.2 |  | Confectii metalice inglobate in beton - Bloc de ancoraj BA-1a |  |  | kg |  | 635,520 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 3,178 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,084 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 9,533 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1/1 ( 8 buc ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Fundatii Fm-1/2 ( 2 buc ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare |  |  | m3 |  | 0,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,261 |  |  |
| 11 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 0,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,301 |  |  |
| 12 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm |  |  | m3 |  | 0,700 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,695 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,455 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 0,725 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,071 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,175 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |
| 13 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 3,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 15,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,520 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 3,953 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,386 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,280 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,950 |  |  |
| 14 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 14,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,800 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 15,400 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 1,120 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,200 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,200 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,700 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,350 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,100 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,021 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,680 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |
| 15 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 15,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,444 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,061 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 15,580 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,152 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,256 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
| 16 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 78,900 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,207 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,395 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 80,873 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,789 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 22,092 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,079 |  |  |
| 17 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-2 |  |  | kg |  | 18,400 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,214 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,092 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 18,860 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,184 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,152 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
| 18 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj BA-1 (2 buc) |  |  | kg |  | 60,120 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 11,423 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,601 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,601 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,601 |  |  |
|  | 2775276309886.3 |  | Confectii metalice inglobate in beton - Bloc de ancoraj BA-1 |  |  | kg |  | 60,120 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,301 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,481 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,902 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1/2 ( 2 buc ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Fundatii Fm-2/1a / Fm-2/1b ( 2 / 2 buc ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare |  |  | m3 |  | 1,040 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,359 |  |  |
| 20 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 1,040 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,447 |  |  |
| 21 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm |  |  | m3 |  | 1,040 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,004 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,676 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 1,077 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,105 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,416 |  |  |
| 22 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 5,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 22,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,240 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 5,826 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,568 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,360 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,400 |  |  |
| 23 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 22,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,560 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 25,080 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 1,824 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,114 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,840 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,840 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,684 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,140 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,570 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,420 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,034 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,736 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,456 |  |  |
| 24 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 34,900 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,316 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,140 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 35,772 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,349 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,772 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |
| 25 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 155,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,237 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,775 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 158,977 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,551 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 43,428 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,155 |  |  |
| 26 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-3 |  |  | kg |  | 48,960 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,231 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,245 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 50,184 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,490 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,709 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |  |
| 27 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj BA-2a (4 buc) |  |  | kg |  | 315,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 59,850 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,150 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,150 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 3,150 |  |  |
|  | 2775276309886.4 |  | Confectii metalice inglobate in beton - Bloc de ancoraj BA-2a |  |  | kg |  | 315,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,575 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,520 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,725 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-2/1a / Fm-2/1b ( 2 / 2 buc ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Fundatii Fm-2/2a / Fm-2/2b ( 1 / 1 buc ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare |  |  | m3 |  | 0,520 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
| 29 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 0,520 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,224 |  |  |
| 30 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm |  |  | m3 |  | 0,520 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,002 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,338 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 0,538 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,053 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,208 |  |  |
| 31 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 2,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 2,497 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,244 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,440 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
| 32 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 10,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,500 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
| 33 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 10,400 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,988 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,042 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 10,660 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,912 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 34 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 52,900 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,491 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,265 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 54,222 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,529 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 14,812 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,053 |  |  |
| 35 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-3 |  |  | kg |  | 15,920 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,051 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,080 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 16,318 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,159 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,458 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 36 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj BA-2 (2 buc) |  |  | kg |  | 69,980 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 13,296 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,700 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,700 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,700 |  |  |
|  | 2775276309886.4 |  | Confectii metalice inglobate in beton - Bloc de ancoraj BA-2a |  |  | kg |  | 69,980 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,350 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,560 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-2/2a / Fm-2/2b ( 1 / 1 buc ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Fundatii Fm-2/3 ( 4 buc ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,615 |  |  |
| 38 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,215 |  |  |
| 39 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,925 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,325 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 0,518 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,051 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
| 40 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 3,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,280 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 3,329 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,325 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,920 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
| 41 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 16,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,320 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 18,260 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 1,328 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,083 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,980 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,980 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,498 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,830 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,415 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,490 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,017 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,992 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,332 |  |  |
| 42 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 20,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,976 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,083 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 21,320 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,208 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,824 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |  |
| 43 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 79,400 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,397 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 81,385 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,794 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 22,232 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,079 |  |  |
| 44 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-4 |  |  | kg |  | 31,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,099 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,159 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 32,595 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,318 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,904 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |
| 45 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj BA-2 (4 buc) |  |  | kg |  | 139,960 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 26,592 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,400 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,400 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,400 |  |  |
|  | 2775276309886.5 |  | Confectii metalice inglobate in beton - Bloc de ancoraj BA-2 |  |  | kg |  | 139,960 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,700 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,120 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,099 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-2/3 ( 4 buc ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Fundatii Fm-3 ( 1 buc ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare |  |  | m3 |  | 25,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 80,750 |  |  |
| 47 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 25,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,750 |  |  |
| 48 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm |  |  | m3 |  | 24,900 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 95,865 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,185 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 25,778 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,515 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 6,225 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 9,960 |  |  |
| 49 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 30,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 121,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,160 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 31,627 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,086 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 18,240 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 7,600 |  |  |
| 50 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 202,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,540 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 222,970 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 16,216 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,014 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 60,810 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 60,810 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 6,081 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 10,135 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,067 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 30,405 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,203 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,304 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 24,324 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,054 |  |  |
| 51 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 147,300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,994 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,589 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 150,982 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,473 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 41,244 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,147 |  |  |
| 52 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 442,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 29,179 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,211 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 453,152 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,421 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 123,788 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,442 |  |  |
| 53 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj PI-1 (5 buc) |  |  | kg |  | 31,300 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,947 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,313 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,313 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,313 |  |  |
|  | 2775276309886.6 |  | Confectii metalice inglobate in beton - PI-1 |  |  | kg |  | 31,300 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,157 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,250 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,469 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-3 ( 1 buc ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii monolite |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pardosea monolita , cota -0.125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 104,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 102,960 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris fr. 16...32 mm |  |  | m3 |  | 119,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 10,400 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 21,840 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 43,680 |  |  |
| 55 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 1 004,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 682,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 150,600 |  |  |
|  | 2663102100020 |  | Beton clasa C 16/20 |  |  | m3 |  | 102,910 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 100,400 |  |  |
| 56 | CG22A5 k=5 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 5 cm |  |  | m2 |  | 1 004,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 50,200 |  |  |
|  | 2663102100020 |  | Beton clasa C 16/20 |  |  | m3 |  | 51,455 |  |  |
| 57 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 26,400 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 1,920 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 7,200 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 7,200 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,720 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,600 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,036 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,880 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
| 58 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 6 522,400 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 430,478 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,612 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 6 685,460 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 65,224 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1 826,272 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 6,522 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea monolita , cota -0.125 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Tribune |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare |  |  | m3 |  | 2,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,106 |  |  |
| 60 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 2,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,946 |  |  |
| 61 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm |  |  | m3 |  | 2,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,430 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 2,278 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,222 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,550 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,880 |  |  |
| 62 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 31,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 124,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,440 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 32,356 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,157 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 18,660 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 7,775 |  |  |
| 63 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 98,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,600 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 107,800 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 7,840 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,490 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 29,400 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 29,400 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,940 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 4,900 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,450 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 14,700 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,098 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,147 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 11,760 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,960 |  |  |
| 64 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 371,900 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 35,331 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,488 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 381,197 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,719 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 104,132 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,372 |  |  |
| 65 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) |  |  | kg |  | 632,500 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 41,745 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,163 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 648,312 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,325 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 177,100 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,633 |  |  |
| 66 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Plasa d5 Bp B500 200x200mm |  |  | kg |  | 243,900 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,098 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,220 |  |  |
|  | 2873122004101 |  | Plasa d5 Bp B500 200x200mm |  |  | kg |  | 246,339 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,220 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,439 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 73,170 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,146 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tribune |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Groapa de descarcare |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,495 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris fr. 16...32 mm |  |  | m3 |  | 0,575 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,050 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,105 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |  |
| 68 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm |  |  | m3 |  | 0,240 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,924 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,156 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa C 8/10 |  |  | m3 |  | 0,248 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |  |
| 69 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 1,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
|  | 2663102100025 |  | Beton clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 1,144 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,112 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,660 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,275 |  |  |
| 70 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 10,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,500 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
| 71 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) |  |  | kg |  | 10,250 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,974 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,041 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 10,506 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,103 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,870 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 72 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa d8 Bp B500 100x100 |  |  | kg |  | 18,500 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,221 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,092 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 18,962 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,185 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,180 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
| 73 | CP16B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale _ Placa Pl-1 (0.12m3/buc) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 1,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,150 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2666122800602 |  | Element prefabricat - Placa Pl-1 (0.12m3/buc) |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa de descarcare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |