CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria comunei Codreanca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria comunei Codreanca

3. Obiectul achiziţiilor  Retele de aprovizionare cu apa a s.Codreanca (etapa II. satul vechi), r-nul Straseni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-042-2 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea | buc | 1,00 |
| 2 | 33-04-003-3 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele | buc | 1,00 |
| 3 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 2,00 |
| 4 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 П-Зи | buc | 1,00 |
| 5 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 5,00 |
| 6 | 33-04-016-4 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat П-ЗИ | buc | 1,00 |
| 7 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 2,00 |
| 8 | 33-04-016-6 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse | buc | 1,00 |
| 9 | Pret de piata | CB 105-5 | buc | 3,00 |
| 10 | Pret de piata | CB 95-5 | buc | 2,00 |
| 11 |  | Traversa TM2 (7.9 kg) | buc | 1,00 |
| 12 |  | Traversa TM4 (14.2 kg) | buc | 1,00 |
| 13 |  | Traversa TM5 (35 kg) | buc | 2,00 |
| 14 |  | Traversa ОГ1 (15,6 kg) | buc | 2,00 |
| 15 |  | Traversa PA-4 (1,5 kg) | buc | 1,00 |
| 16 |  | Conductor ЗП1 | m | 1,60 |
| 17 |  | Izolatoare ШФ20-B | buc | 19,00 |
| 18 |  | Soclu K-6 | buc | 18,00 |
| 19 |  | Consola РА1 | buc | 1,00 |
| 20 |  | Consola РА2 | buc | 1,00 |
| 21 |  | Consola РА3 | buc | 2,00 |
| 22 |  | Consola Р2 | buc | 3,00 |
| 23 |  | Consola КМ1 (2,7 kg) | buc | 1,00 |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Cornier 80x80x6, L=2300, ГОСТ-8509-86 | kg | 17,00 |
| 25 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,02 |
| 26 |  | Scoaba KM3 | buc | 1,00 |
| 27 |  | Etrier Х1 | buc | 2,00 |
| 28 |  | Etrier Х2 | buc | 2,00 |
| 29 |  | Etrier Х7 | buc | 1,00 |
| 30 |  | Etrier Х8 | buc | 8,00 |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (se exclud confectii metalice) | kg | 242,80 |
| 32 |  | Constructie metalica p/u CUT-OUT | buc | 1,00 |
| 33 |  | Constructie metalica p/u descarcatoare | buc | 1,00 |
| 34 |  | Constructie metalica p/u fixare tansformator | buc | 1,00 |
| 35 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor | 1 km | 0,024 |
| 36 |  | Conductor din otel-aluminiu neizolat sectiunea 1х70 АС-70 | m | 70,00 |
| 37 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,059 |
| 38 | DF18B | Plantarea stilpilor - Stilp din beton p/u marcatrea traseului de cablu | buc | 10,00 |
| 39 |  | Banda de semnalizare | m | 2 050,00 |
| 40 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 9,76 |
| 41 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 52,50 |
| 42 | TsD19A | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu | m3 | 78,40 |
| 43 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 9,51 |
| 44 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 9,51 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
| 45 | 08-03-523-4 | Siguranta, instalata pe suport izolator - Fuzibil monopolar-separator CUT-OUT, In=8A | buc | 3,00 |
| 46 | 08-03-523-4 | Siguranta, instalata pe suport izolator - Descarcatoare din oxizi metalici РВO-10 | buc | 6,00 |
| 47 | 08-03-521-16 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A - Separator 10kV РЛНДз-10/400 | buc | 1,00 |
| 48 | 08-01-001-1 | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 250 | buc | 1,00 |
| 49 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 19,84 |
| 50 |  | Cablu bronat cu ulei, conductoare de aluminiu sec. 3x35 mm2, U=10kV ААБлУ-10 | m | 2 035,00 |
| 51 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,59 |
| 52 | 08-02-145-3 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 18,62 |
| 53 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 1,14 |
| 54 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,13 |
| 55 |  | Cablu cu conductor de aluminiu sec. 4x16 mm2 АВВГнг | m | 10,00 |
| 56 |  | Cablu cu conductor de aluminiu sec. 5x16 mm2 АВВГнг | m | 3,00 |
| 57 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF | buc | 1,00 |
| 58 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Separator de sarcina In=63A, 3P BH32 | buc | 1,00 |
| 59 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze - Contor de energie electrica, In=5-100A ZMG 310 CR | buc | 1,00 |
| 60 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Intrerupator automat In=C40A, 3P BA47-29 | buc | 1,00 |
| 61 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Tablou de distributie, IP54 ЩРн-24з-0 74 У2 | buc | 1,00 |
| 62 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,00 |
| 63 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete | buc | 1,00 |
| 64 |  | Cablu bronat cu conductoare de aluminiu sec. 5x16 mm2, U=0.66kV АПвБбШв-0.66 | m | 40,00 |
| 65 |  | Cablu bronat cu conductoare de aluminiu sec. 3x2,5 mm2, U=0.66kV АПвБбШв-0.66 | m | 45,00 |
| 66 |  | Cablu cu conductor din cupru sec. 1x1.5 mm2 ПВ1 | m | 50,00 |
| 67 |  | Cablu cu conductori din cupru cu sec. 5х2.5 mm2 AКВВБ | m | 40,00 |
| 68 |  | Conductori din cupru cu sec. 1х10 mm2 ВПВ | m | 980,00 |
| 69 |  | Conductori din cupru cu sec. 1х2,5 mm2 ВПВ | m | 490,00 |
| 70 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,64 |
| 71 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,21 |
| 72 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 5,40 |
| 73 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 10,20 |
| 74 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,30 |
| 75 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,03 |
| 76 |  | Teava de otel d15mm | m | 15,00 |
| 77 |  | Teava de otel d25mm | m | 15,00 |
| 78 |  | Teava de otel d40mm | m | 3,00 |
| 79 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,09 |
| 80 |  | Jgheab metalic 50x100x3000 mm | m | 9,00 |
| 81 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,10 |
| 82 |  | Furtun metalic izolat d32mm | m | 10,00 |
| 83 | 08-02-167-1 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,00 |
| 84 |  | Mansoane de capat p/u cablu cu ulei, instalare exterioara 3КНТп-10-25/50 | buc | 2,00 |
| 85 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,02 |
| 86 |  | Corp de iluminat exterioar led 30W | buc | 2,00 |
| 87 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 2,00 |
| 88 |  | Consola pe pilon p/u corp de iluminat exterioara | buc | 2,00 |
| 89 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (se exclude otel) | 10 buc | 0,80 |
| 90 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (se exclude otel-fisie) | 100 m | 0,20 |
| 91 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm (se exclude otel) | 100 m | 0,40 |
| 92 |  | Otel rotund d20 mm | m | 60,00 |
| 93 |  | Otel rotund d10 mm | m | 40,00 |
| 94 |  | Banda zincata 30x4 mm | m | 20,00 |
| 95 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,20 |
| 96 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (Cornier de otel 50x5, Tabla de otel 2.100x1.000) | t | 0,131 |
| 97 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 1,00 |
| 98 |  | Cutie cu borne, IP54 У 614У2 | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 99 |  | Fuzibil monopolar-separator CUT-OUT, In=8A | buc | 3,00 |
| 100 |  | Descarcatoare din oxizi metalici РВO-10 | buc | 6,00 |
| 101 |  | Separator 10kV РЛНДз-10/400 | buc | 1,00 |
| 102 |  | Mecanismul de actionare a separatorului 10kV | buc | 1,00 |
| 103 |  | Sigurante fuzibile, U=10kV, In=5A ПКТ-10 | buc | 3,00 |
| 104 |  | Transformator de putere trifazat 25kVA, 10/0,4 kV, schema stea-zigzag TMГ-25 | buc | 1,00 |
| 105 |  | Panou de evidenta In=63A BZUM-TF | buc | 1,00 |
| 106 |  | Separator de sarcina In=63A, 3P BH32 | buc | 1,00 |
| 107 |  | Contor de energie electrica, In=5-100A ZMG 310 CR | buc | 1,00 |
| 108 |  | Intrerupator automat In=C40A, 3P BA47-29 | buc | 1,00 |
| 109 |  | Tablou de distributie, IP54 ЩРн-24з-0 74 У2 | buc | 1,00 |
| 110 |  | Separator de sarcina In=63A, 3P BH32 | buc | 1,00 |
| 111 |  | Intrerupator automat In=C16A, 3P BA47-29 | buc | 1,00 |
| 112 |  | Intrerupator automat In=B1A, 1P BA47-29 | buc | 1,00 |
| 113 |  | Intrerupator automat diferential combinat In=10A, 2P АВДТ32/2Р/16/30mA | buc | 1,00 |
| 114 |  | Separator de sarcina In=20A, 1P BH32 | buc | 1,00 |
| 115 |  | Ceas programabil, U=220V, In=16A ТЭ15 | buc | 1,00 |
| 116 |  | Priza monofazata montare pe bara, In=16A | buc | 1,00 |
| 117 |  | Descarcatoare ОПС1-В 3Р | buc | 1,00 |
| 118 |  | Tabloul de comanda a pompei 5-20A complet cu senzori de nivel si lipsa apei КАСКАД-1 | buc | 1,00 |