| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: climatizatoare de aer de diferite capacități tehnice cu instalarea |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 42512200-0 | Climatizoare inverter de 9000 BTU, inclusiv montarea și materialele necesare | Tipul: - Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-9000; - Principalele moduri-răcire/încălzire; - Capacitate de răcire min. - 2600W; - Capacitatea de încălzire min.- 2600W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W; - Eficiența energetică clasa minim -A; - Lumgime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m Administrare: - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: - Nivelul de zgomot max. - interior 42 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor. |  |  |  |
| 42512200-0 | Climatizoare inverter de 12000 BTU, inclusiv montarea și materialele necesare | Tipul: - Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-12000; - Principalele moduri-răcire/încălzire; - Capacitate de răcire min. - 3100W; - Capacitatea de încălzire min.- 3100W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W; - Eficiența energetică clasa minim -A; - Lumgime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m Administrare: - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: - Nivelul de zgomot max. - interior 44 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor. |  |  |  |
| 42512200-0 | Climatizoare inverter de 18000 BTU, inclusiv montarea și materialele necesare | Tipul: - Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-18000; - Principalele moduri-răcire/încălzire; - Capacitate de răcire min. - 4700W; - Capacitatea de încălzire min.- 4700W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-1400W; - Eficiența energetică clasa minim -A; - Lumgime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- 10 m Administrare: - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: - Nivelul de zgomot max. - interior 48 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor. |  |  |  |
| 42512200-0 | Climatizoare inverter de 28000 BTU, inclusiv montarea și materialele necesare | Tipul: - Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-28000; - Principalele moduri-răcire/încălzire; - Capacitate de răcire min. - 8000W; - Capacitatea de încălzire min.- 8500W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-2600KW; - Eficiența energetică clasa minim -A; - Lumgime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m Administrare: - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: - Nivelul de zgomot max. - interior 58 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________