CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini îl reprezintă achiziționarea de îmbrăcăminte de protecție, încălțăminte de protecție și alte echipamente individuale de protecție.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunului | U.M. | Cantitatea | Caracteristici tehnice/ descriere/ standard de referință | Valoarea estimativă fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 35113400-3 | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Costum de lucru pentru personalul electric | Set | 53 | IEC 61482-2:2009 EN ISO 11612:2015 EN ISO 11611:2015 EN 13034:2005 +A1:2009 EN 1149-5:2008 | 175 000,00 |
| Valoarea estimativă totală a loturilor, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 175 000,00 |

2. Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință.

Costum de lucru pentru personalul electric:

Salopeta va fi confecționată din țesătură de bumbac (79%) cu un amestec de poliester (20%) și fir antistatic (1%). Țesătura va fi permeabilă (respirabilă), non-alergică, anti statică cu proprietăți de reglare a umidității din corp și care va asigura protecția contra căldurii, arcului electric și stropilor de metal topit și substanțelor periculoase cum ar fi uleiul de transformator.

Salopeta va fi monocoloră, de culoarea albastru marin (Navy Blue) și va fi compusă din scurtă și pantaloni, vezi fig. 1.

Pentru asigurarea vizibilității, scurta va fi dotată cu două benzi reflectorizante retardante ignifuge, dublu cusute, pe umeri și brațe. Pantalonii vor fi dotați cu benzi reflectorizante retardante ignifuge, dublu cusute la nivelul genunchilor, după cum se indică în imaginea din fig. 1.

Scurta va fi dotată cu două buzunare amplasate la nivelul pieptului, care se vor închide cu clapete și butoane din plastic oarbe (ascunse). Pe buzunarul din partea stângă fiind amplasat logotipul SA Termoelectrica. În partea de jos vor fi amplasate două buzunare înclinate care se vor închide cu clapete și butoane din plastic oarbe (ascunse).

Închiderea scurtei se va realiza prin intermediul butoanelor din plastic care vor fi ascunse sub clapa verticală.

Gulerul scurtei va fi confecționat de formă verticală ce va asigura un confort termic.

Mânecile scurtei se vor încheia/îngusta prin intermediul butoanelor din plastic.

Partea din spate a scurtei va fi alungită, ceea ce va îmbunătăți nivelul de confort.

Pantalonii salopetei vor fi dotați cu două buzunare incorporate în partea din față, un buzunar pe partea dorsală care se va închide cu clapetă și butoane din plastic oarbe (ascunse).

Talia pantalonilor va fi realizată de formă elastică. În jurul taliei vor fi prevăzute ochiuri/inele pentru fixarea curelei.

Închiderea pantalonilor se va realiza prin intermediul unui buton de tip orb și a unui fermoar.

Scurta și pantalonii vor avea obligatoriu cusute sau imprimate separat pictogramele cu corespunderea cu normele de referință, indicații pentru întreținere, mărimea și denumirea producătorului.

Salopeta va corespunde obligatoriu următoarelor norme de referință:

IEC 61482-2 : 2009 class 1- ATPV 15.2 cal/cm²

EN ISO 11612 : 2015 / A1A2B1C1E3F1

EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2

EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]

EN 1149-5 : 2008

EN ISO 13688 : 2013IEC 61482-2:2009 class 1-ATPV 15.2 cal/cm2

3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

Utilizarea echipamentelor individuale de protecție (îmbrăcăminte, încălțăminte de protecție și echipamente de protecție) este limitată și doar în scopuri profesionale (destinate pentru utilizare în timpul programului de lucru, la locul de muncă și pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale).

Mărimile produselor solicitate vor fi prezentate în Anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini.

Termen și condiții de livrare:

Vânzătorul va furniza bunurile la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3).

Vânzătorul va asigura transportul, încărcarea, descărcarea și manipularea bunurilor în siguranță, iar cheltuielile vor fi incluse în preț.

Condiții de garanție:

În cazul în care produsele livrate nu corespund cu mostra prezentată, produsul va fi returnat vânzătorului, urmând a fi înlocuit de către acesta, exclusiv din cheltuielile sale, în termen de 10 zile lucrătoare pentru a se conforma cu mostra prezentată și a-și onora obligațiunile contractuale.

În cazul în care bunurile își pierd calitatea de protecție pentru care au fost concepute în perioada de garanție atunci furnizorul este obligat să înlocuiască respectivele bunuri din contul său.

Cerințe la ambalaj și etichetare:

Produsele/bunurile vor fi în ambalajul original sau după caz cu etichetă originală de identificare. Fiecare lot va fi însoțit de certificate de calitate/conformitate a bunurilor și pașapoarte sau instrucțiuni de utilizare (după caz).

Pe lângă denumirea şi adresa producătorului şi/sau ale reprezentantului său autorizat, pașaportul/instrucțiunea trebuie  să cuprindă toate informațiile relevante privind:

a) depozitarea, utilizarea, curățarea, întreținerea, revizia și dezinfectarea. Produsele de curățare, întreținere sau dezinfectare recomandate de producător nu trebuie să aibă efecte nocive asupra EIP sau asupra utilizatorilor, dacă sunt aplicate în conformitate cu instrucțiunile relevante;

b) performanțele obținute în cadrul încercărilor tehnice de verificare a nivelurilor sau grupelor de protecție asigurate de EIP în cauză;

c) accesoriile adecvate ale EIP și caracteristicile pieselor de rezervă corespunzătoare;

d) grupele de protecție adecvate diferitelor niveluri de risc și limitele de utilizare corespunzătoare;

e) termenul sau perioada de ieșire din uz a EIP ori a unor componente ale acestuia;

f) tipul de ambalaj potrivit pentru transportare;

g) semnificația oricărui marcaj;

Instrucțiunile trebuie să fie expuse în mod clar și cuprinzător, redactate în una din limbi: română/rusă/engleză.

Condiții de primire-predare a bunurilor (după caz):

-    Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale, după necesitate cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii fiscale a sintagmei „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale în dreptul fiecărei denumiri se va indica tipul operațiunii, de exemplu „Transmitere spre testarea calitativă”.

-   Dacă bunurile au trecut testarea (controlul de intrare de către comisia internă), atunci se semnează actul de predare primire și Vânzătorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

Caracteristicile EIP trebuie să corespundă cerințelor specificate în pct. 1 al prezentului caiet de sarcini, sau să fi echivalente acestora.

Proiectarea și fabricarea echipamentelor individuale de protecție urmează să corespundă cerințelor esențiale de sănătate și securitate aplicabile stabilite în ”Reglementarea tehnică privind echipamentele individuale de protecție”, aprobată prin Hotărârea Guvernului RM nr. 108 din 23.02.2022.

5. Cerințe privind calculul costului/prețului:

Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA per poziție și rămâne ferm pentru toată perioada de derulare a contractului.

Ofertantul va specifica atât prețul unitar, cât și prețul total.

Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare, descărcare, manipulări etc.).

6. Mostre:

Ofertantul este obligat să prezinte o mostră pentru poziția propusă.

Mostra se va prezenta în ambalajul original în care urmează a fi livrat produsul, marcat și sigilat de către ofertant.

Pe fiecare produs trebuie să existe o etichetă nedetașabilă, cu marcaj permanent care să reziste la spălare și care conține informația privind natura fibrelor, mărimea, pictograme de întreținere etc.

Pentru ofertanții câștigători Mostra va fi păstrată pentru compararea cu produsele livrate, iar la prima livrare, aceasta va deveni produs livrat (respectiva mostra va face parte din cantitatea livrată).

Mostrele neconforme și necâștigătoare se vor returna ofertanților participanți, la finalizarea procedurii de achiziție timp de 7 zile lucrătoare din contul ofertantului.

Ofertanții care depun mostre neconforme vor fi excluse din procedura de achiziție.

7. Definiții:

EIP (Echipament individual de protecție) – orice dispozitiv sau mijloc destinat purtării sau utilizării de către o

persoană ca mijloc de protecție împotriva unui sau mai multor riscuri pentru sănătate și securitate.

Se consideră de asemenea, EIP:

- ansamblu de dispozitive sau articole, combinate de producător într-un întreg, pentru protejarea unei persoane împotriva unui sau mai multor riscuri simultane potențiale;

- dispozitive sau articole de protecție combinate, separat sau împreună cu echipamente individuale care nu au rol de protecție, purtate sau utilizate de către o persoană, în scopul executării unei activități specifice;

- componente interschimbabile ale unui EIP, esențiale pentru o funcționare satisfăcătoare și utilizate exclusiv pentru astfel de echipamente.

8. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Raport de evaluare/ Raport de încercări a mostrelor;

- Dovada de experiență similară în ultimii 3 ani;

- Mostră.

9. Documente obligatorii la livrarea bunurilor:

- Pașaport sau Instrucțiuni de utilizare (după caz);

- Certificatele de origine;

- Declarația de conformitate emisă de către producător.

Anexa nr. 1

la caietul de sarcini nr.________ din „___” ___________ 2024

| Nr. | Denumirea E.I.P. | U.M. | Mărimea | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lotul 1 |  |  |  |
| 1.1. | Costum de lucru pentru personalul electric | Set. | 46/IV | 1 |
|  |  |  | 48/II | 2 |
|  |  |  | 48/III | 3 |
|  |  |  | 48/IV | 3 |
|  |  |  | 50/II | 1 |
|  |  |  | 50/III | 4 |
|  |  |  | 50/IV | 7 |
|  |  |  | 50/V | 2 |
|  |  |  | 52/II | 1 |
|  |  |  | 52/III | 7 |
|  |  |  | 52/IV | 4 |
|  |  |  | 52/V | 5 |
|  |  |  | 54/III | 5 |
|  |  |  | 56/V | 1 |
|  |  |  | 56/VI | 2 |
|  |  |  | 58/V | 1 |
|  |  |  | 60/III | 1 |
|  |  |  | 60/IV | 1 |
|  |  |  | 64/VI | 1 |
|  |  |  | 66/VI | 1 |
|  | Total: |  |  | 53 |