| Reparatia capitala a IET nr. 5, din mun. Balti, str. Stefan cel Mare si Sfint, 70, nr. cad. 0300207.091.01 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Constructii din beton armat

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Executia centurii monolite |  |  |
| 1 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 290,00 |
| 2 |  | Ancora chimica 250ml | buc | 72,00 |
| 3 | CC02M | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A500C d 18mm) | kg | 437,90 |
| 4 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A500C d 12mm) | kg | 918,90 |
| 5 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A500C d 14mm) | kg | 19,20 |
| 6 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A240 d6mm) | kg | 370,20 |
| 7 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 93,00 |
| 8 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Beton C20/25) | m3 | 23,12 |
|  |  | 2. Executia sapantei din lemn |  |  |
| 9 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 2,92 |
| 10 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 4,55 |
| 11 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 7,47 |

| Reparatia capitala a IET nr. 5, din mun. Balti, str. Stefan cel Mare si Sfint, 70, nr. cad. 0300207.091.01 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitecturale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 | 165,76 |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 8,50 |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - azbociment | m2 | 283,15 |
| 4 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 283,15 |
| 5 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 | 3,01 |
| 6 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - policarbonat | m2 | 12,40 |
| 7 | RpCP45D | Demontarea copertine | kg | 81.00 |
| 8 | RCsU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 30,00 |
| 9 | TRI1AA06C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 30,00 |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 30,000 |
|  |  | 2. Lucrari de constructie a acoperisului |  |  |
| 11 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x32(h)mm pasul 400mm-2.34m3 ; Contrdreptar 50x20mm- 0.3m3) | m2 | 287,50 |
| 12 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 2,64 |
| 13 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 2,64 |
| 14 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondensat) | m2 | 287,50 |
| 15 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | 22 | 287,50 |
| 16 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 4.00 |
| 17 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (Astereala 100x32mm- 0.19m3) | m2 | 22,50 |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondensat) | m2 | 22,50 |
| 19 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 22,50 |
| 20 | CK26D aplicativ | Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv | m | 51,00 |
| 21 | CE31C2 | Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn 12.5mm, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 56,00 |
| 22 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Lac pentru lucrari exterioare tip Pinotex sau analogic) | m2 | 56,000 |
| 23 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm | m | 69,50 |
| 24 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm | m | 22,00 |