| Reparatia portiunei de drum L403 Nisporeni-Marinici km 8+695-km10+758.Obiect nr.23-DA | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Etapa I. Lucrari de reparatia

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Defritarea suprafetilor de arbori si arbusti |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsG04A |  | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase |  |  | ha |  | 0,420 |  |  |
| 2 | TsC03G1 |  | ( incarcarea in auto ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,193 |  |  |
| 3 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 12,683 |  |  |
| 4 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,193 |  |  |
| 5 | TsC50C |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,193 |  |  |
|  |  |  |  | Total Defritarea suprafetilor de arbori si arbusti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Decaparea solului vegetal |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC02C1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 7,270 |  |  |
| 7 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 872,400 |  |  |
| 8 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 7,270 |  |  |
| 9 | TsC50Ak=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 7,270 |  |  |
|  |  |  |  | Total Decaparea solului vegetal |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC03F1 |  | ( debleu ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 5,760 |  |  |
| 11 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) |  |  | t |  | 1 094,400 |  |  |
| 12 | DI95 |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (autobasculanta din norma se exclude) |  |  | 100 m3 |  | 2,790 |  |  |
| 13 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) |  |  | t |  | 530,000 |  |  |
| 14 | TsC03F1 |  | ( din depozit ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 5,340 |  |  |
| 15 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru executarea terasamentului si pentru umplutura acostamente) |  |  | t |  | 1 014,600 |  |  |
| 16 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 13,890 |  |  |
| 17 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 13,890 |  |  |
| 18 | DI96 |  | (din norma se exclude tractorul)Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 5,340 |  |  |
| 19 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 53,400 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsE05B |  | ( acostamentelor ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 20,100 |  |  |
| 21 | DI98 |  | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II |  |  | 100m2 |  | 72,200 |  |  |
| 22 | TsE05B |  | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 24,480 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=30cm cu insemenate |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsC02C1k=0.85 |  | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 7,270 |  |  |
| 24 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 872,400 |  |  |
| 25 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (asternerea pamintului vegetal pe acostamente) |  |  | 100 m3 |  | 7,270 |  |  |
| 26 | TsC50Ak=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 7,270 |  |  |
| 27 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  |  | 100m2 |  | 72,200 |  |  |
| 28 | TsH12A |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti |  |  | 100m2 |  | 72,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=30cm cu insemenate |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Sistemul rutier |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | nota |  | Casete de supralargire |  |  | m2 |  | 0,000 |  |  |
| 30 | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-45 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=20см Kcomp-1.22) |  |  | m3 |  | 489,600 |  |  |
| 31 | DA12B |  | (H=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 206,600 |  |  |
| 32 | nota |  | Drum principal |  |  | m2 |  | 0,000 |  |  |
| 33 | DI89A |  | Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material |  |  | 100m2 |  | 69,050 |  |  |
| 34 | DA12C |  | (H=14cm;) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  |  | m3 |  | 877,100 |  |  |
| 35 | DA12B |  | (H=14cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 1 090,000 |  |  |
| 36 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) |  |  | t |  | 4,222 |  |  |
| 37 | DB19G |  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 7 037,000 |  |  |
| 38 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) |  |  | t |  | 2,111 |  |  |
| 39 | DB16H |  | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 7 037,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul rutier |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Amenajarea drumului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsC03F1 |  | ( rambleu; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,240 |  |  |
| 41 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 45,600 |  |  |
| 42 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,240 |  |  |
| 43 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,240 |  |  |
| 44 | TsE05B |  | (platformei ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 2,775 |  |  |
| 45 | TsC21B1 |  | (caseta Hmax=20cm) Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,444 |  |  |
| 46 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,444 |  |  |
| 47 | TsD08B1 |  | (10tn) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,444 |  |  |
| 48 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 4,440 |  |  |
| 49 | NOTA |  | Tip II |  |  | m2 |  | 0,000 |  |  |
| 50 | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=15см Kcomp-1.22) |  |  | m3 |  | 40,600 |  |  |
| 51 | DA12C |  | (H=14cm;) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  |  | m3 |  | 39,500 |  |  |
| 52 | Dl134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta (LA30 fr.32-63mm,;fr.8-16mm;fr4-8mm;savura) prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  | 100m2 |  | 2,220 |  |  |
| 53 | DI134A1 |  | Corectie: pentru fiecare 1cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 |  |  | 100m2 |  | -2,220 |  |  |
| 54 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) |  |  | t |  | 0,180 |  |  |
| 55 | DB19G |  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 222,000 |  |  |
| 56 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) |  |  | t |  | 0,070 |  |  |
| 57 | DB16H |  | (BA16. SR EN 13108 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 222,000 |  |  |
| 58 | NOTA |  | Tip IV |  |  | m2 |  | 0,000 |  |  |
| 59 | Dl134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta (LA30 fr.32-63mm,;fr.8-16mm;fr4-8mm;savura) prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  | 100m2 |  | 2,100 |  |  |
| 60 | DI134A1k=5 |  | Corectie: pentru fiecare 1*5=5.0 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 |  |  | 100m2 |  | 2,100 |  |  |
| 61 | NOTA |  | Evacuarea apelor |  |  | m2 |  | 0,000 |  |  |
| 62 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (h=30cm) |  |  | m3 |  | 9,200 |  |  |
| 63 | Dl122 |  | ( TS60-25-3) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m3 |  | 5,400 |  |  |
| 64 | Dl124 |  | ( portal - bloc ST 9) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m3 |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Instalarea indecatelor rutiere |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton (C12/15) =d0.4m*1.2m=0.15m3/buc ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 66 | DF20A |  | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalarea indecatelor rutiere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Executarea marcajului rutier |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  |  | m2 |  | 335,900 |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea marcajului rutier |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea drumului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |