CAIET DE SARCINI

Lucrari de amenajare a trotuarului pietonal pe drumul public national G70 Straeni - Scoreni - Danceni - R3, km 26+000 - 26+400 s. Suruceni, amplasat teritorial in raionul Ialoveni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Trotuar G70 Straeni - Scoreni - Danceni - R3, km 26.000 - 26.400 s. Suruceni |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolare |  |  |  |
| 1 | RpAr3E | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D-400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm | m |  | 210,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,16 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,006 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,034 |  |
|  | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 0,004 |  |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,44 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,315 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,39 |  |
| 4 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 |  | 3,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 76,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
|  |  | 1.2. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=35 cm | m3 |  | 7,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 7 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,059 m3) | m |  | 216,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,17 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,51 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,059 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm | m | 1,005 |  |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm | m3 |  | 5,88 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 9 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) | m |  | 210,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,048 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm | m | 1,005 |  |
|  |  | 1.3. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 10 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 2,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,38 |  |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,42 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |
| 12 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 210,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 0,174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 13 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (tip caramida, culoarea gri) | m2 |  | 210,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea gri) | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |
| 14 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Consolidarea cu pamant la marginea bordurei mic) | m2 |  | 105,00 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,13 |  |

Lucrari de amenajare a trotuarului pietonal pe drumul public național R29 Comrat - Ceadir-Lunga - frontiera cu Ucraina km 30+500 – 30+950 raionul Ceadîr -Lunga

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Trotuar R29 Comrat - Ceadir-Lunga - frontiera cu Ucraina km 30.500 - 30.950 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolare |  |  |  |
| 1 | RpAr3E | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm | m |  | 450,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,16 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,006 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,034 |  |
|  | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 0,004 |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 100,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,32 |  |
| 3 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 1,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,775 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,12 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 28,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (decapare trotuarului existent) | 100 m3 |  | 0,75 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 7 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 |  | 7,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
| 8 | TsI51A5 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 132,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
|  |  | 1.2. Santuri pentru evacuarea apei |  |  |  |
| 9 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 |  | 0,34 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,75 |  |
| 10 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 1,70 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 |  |
| 11 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 272,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 12 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,43 |  |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm | m3 |  | 2,94 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 14 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei tip L 4-8, lungimea 3,0 m (1 buc = 0,360 m3) (30 m.l.) pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,10 |  |
|  | 2666122800562 | Sectiile rigolei L 6-8, L=3,0 m | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,38 |  |
| 15 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole tip P 5-8, lungimea 3,0 m (1 buc=0.164 m3) (30 m.l.), pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,64 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,80 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,12 |  |
|  | 2666122800563 | Placi din beton armat la rigole P 5-8 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,74 |  |
|  |  | 1.3. Casiuri pentru evacuarea apelor pluviale - 4 buc |  |  |  |
| 16 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 5,28 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,19 |  |
| 17 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale | m3 |  | 1,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 18 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (D=12 mm) | t |  | 0,12 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,40 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura | t | 1,00 |  |
| 19 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (D=18 mm) | t |  | 0,12 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,40 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura | t | 1,00 |  |
| 20 | DI119 | Fundatii monolite din beton C25/30 (fundatia casiului) | m3 |  | 1,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000C25/30 | Beton C25/30 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 21 | DI119 | Fundatii monolite din beton C25/30 (Placa 1,68x1,40x0,07 m) | m3 |  | 0,68 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000C25/30 | Beton C25/30 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
|  |  | 1.4. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10cm b=35 cm | m3 |  | 16,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 23 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x35x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,059 m3) | m |  | 474,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,17 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,51 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,059 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15 | m | 1,005 |  |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm | m3 |  | 12,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 25 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) | m |  | 450,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,048 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm | m | 1,005 |  |
|  |  | 1.5. Amenajarea acceselor - 4 buc |  |  |  |
| 26 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,38 |  |
| 27 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |
| 28 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 |  | 12,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 29 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=5 cm caramida culoarea gri) | m2 |  | 120,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea gri) | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |
|  |  | 1.6. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 30 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 4,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,38 |  |
| 31 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |
| 32 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 |  | 54,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 33 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=5 cm caramida culoarea gri) | m2 |  | 450,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea gri) | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |
| 34 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Consolidarea cu pamant la marginea bordurei mic) | m2 |  | 250,00 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,13 |  |

Lucrări de amenajare a trotuarului pietonal pe drumul public național R25 Bucovăț-Nisporeni km 23+750 - 24+450, amplasat teritorial în raionul Nisporeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Amenajarea trotuarului |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de pregatire |  |  |  |
| 1 | DI155A k=0,9 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm K=0,90 | m2 |  | 338,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |
| 2 | TsI51B2 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (la depozitul beneficiarului) | t |  | 27,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 1,30 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 4 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 |  | 14,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 230,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
|  |  | 1.2. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=35 cm | m3 |  | 22,93 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 7 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,055 m3) | m |  | 655,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,17 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,51 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,055 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm | m | 1,005 |  |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm | m3 |  | 17,92 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 9 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) | m |  | 640,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,048 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm | m | 1,005 |  |
|  |  | 1.3. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 10 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 76,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) h=12 cm | m3 |  | 92,16 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 12 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (tip caramida, culoarea gri) | m2 |  | 768,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea gri) | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |
| 13 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 |  | 320,00 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,13 |  |
|  |  | 1.4. Restabilirea partii carosabile |  |  |  |
| 14 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h=4 cm | t |  | 33,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,566 |  |
|  | 11110001000131 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 1,01 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0809 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,133 |  |
|  |  | 2. Casiuri pentru evacuarea apelor pluviale - 2 buc |  |  |  |
| 15 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 2,63 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,19 |  |
| 16 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale | m3 |  | 0,53 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 17 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (D=12 mm) | t |  | 0,05 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,40 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura | t | 1,00 |  |
| 18 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (D=18 mm) | t |  | 0,05 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,40 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura | t | 1,00 |  |
| 19 | DI119 | Fundatii monolite din beton C25/30 (fundatia casiului) Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 0,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000C25/30 | Beton C25/30 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 20 | DI119 | Fundatii monolite din beton C25/30 (Placa 1,68x1,40x0,07 m) Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 0,34 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000C25/30 | Beton C25/30 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
|  |  | 3. Podet D=0,6 m, km 23+750 (stinga) |  |  |  |
| 21 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 |  | 0,053 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,75 |  |
| 22 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,17 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 |  |
| 23 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 27,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 24 | PI06A k=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf K=0,80 | buc |  | 2,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,25 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,004 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,015 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,30 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,61 |  |
| 25 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc | m3 |  | 4,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,05 |  |
| 26 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,04 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 |  |
| 27 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 6,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 28 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=20cm | m3 |  | 2,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 30 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000C16/20 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 31 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (1 buc=0,60 m3) (utilizarea podetelor tubulare demontate) | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561dem | Tuburi din beton armat Demontate | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |
| 32 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale (ST 9=2 buc (1 buc=1,23 m3) Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 2,46 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000C30/37 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 33 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,18 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,40 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura | t | 1,00 |  |
| 34 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 |  | 31,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 35 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 |  | 3,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 36 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  | 0,05 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,84 |  |
| 37 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 5,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  |  | 4. Podet D=0,6 m, km 24+040 (stinga) |  |  |  |
| 38 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 |  | 0,053 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,75 |  |
| 39 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,17 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 |  |
| 40 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 27,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 41 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 42 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=20cm | m3 |  | 2,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 43 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000C16/20 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 44 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS 60.25.3 int =4 buc (1 buc=0,60 m3) | m3 |  | 2,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561 | Tuburi din beton armat TS 60.25.3 int | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |
| 45 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale (ST 9=2 buc (1 buc=1,23 m3) Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 2,46 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000C30/37 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 46 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 |  | 31,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 47 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 |  | 3,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 48 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  | 0,05 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,84 |  |
| 49 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 5,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  |  | 5. Podet D=0,6 m, km 24+260 (stinga) |  |  |  |
| 50 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 |  | 0,053 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,75 |  |
| 51 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,17 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 |  |
| 52 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 27,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 53 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 54 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=20cm | m3 |  | 2,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 55 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000C16/20 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 56 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS 60.25.3 int =4 buc (1 buc=0,60 m3) | m3 |  | 2,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,00 |  |
|  | 2666122800561 | Tuburi din beton armat TS 60.25.3 int | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |
| 57 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale (ST 9=2 buc (1 buc=1,23 m3) Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 2,46 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000C30/37 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 58 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 |  | 31,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 59 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 |  | 3,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |
| 60 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  | 0,05 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,84 |  |
| 61 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 5,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
|  |  | 6. Santuri pentru evacuarea apei |  |  |  |
| 62 | RpAr3B | Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm | m |  | 30,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,16 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,022 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,04 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,17 |  |
|  | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 0,021 |  |
|  | 2952270013101 | Instalatie de stropire cu apa | h-ut | 0,083 |  |
|  | 2932110004423 | Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire | h-ut | 0,01 |  |
| 63 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  | 1,17 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,32 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,29 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,29 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |  |
| 64 | TrI1AA02F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 | t |  | 2,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,50 |  |
| 65 | TsI51B2 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (la depozitul beneficiarului) | t |  | 2,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 66 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 |  | 0,48 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,75 |  |
| 67 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 2,81 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 |  |
| 68 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 450,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 69 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,25 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,43 |  |
| 70 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm | m3 |  | 62,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 71 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei tip L 4-8, lungimea 3,0 m (1 buc=0,360 m3) (639 m.l.), pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m3 |  | 76,68 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,10 |  |
|  | 2666122800562 | Sectiile rigolei L 6-8, L=3,0 m | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,38 |  |
| 72 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 395,00 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 1,355 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,37 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,60 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,30 |  |
| 73 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole tip P 5-8, lungimea 3,0 m (1 buc=0,164 m3) (48 m.l.), pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0 | m3 |  | 2,62 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,80 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,12 |  |
|  | 2666122800563 | Placi din beton armat la rigole P 5-8 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,74 |  |
|  |  | 7. Amenajarea acceselor |  |  |  |
| 74 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 0,63 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,61 |  |
| 75 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,63 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 |  |
| 76 | TsI51A5 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 100,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 77 | TsD7C1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 |  | 0,58 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,07 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 9,516 |  |
| 78 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=12 cm | m3 |  | 41,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,80 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,257 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 8-16 mm | m3 | 0,102 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 16-63 mm | m3 | 1,27 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,25 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 |  |
| 79 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 0,20 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 80 | DB19G aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de h=6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 287,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,141 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 81 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 0,09 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 82 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70, se modifica 0,0974 t) | m2 |  | 287,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |