| IMSP AMT Riscani CCD strada Alecu Russo 11 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Biroul 529 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 54,10 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,70 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 55,80 |
| 4 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,70 |
| 5 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 14,52 |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39,60 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,60 |
| 8 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 54,10 |
| 9 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 54,10 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 54,10 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 54,10 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
| 13 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,70 |
| 14 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 4,50 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 5,60 |
| 16 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,60 |
| 17 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 3,50 |
| 18 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 23,00 |
| 19 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 9,10 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 9,10 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 9,10 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Tavan |  |  |
| 22 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 28,60 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 23 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 29,00 |
| 24 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 29,00 |
| 25 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 29,00 |
| 26 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Timplarie |  |  |
| 27 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 28 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 29 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta) | m2 | 1,90 |
| 30 | RpCO51E | Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte) | m2 | 1,90 |
| 31 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 32 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Biroul 527 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Timplarie |  |  |
| 33 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 34 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 35 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta) | m2 | 1,90 |
| 36 | RpCO51E | Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte) | m2 | 1,90 |
| 37 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 38 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Tavan |  |  |
| 39 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 14,30 |
|  |  | Capitolul 1.3. Biroul 522(arhiva) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Pereti |  |  |
| 40 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 82,60 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 82,60 |
| 42 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 82,60 |
| 43 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 82,60 |
| 44 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 82,60 |
| 45 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 82,60 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 82,60 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 82,60 |
| 48 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 49 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 5,60 |
| 50 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,60 |
| 51 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 23,00 |
| 52 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,60 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 5,60 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 5,60 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Tavan |  |  |
| 55 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 28,60 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Pardoseli |  |  |
| 56 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 29,00 |
| 57 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 29,00 |
| 58 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm | m2 | 29,00 |
| 59 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv( h=10 cm ) | m | 30,00 |
| 60 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Timplarie |  |  |
| 61 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.) | m2 | 15,40 |
| 62 | CK23C1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp (profil 5 camere sticla LOW-E) | m2 | 11,55 |
| 63 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (lat 300 mm) | m | 6,20 |
| 64 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (lat 400 mm) | m | 6,20 |
| 65 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
| 66 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 67 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF,metal | m | 15,00 |
| 68 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 2,00 |
| 69 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 3,80 |
|  |  | Capitolul 1.4. Biroul arhiva |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Pereti |  |  |
| 70 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 40,70 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 40,70 |
| 72 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,70 |
| 73 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,70 |
| 74 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 40,70 |
| 75 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 40,70 |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,70 |
| 77 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 40,70 |
| 78 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 79 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,60 |
| 80 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,60 |
| 81 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 13,00 |
| 82 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,60 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,60 |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Tavan |  |  |
| 85 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,20 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Pardoseli |  |  |
| 86 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,00 |
| 87 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 14,00 |
| 88 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
| 89 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 14,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Timplarie |  |  |
| 90 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,.) | m2 | 1,90 |
| 91 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 92 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 93 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Biroul 523 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Pereti |  |  |
| 94 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 41,90 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 41,90 |
| 96 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 41,90 |
| 97 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,90 |
| 98 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 41,90 |
| 99 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 41,90 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,90 |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 41,90 |
| 102 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 103 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,60 |
| 104 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,60 |
| 105 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 13,00 |
| 106 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,60 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,60 |
| 108 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Tavan |  |  |
| 109 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 14,50 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Pardoseli |  |  |
| 110 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 15,00 |
| 111 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 15,00 |
| 112 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 15,00 |
| 113 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.5. Timplarie |  |  |
| 114 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.) | m2 | 1,90 |
| 115 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 116 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 117 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.6. Diverse |  |  |
| 118 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor(carcas metalic pentru sustinerea cablaj) | kg | 250,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Biroul 525 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Pereti |  |  |
| 119 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 73,30 |
| 120 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie( Vata minerala gr. 100 mm 60-80 kg/m3,) cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 31,70 |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 73,30 |
| 122 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 73,30 |
| 123 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 139,90 |
| 124 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 139,90 |
| 125 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 139,90 |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 139,90 |
| 127 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 139,90 |
| 128 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 129 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 9,60 |
| 130 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 9,60 |
| 131 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 36,00 |
| 132 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 9,60 |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 9,60 |
| 134 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 9,60 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Tavan |  |  |
| 135 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 41,30 |
|  |  | Capitolul 1.6.4. Pardoseli |  |  |
| 136 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 42,00 |
| 137 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 42,00 |
| 138 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 42,00 |
| 139 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 40,00 |
| 140 | CK18C | Montarea proifil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.6.5. Timplarie |  |  |
| 141 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,80 |
| 142 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 2,00 |
| 143 | RpCR22A | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica | m2 | 3,80 |
| 144 | RpCP10A | Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale(se exclud minere)mehanizm,cilindru5 chei | buc | 1,00 |
| 145 | RpCP10B | Montarea minerelor din tabla gata confectionate de minimum 30 cm latime, fixate la usi metalice | buc | 2,00 |
| 146 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din metal | m | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.6.6. Diverse |  |  |
| 147 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor(carcas metalic pentru sustinerea cablaj) | kg | 350,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Biroul 521 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Pereti |  |  |
| 148 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 41,90 |
| 149 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 11,00 |
| 150 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,70 |
| 151 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,70 |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 41,90 |
| 153 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 41,90 |
| 154 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,90 |
| 155 | CF57A kmat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 41,90 |
| 156 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 41,90 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,90 |
| 158 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 41,90 |
| 159 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 1,00 |
| 160 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,70 |
| 161 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se xclud surub) | m | 4,50 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 162 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,60 |
| 163 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,60 |
| 164 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 13,00 |
| 165 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,60 |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,60 |
| 167 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Tavan |  |  |
| 168 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 14,50 |
|  |  | Capitolul 1.7.4. Pardoseli |  |  |
| 169 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 15,00 |
| 170 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 15,00 |
| 171 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
| 172 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 15,00 |
|  |  | Capitolul 1.7.5. Timplarie |  |  |
| 173 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 174 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 175 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta) | m2 | 1,90 |
| 176 | RpCO51E | Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte) | m2 | 1,90 |
| 177 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 178 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Grup sanitar et 5 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Pereti |  |  |
| 179 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 26,30 |
| 180 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 6,30 |
| 181 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 31,50 |
| 182 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,20 |
| 183 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 84,90 |
| 184 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 84,90 |
| 185 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 44,50 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 186 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,60 |
| 187 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 14,00 |
| 188 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Tavan |  |  |
| 189 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 13,00 |
| 190 | CF57A kmat-2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 13,00 |
| 191 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,00 |
| 192 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 13,00 |
| 193 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren) | m | 16,00 |
|  |  | Capitolul 1.8.4. Pardoseli |  |  |
| 194 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 13,50 |
| 195 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,50 |
| 196 | RpCE37A | Executarea hidroizolatiei la rece, in cimp continuu, cu 1 strat de material de armare gata impregnat, fara strat de acoperire pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 grade tip Kalmatron A+B | m2 | 15,50 |
| 197 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 13,50 |
|  |  | Capitolul 1.8.5. Timplarie |  |  |
| 198 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.) | m2 | 5,30 |
| 199 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 200 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(interior) | m2 | 5,30 |
| 201 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 202 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.8.6. Lucrari apeduct canalizare |  |  |
| 203 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 5,00 |
| 204 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 5,00 |
| 205 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 206 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 207 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 208 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6,00 |
| 209 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 10,00 |
| 210 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm | m | 35,00 |
| 211 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,00 |
| 212 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 12,00 |
| 213 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 15,00 |
| 214 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 10,00 |
| 215 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 4,00 |
| 216 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 10,00 |
| 217 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 25,00 |
| 218 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 219 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 220 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2" | buc | 3,00 |
| 221 | RpSB15A | Montarea Furtunului gofrat p/u WC | buc | 3,00 |
| 222 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 8,00 |
| 223 | RpSB41A | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,00 |
| 224 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.8.7. Retele ventilare |  |  |
| 225 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm( inclusiv coturi ,teuri s.a.) | m | 6,00 |
| 226 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, d=125 mm (cost utilaj) | buc | 3,00 |
| 227 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 150 mm | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.9. Sala de instruire 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Pereti |  |  |
| 228 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 32,50 |
| 229 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 12,30 |
| 230 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 71,20 |
| 231 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 71,20 |
| 232 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 14,52 |
| 233 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 56,68 |
| 234 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 56,68 |
| 235 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 71,20 |
| 236 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 71,20 |
| 237 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 71,20 |
| 238 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 71,20 |
| 239 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.9.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 240 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 19,60 |
| 241 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 19,60 |
| 242 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 7,50 |
| 243 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 43,00 |
| 244 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri | m2 | 27,10 |
| 245 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 27,10 |
| 246 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 27,10 |
|  |  | Capitolul 1.9.3. Tavan |  |  |
| 247 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 41,30 |
|  |  | Capitolul 1.9.4. Pardoseli |  |  |
| 248 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 44,00 |
| 249 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 44,00 |
| 250 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 120x60 cm | m2 | 44,00 |
| 251 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv( h=10 cm ) | m | 46,00 |
| 252 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.9.5. Timplarie |  |  |
| 253 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice | kg | 45,00 |
| 254 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 255 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 256 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.10. Sala de instruire 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.1. Pereti |  |  |
| 257 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 15,20 |
| 258 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,20 |
| 259 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50) | m2 | -15,20 |
| 260 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,20 |
| 261 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 54,10 |
| 262 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 54,10 |
| 263 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 54,10 |
| 264 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 54,10 |
| 265 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.10.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 266 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,60 |
| 267 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 5,60 |
| 268 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 5,60 |
|  |  | Capitolul 1.10.3. Tavan |  |  |
| 269 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 28,00 |
|  |  | Capitolul 1.10.4. Pardoseli |  |  |
| 270 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 29,00 |
| 271 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 29,00 |
| 272 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 29,00 |
| 273 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.10.5. Timplarie |  |  |
| 274 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 275 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 276 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta) | m2 | 1,90 |
| 277 | RpCO51E | Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte) | m2 | 1,90 |
| 278 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 279 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.11. Biroul 517(24) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.1. Pereti |  |  |
| 280 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 41,90 |
| 281 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,70 |
| 282 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 43,60 |
| 283 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,70 |
| 284 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 41,90 |
| 285 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,90 |
| 286 | CF57A k-material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 41,90 |
| 287 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 41,90 |
| 288 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,90 |
| 289 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 41,90 |
| 290 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,70 |
| 291 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 4,50 |
| 292 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.11.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 293 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,60 |
| 294 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,60 |
| 295 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 13,00 |
| 296 | CF57A k=material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,60 |
| 297 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,60 |
| 298 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,60 |
| 299 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.11.3. Tavan |  |  |
| 300 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 14,90 |
|  |  | Capitolul 1.11.4. Pardoseli |  |  |
| 301 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 15,30 |
| 302 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 15,30 |
| 303 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 15,30 |
| 304 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.11.5. Timplarie |  |  |
| 305 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 306 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 307 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta) | m2 | 1,90 |
| 308 | RpCO51E | Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte) | m2 | 1,90 |
| 309 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 310 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.12. Biroul 515(23) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12.1. Pereti |  |  |
| 311 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 39,40 |
| 312 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,70 |
| 313 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 41,10 |
| 314 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,70 |
| 315 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39,40 |
| 316 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,40 |
| 317 | CF57A k-material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 39,40 |
| 318 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 39,40 |
| 319 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,40 |
| 320 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 39,40 |
| 321 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,70 |
| 322 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 4,50 |
| 323 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.12.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 324 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,60 |
| 325 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,60 |
| 326 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 13,00 |
| 327 | CF57A k=material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,60 |
| 328 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,60 |
| 329 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,60 |
| 330 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.12.3. Tavan |  |  |
| 331 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,60 |
|  |  | Capitolul 1.12.4. Pardoseli |  |  |
| 332 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 13,60 |
| 333 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 13,60 |
| 334 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 13,60 |
| 335 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.12.5. Timplarie |  |  |
| 336 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 337 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 338 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 339 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.13. Biroul 513 B (22) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.13.1. Pereti |  |  |
| 340 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 39,40 |
| 341 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,70 |
| 342 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 41,20 |
| 343 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 41,20 |
| 344 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39,40 |
| 345 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,40 |
| 346 | CF57A k-material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 39,40 |
| 347 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 39,40 |
| 348 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,40 |
| 349 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 39,40 |
| 350 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,70 |
| 351 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 4,50 |
| 352 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.13.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 353 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,60 |
| 354 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,60 |
| 355 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 13,00 |
| 356 | CF57A k=material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,60 |
| 357 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,60 |
| 358 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,60 |
| 359 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.13.3. Tavan |  |  |
| 360 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,60 |
|  |  | Capitolul 1.13.4. Pardoseli |  |  |
| 361 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 13,60 |
| 362 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 13,60 |
| 363 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 13,60 |
| 364 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.13.5. Timplarie |  |  |
| 365 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 366 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 367 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 368 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.14. Biroul 513(21) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.14.1. Pereti |  |  |
| 369 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 37,80 |
| 370 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 17,90 |
| 371 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 37,80 |
| 372 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 37,80 |
| 373 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,80 |
| 374 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,80 |
| 375 | CF57A k-material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 37,80 |
| 376 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 37,80 |
| 377 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,80 |
| 378 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 37,80 |
| 379 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.14.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 380 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,80 |
| 381 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,80 |
| 382 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 17,00 |
| 383 | CF57A k=material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,80 |
| 384 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,80 |
| 385 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,80 |
| 386 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,80 |
|  |  | Capitolul 1.14.3. Tavan |  |  |
| 387 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,90 |
|  |  | Capitolul 1.14.4. Pardoseli |  |  |
| 388 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 13,90 |
| 389 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 13,90 |
| 390 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 13,90 |
| 391 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.14.5. Timplarie |  |  |
| 392 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 393 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 394 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 395 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.15. Biroul 513 A(19) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.15.1. Pereti |  |  |
| 396 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 52,00 |
| 397 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 26,30 |
| 398 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 25,00 |
| 399 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,70 |
| 400 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 53,70 |
| 401 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 53,70 |
| 402 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 52,00 |
| 403 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 52,00 |
| 404 | CF57A k-mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 52,00 |
| 405 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 52,00 |
| 406 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52,00 |
| 407 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 52,00 |
| 408 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,70 |
| 409 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.15.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 410 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 7,60 |
| 411 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 7,60 |
| 412 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 32,00 |
| 413 | CF57A k=material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 7,60 |
| 414 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,60 |
| 415 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 7,60 |
| 416 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 7,60 |
|  |  | Capitolul 1.15.3. Tavan |  |  |
| 417 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 29,10 |
|  |  | Capitolul 1.15.4. Pardoseli |  |  |
| 418 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 29,10 |
| 419 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 29,10 |
| 420 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 29,10 |
| 421 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.15.5. Timplarie |  |  |
| 422 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,80 |
| 423 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 3,80 |
| 424 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 20,00 |
| 425 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.16. Biroul 511(17) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.16.1. Pereti |  |  |
| 426 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 37,80 |
| 427 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,70 |
| 428 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 39,50 |
| 429 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,70 |
| 430 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,80 |
| 431 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,80 |
| 432 | CF57A k-material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 37,80 |
| 433 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 37,80 |
| 434 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,80 |
| 435 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 37,80 |
| 436 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,70 |
| 437 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 4,50 |
| 438 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.16.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 439 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,60 |
| 440 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,60 |
| 441 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 13,00 |
| 442 | CF57A k=mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,60 |
| 443 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,60 |
| 444 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,60 |
| 445 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.16.3. Tavan |  |  |
| 446 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 14,30 |
|  |  | Capitolul 1.16.4. Pardoseli |  |  |
| 447 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,30 |
| 448 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 14,30 |
| 449 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 14,30 |
| 450 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.16.5. Timplarie |  |  |
| 451 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 452 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 453 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta) | m2 | 1,90 |
| 454 | RpCO51E | Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte) | m2 | 1,90 |
| 455 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 456 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.17. Biroul 509(16) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.17.1. Pereti |  |  |
| 457 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 44,10 |
| 458 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,70 |
| 459 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 45,80 |
| 460 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,70 |
| 461 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 44,10 |
| 462 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 44,10 |
| 463 | CF57A k-material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 44,10 |
| 464 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,10 |
| 465 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 44,10 |
| 466 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 44,10 |
| 467 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,70 |
| 468 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 4,50 |
| 469 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.17.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 470 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,60 |
| 471 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,60 |
| 472 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 13,00 |
| 473 | CF57A k=material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,60 |
| 474 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,60 |
| 475 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,60 |
| 476 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.17.3. Tavan |  |  |
| 477 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,20 |
|  |  | Capitolul 1.17.4. Pardoseli |  |  |
| 478 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 17,20 |
| 479 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 17,20 |
| 480 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 17,20 |
| 481 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.17.5. Timplarie |  |  |
| 482 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 483 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 484 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta) | m2 | 1,90 |
| 485 | RpCO51E | Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte) | m2 | 1,90 |
| 486 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 487 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.18. Biroul 514(10) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.18.1. Glafuri |  |  |
| 488 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 5,00 |
| 489 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 10,00 |
| 490 | CF57A k=material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,00 |
| 491 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,00 |
| 492 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 5,00 |
| 493 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.18.2. Timplarie |  |  |
| 494 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 495 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 496 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta) | m2 | 1,90 |
| 497 | RpCO51E | Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte) | m2 | 1,90 |
| 498 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 499 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.18.3. Tavan |  |  |
| 500 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,40 |
|  |  | Capitolul 1.19. Biroul 516(32) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.19.1. Pereti |  |  |
| 501 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 5,00 |
| 502 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 503 | CF57A k-material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 5,00 |
| 504 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,00 |
| 505 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,50 |
| 506 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 39,50 |
| 507 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.19.2. Tavan |  |  |
| 508 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,00 |
|  |  | Capitolul 1.19.3. Pardoseli |  |  |
| 509 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.19.4. Timplarie |  |  |
| 510 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 511 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 512 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta) | m2 | 1,90 |
| 513 | RpCO51E | Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte) | m2 | 1,90 |
| 514 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 515 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.20. Biroul 518(9) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.20.1. Pereti |  |  |
| 516 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 5,00 |
| 517 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 518 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,00 |
| 519 | CF57A k-material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 5,00 |
| 520 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,00 |
| 521 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52,10 |
| 522 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 52,10 |
| 523 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.20.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 524 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 10,00 |
| 525 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,60 |
| 526 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 18,00 |
| 527 | CF57A k=material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 13,60 |
| 528 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,60 |
| 529 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 13,60 |
| 530 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 13,60 |
|  |  | Capitolul 1.20.3. Tavan |  |  |
| 531 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 28,40 |
|  |  | Capitolul 1.20.4. Timplarie |  |  |
| 532 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,80 |
| 533 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 3,80 |
| 534 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 20,00 |
| 535 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.21. Biroul 512(33) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.21.1. Pereti |  |  |
| 536 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 37,90 |
| 537 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 14,50 |
| 538 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,70 |
| 539 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 37,90 |
| 540 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,70 |
| 541 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie( Vata minerala gr. 100 mm 60-80 kg/m3,) cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 14,50 |
| 542 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,90 |
| 543 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 52,10 |
| 544 | CF57A k-material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 52,10 |
| 545 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 52,10 |
| 546 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52,10 |
| 547 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 52,10 |
| 548 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,70 |
| 549 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.21.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 550 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 5,00 |
| 551 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 7,60 |
| 552 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 7,60 |
| 553 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 32,00 |
| 554 | CF57A k=material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 13,60 |
| 555 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,60 |
| 556 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 13,60 |
| 557 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 13,60 |
|  |  | Capitolul 1.21.3. Tavan |  |  |
| 558 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 28,40 |
|  |  | Capitolul 1.21.4. Pardoseli |  |  |
| 559 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 28,40 |
| 560 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 28,40 |
| 561 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 28,40 |
| 562 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.21.5. Timplarie |  |  |
| 563 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 564 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 565 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta) | m2 | 1,90 |
| 566 | RpCO51E | Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte) | m2 | 1,90 |
| 567 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 568 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.22. Biroul 510(34) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.22.1. Pereti |  |  |
| 569 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 37,90 |
| 570 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 14,50 |
| 571 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 27,00 |
| 572 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,70 |
| 573 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,50 |
| 574 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,50 |
| 575 | CF57A k-material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 40,50 |
| 576 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 40,50 |
| 577 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,50 |
| 578 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 40,50 |
| 579 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,70 |
| 580 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.22.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 581 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,60 |
| 582 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,60 |
| 583 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 13,00 |
| 584 | CF57A k=material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,60 |
| 585 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,60 |
| 586 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,60 |
| 587 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.22.3. Tavan |  |  |
| 588 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 14,00 |
|  |  | Capitolul 1.22.4. Pardoseli |  |  |
| 589 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 14,00 |
| 590 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 14,00 |
| 591 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 14,00 |
| 592 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.22.5. Timplarie |  |  |
| 593 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 594 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 595 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 596 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.23. Biroul 508(11) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.23.1. Pereti |  |  |
| 597 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 53,10 |
| 598 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,70 |
| 599 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 54,80 |
| 600 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,70 |
| 601 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 53,10 |
| 602 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 53,10 |
| 603 | CF57A k-material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 53,10 |
| 604 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 53,10 |
| 605 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 53,10 |
| 606 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 53,10 |
| 607 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,70 |
| 608 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.23.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 609 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 5,00 |
| 610 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 7,60 |
| 611 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 7,60 |
| 612 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 32,00 |
| 613 | CF57A k=material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 12,60 |
| 614 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,60 |
| 615 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 12,60 |
| 616 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 12,60 |
|  |  | Capitolul 1.23.3. Tavan |  |  |
| 617 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 31,40 |
|  |  | Capitolul 1.23.4. Pardoseli |  |  |
| 618 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 28,20 |
| 619 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 28,20 |
| 620 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 28,20 |
| 621 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.23.5. Timplarie |  |  |
| 622 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,80 |
| 623 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 3,80 |
| 624 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta) | m2 | 1,90 |
| 625 | RpCO51E | Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte) | m2 | 1,90 |
| 626 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 20,00 |
| 627 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.24. Biroul 506(12) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.24.1. Pereti |  |  |
| 628 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 42,90 |
| 629 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,70 |
| 630 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 44,60 |
| 631 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,70 |
| 632 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,90 |
| 633 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,90 |
| 634 | CF57A k-material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 42,90 |
| 635 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42,90 |
| 636 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,90 |
| 637 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 42,90 |
| 638 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,70 |
| 639 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 4,50 |
| 640 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.24.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 641 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 5,80 |
| 642 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,80 |
| 643 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 18,00 |
| 644 | CF57A k=material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,80 |
| 645 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,80 |
| 646 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 5,80 |
| 647 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 5,80 |
|  |  | Capitolul 1.24.3. Tavan |  |  |
| 648 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 16,40 |
|  |  | Capitolul 1.24.4. Pardoseli |  |  |
| 649 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 16,40 |
| 650 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 16,40 |
| 651 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 16,40 |
| 652 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.24.5. Timplarie |  |  |
| 653 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 654 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 655 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta) | m2 | 1,90 |
| 656 | RpCO51E | Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte) | m2 | 1,90 |
| 657 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 658 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.25. Biroul 504(13) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.25.1. Pereti |  |  |
| 659 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 39,00 |
| 660 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 39,00 |
| 661 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 39,00 |
| 662 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,30 |
| 663 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,30 |
| 664 | CF57A k-material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 37,30 |
| 665 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 37,30 |
| 666 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,30 |
| 667 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 37,30 |
| 668 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,70 |
| 669 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.25.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 670 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,60 |
| 671 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,60 |
| 672 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 14,00 |
| 673 | CF57A k=material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,60 |
| 674 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,60 |
| 675 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,60 |
| 676 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.25.3. Tavan |  |  |
| 677 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,60 |
|  |  | Capitolul 1.25.4. Pardoseli |  |  |
| 678 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 13,60 |
| 679 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 13,60 |
| 680 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 13,60 |
| 681 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.25.5. Timplarie |  |  |
| 682 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 683 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 684 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta) | m2 | 1,90 |
| 685 | RpCO51E | Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte) | m2 | 1,90 |
| 686 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF,metal | m | 15,00 |
| 687 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.26. Biroul 504 A (35) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.26.1. Pereti |  |  |
| 688 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 40,80 |
| 689 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 40,80 |
| 690 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,80 |
| 691 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,80 |
| 692 | CF57A k-material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 40,80 |
| 693 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,80 |
| 694 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,80 |
| 695 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 40,80 |
| 696 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.26.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 697 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 5,00 |
| 698 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,60 |
| 699 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,60 |
| 700 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 18,00 |
| 701 | CF57A k=material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 8,60 |
| 702 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,60 |
| 703 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 8,60 |
| 704 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 8,60 |
|  |  | Capitolul 1.26.3. Tavan |  |  |
| 705 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,10 |
|  |  | Capitolul 1.26.4. Pardoseli |  |  |
| 706 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 13,00 |
| 707 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 13,00 |
| 708 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 13,00 |
| 709 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.26.5. Timplarie |  |  |
| 710 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 711 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 712 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 713 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.27. Biroul 503 A (39) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.27.1. Pereti |  |  |
| 714 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 40,80 |
| 715 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 40,80 |
| 716 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,80 |
| 717 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,80 |
| 718 | CF57A k-material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 40,80 |
| 719 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,80 |
| 720 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,80 |
| 721 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 40,80 |
| 722 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.27.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 723 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,60 |
| 724 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,60 |
| 725 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 13,00 |
| 726 | CF57A k=material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,60 |
| 727 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,60 |
| 728 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,60 |
| 729 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.27.3. Tavan |  |  |
| 730 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,10 |
|  |  | Capitolul 1.27.4. Pardoseli |  |  |
| 731 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 13,10 |
| 732 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 13,10 |
| 733 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 13,10 |
| 734 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.27.5. Timplarie |  |  |
| 735 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 736 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 737 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 738 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.28. Biroul 503(37/38) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.28.1. Pereti |  |  |
| 739 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 38,30 |
| 740 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 40,00 |
| 741 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,70 |
| 742 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 38,30 |
| 743 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 38,30 |
| 744 | CF57A k-material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 38,30 |
| 745 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 38,30 |
| 746 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 38,30 |
| 747 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 38,30 |
| 748 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,70 |
| 749 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.28.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 750 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,60 |
| 751 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,60 |
| 752 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 13,00 |
| 753 | CF57A k=material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,60 |
| 754 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,60 |
| 755 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,60 |
| 756 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.28.3. Tavan |  |  |
| 757 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 14,40 |
|  |  | Capitolul 1.28.4. Pardoseli |  |  |
| 758 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,20 |
| 759 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 14,20 |
| 760 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 14,20 |
| 761 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.28.5. Timplarie |  |  |
| 762 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 763 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 764 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 765 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.29. Biroul 501(14) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.29.1. Pereti |  |  |
| 766 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 38,30 |
| 767 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 40,00 |
| 768 | IzF55B | Termoizolarea interioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr 5 cm EPS-200 (norma cornier 0,8) | m2 | 14,52 |
| 769 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,70 |
| 770 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 38,30 |
| 771 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 38,30 |
| 772 | CF57A k-material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 38,30 |
| 773 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 38,30 |
| 774 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 38,30 |
| 775 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 38,30 |
| 776 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,70 |
| 777 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.29.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 778 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,60 |
| 779 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,60 |
| 780 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 13,00 |
| 781 | CF57A k=material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,60 |
| 782 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,60 |
| 783 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,60 |
| 784 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.29.3. Tavan |  |  |
| 785 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 15,10 |
|  |  | Capitolul 1.29.4. Pardoseli |  |  |
| 786 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 15,10 |
| 787 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 15,10 |
| 788 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 15,10 |
| 789 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.29.5. Timplarie |  |  |
| 790 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 791 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 792 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 793 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.30. Hol et 5 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.30.1. Pereti |  |  |
| 794 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 495,60 |
| 795 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 495,60 |
| 796 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 495,60 |
| 797 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 495,60 |
| 798 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 495,60 |
| 799 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 495,60 |
| 800 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 495,60 |
| 801 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 495,60 |
| 802 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 495,60 |
| 803 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.30.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 804 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 10,10 |
| 805 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 10,10 |
| 806 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 75,90 |
| 807 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 180,00 |
| 808 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 86,00 |
| 809 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 86,00 |
| 810 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 86,00 |
| 811 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 86,00 |
|  |  | Capitolul 1.30.3. Tavan |  |  |
| 812 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 278,40 |
|  |  | Capitolul 1.30.4. Pardoseli |  |  |
| 813 | RpCM33G k man 0,2 | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m | 165,00 |
| 814 | RpCK29A | Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 300,00 |
| 815 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv( h=10 cm ) | m | 165,00 |
|  |  | Capitolul 1.30.5. Timplarie |  |  |
| 816 | RpDC04A aplicativ | Taierea cu masina cu discuri diamantate pereti | m | 50,00 |
| 817 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,70 |
| 818 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 18,50 |
| 819 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi revizie) | m2 | 35,00 |
|  |  | Capitolul 1.31. Grup sanitar et 1(persoane cu dizabilitati) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.31.1. Pereti |  |  |
| 820 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 14,33 |
| 821 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 5,00 |
| 822 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 15,00 |
| 823 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 29,30 |
| 824 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 29,30 |
| 825 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se xclud surub) | m | 42,50 |
|  |  | Capitolul 1.31.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 826 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 1,00 |
| 827 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 5,00 |
| 828 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.31.3. Tavan |  |  |
| 829 | RpAcA50D | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 500-600 mm( conducta de deseuri) | m | 4,00 |
| 830 | RpCB10D | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,3 mp in plansee peste 10 cm grosime | buc | 1,00 |
| 831 | СF60E | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 4,00 |
| 832 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,00 |
| 833 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,00 |
| 834 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 4,00 |
| 835 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 4,00 |
| 836 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren) | m | 12,00 |
|  |  | Capitolul 1.31.4. Pardoseli |  |  |
| 837 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 13,50 |
| 838 | RpCB10D | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,3 mp in plansee peste 10 cm grosime | buc | 1,00 |
| 839 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,00 |
| 840 | RpCE37A | Executarea hidroizolatiei la rece, in cimp continuu, cu 1 strat de material de armare gata impregnat, fara strat de acoperire pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 grade tip Kalmatron A+B | m2 | 4,00 |
| 841 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.31.5. Timplarie |  |  |
| 842 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.) | m2 | 2,00 |
| 843 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,00 |
| 844 | CK07B | Ancadrament din pvc montate la usi din PVC | m | 5,00 |
| 845 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.31.6. Accesorii bloc sanitar prsoane cu dizabilitati |  |  |
| 846 | SE59A | Suport pentru mini retractabil 60-70 cm | buc | 1,00 |
| 847 | SE59A | Bara de spriginire orizontala -2 buc. ,verticale- 1 buc. | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.31.7. Lucrari apeduct canalizare |  |  |
| 848 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 849 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |
| 850 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 851 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 852 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 853 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 4,00 |
| 854 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 2,00 |
| 855 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm | m | 14,00 |
| 856 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,00 |
| 857 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 4,00 |
| 858 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,00 |
| 859 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,00 |
| 860 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 4,00 |
| 861 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 4,00 |
| 862 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,00 |
| 863 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 864 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 865 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2" | buc | 1,00 |
| 866 | RpSB15A | Montarea Furtunului gofrat p/u WC | buc | 1,00 |
| 867 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,00 |
| 868 | RpSB41A | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,00 |
| 869 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.32. Biroul et 1 ginicologie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.32.1. Pereti |  |  |
| 870 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 57,20 |
| 871 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 872 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 59,20 |
| 873 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 874 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 57,20 |
| 875 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,20 |
| 876 | CF57A k-material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 57,20 |
| 877 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 57,20 |
| 878 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 57,20 |
| 879 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 57,20 |
| 880 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 881 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.32.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 882 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 7,20 |
| 883 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 7,20 |
| 884 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 18,00 |
| 885 | CF57A k=material 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 7,20 |
| 886 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,20 |
| 887 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 7,20 |
| 888 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 7,20 |
|  |  | Capitolul 1.32.3. Tavan |  |  |
| 889 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 28,50 |
|  |  | Capitolul 1.32.4. Pardoseli |  |  |
| 890 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 29,50 |
| 891 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 29,50 |
| 892 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 29,50 |
| 893 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.32.5. Timplarie |  |  |
| 894 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 895 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 896 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 5,00 |
| 897 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.32.6. Lucrari sanitare |  |  |
| 898 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,00 |
| 899 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 900 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 901 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 12,00 |
| 902 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 4,00 |
| 903 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (existent) | buc | 1,00 |
| 904 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie | m2 | 7,50 |
| 905 | IB05B | Radiatoare din bimetal , corpul de radiator avind 15 elemente | buc | 2,00 |
| 906 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 4,00 |
| 907 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 2,00 |
| 908 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 8,00 |
| 909 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 2,00 |
| 910 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,00 |
| 911 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 12,00 |
| 912 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 913 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 914 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 16,00 |
|  |  | Capitolul 1.33. Bir 103 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.33.1. Pereti,glafuri |  |  |
| 915 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 42,80 |
| 916 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,80 |
| 917 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 42,80 |
|  |  | Capitolul 1.33.2. Tavan |  |  |
| 918 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 11,00 |
| 919 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,40 |
| 920 | CF57A kmat-2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 19,40 |
| 921 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 19,40 |
| 922 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 19,40 |
|  |  | Capitolul 1.33.3. Pardoseli |  |  |
| 923 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 15,10 |
| 924 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 15,10 |
| 925 | CG49A | Executarea acoperirii linoleu omogen,2 mm strat uzura 0,6 mm la pardoseli inlusiv plinta PVC | m2 | 15,10 |
| 926 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.33.4. Timplarie |  |  |
| 927 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.) | m2 | 1,90 |
| 928 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
| 929 | RpCP33A | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata pina la 1 mp(usita pvc p/u primirea analize de la pacienti 0,65x1,2) | m2 | 0,80 |
| 930 | CK07B | Ancadrament montate la usi din aluminiu | m | 5,00 |
| 931 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.34. Birou 210,212,214 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.34.1. Pereti |  |  |
| 932 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 145,00 |
| 933 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 145,00 |
| 934 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 145,00 |
| 935 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 145,00 |
| 936 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 145,00 |
| 937 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 145,00 |
| 938 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 145,00 |
| 939 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 145,00 |
| 940 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.34.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 941 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 12,60 |
| 942 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 12,60 |
| 943 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 43,00 |
| 944 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 12,60 |
| 945 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 12,60 |
| 946 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 12,60 |
|  |  | Capitolul 1.34.3. Tavan |  |  |
| 947 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 40,10 |
|  |  | Capitolul 1.34.4. Pardoseli |  |  |
| 948 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 43,80 |
| 949 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 43,80 |
| 950 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 43,80 |
| 951 | CK18C | Montarea proifil din aluminiu trecere la usi | m | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.34.5. Timplarie |  |  |
| 952 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,,.) | m2 | 5,70 |
| 953 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,70 |
| 954 | CK07B | Ancadrament montate la usi din aluminiu | m | 15,00 |
| 955 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.34.6. Lucrari apeduct canalizare |  |  |
| 956 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 1,00 |
| 957 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,00 |
| 958 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 959 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 960 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 961 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 7,00 |
| 962 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 4,00 |
| 963 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 964 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.35. Birou 314 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.35.1. Pereti |  |  |
| 965 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 49,60 |
| 966 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 49,60 |
| 967 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 49,60 |
| 968 | CF57A kmat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 49,60 |
| 969 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 49,60 |
| 970 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.35.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 971 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,60 |
| 972 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,60 |
| 973 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 12,00 |
| 974 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,60 |
| 975 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,60 |
| 976 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.35.3. Tavan |  |  |
| 977 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,90 |
|  |  | Capitolul 1.35.4. Pardoseli |  |  |
| 978 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,20 |
| 979 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 14,20 |
| 980 | CG49A | Executarea acoperirii antibacterialel omogen (linoleum medical), la pardoseli inlusiv plinta PVC | m2 | 14,20 |
| 981 | CK18C | Montarea proifil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.35.5. Timplarie |  |  |
| 982 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,,.) | m2 | 1,90 |
| 983 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
| 984 | CK07B | Ancadrament montate la usi din aluminiu | m | 5,00 |
| 985 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.36. Birou 308A,308B ,310 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.36.1. Pereti |  |  |
| 986 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 118,00 |
| 987 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 3,36 |
| 988 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 121,40 |
| 989 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 3,36 |
| 990 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 118,00 |
| 991 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 118,00 |
| 992 | CF57A kmat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 118,00 |
| 993 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 118,00 |
| 994 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 118,00 |
| 995 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 118,00 |
| 996 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.36.2. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 997 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 12,60 |
| 998 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 12,60 |
| 999 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 43,00 |
| 1000 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 12,60 |
| 1001 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 12,60 |
| 1002 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 12,60 |
|  |  | Capitolul 1.36.3. Tavan |  |  |
| 1003 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 42,30 |
|  |  | Capitolul 1.36.4. Pardoseli |  |  |
| 1004 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 43,50 |
| 1005 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 43,50 |
| 1006 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 43,50 |
| 1007 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.36.5. Timplarie |  |  |
| 1008 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,,.) | m2 | 5,70 |
| 1009 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,70 |
| 1010 | CK07B | Ancadrament montate la usi din aluminiu | m | 15,00 |
| 1011 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.37. Birou 300 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.37.1. Pardoseli |  |  |
| 1012 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 24,00 |
| 1013 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 24,00 |
| 1014 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V) | m2 | 24,00 |
| 1015 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.38. Biroul 307 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.38.1. Timplarie |  |  |
| 1016 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,,.) | m2 | 1,90 |
| 1017 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
| 1018 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.39. Birou 304 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.39.1. Pereti |  |  |
| 1019 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.40. Casa scarii |  |  |
| 1020 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 20,00 |
| 1021 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 20,00 |
|  |  | Capitolul 1.41. Lucrari exterioare |  |  |
| 1022 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 55,00 |
| 1023 | RpDB28G | Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 15 cm, pe fundatie de beton de 10 x 20 cm | m | 45,00 |
| 1024 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 11,00 |
| 1025 | DA15A | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit | m2 | 55,00 |
| 1026 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 55,00 |
|  |  | Capitolul 1.42. Diverse |  |  |
| 1027 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, | t | 60,00 |
| 1028 | TrB01A1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 12,00 |
| 1029 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre | t | 75,00 |
| 1030 | TsI50C10 | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 75,00 |
| 1031 | TrB22C1A2 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m | t | 75,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari tehnico sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Apeduct cald/rece et 5 |  |  |
| 1032 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 14,00 |
| 1033 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 37,00 |
| 1034 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 240,00 |
| 1035 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 9,00 |
| 1036 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 10,00 |
| 1037 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 26,00 |
| 1038 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 240,00 |
| 1039 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 20,00 |
| 1040 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 9,00 |
| 1041 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 28,00 |
| 1042 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 8,00 |
| 1043 | RpSC38 Aapl | Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, doar manopera | buc | 48,00 |
| 1044 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 14,00 |
| 1045 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 14,00 |
| 1046 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 240,00 |
| 1047 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 27,00 |
| 1048 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Reteaua de incalzire |  |  |
| 1049 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 65,00 |
| 1050 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 65,00 |
| 1051 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie | m2 | 562,20 |
| 1052 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator p(reductie radiator) | buc | 288,00 |
| 1053 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 210,00 |
| 1054 | RpID22D | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 2" | buc | 2,00 |
| 1055 | RpIC19A1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"(se exclud dop) | m | 570,00 |
| 1056 | IB05A | Radiatoare din bimetal ,500, corpul de radiator avind 10 elemente, | buc | 45,00 |
| 1057 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(existente) | m2 | 252,00 |
| 1058 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 338,00 |
| 1059 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 85,00 |
| 1060 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 85,00 |
| 1061 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 308,00 |
| 1062 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 250,00 |
| 1063 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 760,00 |
| 1064 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 920,00 |
| 1065 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 330,00 |
| 1066 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 265,00 |
| 1067 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR -d=20(scurgere coloana) | buc | 26,00 |
| 1068 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR -d=25 | buc | 26,00 |
| 1069 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 26,00 |
| 1070 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"(clipsa) | buc | 730,00 |
| 1071 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 15-20 mm( filet scurt) | buc | 28,00 |
| 1072 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 12,00 |
| 1073 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 2,00 |
| 1074 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 660,00 |
| 1075 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 660,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Apeduct cald/rece |  |  |
| 1076 | RpSA01C | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 10,00 |
| 1077 | RpSA12I | Montarea in canale de distanta a tevii din otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, la constructii civile si industriale avind diametrul de 4" | m | 10,00 |
| 1078 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie,cot 90gr d=4'' | buc | 6,00 |
| 1079 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 35,00 |
| 1080 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 325,00 |
| 1081 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 12,00 |
| 1082 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"(Robinet +MP PPR) | buc | 26,00 |
| 1083 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 190,00 |
| 1084 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 125,00 |
| 1085 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 140,00 |
| 1086 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 70,00 |
| 1087 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 8,00 |
| 1088 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" | buc | 76,00 |
| 1089 | RpSC38 Aapl | Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent) | buc | 40,00 |
| 1090 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 470,00 |
| 1091 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 40,00 |
| 1092 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 35,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Retea canalizare |  |  |
| 1093 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 50 - 100 cm grosime | buc | 47,00 |
| 1094 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 365,00 |
| 1095 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 105,00 |
| 1096 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 105,00 |
| 1097 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 25,00 |
| 1098 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 30,00 |
| 1099 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla+ revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 20,00 |
| 1100 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 365,00 |
| 1101 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 107,00 |
| 1102 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 81,00 |
| 1103 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla+ revizie ) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 30,00 |
| 1104 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 85,00 |
| 1105 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 320,00 |
| 1106 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,90 |
|  |  | Capitolul 3. Retele electrice,telefon, internet |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1107 | RCsB30F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm | buc | 334,00 |
| 1108 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 45,00 |
| 1109 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 45,00 |
| 1110 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 620,00 |
| 1111 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 620,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari montare |  |  |
| 1112 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 120,00 |
| 1113 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 4,00 |
| 1114 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, 24 module cu sina N, PE(cost utilaj) | buc | 6,00 |
| 1115 | RpEP07A | Montarea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare | buc | 6,00 |
| 1116 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate , pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare | buc | 136,00 |
| 1117 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 30,35 |
| 1118 | pret furnizor | Tub Flexibil d=16-25 | m | 3.035,00 |
| 1119 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 29,95 |
| 1120 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 30,35 |
| 1121 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 | m | 1.950,00 |
| 1122 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 | m | 3.640,00 |
| 1123 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x4 mm2 | m | 50,00 |
| 1124 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 4x2,5 mm2 | m | 390,00 |
| 1125 | pret furnizor | Doze 100x100 | buc | 46,00 |
| 1126 | 10-01-053-01 | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e | 100 m | 43,00 |
| 1127 | Pret de piata | Cablu UTPcat5e | m | 4.300,00 |
| 1128 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1/2 | buc | 50,00 |
| 1129 | RpEE17A | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 | buc | 225,00 |
| 1130 | RpEE03A | Montarea prizelor RJ45 | buc | 43,00 |
| 1131 | RpEE03A | Montarea prizelor RJ11 | buc | 45,00 |
| 1132 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 40 W, 600x600 incorporate | buc | 125,00 |
| 1133 | RpEF13C | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm | buc | 6,00 |
| 1134 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 30x30 22 W aplicabil | buc | 4,00 |
| 1135 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm | m | 160,00 |
| 1136 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x25 mm | m | 75,00 |
| 1137 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 80,00 |
| 1138 | RpEJ05E | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Utilaj |  |  |
| 1139 | pret de piata | Dulap electric ЩРв 24зk-1 36 352 x 480 x 138 mm | buc | 6,00 |
| 1140 | Pret de piata | Intrerupator BH 3P 32-63A iek | buc | 6,00 |
| 1141 | Pret de piata | Intrerupator automat 1P B/C 16-20 A iek | buc | 136,00 |
| 1142 | Pret de piata | Ventilator D 120 | buc | 3,00 |