Caiet de sarcini

Cod CPV 45261210-9. Lucrări de reparație a acoperișurilor

LOT nr. 1

PMI 2023, cat. E-D-I, pct. 7

Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație capitală a acoperișului la PTC 3082, str. Matei Basarab, 9/3

Valoarea estimativă a lucrărilor – 70 200 lei fără TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de desfacere |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 25,30 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 10,00 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 10,00 |
| 4 | TrB22C2B | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 1,10 |
| 5 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 1,10 |
|  |  | 2. Lucrari de executare |  |  |
| 6 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,00 |
| 7 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 130,00 |
| 8 | CE13A2 | Invelitori bipoli ТКП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 118,00 |
| 9 | CE13D2 | Invelitori bipoli ТКП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 12,00 |
| 10 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm | m | 25,30 |

LOT nr.2

PMI 2023, cat. E-D-I, pct.10

Obiectul achiziţiilor:  Lucrari de reparatie capitala a acoperisului la PTC 3037 bd. Moscova, 5/4

Valoarea estimativă a lucrărilor –  55 000 lei fără TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de desfacere |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 16,00 |
|  |  | 2. Lucrari de executare |  |  |
| 2 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 110,00 |
| 3 | CE13A2 | Invelitori bipoli ТКП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 95,00 |
| 4 | CE13D2 | Invelitori bipoli ТКП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 15,00 |
| 5 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm | m | 16,00 |

LOT nr.3

PMI 2023, cat. E-D-I, pct.11

Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie capitala a acoperisului la PTC 3121, str. Pajurii, 7/2

Valoarea estimativă a lucrărilor –  103 400 lei fără TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. lucrari de desfacere |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 53,00 |
|  |  | 2. Lucrari de executare |  |  |
| 2 | RpCI04A | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip | m2 | 10,00 |
| 3 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 195,00 |
| 4 | CE13A2 | Invelitori bipoli ТКП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 175,00 |
| 5 | CE13D2 | Invelitori bipoli ТКП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 20,00 |
| 6 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm | m | 53,00 |

LOT nr.4

PMI 2023, cat. E-D-I, pct.13

Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie capitala a acoperisului la PTC 3098, str. Columna, 96/1

Valoarea estimativă a lucrărilor – 15 130 lei fără TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de executare |  |  |
| 1 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,00 |
| 2 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 28,00 |
| 3 | CE13A2 | Invelitori bipoli ТКП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 22,60 |
| 4 | CE13D2 | Invelitori bipoli ТКП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 5,40 |
| 5 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm | m | 8,00 |

LOT nr.5

PMI 2023, cat. E-D-I, pct.14

Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie capitala a acoperisului la PTC 3025, str. Serghei Lazo, 37/3

Valoarea estimativă a lucrărilor – 63 100 lei fără TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. lucrari de desfacere |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 26,00 |
|  |  | 2. Lucrari de executare |  |  |
| 2 | RpCJ21C | Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T | m2 | 15,00 |
| 3 | RpCI04A | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip | m2 | 2,00 |
| 4 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 108,00 |
| 5 | CE13A2 | Invelitori bipoli ТКП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 92,00 |
| 6 | CE13D2 | Invelitori bipoli ТКП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 16,00 |
| 7 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m | 26,00 |

LOT nr.6

PMI 2023, cat. E-D-I, pct.15

Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie capitala a acoperisului la PTC 3137, str. Gavriil Bănulescu Bodoni, 57/2

Valoarea estimativă a lucrărilor – 69 200 lei fără TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. lucrari de desfacere |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 37,40 |
|  |  | 2. Lucrari de executare |  |  |
| 2 | RpCI04A | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip | m2 | 5,00 |
| 3 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 124,00 |
| 4 | CE13A2 | Invelitori bipoli ТКП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 106,00 |
| 5 | CE13D2 | Invelitori bipoli ТКП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 18,00 |
| 6 | CE23C1 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m | 30,70 |
| 7 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm | m | 6,70 |

LOT nr.7

PMI 2023, cat. E-D-I, pct.16

Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie curenta a acoperisului la PTC 3088, str. Petru Rareș, 32/1

Valoarea estimativă a lucrărilor – 19 800 lei fără TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de executare |  |  |
| 1 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 40,00 |
| 2 | CE13A2 | Invelitori bipoli ТКП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 40,00 |
| 3 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 14,00 |
| 4 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm | m | 7,00 |

LOT nr.8

PMI 2023, cat. E-D-I, pct.18

Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie capitala a acoperisului la PTC 1004, str. Mihail Sadoveanu, 4/13

Valoarea estimativă a lucrărilor – 64 380 lei fără TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de desfacere |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 13,00 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 30,00 |
| 3 | TrB22C2B | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 0,30 |
| 4 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 0,30 |
|  |  | 2. Lucrari de executare |  |  |
| 5 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 125,50 |
| 6 | CE13A2 | Invelitori bipoli ТКП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 116,00 |
| 7 | CE13D2 | Invelitori bipoli ТКП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 9,50 |
| 8 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm | m | 13,00 |

LOT nr.9

PMI 2023, cat. E-D-M, pct.1

Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie curenta a acoperisului la PTC 1005, str. Ginta Latină, 15/3

Valoarea estimativă a lucrărilor – 65 000 lei fără TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 31,00 |
|  |  | 2. Lucrari de executare |  |  |
| 2 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 120,00 |
| 3 | RpCI04A | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip | m2 | 5,00 |
| 4 | CE13A2 | Invelitori bipoli ТКП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 95,00 |
| 5 | CE13D2 | Invelitori bipoli ТКП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 25,00 |
| 6 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 31,00 |

LOT nr.10

PMI 2023, cat. E-D-M, pct.2

Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie curenta a acoperisului la PTC 2055, str. Aleea Gării, 3/2

Valoarea estimativă a lucrărilor – 10 800 lei fără TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 10,00 |
| 2 | TrB22C2A | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t | 0,10 |
| 3 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 0,10 |
|  |  | 2. Lucrari de executare |  |  |
| 4 | RpCJ21C | Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T | m2 | 5,00 |
| 5 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 18,00 |
| 6 | RpCI34D | Invelitori linocrom TKП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 18,00 |
| 7 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm | m | 18,00 |

LOT nr.11

PMI 2023, cat. E-D-M, pct.3

Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie curenta a acoperisului la PTC 2057, str. Negreșteni 5/1

Valoarea estimativă a lucrărilor – 78 400 lei fără TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 31,00 |
|  |  | 2. Lucrari de executare |  |  |
| 2 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 145,00 |
| 3 | RpCI04A | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip | m2 | 5,00 |
| 4 | CE13A2 | Invelitori bipoli ТКП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 135,00 |
| 5 | CE13D2 | Invelitori bipoli ТКП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 10,00 |
| 6 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm | m | 52,00 |

LOT nr.12

PMI 2023, cat. E-D-M, pct.4

Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie curenta a acoperisului la PTC 2311, str. Vasilii Docuceaev, 13/3

Valoarea estimativă a lucrărilor – 48 350 lei fără TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 13,00 |
|  |  | 2. Lucrari de executare |  |  |
| 2 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 95,00 |
| 3 | RpCI04A | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip | m2 | 3,00 |
| 4 | CE13A2 | Invelitori bipoli sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 85,00 |
| 5 | CE13D2 | Invelitori bipoli TKП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 10,00 |
| 6 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 13,00 |

LOT nr.13

PMI 2023, cat. E-D-M, pct.6

Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie curenta a acoperisului la PTC 1003, str. Maria Dragan, 16

Valoarea estimativă a lucrărilor – 5 900 lei fără TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 10,00 |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 10,00 |
| 3 | TrB22C2A | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t | 0,10 |
| 4 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 0,10 |
|  |  | 2. Lucrari de executare |  |  |
| 5 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 10,00 |
| 6 | RpCI34D | Invelitori linocrom TKП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 10,00 |
| 7 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm | m | 10,00 |

LOT nr.14

PMI 2023, cat. E-D-M, pct.7

Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie curenta a acoperisului la PTC 1013, str. Mircea cel Bătrîn, 15/2

Valoarea estimativă a lucrărilor – 37 270 lei fără TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 30,00 |
| 2 | TrB22C2A | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t | 0,20 |
| 3 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 0,20 |
|  |  | 2. Lucrari de executare |  |  |
| 4 | RpCJ21C | Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T | m2 | 7,00 |
| 5 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 65,00 |
| 6 | RpCI34D2 | Invelitori linocrom TKП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 65,00 |
| 7 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm | m | 10,00 |

LOT nr.15

PMI 2023, cat. E-D-M, pct.9

Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie curenta a acoperisului la PTC 4026, str. Grenoble, 199/2

Valoarea estimativă a lucrărilor – 61 300 lei fără TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de executare |  |  |
| 1 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 106,00 |
| 2 | RpCI04A | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip | m2 | 7,00 |
| 3 | CE13A2 | Invelitori bipoli TKП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 78,00 |
| 4 | CE13D2 | Invelitori bipoli TKП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 28,00 |
| 5 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m | 35,00 |

LOT nr.16

PMI 2023, cat. E-D-M, pct.11

Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie curenta a acoperisului la pavilionul  cladirea SP-8,                                  str. Vadul lui Vodă, 5/1

Valoarea estimativă a lucrărilor –  17 080 lei fără TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 10,00 |
| 2 | CE09A2 | Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau din beton armat, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului | m2 | 25,00 |

LOT nr.17

PMI 2023, cat. E-G-I, pct.3

Obiectul achiziţiilor: Reparatia capitala a acoperisului limpezitorului nr.1 si nr. 2, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3

Valoarea estimativă a lucrărilor – 175 800 lei fără TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 | 240,00 |
| 2 | CN51I | Aplicare in doua straturi a solitiei de protejare a lemnului contra putrezirii cu ulei de in ars (олифа) sau echivalentul | 100m2 | 5,00 |
| 3 | RpCH07A1 | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei | m2 | 2,00 |
| 4 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 240,00 |

LOT nr.18

PMI 2023, cat. E-G-M, pct.3

Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatii curente a acoperisului cladirii principale de producere Sursa 1,        str. Meșterul Manole, 3

Valoarea estimativă a lucrărilor – 53 900 lei fără TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 40,00 |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 20,00 |
| 3 | TrB22C2A | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t | 0,30 |
| 4 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 0,30 |
|  |  | 2. Lucrari de executare |  |  |
| 5 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 65,00 |
| 6 | RpCJ21C | Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T | m2 | 15,00 |
| 7 | RpCI34D | Invelitori bipoli TKП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 20,00 |
| 8 | RpCI34A2 | Invelitori bipoli TKП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi | m2 | 45,00 |
| 9 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 15,00 |
| 10 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm | m | 40,00 |
| 11 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 180,00 |

LOT nr.19

PMI 2023, cat. E-G-M, pct.7

Obiectul achiziţiilor: Reparația curentă a acoperișului clădirii de serviciu si consum, Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5

Valoarea estimativă a lucrărilor – 338 700 lei fără TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. lucrari de desfacere |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 123,00 |
|  |  | 2. Lucrari de executare |  |  |
| 2 | RpCI04A | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip | m2 | 15,00 |
| 3 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 650,00 |
| 4 | CE13A2 | Invelitori bipoli TKП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 575,00 |
| 5 | CE13D2 | Invelitori bipoli TKП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 75,00 |
| 6 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 123,00 |

LOT nr.20

PMI 2023, cat. E-G-M, pct.8

Obiectul achiziţiilor: Reparația curentă a acoperișului clădirii administrative nr. 2, Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5

Valoarea estimativă a lucrărilor – 16 600 lei fără TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. lucrari de desfacere |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 20,00 |
|  |  | 2. Lucrari de executare |  |  |
| 2 | RpCH18A | Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat | m3 | 0,20 |
| 3 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,20 |
| 4 | CE09A2 | Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau din beton armat, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului | m2 | 20,00 |

LOT nr.21

PMI 2023, cat. E-D-M, Supliment nr. 1

Obiectul achiziţiilor: Executarea învelitorii bituminoase la clădirea atelier (lit. C, C1, C2) S=731,7 mp, str. T. Vladimirescu, 6 (locația arhivei) din str. T. Vladimirescu, 6

Valoarea estimativă a lucrărilor – 112 280 lei fără TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 44,00 |
|  |  | 2. Lucrari de executare |  |  |
| 2 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 369,70 |
| 3 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu | m2 | 232,00 |
| 4 | CE13D | Invelitori tehnoelast TКП sau echivalentul la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 35,00 |
| 5 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 44,00 |

LOT nr.22

PMI 2023, cat. E-D-I, Supliment nr. 1

Obiectul achiziţiilor: Reparația capitala a acoperișului clădirii SP-18, str. Vladimir Korolenko, 6/3

Valoarea estimativă a lucrărilor – 144 700 lei fără TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. lucrari de desfacere |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 13,00 |
|  |  | 2. Lucrari de executare |  |  |
| 2 | RpCI04A | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip | m2 | 5,00 |
| 3 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 280,00 |
| 4 | CE13A2 | Invelitori bipoli TKП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 265,00 |
| 5 | CE13D2 | Invelitori bipoli TKП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 15,00 |
| 6 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm | m | 37,00 |
| 7 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 13,00 |

LOT nr.23

PMI 2023, cat. E-D-I, Supliment nr. 1

Obiectul achiziţiilor: Reparatia capitala a invelitorii acoperisului cladirii administrativ din str. T. Vladimirescu, 6

Valoarea estimativă a lucrărilor – 1 072 500 lei fără TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 1 190,00 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 530,00 |
| 3 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 46,20 |
| 4 | TrB22C2C | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m | t | 46,20 |
| 5 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 46,20 |
|  |  | 2. Lucrari de executare |  |  |
| 6 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 530,00 |
| 7 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 1 190,00 |
| 8 | CE13A2 | Invelitori tehnoelast TКП sau echivalentul la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 1 085,00 |
| 9 | CE13D2 | Invelitori tehnoelast TКП sau echivalentul la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 105,00 |
| 10 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 16,00 |
| 11 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm | m | 185,00 |
| 12 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii | m2 | 582,00 |

Valoarea totală a loturilor constituie – 2 698 790 lei fără TVA

- Descrierea generală. Temenii de execuție.

- Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău și suburbiile capitale.

- După încheierea contractului executantul va fi obligat să prezinte graficul de îndeplinire a obiectelor care va fi coordonat cu beneficiarul;

- Termenul limită de îndeplinire a lucrărilor va fi: 30 noiembrie 2023.

- Materialele, compatibilități, reglementari tehnice si standarde utilizate

- La livrarea materialelor la obiectul supus reparației se va prezenta certificatul de calitate sau agrementul tehnic al tuturor materialelor;

- Materialele trebuie sa fie cu termenul de valabilitate valabil;

- Pentru lucrările de armare obligatoriu se va efectua proces-verbal pentru lucrări de tip ”ascuns” în conformitate cu normativul tehnic stabilit;

- La prezentarea devizelor de lucrări în oferta comercială denumirea resurselor materiale trebuie să corespundă cerințelor caietului de sarcini;

- Executantul lucrărilor (antreprenorul) va fi obligat să prezinte oficial numărul de telefon și adresa de email a persoanei responsabile de efectuarea lucrărilor cu scopul de a efectua schimb de informație în termen cât mai scurt;

- În cazurile în care la obiectul supus reparațiilor elementele din tablă zincată existente vor fi în stare bună (starea în care să nu fie ruginite) acestea vor fi reutilizate iar în calculul procesului-verbal de recepție costul va fi indicat cu zero lei ca resursă material;

- Cerințe față de membranele bituminoase Bipoli ТКП/ТПП sau echivalent dar cu caracteristici nu mai inferioare:

  - Membrana inferioară și superioară să fie armată cu țesătură din fibre de sticlă sau să posede rezistență la forța de rupere în direcție transversală sau longitudinală nu mai mică de 800 N;

  - Membrana superioară montată trebuie să posede inclusiv strat reflectorizant;

- Cerințe față de membranele bituminoase Tehnoelast ТКП/ТПП sau echivalent dar cu caracteristici nu mai inferioare:

  - Membrana inferioară și superioară să fie armată cu țesătură din fibre de sticlă sau să posede rezistență la forța de rupere în direcție transversală sau longitudinală nu mai mică de 800 N;

  - Membrana superioară montată trebuie să posede inclusiv strat reflectorizant;

  - Materialul trebuie sa fie rezistent la variaţiile de temperatură, sa posedă o rezistenţă ridicată la stresul mecanic şi asigură o hidroizolaţie îndelungată, fiabilă şi eficientă.

- Remedierea viciilor ascunse si a defectelor

În caz de apariție a defecțiunilor (cauzate de condiții normale de exploatare, exemplu: influența umidității asupra tencuielii vopsite) după recepția finala a obiectului in perioada de garanție stabilită de prezentul caiet de sarcini, executantul va executa lucrări din cont propriu în volumul care necesită de a aduce obiectul în starea corespunzătoare normelor tehnice.

- Termenul de garanție al lucrărilor calitativ îndeplinite

- Termenul de garanție a lucrărilor unde învelitoarea acoperișului a fost montată pe toată suprafața în două straturi de membrană va fi de 10 ani din data aprobării procesului-verbal al lucrărilor;

- Termenul de garanție a lucrărilor la acoperișul căruia se realizează reparație locală în doua straturi de membrană va fi de 5 ani doar pentru porțiunea reparată;

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

- Toate instrumentele și utilajele necesare de efectuare a lucrărilor vor fi asigurate muncitorilor de către executant;

- La obiectul supus reparației este posibilitatea stocării pe timp de noapte și în zile de odihnă materialele și instrumentele care vor fi utilizate la efectuarea lucrărilor;

- Resursele materiale – apa si curent electric vor fi asigurate de beneficiar.

- Cerințe privind calculul costului ofertei comerciale

- Pentru rezidenții Republicii Moldova este obligatoriu utilizarea calculului ofertei comerciale prin metoda de resurse după cum prevede normativul tehnic: CP L. 01.01.2012 ”Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse”;

- Pentru ofertanții din alte țări se cere calculul îndeplinirii lucrărilor sub formă tabelară cu indicarea separată a  costului materialelor, echipamentelor și manoperei.

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM C.04.03:2015 | Învelitori. Norme de proiectare |
| 2. | CP C.04.00-2015 | Supliment de reguli cu privire la proiectarea si amenajarea învelitorilor din materiale bitum-polimerice |
| 3. | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |
| 4. | CP A.08.01-1996 | Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Deviz de cheltuieli, formularele nr. 3; 5; 7 ; conform ord. 52 din 30.03.2023.

- Declarație cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite.

- Documentele obligatorii la evaluarea ofertelor

- Dovada de experiență în domeniu prin prezentarea a 2 copii de pe procesul-verbal al lucrărilor îndeplinite în ultimii 2 ani, lucrări similare cu a prezentului caiet de sarcini;

- Informații cu privire la performantele tehnice a membranelor bituminoase utilizate la realizarea lucrărilor cu indicarea denumirii  complete.

- Criteriu de evaluare a ofertelor va fi: cel mai mic preț pentru suma totală a ofertei cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.

- Condiţii de recepţie a lucrărilor:

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de maxim 30 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

- Pentru fiecare acoperiș supus lucrărilor de reparații va fi necesar întocmirea separată a documentației ce ține de legislația achizițiilor;

- Pentru lucrările: șapă de mortar; tencuieli; strat de amorsare cu bitum; strat inferior de membrană; suprafața umflăturilor tratate se vor întocmi acte de lucrări “ascunse” de către executantul lucrărilor în mod obligatoriu așa cum stabilește normativele tehnice în construcții;

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate;

- În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Condiţii contractuale:

      - Modalitatea de achitare: Achitarea lucrărilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice din momentul semnării documentelor confirmative de executare a contractului (Procesul verbal de recepţie a lucrărilor), în baza facturii fiscale, conform cursului valutar stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data semnării documentelor confirmative de executare a contractului;

- Penalităţile:

- În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

- compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel:

- achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea lucrărilor neexecutate în termen, pentru fiecare zi de întârziere dar nu mai mult de 5% din valoarea contractului.