ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ
privind achiziționarea     Serviciilor de deservire tehnică, întreținere și reparație a ascensoarelor pentru anul 2026  
                                                                               (se indică obiectul achiziției)
1. Denumirea autorității contractante:       Aparatul Președintelui Republicii Moldova
2. IDNO:             1006601003810
3. Adresa:   bd. Ștefan cel Mare 154, mun. Chișinău, Republica Moldova 
4. Numărul de telefon/fax:     022-265-247
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:         a.mihailuta@prm.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):    Autoritate publică centrală
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:
	Nr. 

d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor solicitate
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată

	Lotul 1 - Serviciilor de deservire tehnică, întreținere și reparație a ascensoarelor 

pentru anul 2026

	1
	50750000-7
	Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg (max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare – 34,20m; producător OOO ,,OTIS Lift ”. Anul de fabricație – 2018,  6 opriri
	2 buc
	- Prestatorul va prezenta informații detaliate privind componenta costurilor și cheltuielilor, care se includ în calculul tarifelor anuale/lunare pentru: 1. Întreținerea tehnică a ascensoarelor; 2. Lucrări de reparație și modernizare a ascensoarelor, în conformitate cu Anexele la Instrucțiunea CP L.01.09:2025; 
-
Asigurarea calității serviciilor prestate şi funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilității Contractului;

-
 Respectarea regulilor de protecție a muncii şi de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor; 

-
Informarea Beneficiarului în caz de depistare a unor defecte la ascensoare sau de funcționare a acestora cu  devieri de la normă, prin perfectarea unui act de defectare, cu indicarea recomandărilor de înlăturare a acestora, a materialelor ce urmează a fi utilizate și a lucrărilor ce necesită a fi executate;

-
În cazurile când, în timpul efectuării deservirii tehnice la ascensor, apare necesitatea de a fi schimbate unele componente/piese uzate sau defecte cu valoarea ce depășește suma de 100 lei, lucrările se efectuează după aprobarea, de către Beneficiar, a devizului de cheltuieli elaborat de către Prestator conform Anexei E a CP L.01.09:2025 (respectiv, Prestatorul va efectua lucrările, iar Beneficiarul va achita costul componentelor/pieselor uzate, înlocuite de către Prestator, la prețul curent de procurare a acestora);

- Chemările în caz de necesitate în regim non-stop și reparațiile curente sunt incluse în costul serviciilor de deservire tehnică a ascensoarelor.
- Lucrările îndeplinite conform contractului să fie specificate detaliat în Actul de îndeplinire a lucrărilor, semnat electronic și atașat la factura fiscală;
I. Deservire tehnică DTP-1 (o dată la 15 zile):

1. Activitățile desfășurate în timpul verificării dispozitivului de frânare:
•Verificarea și reglarea cuplajul de frână;

 • Lubrifierea balamale;

• Verificarea și strângerea pieselor de fixare și conexiunilor terminale de cabluri;

• Verificarea și rularea testului de frânare al ascensorului.

2. Activitățile desfășurate în timpul verificării iluminării și de semnalizare:

• Verificarea soneriei de semnalizare;
• Verificarea și înlocuirea becurilor arse în puțul ascensorului și a dispozitivelor de semnalizare. 

3. Panoul de control:

• Verificarea și strângerea cablajul terminal și corpului aparatelor;

• Eliminarea blocării părților în mișcare;

• Verificarea funcționării schemei electrice și a aparatelor în toate regimurile de funcționare  a  ascensorului;

• Verificarea disponibilității împământării corespunzătoare a schemei electrice a ascensorului.

II  Deservire tehnică lunară DTP-2 (se efectuează o dată în lună):

1. Întrerupătoarele de limită:

 • Verificarea și curățarea suprafețelor de contact, componentelor de montare și strângerea conexiunilor terminale ale firelor;

• Verificarea funcționării întrerupătoarelor de limita.

2. Cablurile de oțel:

• Curățarea cablurilor de oțel de grăsimea excesivă;

• Verificare dacă nu sunt ruperi pe suprafață cablurilor de oțel și uzură este în limitele admisibile.

3. Glisierele cabinei:

 • Inspectarea și verificarea știhmasului  în direcțiile longitudinală și transversală, precum și verticalitatea acestora;

 • Asigurarea lipsei proeminențelor în locurile de conexiune a glisierelor;

 • Verificarea și strângerea șinelor de montaj, consolelor și elementelor de fixare;

 • Efectuarea curățirii și ungerea glisierelor.

4. Saboții cabinei:

• Verificarea și reglarea distanței dintre glisiere și suprafețele de lucru a saboților;

• Fixarea poziției piuliței de reglare.

5. Butoanele de comandă:

• Asigurarea funcționalității corespunzătoare a butoanelor de comandă;

 • Verificarea și strângerea conexiunilor cablurilor terminale de fixare și componentele lor
III Deservire tehnică DTP-3 (se efectuează o dată la 6 luni)

1. Dispozitivul de intrare:

• Verificarea și strângerea cablului de împământare, asigurarea funcționalității circuitului  de împământare;

 • Verificarea și strângerea cablajului terminalului.

2. Paracăzătoarele:
• Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisiere;

• Asigurarea deplasării cu ușurință  a mecanismului paracăzătoarelor.

3. Tampoanele:

• Verificarea corectitudinii instalării tampoanelor; 

• Verificarea distanței dintre tampoanele cabinei și contragreutate.                                                                                                 

4. Împământarea echipamentelor electrice și verificarea stării izolației cablajului electric  al ascensorului:

• Verificarea stării conexiunii cablurilor de împământare și izolația firelor electrice;

•  Să asigure funcționarea ascensoarelor la parametrii nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare;

•  Să asigure dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar;
	104 166,00

	2
	
	Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1600 kg, viteza nominală -1,0 m/s, înălțimea de ridicare-45,0 m, producător OOO ,,OTIS Lift ”, anul de fabricație – 2018, 11 opriri
	1 buc
	
	

	3
	
	Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare -630 kg, viteza nominală-1,0 m/s, înălțimea de ridicare-34,20m, producător  OAO ,,MOC OTIS ”, anul de fabricare -2002, 6 opriri
	1 buc
	
	

	4
	
	Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare- 1000kg, viteza nominală- 1,0 m/s, înălțimea de ridicare-37,8 m, producător OAO „MOC OTIS”, anul de fabricare- 2002, 10 opriri
	2 buc
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	
	Ascensor electric Gen2 (G06823DL) pentru persoane, masa de ridicare - 450 kg (max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare - 11,5 m; producător  OOO ,, OTIS lift.”Anul de fabricație – 2018,  2 opriri
	1 buc
	III Deservire tehnică DTP-3 (se efectuează o dată la 6 luni)

1. Dispozitivul de intrare:

• Verificarea și strângerea cablului de împământare, asigurarea funcționalității circuitului  de împământare;

 • Verificarea și strângerea cablajului terminalului.

2. Paracăzătoarele:

• Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisiere;

• Asigurarea deplasării cu ușurință  a mecanismului paracăzătoarelor.

3. Tampoanele:

• Verificarea corectitudinii instalării tampoanelor; 

• Verificarea distanței dintre tampoanele cabinei și contragreutate.                                                                                                 

4. Împământarea echipamentelor electrice și verificarea stării izolației cablajului electric  al ascensorului:

• Verificarea stării conexiunii cablurilor de împământare și izolația firelor electrice;

•  Să asigure funcționarea ascensoarelor la parametrii nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare;

•  Să asigure dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar;
- Intervenirea la ascensoare, la necesitate, pentru înlăturarea defectelor și avariilor (se efectuează pe parcursul anului)
	

	6
	
	Platformă electrică pentru persoane cu deficiențe locomotorii, masa de ridicare -225 kg, viteza nominală 0,10m/s, producător EP Elevatori Premontaj SRL nr. de uzină S7667, anul de fabricare- 2020 
	1 buc
	
	

	Lotul 2 - Serviciilor de verificare tehnică periodică DT-4 inspecției tehnice anuale de anuală a ascensoarelor

	1
	
	Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg (max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare – 34,20m; producător OOO ,,OTIS Lift ”. Anul de fabricație – 2018,  6 opriri
	2 buc
	- Serviciile vor fi executate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 506/2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor; 

Prevederile Legii nr. 151/09.06.2022 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a obiectivelor industriale şi a instalaţiilor tehnice potenţial periculoase;

Prevederile CP L.01.09:2025 privind formarea tarifelor pentru serviciile de întreținere tehnică a ascensoarelor, în partea ce ține de componenta costurilor şi cheltuielilor, care se includ în calculul tarifelor.

-Informarea Beneficiarului în caz de depistare a unor defecte la ascensoare sau de funcționare a acestora cu devieri de la normă, prin perfectarea unui act de defectare, cu indicarea recomandărilor de înlăturare a acestora, a materialelor ce urmează a fi utilizate și a lucrărilor ce necesită a fi executate;
- Lucrările incluse în DT-4 

(se efectuează o dată în an)

Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4:
-Efectuarea lucrărilor de verificare tehnică periodică a ascensoarelor;

- Măsurări electrice – o dată pe an;

- Verificarea documentației de exploatare a ascensoarelor;

- Efectuarea verificărilor tehnice în utilizare (cerințe generale);

- Verificarea funcționării corespunzătoare a componentelor de siguranță ale ascensoarelor;

- Efectuarea încercărilor în gol;

- Efectuarea încercărilor dinamice;

- Efectuarea lucrărilor de verificare cu greutăți tehnologice (inclusiv, transportarea acestora);

- Efectuarea verificărilor și încercărilor statice cu cabina încărcată la nivelul de minim 125% din sarcina
	16 666,00

	2
	
	Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1600 kg, viteza nominală -1,0 m/s, înălțimea de ridicare-45,0 m, producător OOO ,,OTIS Lift ”, anul de fabricație – 2018, 11 opriri
	1 buc
	
	

	3
	
	Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare -630 kg, viteza nominală-1,0 m/s, înălțimea de ridicare-34,20m, producător  OAO ,,MOC OTIS ”, anul de fabricare -2002, 6 opriri
	1 buc
	
	

	4
	
	Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare- 1000kg, viteza nominală- 1,0 m/s, înălțimea de ridicare-37,8 m, producător OAO „MOC OTIS”, anul de fabricare- 2002, 10 opriri
	2 buc
	
	

	5
	
	Ascensor electric Gen2 (G06823DL) pentru persoane, masa de ridicare - 450 kg (max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare - 11,5 m; producător  OOO ,, OTIS lift.”Anul de fabricație – 2018,  2 opriri
	1 buc
	
	

	6
	
	Platformă electrică pentru persoane cu deficiențe locomotorii, masa de ridicare -225 kg, viteza nominală 0,10m/s, producător EP Elevatori Premontaj SRL nr. de uzină S7667, anul de fabricare- 2020 
	1 buc
	
	

	Valoarea estimativă totală( fără TVA)
	120 832,00


9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 
01 ianuarie- 31 decembrie 2026
11. Termenul de valabilitate a contractului:      01 ianuarie- 31 decembrie 2026
12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare: 

	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Specificații de preț
	Completat și semnat electronic de către operatorul economic (model anexat)
	Obligatoriu

	2
	Specificații tehnice
	Completat și semnat electronic de către operatorul economic (model anexat)
	Obligatoriu

	3
	Declarație de eligibilitate
	Completat și semnat electronic de către operatorul economic (model anexat)
	Obligatoriu

	4
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit
	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.
	Obligatoriu

	5
	Licență de activitate
	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.
	Obligatoriu

	6
	Certificat de atribuire al contului bancar
	eliberat de banca deținătoare de cont,

 în original
	Obligatoriu

	7
	Date despre participant
	Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de tel, adresa e-mail), persoana de contact.
	Obligatoriu

	8
	Experiență de minim 5 ani pentru  deservirea tehnică, întreținere și reparație a ascensoarelor de model OTIS 
	Prezentarea copiilor contractelor încheiate
	Obligatoriu
(pentru 

lotul 1)

	9
	Experiență de minim 5 ani pentru efectuarea revizie tehnice anuale
	Prezentarea copiilor contractelor încheiate
	Obligatoriu
(pentru 

lotul 2)

	10
	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (la sistemele sus-menționate);
	Completat și semnat electronic de către operatorul economic (model anexat)
	Obligatoriu

	11
	Declarație privind dotările specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;
	Completat și semnat electronic de către operatorul economic (model anexat)
	Obligatoriu


13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică
14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):    nu sunt
15. Ofertele se prezintă în valuta:     Lei MD   
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:     cel mai mic preț
17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:       nu se aplică
18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

· până la: [ora exactă]           conform SIA RSAP
· pe: [data]                   conform SIA RSAP
19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
20. Termenul de valabilitate a ofertelor:              30 zile 
21. Locul deschiderii ofertelor:                        SIA RSAP
               (SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse. 
22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
           limba română 

23.  Alte informaţii relevante:     

24. Conducătorul grupului de lucru:  Aliona DODON /___________________/    L.Ș.
5

