	 Reparatia capitala a acoperișului  Centrului de Sanatate  cu nr.cadastral 1027112094.01 din strada Chisinaului 17, sat.Floreni, r-ul Anenii Noi
	Formular Nr.1 desfasurat

WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Solutii arhitecturale (01/01-25-SA)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1.1. Exterior



	1
	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontarea termoizolantului exist.pe pod

	m3
	
	126,000



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,0200
	128,52

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200
	2,52

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,2800
	35,28

	2
	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardeze

	m2
	
	660,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3600
	237,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3600
	237,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	13,20

	3
	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor

	m2
	
	660,000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0900
	59,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0900
	59,40

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	19,80

	4
	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate

	m2
	
	443,000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2800
	124,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100
	48,73

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0700
	31,01

	5
	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea jgheabului de scurgere a apei

	m
	
	97,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,0900
	8,73

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	4,85

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,97

	6
	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea burlanelor de scurgere a apei

	m
	
	105,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,0900
	9,45

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	5,25

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	1,05

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Exterior
	

	1.2. Evacuare deseuri



	7
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	50,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	66,00

	8
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	50,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	22,50

	9
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	50,000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	1,915

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Evacuare deseuri
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Acoperis



	2.1. Invelitoare



	10
	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,din grilaj 100x32(h) mm,sipca 50x25(h) mm,scindura 120x60(h) mm,la constructii obisnuite(10,55 m3)

	m2
	
	810,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2250
	182,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	56,70

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0130
	10,53

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1200
	97,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	24,30

	11
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	10,550



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	21,628

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	103,39

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,0400
	53,172

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0040
	0,042

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0290
	0,306

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	0,084

	12
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	
	10,550



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,3900
	4,114

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,0100
	31,756

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0010
	0,011

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0030
	0,032

	13
	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate

	m2
	
	810,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2000
	162,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	40,50

	
	2682132600465
	Folie suplimentara polimerica
	m2
	1,1500
	959,445

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	12,0000
	10 011,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	8,10

	14
	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 60 m.l

	m2
	
	810,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9000
	729,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	202,50

	
	2710403643000
	Placi din tabla amprentata tip tigla
	m2
	1,1500
	978,075

	
	2710403640000
	Tabla plana protejata anticoroziv
	kg
	0,5000
	425,25

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	9,0000
	7 654,50

	
	2640122303000
	Coame metalice pentru placi tip tigla
	buc
	0,1000
	85,05

	
	2710403740000
	Pazie din tabla protejata anticoroziv
	buc
	0,0400
	34,02

	
	2521106718272
	Profil pentru etansare din spuma polimerica
	m
	0,0500
	42,525

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0500
	40,50

	15
	CE06A1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal

	m2
	
	31,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,4500
	44,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,10

	
	2710403642000
	Tabla zincata ondulata sau cutata 
	m2
	1,1500
	37,432

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,6000
	19,53

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,0000
	162,75

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	5,0000
	162,75

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	0,3250
	10,579

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,1000
	3,255

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0220
	0,682

	16
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Карнизная планка

	m
	
	97,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	31,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	7,76

	
	27431235490269
	Карнизная планка
	m
	1,0000
	97,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	388,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,97

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Invelitoare
	

	2.2. Strasina infundata



	17
	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude: "Pervaz de rasinoase";Cosum:Rigle de rasinoase-0,0070 m3/m2; Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2; K=0.5 la manopera

	m2
	
	120,000



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,0600
	3,60

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	3,7000
	222,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	18,00

	
	201010290349739
	Scinduri geluite si faltuite 100x19(h)
	m2
	1,0500
	126,00

	
	2010102906900
	Rigle de rasinoase
	m3
	0,0070
	0,84

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,4000
	48,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	3,60

	18
	CN17B
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi

	m2
	
	120,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6800
	81,60

	
	2430116105711
	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43
	kg
	0,2500
	30,00

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1000
	12,00

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,0200
	2,40

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2500
	30,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Strasina infundata
	

	2.3. Sistema de scurgere



	19
	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100

	m
	
	97,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3000
	29,10

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф100
	m
	1,0500
	104,906

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	1,4000
	139,874

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	0,2000
	19,982

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,1000
	9,991

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	0,2000
	19,982

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	0,2000
	19,982

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	10,0000
	999,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	1,94

	20
	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100

	m
	
	66,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3500
	23,10

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass ф100
	m
	1,0500
	70,686

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	0,5000
	33,66

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	0,2500
	16,83

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	0,5000
	33,66

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	0,2500
	16,83

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	0,2500
	16,83

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,2500
	16,83

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,99

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de scurgere
	

	2.4. Opritori de zapada



	21
	CK26B
	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (45 buc) (aplicativ)

	m
	
	90,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	28,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	7,20

	
	2743123549026b
	Bariera parazapada
	m
	1,0000
	90,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	360,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,90

	22
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / МОК;МОК2

	kg
	
	266,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	50,54

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	2,66

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	2,66

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	266,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	1,33

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	2,128

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	2,66

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	5,32

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	5,32

	23
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,266



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	1,936

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	3,192

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	1,596

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,223

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,798

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,399

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Opritori de zapada
	

	2.5. Lucarne



	24
	CE42A
	Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1;L-2

	buc
	
	4,000



	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	5,9700
	23,88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6330
	2,532

	
	28631463108081
	Balamale (петли)
	buc
	4,0000
	16,00

	
	28631463112701
	Cremon   (ручка оконная)
	buc
	1,0000
	4,00

	
	20101029010142
	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a
	m3
	0,0600
	0,24

	
	20101029041693
	Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a III a
	m3
	0,0600
	0,24

	
	20101029041694
	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III a
	m3
	0,1000
	0,40

	
	2682132600001
	Cerceveli  (Переплеты)
	m2
	0,5000
	2,00

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	1,4000
	5,60

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1100
	0,44

	
	2955270002609
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)
	h-ut
	0,1600
	0,64

	25
	CE42A
	Executarea lucarnelor (jaluzele) din lemn / Lucarna L-3

	buc
	
	1,000



	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	5,9700
	5,97

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6330
	0,633

	
	28631463108081
	Balamale (петли)
	buc
	4,0000
	4,00

	
	28631463112701
	Cremon   (ручка оконная)
	buc
	1,0000
	1,00

	
	20101029010142
	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a
	m3
	0,0600
	0,06

	
	20101029041693
	Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a III a
	m3
	0,0600
	0,06

	
	20101029041694
	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III a
	m3
	0,1000
	0,10

	
	2682132600001
	Cerceveli  (Переплеты)
	m2
	0,5000
	0,50

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	1,4000
	1,40

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1100
	0,11

	
	2955270002609
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)
	h-ut
	0,1600
	0,16

	26
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usita de acces U-1 840x700/1020/1240(h)-1 buc

	m2
	
	0,949



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	1,395

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,076

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,237

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	0,949

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,081

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,4500
	0,427

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,2200
	0,209

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,019

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucarne
	

	2.6. Acces acoperis



	27
	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. / Scara plianta MC12 серия ИИ-03-03 альбом 71-64 - 1 buc

	kg
	
	12,200



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1400
	1,708

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,122

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,122

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	12,20

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,061

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,098

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	0,122

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	0,244

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	0,244

	28
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,012



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,087

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,144

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,072

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,01

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,036

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,018

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Acces acoperis
	

	2.7. Planseu Nod 2 (plansa 16)



	29
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori

	m2
	
	443,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	8,86

	
	268213260162638
	Pelicola hidroizolatie
	m2
	1,0800
	478,44

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,221

	30
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterenbeton gr.=150mm

	m3
	
	66,450



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	255,832

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	43,192

	
	266310210000066
	Polisterenbeton
	m3
	1,0250
	68,792

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	6,711

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	16,612

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	26,58

	31
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie

	m2
	
	443,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	8,86

	
	268213260162638
	Pelicola hidroizolatie
	m2
	1,0800
	478,44

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,221

	32
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	443,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	265,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	44,30

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	5 759,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	18,606

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	4,43

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	13,29

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	5,316

	33
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50,  se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm

	m2
	
	443,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	44,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	8,86

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	3 809,80

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	12,404

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	3,544

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	5,316

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	2,658

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Planseu Nod 2 (plansa 16)
	

	2.8. Cosuri de ventilare CV1...CV10



	34
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	1,650



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,248

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	1,402

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,008

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	0,495

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	0,495

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,049

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,049

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,214

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,198

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,033

	35
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15

	m3
	
	0,330



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	2,812

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	0,927

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	101,813

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,229

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,105

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,198

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,05

	36
	CD60A
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m

	100m2
	
	0,100



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	122,2800
	12,228

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,8700
	2,487

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	2 940,0000
	294,00

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	184,2600
	18,426

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	45,8200
	4,582

	
	00000052
	Nisip
	m3
	1,0000
	0,10

	
	2710602000079
	Armatura diametru pina la 8 mm
	kg
	60,0000
	6,00

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000
	0,23

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0008
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3600
	0,036

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,1500
	0,215

	
	2952270003816
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric
	h-ut
	0,2900
	0,029

	37
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ МИ 1-21 (40 buc)

	kg
	
	48,000



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	10,08

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	50,419

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,97

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,485

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	3,84

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,48

	38
	CD07B1
	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m

	m2
	
	111,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,0500
	116,55

	
	273210364607037
	Tabla zincata 0.8 mm 
	m2
	1,1100
	123,21

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	3,5000
	388,50

	
	2874115833878
	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm
	buc
	2,8000
	310,80

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0500
	5,55

	39
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	30,120



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	5,723

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,301

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,301

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,301

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	30,12

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,151

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,241

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,452

	40
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,080



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,582

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,96

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,48

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,067

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,24

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,12

	41
	IzF14C
	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare

	m2
	
	13,000



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,5300
	6,89

	
	268216261137140
	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare
	m2
	1,0200
	13,26

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,2250
	2,925

	42
	IzF14C
	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"

	m2
	
	83,000



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,5300
	43,99

	
	268216261183
	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"
	m2
	1,0200
	84,66

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,2250
	18,675

	43
	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic

	m3
	
	0,666



	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	20,2500
	13,486

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,2500
	1,498

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	7,5000
	4,995

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,0100
	0,007

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,9300
	0,619

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,1200
	0,08

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	3,4000
	2,264

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	3,0100
	2,005

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	2,5800
	1,718

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	3,0000
	1,998

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	1,4500
	0,966

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1500
	0,10

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,3300
	0,22

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,2300
	0,153

	44
	CE31A
	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2

	m2
	
	150,000



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,0150
	2,25

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2400
	36,00

	
	2010102903497
	Scinduri geluite si faltuite
	m3
	0,0190
	2,85

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0280
	4,20

	45
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	3,516



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	7,208

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	34,457

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,0400
	17,721

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0040
	0,014

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0290
	0,102

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	0,028

	46
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	
	3,516



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,3900
	1,371

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,0100
	10,583

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0010
	0,004

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0030
	0,011

	47
	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita

	m2
	
	51,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9500
	48,45

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	2,55

	
	2710403642299
	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm
	kg
	5,5500
	297,202

	
	2873145887450
	Cuie de tabla
	kg
	0,0300
	1,606

	
	2873147300863
	Agrafe
	kg
	0,2500
	13,388

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,51

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cosuri de ventilare CV1...CV10
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Acoperis
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


