| ____ Reparatia capitala a drumului de acces L452, com. Truseni | Formular Nr.1rd WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-2

Reparatia  drumului. Sectorul 2 PC 17+00 - PC 37+95

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Demolarea bordurii mari existente |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m |  | 536,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 171,52 |  |
| 2 |  | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton) |  | 100 m3 |  | 0,24 |  |
|  |  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut. |  | 1,0536 |  |
| 3 |  | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea gunoului cu excavatorul de 0,25mc, K=0.8) |  | 100 m3 |  | 0,48 |  |
|  |  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut. |  | 1,83168 |  |
| 4 |  | TsI51B5 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t |  | 104,90 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut. |  | 7,9724 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea bordurii mari existente Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente la accese in curti, trotuare |  |  |  |  |  |
| 5 |  | DG03A |  | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt,pavajului existent |  | m2 |  | 158,80 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 47,64 |  |
| 6 |  | DG05C |  | Decaparea de imbracaminti cu stratul din asfalt turnat pe fundatii de beton |  | m2 |  | 121,50 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 18,225 |  |
| 7 |  | DG06B |  | Demolarea betonului existent |  | m3 |  | 2,58 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,7204 |  |
|  |  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut. |  | 1,548 |  |
|  |  | 2952270003380 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut. |  | 1,548 |  |
| 8 |  | TsC02D1 |  | Incarcarea material demolat cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 |  | 100 m3 |  | 0,165 |  |
|  |  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut. |  | 0,62964 |  |
| 9 |  | TsI51B5 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t |  | 36,30 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut. |  | 2,7588 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea imbracamintei rutiere existente la accese in curti, trotuare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Curatarea amprizei drumului de tufari si arbusti |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsG04A |  | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase |  | ha |  | 0,46 |  |
|  |  | 2955270007615 |  | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp |  | h-ut. |  | 0,9062 |  |
|  |  | 2952500005614 |  | Tractor pe senile 150 cp cu remorca |  | h-ut. |  | 0,9062 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Curatarea amprizei drumului de tufari si arbusti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Amenajarea tocurilorde protectie D-300 azbest |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II |  | 100 m3 |  | 1,122 |  |
|  |  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut. |  | 5,35194 |  |
| 12 |  | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t |  | 197,47 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut. |  | 15,00772 |  |
| 13 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  | 1,122 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,40392 |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.8-31,5 mm, LA30 |  | m3 |  | 0,004488 |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut. |  | 0,4488 |  |
| 14 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010, H=10 cm |  | m3 |  | 9,40 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,46 |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip |  | m3 |  | 10,34 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,94 |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 3,948 |  |
| 15 |  | AcA15C |  | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 300 mm |  | m |  | 213,00 |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 159,75 |  |
|  |  | 2513736601500 |  | Inel de cauciuc pentru etansare |  | buc |  | 74,30292 |  |
|  |  | 2665122701000 |  | Tub de azbociment de presiune |  | m |  | 222,6915 |  |
|  |  | 2665122701600 |  | Mufa de azbociment |  | buc |  | 74,30292 |  |
|  |  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut |  | 26,838 |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 1,704 |  |
| 16 |  | AcF03A |  | Umplerea transeei cu nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010, cu compactare H=0,94 m. |  | m3 |  | 80,10 |  |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om |  | 48,861 |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip |  | m3 |  | 82,1025 |  |
| 17 |  | DA12C |  | Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13043:2010, din pietris concasat, LA30, H=16 cm |  | m3 |  | 15,00 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  |  | 1411122201672 |  | Pietris concasat LA30 8-63 mm |  | m3 |  | 19,05 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,75 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut. |  | 0,63 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. |  | 3,27 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. |  | 0,075 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea tocurilorde protectie D-300 azbest Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Terasamente |  |  |  |  |  |
| 18 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu, caseta sistemului rutier s transportul la 2 km, in rambleu, V=1.76 t/m3) |  | 100 m3 |  | 6,85 |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. |  | 15,4125 |  |
| 19 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 1 205,60 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut. |  | 32,5512 |  |
| 20 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu, caseta sistemului rutier s transportul la 15 km, in locul de acumulare, V=1.76 t/m3) |  | 100 m3 |  | 16,94 |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. |  | 38,115 |  |
| 21 |  | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t |  | 2 981,44 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut. |  | 226,58944 |  |
| 22 |  | TsC21B1 |  | Excavarea santurilor laterale cu autogrederul cu impingere la 30 m |  | 100 m3 |  | 13,21 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut. |  | 47,6881 |  |
| 23 |  | TsC22K1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 |  | 100 m3 |  | 13,21 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut. |  | 42,272 |  |
| 24 |  | TsC03F1 |  | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, K=0.8 |  | 100 m3 |  | 13,21 |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. |  | 23,778 |  |
| 25 |  | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t |  | 2 324,96 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut. |  | 176,69696 |  |
| 26 |  | DI96 |  | Compactarea platformei terasamentului, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 8-12 treceri (numai compactor autopropulsate) |  | 100 m3 |  | 3,43 |  |
|  |  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  | h-ut. |  | 4,08856 |  |
| 27 |  | DI105 |  | Compactare pamintului terasamentului de cat. II cu maiuri pneumatice |  | 100 m3 |  | 3,43 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 38,416 |  |
|  |  | 2952270004024 |  | Mai pneumatic |  | h-ut. |  | 37,387 |  |
| 28 |  | DI96 |  | Compactarea terasamentului, (fundatiei casetei) rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor autopropulsate) |  | 100 m3 |  | 13,62 |  |
|  |  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  | h-ut. |  | 16,23504 |  |
| 29 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  | 37,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 13,32 |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.8-31,5 mm, LA30 |  | m3 |  | 0,148 |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut. |  | 14,80 |  |
| 30 |  | DI98 |  | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II |  | 100m2 |  | 29,88 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 87,8472 |  |
|  |  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut |  | 1,13544 |  |
|  |  | 2952260003510 |  | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta |  | h-ut |  | 2,00196 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 4,24296 |  |
| 31 |  | TsE03A |  | Finisarea manuala a taluzurilor |  | 100m2 |  | 3,32 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 30,0792 |  |
| 32 |  | TsC03E1 |  | Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc |  | 100 m3 |  | 20,04 |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. |  | 39,078 |  |
| 33 |  | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t |  | 2 405,34 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut. |  | 182,80584 |  |
| 34 |  | TsC22C1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K=2 |  | 100 m3 |  | 16,04 |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut. |  | 21,4936 |  |
| 35 |  | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  | m3 |  | 401,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 72,18 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Consolidarea santurilor trapezoidala cu beton monolit 1:1 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | TsC03B1 |  | Excavarea pamintului cu exc. 0,4 m.c., |  | 100 m3 |  | 1,09 |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. |  | 2,2345 |  |
| 37 |  | TsA20A |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor |  | m3 |  | 47,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 70,97 |  |
| 38 |  | TsE02A |  | Finisarea manuala a fundului |  | 100m2 |  | 1,82 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 6,2244 |  |
| 39 |  | TsE03A |  | Finisarea manuala a taluzurilor |  | 100m2 |  | 7,21 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 65,3226 |  |
| 40 |  | TsC54B |  | Fundatie din din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13043:2010, LA30, H=10 cm |  | m3 |  | 84,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 83,16 |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.8-31,5 mm, LA30 |  | m3 |  | 96,60 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 8,40 |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut. |  | 35,28 |  |
| 41 |  | DI119 |  | Beton monolit clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD1+XF4 conform SM EN 206+A1:2017, H=10 cm. |  | m3 |  | 73,00 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 232,87 |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD1+XF4 |  | m3 |  | 74,46 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 2,701 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 32,18132 |  |
| 42 |  | 3 |  | Lemnului |  | m3 |  | 0,287 |  |
|  |  | 0000003 |  | Lemnului |  | m3 |  | 0,287 |  |
| 43 |  | 2 |  | Masticului bituminos din cauciuc |  | t |  | 0,204 |  |
|  |  | 000000002 |  | Masticului bituminos din cauciuc |  | t |  | 0,204 |  |
| 44 |  | RpAr6A |  | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (mastic bituminos din norma a fost exclus) |  | m |  | 319,00 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 35,09 |  |
|  |  | 2952220000004 |  | Autogudronator |  | h-ut |  | 6,061 |  |
|  |  | 28752774100001 |  | Compresor |  | h-ut |  | 5,423 |  |
|  |  | 2932110004424 |  | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului |  | h-ut |  | 12,76 |  |
| 45 |  | PK13B |  | Teava plastic gaurita D-0.10m (6 m) |  | buc |  | 12,00 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 7,08 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 8,16 |  |
|  |  | 2521216700303 |  | Tevi din p.v.c. |  | m |  | 6,00 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea santurilor trapezoidala cu beton monolit 1:1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala |  |  |  |  |  |
| 46 |  | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele acostamentelor |  | 100m2 |  | 100,43 |  |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om |  | 522,236 |  |
|  |  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg |  | 100,43 |  |
| 47 |  | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 |  | 100,43 |  |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om |  | 66,2838 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 100,43 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 38,76598 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3. Consolidarea taluzurilor strat vegetal H=0,15m cu insamintare manuala |  |  |  |  |  |
| 48 |  | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor |  | 100m2 |  | 33,20 |  |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om |  | 172,64 |  |
|  |  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg |  | 33,20 |  |
| 49 |  | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 |  | 33,20 |  |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om |  | 21,912 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 33,20 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 12,8152 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea taluzurilor strat vegetal H=0,15m cu insamintare manuala Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |
| 50 |  | DI110 |  | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=15 cm |  | m3 |  | 817,20 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 122,58 |  |
|  |  | 1421102200467 |  | Balast |  | m3 |  | 996,984 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 57,204 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 17,65152 |  |
|  |  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  | h-ut |  | 22,30956 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 7,92684 |  |
| 51 |  | DA12C |  | Amenajarea stratului de baza din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. H=16 cm |  | m3 |  | 527,04 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 158,112 |  |
|  |  | 1411122201672-1 |  | Pietris concasat GA85 LA30 8-63 mm |  | m3 |  | 669,3408 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 26,352 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut. |  | 22,13568 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. |  | 114,89472 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. |  | 2,6352 |  |
| 52 |  | DI155F |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: Hmed -14 cm, K=0.96 |  | m2 |  | 13 330,00 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 278,97024 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 511,872 |  |
|  |  | 2940420007201 |  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm |  | h-ut. |  | 145,88352 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. |  | 145,88352 |  |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut. |  | 145,88352 |  |
| 53 |  | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t |  | 4 190,60 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut. |  | 239,28326 |  |
| 54 |  | DA12C |  | Strat de egalizare din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13043:2010, GA85 LA30, Hmed=6 cm (variabil) |  | m3 |  | 711,00 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 213,30 |  |
|  |  | 1411122201672-2 |  | Pietris concasat GA85 LA30 8-32 mm |  | m3 |  | 902,97 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 35,55 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut. |  | 29,862 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. |  | 154,998 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. |  | 3,555 |  |
| 55 |  | DZ01A |  | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 14227-1:2015, GA85, LA30, (pina la 40%), amestecat cu asfalt frezat (60%) si stabilizate cu ciment C5/6, CP D. 02.12.-2014 |  | m3 |  | 2 453,10 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 932,178 |  |
|  |  | 111111111111115 |  | Asfalt frezat |  | m3 |  | 1 520,922 |  |
|  |  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg |  | 219 307,14 |  |
|  |  | 1421402200393 |  | Amesticul din materiale granulate GA85, LA30 |  | m3 |  | 1 619,046 |  |
|  |  | 2952270003302 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw |  | h-ut |  | 188,8887 |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 56,4213 |  |
|  |  | 2952270003005 |  | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h |  | h-ut |  | 188,8887 |  |
|  |  | 2922170001122 |  | Transportor cu banda mobila 15 m lungime |  | h-ut |  | 377,7774 |  |
|  |  | 2952270007200 |  | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc |  | h-ut |  | 188,8887 |  |
| 56 |  | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t |  | 5 396,82 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut. |  | 308,158422 |  |
| 57 |  | DA10B |  | Strat de fundatie din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pina la 40%), amestecat cu asfalt frezat (60%) si stabilizate cu ciment, H=15 cm (fara nisip) |  | m3 |  | 2 453,10 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 1 766,232 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 392,496 |  |
|  |  | 1421302200464 |  | Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura .Fara cost |  | m3 |  | 2 460,4593 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 1 766,232 |  |
|  |  | 2952240004005 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf |  | h-ut. |  | 188,8887 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. |  | 176,6232 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut. |  | 9,8124 |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut. |  | 188,8887 |  |
|  |  | 2952240005000 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp |  | h-ut. |  | 188,8887 |  |
| 58 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808. |  | t |  | 9,396 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | 9,67788 |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut. |  | 2,8188 |  |
| 59 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,1395 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) |  | m2 |  | 15 661,00 |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om |  | 939,66 |  |
|  |  | 1111000100013102 |  | Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg |  | t |  | 2 184,7095 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. |  | 123,7219 |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut. |  | 123,7219 |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut. |  | 123,7219 |  |
| 60 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 |  | t |  | 6,264 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | 6,45192 |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut. |  | 1,8792 |  |
| 61 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 11,2 rul, SM EN 13108-5:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,0974 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) |  | m2 |  | 15 661,00 |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om |  | 783,05 |  |
|  |  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica MAS 11,2 rul |  | t |  | 1 525,3814 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. |  | 83,0033 |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut. |  | 83,0033 |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut. |  | 83,0033 |  |
| 62 |  | TsC54B |  | Fundatie din din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13043:2010, LA30, H=10 cm |  | m3 |  | 60,50 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 59,895 |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.8-31,5 mm, LA30 |  | m3 |  | 69,575 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 6,05 |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut. |  | 25,41 |  |
| 63 |  | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.18, pe fundatie de beton (beton - 0,038 m3/m pentru proiect) |  | m |  | 1 512,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 226,80 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 786,24 |  |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton clasa.C16/20 |  | m3 |  | 57,456 |  |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  | 4 793,04 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip |  | m3 |  | 13,608 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 9,072 |  |
|  |  | 2666122800286-8 |  | Bordur 100.30.18 |  | m |  | 1 519,56 |  |
| 64 |  | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15, pe fundatie de beton (beton - 0,035 m3/m pentru proiect) str Doina |  | m |  | 1 132,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 169,80 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 588,64 |  |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton clasa.C16/20 |  | m3 |  | 39,62 |  |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  | 3 588,44 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip |  | m3 |  | 10,188 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 6,792 |  |
|  |  | 2666122800286 |  | Bordur 100.30.15 |  | m |  | 1 137,66 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Constructii pentru evacuarea apelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1. Amenajarea podetului tip cadru 1000x1000, PC25+97 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  | 0,48 |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. |  | 0,984 |  |
| 66 |  | TsA20A |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor |  | m3 |  | 5,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 7,55 |  |
| 67 |  | TsC03F1 |  | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, K=0.8 |  | 100 m3 |  | 0,41 |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. |  | 0,738 |  |
| 68 |  | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t |  | 72,16 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut. |  | 5,48416 |  |
| 69 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  | 0,41 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,1476 |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.8-31,5 mm, LA30 |  | m3 |  | 0,00164 |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut. |  | 0,164 |  |
| 70 |  | TsC54B |  | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr. 8-32 mm, LA25, SM SR EN 13242+A1:2010 |  | m3 |  | 1,97 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,9503 |  |
|  |  | 1411122201752-1 |  | Piatra sparta fr.8-31,5 mm, LA25 |  | m3 |  | 2,2655 |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut. |  | 0,8274 |  |
| 71 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C16/20 clasa de expunere XC2, sub podet |  | m3 |  | 5,60 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 17,864 |  |
|  |  | 2663102100000-1 |  | Beton clasa C16/20 |  | m3 |  | 5,712 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,2072 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut. |  | 2,468704 |  |
| 72 |  | CP21B |  | Mortar C16/20, XC2 |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 0,81 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,09 |  |
|  |  | 00002 |  | Mortar |  | m3 |  | 0,10 |  |
| 73 |  | Dl122 |  | Amplasarea rigolelor R1 din beton armat C35/45, clasa de expunere XC4+XD3+XF4, armatura clasa A240C - 1,36 kg/mc si A500C - 40,78 kg/mc |  | m3 |  | 8,48 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 67,84 |  |
|  |  | 2666122800561 |  | Rigorelor R1 |  | m3 |  | 8,48 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut. |  | 16,7904 |  |
| 74 |  | Dl124 |  | Amplasarea dalelor D1 din beton armat C35/45, clasa de expunere XC4+XD3+XF4, armatura clasa A240C -0,68 kg/mc si A500C - 22,47 kg/mc |  | m3 |  | 2,28 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 13,224 |  |
|  |  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  | m3 |  | 0,281808 |  |
|  |  | 2666122800563 |  | Dale din beton armat |  | m3 |  | 2,3484 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut. |  | 1,6872 |  |
| 75 |  | Dl125 |  | Amplasarea portalelor prefabricate din beton armat C35/45, clasa de expunere XC4+XD3+XF4, armatura clasa A500C - 38,91 kg/mc |  | m3 |  | 2,68 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 8,71 |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD1+XF4 |  | m3 |  | 0,579684 |  |
|  |  | 2666122800564 |  | Capatul podetului tubular |  | m3 |  | 2,7604 |  |
|  |  | 29221400070001 |  | Macara |  | h-ut. |  | 1,7688 |  |
| 76 |  | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  | m2 |  | 48,40 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 27,2976 |  |
|  |  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | t |  | 0,224334 |  |
|  |  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  | m3 |  | 0,37389 |  |
| 77 |  | Dl120 |  | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  | m2 |  | 13,10 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 15,196 |  |
|  |  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | t |  | 0,091752 |  |
|  |  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  | m3 |  | 0,101198 |  |
|  |  | 2682132601800 |  | Impislitura din fibre sticla bitumata |  | m2 |  | 31,57362 |  |
| 78 |  | DI130 |  | Consolidarea la intrare cu beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, h=0,15 m. agregate concasate, piatra sparta fr. 8-32 mm, LA25, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,10 m |  | 100m2 |  | 0,083 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 13,5705 |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD1+XF4 |  | m3 |  | 1,307997 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | 0,022227 |  |
|  |  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg |  | 3,84705 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,012824 |  |
|  |  | 14111222016601 |  | Piatra sparta LA25 fr. 8-31,5 mm |  | m3 |  | 0,914743 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. |  | 0,210305 |  |
| 79 |  | DI131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-5 |  | 100m2 |  | -0,083 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | -3,3615 |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD1+XF4 |  | m3 |  | -0,4233 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | -0,00415 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | -0,0083 |  |
| 80 |  | DI130 |  | Consolidarea la iesire cu beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, h=0,152 m. Agregate concasate, piatra sparta fr. 8-32 mm, LA25, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,10 m |  | 100m2 |  | 0,083 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 13,5705 |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD1+XF4 |  | m3 |  | 1,307997 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | 0,022227 |  |
|  |  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg |  | 3,84705 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,012824 |  |
|  |  | 14111222016601 |  | Piatra sparta LA25 fr. 8-31,5 mm |  | m3 |  | 0,914743 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. |  | 0,210305 |  |
| 81 |  | DI131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 |  | 100m2 |  | -0,083 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | -2,0169 |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD1+XF4 |  | m3 |  | -0,25398 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | -0,00249 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | -0,00498 |  |
| 82 |  | DI130 |  | Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetului, beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, h=0,15 m. Agregate concasate, piatra sparta fr. 8-32 mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,10 m |  | 100m2 |  | 0,074 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 12,099 |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD1+XF4 |  | m3 |  | 1,166166 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | 0,019817 |  |
|  |  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg |  | 3,4299 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,011433 |  |
|  |  | 14111222016601 |  | Piatra sparta LA25 fr. 8-31,5 mm |  | m3 |  | 0,815554 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. |  | 0,187501 |  |
| 83 |  | DI131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 |  | 100m2 |  | -0,074 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | -4,1958 |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD1+XF4 |  | m3 |  | -0,52836 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | -0,00518 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | -0,01036 |  |
| 84 |  | Dl126 |  | Instalarea armaturii A240C betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri |  | t |  | 0,053 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,2932 |  |
|  |  | 2710703517201 |  | Armatura |  | t |  | 0,053 |  |
| 85 |  | TsD02A1 |  | Umplutura cu pamint buldozer |  | 100 m3 |  | 0,12 |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut. |  | 0,1308 |  |
| 86 |  | DI105 |  | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice |  | 100 m3 |  | 0,12 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,344 |  |
|  |  | 2952270004024 |  | Mai pneumatic |  | h-ut |  | 1,308 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea podetului tip cadru 1000x1000, PC25+97 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.2. Amenajarea podetului tip cadru 1000x1000, PC28+95 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  | 0,59 |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. |  | 1,2095 |  |
| 88 |  | TsA20A |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor |  | m3 |  | 7,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 10,57 |  |
| 89 |  | TsC03F1 |  | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, K=0.8 |  | 100 m3 |  | 0,53 |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. |  | 0,954 |  |
| 90 |  | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t |  | 93,28 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut. |  | 7,08928 |  |
| 91 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  | 0,53 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,1908 |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.8-31,5 mm, LA30 |  | m3 |  | 0,00212 |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut. |  | 0,212 |  |
| 92 |  | TsC54B |  | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr. 8-32 mm, LA25, SM SR EN 13242+A1:2010. |  | m3 |  | 1,97 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,9503 |  |
|  |  | 1411122201752-1 |  | Piatra sparta fr.8-31,5 mm, LA25 |  | m3 |  | 2,2655 |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut. |  | 0,8274 |  |
| 93 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C16/20 clasa de expunere XC2, sub podet |  | m3 |  | 5,60 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 17,864 |  |
|  |  | 2663102100000-1 |  | Beton clasa C16/20 |  | m3 |  | 5,712 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,2072 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut. |  | 2,468704 |  |
| 94 |  | CP21B |  | Mortar C16/20, XC2 |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 0,81 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,09 |  |
|  |  | 00002 |  | Mortar |  | m3 |  | 0,10 |  |
| 95 |  | Dl122 |  | Amplasarea rigolelor R1 din beton armat C35/45, clasa de expunere XC4+XD3+XF4, armatura clasa A240C - 1,36 kg/mc si A500C - 40,78 kg/mc |  | m3 |  | 8,48 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 67,84 |  |
|  |  | 2666122800561 |  | Rigorelor R1 |  | m3 |  | 8,48 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut. |  | 16,7904 |  |
| 96 |  | Dl124 |  | Amplasarea dalelor D1 din beton armat C35/45, clasa de expunere XC4+XD3+XF4, armatura clasa A240C -0,68 kg/mc si A500C - 22,47 kg/mc |  | m3 |  | 2,28 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 13,224 |  |
|  |  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  | m3 |  | 0,281808 |  |
|  |  | 2666122800563 |  | Dale din beton armat |  | m3 |  | 2,3484 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut. |  | 1,6872 |  |
| 97 |  | Dl125 |  | Amplasarea portalelor prefabricate din beton armat C35/45, clasa de expunere XC4+XD3+XF4, armatura clasa A500C - 38,91 kg/mc |  | m3 |  | 2,68 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 8,71 |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD1+XF4 |  | m3 |  | 0,579684 |  |
|  |  | 2666122800564 |  | Capatul podetului tubular |  | m3 |  | 2,7604 |  |
|  |  | 29221400070001 |  | Macara |  | h-ut. |  | 1,7688 |  |
| 98 |  | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  | m2 |  | 48,40 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 27,2976 |  |
|  |  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | t |  | 0,224334 |  |
|  |  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  | m3 |  | 0,37389 |  |
| 99 |  | Dl120 |  | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  | m2 |  | 13,10 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 15,196 |  |
|  |  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | t |  | 0,091752 |  |
|  |  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  | m3 |  | 0,101198 |  |
|  |  | 2682132601800 |  | Impislitura din fibre sticla bitumata |  | m2 |  | 31,57362 |  |
| 100 |  | DI130 |  | Consolidarea la intrare cu beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, h=0,15 m. agregate concasate, piatra sparta fr. 8-32 mm, LA25, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,10 m |  | 100m2 |  | 0,083 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 13,5705 |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD1+XF4 |  | m3 |  | 1,307997 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | 0,022227 |  |
|  |  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg |  | 3,84705 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,012824 |  |
|  |  | 14111222016601 |  | Piatra sparta LA25 fr. 8-31,5 mm |  | m3 |  | 0,914743 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. |  | 0,210305 |  |
| 101 |  | DI131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-5 |  | 100m2 |  | -0,083 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | -3,3615 |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD1+XF4 |  | m3 |  | -0,4233 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | -0,00415 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | -0,0083 |  |
| 102 |  | DI130 |  | Consolidarea la iesire cu beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, h=0,15 m. Agregate concasate, piatra sparta fr. 8-32 mm, LA25, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,10 m |  | 100m2 |  | 0,083 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 13,5705 |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD1+XF4 |  | m3 |  | 1,307997 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | 0,022227 |  |
|  |  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg |  | 3,84705 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,012824 |  |
|  |  | 14111222016601 |  | Piatra sparta LA25 fr. 8-31,5 mm |  | m3 |  | 0,914743 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. |  | 0,210305 |  |
| 103 |  | DI131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3 |  | 100m2 |  | -0,083 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | -2,0169 |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD1+XF4 |  | m3 |  | -0,25398 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | -0,00249 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | -0,00498 |  |
| 104 |  | DI130 |  | Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetului, beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, h=0,15 m. Agregate concasate, piatra sparta fr. 8-32 mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,10 m |  | 100m2 |  | 0,085 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 13,8975 |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD1+XF4 |  | m3 |  | 1,339515 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | 0,022763 |  |
|  |  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg |  | 3,93975 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,013133 |  |
|  |  | 14111222016601 |  | Piatra sparta LA25 fr. 8-31,5 mm |  | m3 |  | 0,936785 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. |  | 0,215373 |  |
| 105 |  | DI131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 |  | 100m2 |  | -0,085 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | -4,8195 |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD1+XF4 |  | m3 |  | -0,6069 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | -0,00595 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | -0,0119 |  |
| 106 |  | Dl126 |  | Instalarea armaturii A240C betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri |  | t |  | 0,055 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,342 |  |
|  |  | 2710703517201 |  | Armatura |  | t |  | 0,055 |  |
| 107 |  | TsD02A1 |  | Umplutura cu pamint buldozer |  | 100 m3 |  | 0,12 |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut. |  | 0,1308 |  |
| 108 |  | DI105 |  | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice |  | 100 m3 |  | 0,12 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,344 |  |
|  |  | 2952270004024 |  | Mai pneumatic |  | h-ut |  | 1,308 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea podetului tip cadru 1000x1000, PC28+95 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.3. Amenajarea podetelor la drumuri laterale |  |  |  |  |  |
| 109 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  | 0,26 |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. |  | 0,533 |  |
| 110 |  | TsA20A |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor |  | m3 |  | 3,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 4,53 |  |
| 111 |  | TsC54B |  | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr. 8-63 mm, LA25, SM SR EN 13242+A1:2010. H=30 cm |  | m3 |  | 5,20 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 5,148 |  |
|  |  | 1411122201752-2 |  | Piatra sparta fr.8-63 mm, LA25 |  | m3 |  | 5,98 |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut. |  | 2,184 |  |
| 112 |  | Dl122 |  | Amplasarea burlan prefabricati din beton armat TS 60.20.3 |  | m3 |  | 4,68 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 37,44 |  |
|  |  | 2666122800562 |  | TS 60.20.3 |  | m3 |  | 4,68 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut. |  | 9,2664 |  |
| 113 |  | CP21B |  | Mortar C16/20, clasa de expunere X0 |  | m3 |  | 0,90 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 7,29 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,81 |  |
|  |  | 00002 |  | Mortar |  | m3 |  | 0,90 |  |
| 114 |  | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  | m2 |  | 40,70 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 22,9548 |  |
|  |  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | t |  | 0,188645 |  |
|  |  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  | m3 |  | 0,314408 |  |
| 115 |  | TsC54B |  | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr. 8-32 mm, LA25, SM SR EN 13242+A1:2010 |  | m3 |  | 0,18 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,1782 |  |
|  |  | 1411122201752-1 |  | Piatra sparta fr.8-31,5 mm, LA25 |  | m3 |  | 0,207 |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut. |  | 0,0756 |  |
| 116 |  | Dl125 |  | Portal prefabricat SТ8, beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD3+XF4 |  | m3 |  | 2,64 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 8,58 |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD1+XF4 |  | m3 |  | 0,571032 |  |
|  |  | 2666122800564 |  | Capatul podetului tubular |  | m3 |  | 2,7192 |  |
|  |  | 29221400070001 |  | Macara |  | h-ut. |  | 1,7424 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea podetelor la drumuri laterale Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii pentru evacuarea apelor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Amenajarea drumurilor laterale, instalatii si semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.1. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.1.1. Tip I |  |  |  |  |  |
| 117 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor din beton asfalt cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 |  | t |  | 0,022 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | 0,02266 |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut. |  | 0,0066 |  |
| 118 |  | DB16H |  | Strat de rulare din mixtura asfaltica stabilizata MAS 11,2 rul, SM EN 13108-5:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (H=5 cm), K=1.25 (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) |  | m2 |  | 73,70 |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om |  | 4,60625 |  |
|  |  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica MAS 11,2 rul |  | t |  | 8,65975 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut |  | 0,488262 |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut |  | 0,488262 |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut |  | 0,488262 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip I Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.1.2. Tip III |  |  |  |  |  |
| 119 |  | DI110 |  | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=10 cm |  | m3 |  | 78,71 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 11,8065 |  |
|  |  | 1421102200467 |  | Balast |  | m3 |  | 96,0262 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 5,5097 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 1,700136 |  |
|  |  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  | h-ut |  | 2,148783 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,763487 |  |
| 120 |  | DA12C |  | Strat de fundatie din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 GA85, LA30. H=25 cm |  | m3 |  | 196,78 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 59,034 |  |
|  |  | 1411122201672-1 |  | Pietris concasat GA85 LA30 8-63 mm |  | m3 |  | 249,9106 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 9,839 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut. |  | 8,26476 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. |  | 42,89804 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. |  | 0,9839 |  |
| 121 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 |  | t |  | 0,472 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | 0,48616 |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut. |  | 0,1416 |  |
| 122 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,1395 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) |  | m2 |  | 787,10 |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om |  | 47,226 |  |
|  |  | 1111000100013102 |  | Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg |  | t |  | 109,80045 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. |  | 6,21809 |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut. |  | 6,21809 |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut. |  | 6,21809 |  |
| 123 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 |  | t |  | 0,315 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | 0,32445 |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut. |  | 0,0945 |  |
| 124 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 11,2 rul, SM EN 13108-5:2016, bitum 50/70 SM SR EN12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,0974 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) |  | m2 |  | 787,10 |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om |  | 39,355 |  |
|  |  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica MAS 11,2 rul |  | t |  | 76,66354 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. |  | 4,17163 |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut. |  | 4,17163 |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut. |  | 4,17163 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip III Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.1.3. Tip IV |  |  |  |  |  |
| 125 |  | DI155F |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 13 cm, K=0,87 |  | m2 |  | 1 534,30 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 29,099534 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 53,39364 |  |
|  |  | 2940420007201 |  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm |  | h-ut. |  | 15,217187 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. |  | 15,217187 |  |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut. |  | 15,217187 |  |
| 126 |  | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t |  | 458,76 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut. |  | 26,195196 |  |
| 127 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 |  | t |  | 0,92 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | 0,9476 |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut. |  | 0,276 |  |
| 128 |  | DZ01A |  | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pina la 40%), amestecat cu asfalt frezat (60%) si stabilizate cu ciment, CP D. 02.12.-2014 |  | m3 |  | 230,15 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 87,457 |  |
|  |  | 111111111111115 |  | Asfalt frezat |  | m3 |  | 142,693 |  |
|  |  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg |  | 20 575,41 |  |
|  |  | 1421402200393 |  | Amesticul din materiale granulate GA85, LA30 |  | m3 |  | 151,899 |  |
|  |  | 2952270003302 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw |  | h-ut |  | 17,72155 |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 5,29345 |  |
|  |  | 2952270003005 |  | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h |  | h-ut |  | 17,72155 |  |
|  |  | 2922170001122 |  | Transportor cu banda mobila 15 m lungime |  | h-ut |  | 35,4431 |  |
|  |  | 2952270007200 |  | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc |  | h-ut |  | 17,72155 |  |
| 129 |  | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t |  | 506,33 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut. |  | 28,911443 |  |
| 130 |  | DA10B |  | Strat de fundatie din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pina la 40%), amestecat cu asfalt frezat (60%) si stabilizate cu ciment, CP D. 02.12.-2014. H=15 cm (fara nisip) |  | m3 |  | 230,15 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 165,708 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 36,824 |  |
|  |  | 1421302200464 |  | Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura .Fara cost |  | m3 |  | 230,84045 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 165,708 |  |
|  |  | 2952240004005 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf |  | h-ut. |  | 17,72155 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. |  | 16,5708 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut. |  | 0,9206 |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut. |  | 17,72155 |  |
|  |  | 2952240005000 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp |  | h-ut. |  | 17,72155 |  |
| 131 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808. |  | t |  | 0,92 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | 0,9476 |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut. |  | 0,276 |  |
| 132 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,1395 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) |  | m2 |  | 1 534,30 |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om |  | 92,058 |  |
|  |  | 1111000100013102 |  | Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg |  | t |  | 214,03485 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. |  | 12,12097 |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut. |  | 12,12097 |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut. |  | 12,12097 |  |
| 133 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 |  | t |  | 0,613 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | 0,63139 |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut. |  | 0,1839 |  |
| 134 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 11,2 rul, SM EN 13108-5:2016, bitum 50/70 SM SR EN12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,0974 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) |  | m2 |  | 1 534,30 |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om |  | 76,715 |  |
|  |  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica MAS 11,2 rul |  | t |  | 149,44082 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. |  | 8,13179 |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut. |  | 8,13179 |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut. |  | 8,13179 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip IV Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.1.4. Tip V |  |  |  |  |  |
| 135 |  | DI110 |  | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=10 cm |  | m3 |  | 19,09 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8635 |  |
|  |  | 1421102200467 |  | Balast |  | m3 |  | 23,2898 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 1,3363 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 0,412344 |  |
|  |  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  | h-ut |  | 0,521157 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,185173 |  |
| 136 |  | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din materiale granulare fr. 8-63 mm, SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=15 cm |  | 100m2 |  | 1,909 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 9,43046 |  |
|  |  | 1411122201661 |  | Pietris concasat, GA85 LA30 |  | m3 |  | 36,0801 |  |
|  |  | 14111222017521 |  | Pietris concasat, GA85 LA30 |  | m3 |  | 2,8635 |  |
|  |  | 1411122201645 |  | Pietris concasat, GA85 LA30 |  | m3 |  | 1,909 |  |
|  |  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 |  | 1,909 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 5,727 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut. |  | 0,080178 |  |
|  |  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut. |  | 0,492522 |  |
|  |  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut. |  | 2,13808 |  |
|  |  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut. |  | 5,17339 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. |  | 0,790326 |  |
|  |  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut. |  | 0,202354 |  |
| 137 |  | DI134A1 |  | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 |  | 100m2 |  | 1,909 |  |
|  |  | 1411122201661 |  | Pietris concasat, GA85 LA30 |  | m3 |  | 12,0267 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip V Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea drumurilor laterale Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2. Amenajarea intrarilor in curti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.1. Terasamente |  |  |  |  |  |
| 138 |  | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II |  | 100 m3 |  | 0,934 |  |
|  |  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut. |  | 4,45518 |  |
| 139 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 164,38 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut. |  | 4,43826 |  |
| 140 |  | TsE05B |  | Finisarea taluzurilor rambleului si debleului cu autogrederul in teren catg. II |  | 100m2 |  | 3,388 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut. |  | 0,640332 |  |
| 141 |  | DI105 |  | Compactare pamintului terasamentului de cat. II cu maiuri pneumatice |  | 100 m3 |  | 0,678 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 7,5936 |  |
|  |  | 2952270004024 |  | Mai pneumatic |  | h-ut. |  | 7,3902 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.2. Tip I (103,8 m2) |  |  |  |  |  |
| 142 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 |  | t |  | 0,031 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | 0,03193 |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut. |  | 0,0093 |  |
| 143 |  | DB16H |  | Strat de egalizare, de rulare din mixtura asfaltica BA16 rul, SM EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, Hmed = 4cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) |  | m2 |  | 103,80 |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om |  | 5,19 |  |
|  |  | 111100010001311b |  | Mixtura asfaltica BA16 rul |  | t |  | 10,11012 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. |  | 0,55014 |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut. |  | 0,55014 |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut. |  | 0,55014 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip I (103,8 m2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.3. Tip II (175.4 m2) |  |  |  |  |  |
| 144 |  | DI110 |  | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=10 cm |  | m3 |  | 17,54 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,631 |  |
|  |  | 1421102200467 |  | Balast |  | m3 |  | 21,3988 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 1,2278 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 0,378864 |  |
|  |  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  | h-ut |  | 0,478842 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,170138 |  |
| 145 |  | DA12C |  | Strat de fundatie din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, GA85 LA30 Hmed=15 cm |  | m3 |  | 26,31 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 7,893 |  |
|  |  | 1411122201672-1 |  | Pietris concasat GA85 LA30 8-63 mm |  | m3 |  | 33,4137 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 1,3155 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut. |  | 1,10502 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. |  | 5,73558 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. |  | 0,13155 |  |
| 146 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 |  | t |  | 0,105 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | 0,10815 |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut. |  | 0,0315 |  |
| 147 |  | DB16H |  | Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 H = 4cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) |  | m2 |  | 175,40 |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om |  | 8,77 |  |
|  |  | 111100010001311b |  | Mixtura asfaltica BA16 rul |  | t |  | 17,08396 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. |  | 0,92962 |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut. |  | 0,92962 |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut. |  | 0,92962 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip II (175.4 m2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.4. Tip III (163.4 m2) |  |  |  |  |  |
| 148 |  | DI110 |  | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=10 cm |  | m3 |  | 16,34 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,451 |  |
|  |  | 1421102200467 |  | Balast |  | m3 |  | 19,9348 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 1,1438 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 0,352944 |  |
|  |  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  | h-ut |  | 0,446082 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,158498 |  |
| 149 |  | DA12C |  | Strat de fundatie din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, GA85,LA30 Hmed=15 cm |  | m3 |  | 24,51 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 7,353 |  |
|  |  | 1411122201672-1 |  | Pietris concasat GA85 LA30 8-63 mm |  | m3 |  | 31,1277 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 1,2255 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut. |  | 1,02942 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. |  | 5,34318 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. |  | 0,12255 |  |
| 150 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6 cm tip Caramida prefabricat conform SM SR EN 1338:2010 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  | m2 |  | 163,40 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 94,80468 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 2,58172 |  |
|  |  | 266111280065531 |  | Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm |  | m2 |  | 165,851 |  |
|  |  | 2651122100027 |  | Ciment portland saci, (pentru rosturi) |  | kg |  | 261,44 |  |
|  |  | 2651122100442 |  | Ciment portland saci, (pentru strat) |  | kg |  | 1 285,958 |  |
|  |  | 1421102200546 |  | Nisip (pentru rosturi) |  | m3 |  | 0,817 |  |
|  |  | 1421102200547 |  | Nisip (pentru strat) |  | m3 |  | 6,99352 |  |
|  |  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc |  | 3,268 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip III (163.4 m2) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea intrarilor in curti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.3. Amenajarea strazii laterale str. Doina |  |  |  |  |  |
| 151 |  | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II |  | 100 m3 |  | 0,13 |  |
|  |  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut. |  | 0,6201 |  |
| 152 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t |  | 22,88 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut. |  | 0,530816 |  |
| 153 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  | 0,13 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,0468 |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.8-31,5 mm, LA30 |  | m3 |  | 0,00052 |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut. |  | 0,052 |  |
| 154 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in locul de acumulare, V=1.76 t/m3) |  | 100 m3 |  | 11,62 |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. |  | 26,145 |  |
| 155 |  | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t |  | 2 045,12 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut. |  | 155,42912 |  |
| 156 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  | 11,62 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 4,1832 |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.8-31,5 mm, LA30 |  | m3 |  | 0,04648 |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut. |  | 4,648 |  |
| 157 |  | DI105 |  | Compactare pamintului terasamentului de cat. II cu maiuri pneumatice |  | 100 m3 |  | 0,13 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,456 |  |
|  |  | 2952270004024 |  | Mai pneumatic |  | h-ut. |  | 1,417 |  |
| 158 |  | DI96 |  | Compactarea terasamentului, (fundatiei casetei) rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor autopropulsate) |  | 100 m3 |  | 4,39 |  |
|  |  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  | h-ut. |  | 5,23288 |  |
| 159 |  | TsE02B |  | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu |  | 100m2 |  | 1,56 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 6,1308 |  |
| 160 |  | TsC03E1 |  | Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc |  | 100 m3 |  | 0,23 |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. |  | 0,4485 |  |
| 161 |  | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t |  | 27,60 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut. |  | 2,0976 |  |
| 162 |  | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  | m3 |  | 23,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 4,14 |  |
| 163 |  | DI110 |  | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=10 cm |  | m3 |  | 209,20 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 31,38 |  |
|  |  | 1421102200467 |  | Balast |  | m3 |  | 255,224 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 14,644 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 4,51872 |  |
|  |  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  | h-ut |  | 5,71116 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 2,02924 |  |
| 164 |  | DA12C |  | Strat de fundatie din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-63 mm, SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. Hmed=25 cm |  | m3 |  | 523,00 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 156,90 |  |
|  |  | 1411122201672-1 |  | Pietris concasat GA85 LA30 8-63 mm |  | m3 |  | 664,21 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 26,15 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut. |  | 21,966 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. |  | 114,014 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. |  | 2,615 |  |
| 165 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 8 cm tip Caramida prefabricat conform SM SR EN 1338:2010 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  | m2 |  | 1 754,00 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 1 017,6708 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 27,7132 |  |
|  |  | 26611128006553 |  | Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm |  | m2 |  | 1 780,31 |  |
|  |  | 2651122100027 |  | Ciment portland saci, (pentru rosturi) |  | kg |  | 2 806,40 |  |
|  |  | 2651122100442 |  | Ciment portland saci, (pentru strat) |  | kg |  | 13 803,98 |  |
|  |  | 1421102200546 |  | Nisip (pentru rosturi) |  | m3 |  | 8,77 |  |
|  |  | 1421102200547 |  | Nisip (pentru strat) |  | m3 |  | 75,0712 |  |
|  |  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc |  | 35,08 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea strazii laterale str. Doina Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.4. Amenajarea statiilor pentru autobuz si parcarilor auto. |  |  |  |  |  |
| 166 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in caseta sistemul rutier, V=1.76 t/m3) |  | 100 m3 |  | 3,078 |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. |  | 6,9255 |  |
| 167 |  | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t |  | 541,73 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut. |  | 41,17148 |  |
| 168 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  | 3,078 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,10808 |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.8-31,5 mm, LA30 |  | m3 |  | 0,012312 |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut. |  | 1,2312 |  |
| 169 |  | DI96 |  | Compactarea terasamentului, (fundatiei casetei) rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor autopropulsate) |  | 100 m3 |  | 1,666 |  |
|  |  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  | h-ut. |  | 1,985872 |  |
| 170 |  | DI110 |  | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=15 cm |  | m3 |  | 115,43 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 17,3145 |  |
|  |  | 1421102200467 |  | Balast |  | m3 |  | 140,8246 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 8,0801 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 2,493288 |  |
|  |  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  | h-ut |  | 3,151239 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 1,119671 |  |
| 171 |  | DA12C |  | Strat de fundatie din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-63 mm, SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. H=16 cm |  | m3 |  | 123,12 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 36,936 |  |
|  |  | 1411122201672-1 |  | Pietris concasat GA85 LA30 8-63 mm |  | m3 |  | 156,3624 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 6,156 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut. |  | 5,17104 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. |  | 26,84016 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. |  | 0,6156 |  |
| 172 |  | DZ01A |  | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pina la 40%), amestecat cu asfalt frezat (60%) si stabilizate cu ciment, CP D. 02.12.-2014 |  | m3 |  | 99,95 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 37,981 |  |
|  |  | 111111111111115 |  | Asfalt frezat |  | m3 |  | 61,969 |  |
|  |  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg |  | 8 935,53 |  |
|  |  | 1421402200393 |  | Amesticul din materiale granulate GA85, LA30 |  | m3 |  | 65,967 |  |
|  |  | 2952270003302 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw |  | h-ut |  | 7,69615 |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 2,29885 |  |
|  |  | 2952270003005 |  | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h |  | h-ut |  | 7,69615 |  |
|  |  | 2922170001122 |  | Transportor cu banda mobila 15 m lungime |  | h-ut |  | 15,3923 |  |
|  |  | 2952270007200 |  | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc |  | h-ut |  | 7,69615 |  |
| 173 |  | TsI51A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t |  | 219,88 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut. |  | 12,555148 |  |
| 174 |  | DA10B |  | Strat de fundatie din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, (pina la 40%), amestecat cu asfalt frezat (60%) si stabilizate cu ciment, CP D. 02.12.-2014. H=15 cm (fara nisip) |  | m3 |  | 99,95 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 71,964 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 15,992 |  |
|  |  | 1421302200464 |  | Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura .Fara cost |  | m3 |  | 100,24985 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 71,964 |  |
|  |  | 2952240004005 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf |  | h-ut. |  | 7,69615 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. |  | 7,1964 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut. |  | 0,3998 |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut. |  | 7,69615 |  |
|  |  | 2952240005000 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp |  | h-ut. |  | 7,69615 |  |
| 175 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 |  | t |  | 0,40 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | 0,412 |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut. |  | 0,12 |  |
| 176 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,1395 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) |  | m2 |  | 666,30 |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om |  | 39,978 |  |
|  |  | 1111000100013102 |  | Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg |  | t |  | 92,94885 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. |  | 5,26377 |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut. |  | 5,26377 |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut. |  | 5,26377 |  |
| 177 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 |  | t |  | 0,387 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t |  | 0,39861 |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut. |  | 0,1161 |  |
| 178 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 11,2 rul, SM EN 13108-5:2016,bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,0974 tn/m (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) |  | m2 |  | 666,30 |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om |  | 33,315 |  |
|  |  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica MAS 11,2 rul |  | t |  | 64,89762 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. |  | 3,53139 |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut. |  | 3,53139 |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut. |  | 3,53139 |  |
| 179 |  | DB16H |  | Strat de rulare, egalizare din mixtura asfaltica stabilizata MAS 11,2 rul, SM EN 13108-5:2016, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (H med=5 cm), K=1.25 (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) |  | m2 |  | 302,30 |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om |  | 18,89375 |  |
|  |  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica MAS 11,2 rul |  | t |  | 36,805025 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut |  | 2,002737 |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut |  | 2,002737 |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut |  | 2,002737 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea statiilor pentru autobuz si parcarilor auto. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.5. Amenajarea pavilion statiilor |  |  |  |  |  |
| 180 |  | RCsP01A |  | Confectionarea carcasului din tuburi, fasii si colturi din otel conform SM EN 10305-5:2016. |  | kg |  | 3 444,57 |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 792,2511 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 310,0113 |  |
|  |  | 2710703520582 |  | Profil din otel metal |  | kg |  | 3 616,7985 |  |
|  |  | 2735725901235 |  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 |  | kg |  | 34,4457 |  |
|  |  | 2874125885651 |  | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 |  | kg |  | 34,4457 |  |
|  |  | 2863146311267 |  | Foraibere cu placa |  | buc |  | 688,914 |  |
|  |  | 2863146311176 |  | Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm |  | buc |  | 516,6855 |  |
|  |  | 2430116100034 |  | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097 |  | kg |  | 34,4457 |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 413,3484 |  |
|  |  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  | h-ut |  | 275,5656 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 10,33371 |  |
| 181 |  | RCsP01C |  | Montarea ferestrelor din otel profilat (Установка окон из профильного стального листа) |  | kg |  | 3 444,57 |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 413,3484 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 103,3371 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 68,8914 |  |
|  |  | 2735725901235 |  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 |  | kg |  | 3,44457 |  |
|  |  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg |  | 4 546,8324 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 10,33371 |  |
| 182 |  | CM03F |  | Montarea acoperisului policarbonat monolit - pardoseala configurata LLP20 Lindab. |  | m2 |  | 94,14 |  |
|  |  | 7135010011440 |  | Geamgiu |  | h-om |  | 89,433 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 18,828 |  |
|  |  | 2611122502000 |  | Policarbonat |  | m2 |  | 101,6712 |  |
|  |  | 2430226101404 |  | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69 |  | kg |  | 51,777 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 1,8828 |  |
| 183 |  | CM03F |  | Montara ferestrelor laterale din Sticla tonifiera "TRIPLEX" |  | m2 |  | 126,27 |  |
|  |  | 7135010011440 |  | Geamgiu |  | h-om |  | 119,9565 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 25,254 |  |
|  |  | 2611122502000 |  | Policarbonat |  | m2 |  | 136,3716 |  |
|  |  | 2430226101404 |  | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69 |  | kg |  | 69,4485 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 2,5254 |  |
| 184 |  | TsH91A |  | Instalarea bancilor pe 2 picioare |  | buc |  | 9,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 17,10 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 4,05 |  |
|  |  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om |  | 43,65 |  |
|  |  | 2513206621460 |  | Banca pe 2 picioare |  | buc |  | 9,00 |  |
|  |  | 266310210000 |  | Beton C16/20 |  | m3 |  | 0,324 |  |
|  |  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 |  | 1,35 |  |
| 185 |  | TsH91B |  | Instalarea urnelor |  | buc |  | 9,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 5,40 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 4,05 |  |
|  |  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om |  | 43,65 |  |
|  |  | 2030112931102 |  | Urne |  | buc |  | 9,00 |  |
|  |  | 266310210000 |  | Beton C16/20 |  | m3 |  | 0,756 |  |
|  |  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 |  | 1,35 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea pavilion statiilor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.6. Amenajarea trotuarului proiectat |  |  |  |  |  |
| 186 |  | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II |  | 100 m3 |  | 2,03 |  |
|  |  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut. |  | 9,6831 |  |
| 187 |  | TsA20A |  | Sapatura manuala de pamint |  | m3 |  | 51,30 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 77,463 |  |
| 188 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului), K=0.8 |  | 100 m3 |  | 2,543 |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. |  | 4,5774 |  |
| 189 |  | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t |  | 447,56 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut. |  | 34,01456 |  |
| 190 |  | TsE02B |  | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu |  | 100m2 |  | 8,203 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 32,23779 |  |
| 191 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat. Н= 0,15 m |  | m3 |  | 123,05 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 121,8195 |  |
|  |  | 1411122201752a |  | pietris concasat fr.8-31,5 mm, LA30 |  | m3 |  | 141,5075 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 12,305 |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut. |  | 51,681 |  |
| 192 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6 cm tip Caramida prefabricat conform SM SR EN 1338:2010 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  | m2 |  | 820,30 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 475,93806 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 12,96074 |  |
|  |  | 266111280065531 |  | Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm |  | m2 |  | 832,6045 |  |
|  |  | 2651122100027 |  | Ciment portland saci, (pentru rosturi) |  | kg |  | 1 312,48 |  |
|  |  | 2651122100442 |  | Ciment portland saci, (pentru strat) |  | kg |  | 6 455,761 |  |
|  |  | 1421102200546 |  | Nisip (pentru rosturi) |  | m3 |  | 4,1015 |  |
|  |  | 1421102200547 |  | Nisip (pentru strat) |  | m3 |  | 35,10884 |  |
|  |  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc |  | 16,406 |  |
| 193 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate 100.20.8 |  | m |  | 854,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 102,48 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 153,72 |  |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton clasa.C16/20 |  | m3 |  | 40,992 |  |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  | 871,08 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip |  | m3 |  | 2,562 |  |
|  |  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 |  | m |  | 858,27 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 2,562 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea trotuarului proiectat Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea drumurilor laterale, instalatii si semnalizare rutiera Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.1. Instalarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |  |  |
| 194 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 1.30 |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 0,66 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,52 |  |
|  |  | 266310210000 |  | Beton C16/20 |  | m3 |  | 0,116 |  |
|  |  | 2811106301794-1 |  | Stilp metalic Marca CKM 1.30 |  | buc |  | 2,00 |  |
| 195 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 1.35 |  | buc |  | 39,00 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 12,87 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 29,64 |  |
|  |  | 266310210000 |  | Beton C16/20 |  | m3 |  | 2,262 |  |
|  |  | 2811106301794-2 |  | Stilp metalic Marca CKM 1.35 |  | buc |  | 39,00 |  |
| 196 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.30 |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 1,32 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 3,04 |  |
|  |  | 266310210000 |  | Beton C16/20 |  | m3 |  | 0,236 |  |
|  |  | 2811106301794-3 |  | Stilp metalic Marca CKM 2.30 |  | buc |  | 4,00 |  |
| 197 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.40 |  | buc |  | 8,00 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 2,64 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 6,08 |  |
|  |  | 266310210000 |  | Beton C16/20 |  | m3 |  | 0,552 |  |
|  |  | 2811106301794-4 |  | Stilp metalic Marca CKM 2.40 |  | buc |  | 8,00 |  |
| 198 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 3.35 |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 0,66 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,52 |  |
|  |  | 266310210000 |  | Beton C16/20 |  | m3 |  | 0,138 |  |
|  |  | 2811106301794-b |  | Stilp metalic Marca CKM 3.35 |  | buc |  | 2,00 |  |
| 199 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere A900 |  | buc |  | 18,00 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 3,96 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 3,96 |  |
|  |  | 2615107326105-1 |  | Indicator A900 |  | buc |  | 18,00 |  |
|  |  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 72,00 |  |
|  |  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc |  | 36,00 |  |
|  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 72,00 |  |
|  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 36,00 |  |
|  |  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg |  | 0,36 |  |
|  |  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg |  | 0,72 |  |
| 200 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere B700 |  | buc |  | 15,00 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 3,30 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 3,30 |  |
|  |  | 26151073261051 |  | Indicator B700 |  | buc |  | 15,00 |  |
|  |  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 60,00 |  |
|  |  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc |  | 30,00 |  |
|  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 60,00 |  |
|  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 30,00 |  |
|  |  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg |  | 0,30 |  |
|  |  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg |  | 0,60 |  |
| 201 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere B900 |  | buc |  | 16,00 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 3,52 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 3,52 |  |
|  |  | 26151073261055 |  | Indicator B900 |  | buc |  | 16,00 |  |
|  |  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 64,00 |  |
|  |  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc |  | 32,00 |  |
|  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 64,00 |  |
|  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 32,00 |  |
|  |  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg |  | 0,32 |  |
|  |  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg |  | 0,64 |  |
| 202 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere D900 |  | buc |  | 3,00 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,66 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,66 |  |
|  |  | 2615107326105-8a |  | Indicator D900 |  | buc |  | 3,00 |  |
|  |  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 12,00 |  |
|  |  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 12,00 |  |
|  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg |  | 0,06 |  |
|  |  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg |  | 0,12 |  |
| 203 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere BH-700x350 |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  |  | 2615107326105-6 |  | Indicator BH-700x350 |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 8,00 |  |
|  |  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 8,00 |  |
|  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg |  | 0,04 |  |
|  |  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg |  | 0,08 |  |
| 204 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere BH-600x900 |  | buc |  | 18,00 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 3,96 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 3,96 |  |
|  |  | 26151073261054 |  | Indicator BH-600x900 |  | buc |  | 18,00 |  |
|  |  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 72,00 |  |
|  |  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc |  | 36,00 |  |
|  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 72,00 |  |
|  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 36,00 |  |
|  |  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg |  | 0,36 |  |
|  |  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg |  | 0,72 |  |
| 205 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere BH-600x400 |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  |  | 26151073261054a |  | Indicator BH-600x400 |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 8,00 |  |
|  |  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 8,00 |  |
|  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg |  | 0,04 |  |
|  |  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg |  | 0,08 |  |
| 206 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere BH-2000x1020 |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  |  | 2615107326105a1 |  | Indicator BH 2000x1020 |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 8,00 |  |
|  |  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 8,00 |  |
|  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg |  | 0,04 |  |
|  |  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalarea indicatoarelor rutiere Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.2. Amenajarea parapetelor de protectie |  |  |  |  |  |
| 207 |  | DF59A |  | Montarea parapetului metalic tip H1-A-W1 |  | m |  | 1 071,00 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 235,62 |  |
|  |  | 2875277301001 |  | Complect de parapet metalic tip H1-A-W1 |  | m |  | 1 071,00 |  |
|  |  | 2952270003722 |  | Instalaia GAYK TYP 250 |  | h-ut |  | 37,485 |  |
|  |  | 29123400025101 |  | Motocompresor |  | h-ut |  | 37,485 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea parapetelor de protectie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.3. Amenajarea stilpilor de dirijare |  |  |  |  |  |
| 208 |  | DF11A |  | Stilpi din mase plastice dupa STAS pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet |  | buc |  | 60,00 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 18,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 10,80 |  |
|  |  | 2661126401010 |  | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei |  | buc |  | 60,00 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea stilpilor de dirijare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.4. Amenajarea marcajului rutier |  |  |  |  |  |
| 209 |  | DF17A |  | Amenajarea marcajului rutier |  | m2 |  | 1 239,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 25,2756 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,7434 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire |  | h-om. |  | 6,9384 |  |
|  |  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 |  | kg |  | 991,20 |  |
|  |  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  | kg |  | 69,384 |  |
|  |  | 2513206621650 |  | Microbe reflectorizante |  | kg |  | 371,70 |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg |  | 9,912 |  |
|  |  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  | h-ut. |  | 8,75973 |  |
| 210 |  | DF17A |  | Amenajarea marcajului rutier (Galben, rosu) |  | m2 |  | 70,20 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,43208 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,04212 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire |  | h-om. |  | 0,39312 |  |
|  |  | 24301261087201 |  | Email alb ii E.109-5 color |  | kg |  | 56,16 |  |
|  |  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  | kg |  | 3,9312 |  |
|  |  | 2513206621650 |  | Microbe reflectorizante |  | kg |  | 21,06 |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg |  | 0,5616 |  |
|  |  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  | h-ut. |  | 0,496314 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea marcajului rutier Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de semnalizare rutiera Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |