| Lucrari de reparatie curente in incinta edificiului SIS str. Stefan cel Mare.166 (cladirea cu 3 nivele) | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini № 01

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Sala de Audienta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Birou Nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 1,8200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 5,2000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  | 5,4300 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 5,4300 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 2,1000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 0,7100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 0,7100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 0,7100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) |  |  | m2 |  | 31,9800 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CF02B K=1,5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, in locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 5,2000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 3,5000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 28,4800 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 31,9800 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 28,4800 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 28,4800 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri) |  |  | m2 |  | 3,5000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri) |  |  | m2 |  | 3,5000 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila, culoarea se va coordona cu beneficiarul ) Glafuri |  |  | m2 |  | 3,5000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ATENTIE Usi din MDF cu grosimea minim 40mm gata finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) |  |  | m2 |  | 1,8200 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grunt patrundere adinca |  |  | m2 |  | 5,4300 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 5,4300 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 5,4300 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 1200 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 5,4300 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 8,9000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 5,4300 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K, p/tru tavane de tip armstrong |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | RpEE01B |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou Nr.1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Birou Nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 1,8200 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 7,3000 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  | 10,8600 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 10,8600 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 3,1000 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 1,1600 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 1,1600 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 1,1600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) |  |  | m2 |  | 53,9600 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | CF02B K=1,5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, in locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 7,3000 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 3,4200 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 50,5400 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 53,9600 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 50,5400 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 50,5400 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri) |  |  | m2 |  | 3,4200 |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri) |  |  | m2 |  | 3,4200 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila, culoarea se va coordona cu beneficiarul ) Glafuri |  |  | m2 |  | 3,4200 |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ATENTIE Usi din MDF cu grosimea minim 40mm gata finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) |  |  | m2 |  | 1,8200 |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grunt patrundere adinca |  |  | m2 |  | 10,8600 |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 10,8600 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 10,8600 |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 1200 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 10,8600 |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 13,8700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 10,8600 |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K, p/tru tavane de tip armstrong |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.5. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | RpEE01B |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou Nr.2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Birou Nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 1,8200 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 6,1500 |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  | 8,4000 |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 8,4000 |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 2,1000 |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 0,9300 |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 0,9300 |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 0,9300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) |  |  | m2 |  | 40,0700 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | CF02B K=1,5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, in locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 6,1500 |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 3,5200 |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 36,5500 |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 40,0700 |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 36,5500 |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 36,5500 |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri) |  |  | m2 |  | 3,5200 |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri) |  |  | m2 |  | 3,5200 |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila, culoarea se va coordona cu beneficiarul ) Glafuri |  |  | m2 |  | 3,5200 |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ATENTIE Usi din MDF cu grosimea minim 40mm gata finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) |  |  | m2 |  | 1,8200 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grunt patrundere adinca |  |  | m2 |  | 8,4000 |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 8,4000 |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 8,4000 |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 1200 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 8,4000 |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 10,9800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 8,4000 |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K, p/tru tavane de tip armstrong |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.5. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | RpEE01B |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou Nr.3 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Coridor alaturat Biroului Nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 2,2400 |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 6,4000 |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  | 4,6200 |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 4,6200 |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 0,6200 |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 0,6200 |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 0,6200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) |  |  | m2 |  | 30,9200 |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | CF02B K=1,5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, in locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 6,4000 |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 3,8000 |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 27,1200 |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 30,9200 |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 30,9200 |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 30,9200 |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri) |  |  | m2 |  | 3,8000 |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri) |  |  | m2 |  | 3,8000 |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila, culoarea se va coordona cu beneficiarul ) Glafuri |  |  | m2 |  | 3,8000 |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ATENTIE Usi din MDF cu grosimea minim 40mm gata finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) |  |  | m2 |  | 2,2400 |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grunt patrundere adinca |  |  | m2 |  | 4,6200 |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 4,6200 |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 4,6200 |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 1200 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 4,6200 |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 7,9000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 4,6200 |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K, p/tru tavane de tip armstrong |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.5. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | RpCU06A |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  | m |  | 1,5000 |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 1,5000 |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | RpEE01B |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor alaturat Biroului Nr.3 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Coridor alaturat Biroului Nr.1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) |  |  | m2 |  | 4,8300 |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (Usite la canale tehnice) |  |  | m2 |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  | 11,2200 |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 11,2200 |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 1,2100 |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 1,2100 |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 1,2100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) |  |  | m2 |  | 45,4100 |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | CF02B K=1,5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, in locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 5,7000 |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 39,7100 |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 45,4100 |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 39,7100 |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 39,7100 |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri) |  |  | m2 |  | 5,7000 |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri) |  |  | m2 |  | 5,7000 |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila, culoarea se va coordona cu beneficiarul ) Glafuri |  |  | m2 |  | 5,7000 |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ATENTIE Usi din MDF cu grosimea minim 40mm gata finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) |  |  | m2 |  | 3,9100 |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grunt patrundere adinca |  |  | m2 |  | 11,2200 |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 11,2200 |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 11,2200 |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 1200 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 11,2200 |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 10,8000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 11,2200 |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K, p/tru tavane de tip armstrong |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.5. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  | RpCU06A |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  | m |  | 12,4000 |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 12,4000 |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  | RpEE01B |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  | CK03A |  | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli , montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ATENTIE Usi din MDF, Acces retele ingineresti) |  |  | m2 |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor alaturat Biroului Nr.1,2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. HOL de asteptare, Tambur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  | m2 |  | 14,6000 |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  | RpCP45A |  | Demontarea usilor metalice intrare |  |  | kg |  | 115,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (Usite la canale tehnice) |  |  | m2 |  | 0,7000 |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din lemn |  |  | m2 |  | 13,4800 |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 12,3000 |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din laminat |  |  | m2 |  | 10,6000 |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc (Tambur) |  |  | m2 |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 13,6000 |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  | RpCB18B |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Demontarea pardoselelor din beton) |  |  | m3 |  | 1,6400 |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  | TrB05A2-1 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m |  |  | t |  | 6,1000 |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 6,1000 |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 6,1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) |  |  | m2 |  | 63,9200 |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  | CF02B K=1,5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor, in locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 12,3000 |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor ( micsorare usa 2 intrare ) |  |  | m2 |  | 3,2000 |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 11,0800 |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 56,0400 |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 63,9200 |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 56,0400 |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 56,0400 |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri) |  |  | m2 |  | 11,0800 |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri) |  |  | m2 |  | 11,0800 |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila, culoarea se va coordona cu beneficiarul ) Glafuri |  |  | m2 |  | 11,0800 |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | CK03C |  | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ATENTIE Usi din MDF cu grosimea minim 40mm gata finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) (Usa intrare Tambur-Hol de asteptare) |  |  | m2 |  | 3,6000 |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Sisteme de usi BATANTE din profile de tip Schuco, Alutech cu BARIERA TERMICA sau analogic, inclusiv, umplutura va fi realizata din sticla securizata, tonata, procentul se va coordona cu beneficiarul, gros minim 10mm cu elementede din pelicula adeziva decorative sau inscriptii colorate. ATENTIE usi cu framuga, reglarea si punerea in functiune gata pentru expluatare, culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) Pina la montare se vor prezenta mostre |  |  | m2 |  | 5,4000 |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (ATENTIE Dispozitiv de tip GEZE TS 2000 - 100kg, sau analogic) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  | CK33B |  | Miner din teava de inox pentru usile de intrare in cladiri cu lungimea minim1000mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grunt patrundere adinca |  |  | m2 |  | 13,6000 |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 13,6000 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 13,6000 |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 1200 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 13,6000 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 16,9000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 13,6000 |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K, p/tru tavane de tip armstrong |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.5. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  | RpCU06A |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  | m |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 215 |  | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 216 |  | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 218 |  | RpEE01B |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  | CK03A |  | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli , montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ATENTIE Usi din MDF, Acces retele ingineresti) |  |  | m2 |  | 0,7000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total HOL de asteptare, Tambur Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic |  |  | m |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic |  |  | m |  | 22,4000 |  |  |  |  |  |  |
| 222 |  | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 223 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot 90 PPR) |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 90 PPR) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 225 |  | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu 25x20x25 PPR) |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 226 |  | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot 90 PPR) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 227 |  | IC38I |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teu 32x25x32 PPR) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 228 |  | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (ATENTIE De exclus resursul: Radiator, vor fi livrate de catre beneficiar ) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala de Audienta Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. HOL Central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 |  | RpCP45A |  | Demontarea usilor metalice intrare |  |  | kg |  | 145,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 230 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea Tambur din lemn masiv inclusiv tavanul) |  |  | m2 |  | 47,4700 |  |  |  |  |  |  |
| 231 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 15,2000 |  |  |  |  |  |  |
| 232 |  | TrB05A2-1 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m |  |  | t |  | 2,5100 |  |  |  |  |  |  |
| 233 |  | TrI1AG12G2 |  | Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de peste 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 2,5100 |  |  |  |  |  |  |
| 234 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 2,5100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) |  |  | m2 |  | 15,2000 |  |  |  |  |  |  |
| 236 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 15,2000 |  |  |  |  |  |  |
| 237 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 15,2000 |  |  |  |  |  |  |
| 238 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 15,2000 |  |  |  |  |  |  |
| 239 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 15,2000 |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Toata suprafata) |  |  | m2 |  | 85,5900 |  |  |  |  |  |  |
| 241 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila, culoarea se va coordona cu beneficiarul ) Toata suprafata |  |  | m2 |  | 85,5900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Reconditionare usa centrala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 |  | R5F04I |  | Restaurarea usilor oarbe si a tamburelor (fara finisarea suprafetelor): din lemn de stejar, pina la 50 % restaurare: complexe |  |  | m2 |  | 5,4400 |  |  |  |  |  |  |
| 243 |  | RpCQ02A1 |  | Inlocuirea geamurilor ornament sau colorate, in ochiuri sub 0,25 mp, cu chit si cuie, montate pe timplarie din lemn, pentru suprafete sub 5 mp la un punct de lucru. (ATENTIE Schimbarea iluminatoarelor la usa centrala, Geam nou triplex sau securizat grosimea minim 8mm, Tonat, procentajul va fi coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,9000 |  |  |  |  |  |  |
| 244 |  | R5F03D |  | Restaurarea tocurilor de usa: din lemn de stejar, cu suprafata golului pina la 6,0 m2: la usi in peretii din zidarie de piatra |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 245 |  | CN16A |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (ATENTIE Lac folosit pentru aplicarea in exterior, rezistent la conditiile climaterice) Culoarea, Tipul se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 13,8800 |  |  |  |  |  |  |
| 246 |  | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (ATENTIE Dispozitiv de tip GEZE TS 2000 - 100kg, sau analogic) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 247 |  | CK33B |  | Miner din teava de inox pentru usile de intrare in cladiri cu lungimea minim1000mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 248 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reconditionare usa centrala Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total HOL Central Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Prag Sala de Audienta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton. |  |  | m2 |  | 8,0600 |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  | RpCM33C |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte |  |  | m |  | 3,5400 |  |  |  |  |  |  |
| 251 |  | RpCM33B |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare |  |  | m2 |  | 1,8000 |  |  |  |  |  |  |
| 252 |  | RpDB35A |  | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, asezate pe nisip (Locul de amplasare Pandus) |  |  | m2 |  | 2,2000 |  |  |  |  |  |  |
| 253 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 (Inclusiv materialul sapat) |  |  | t |  | 2,4000 |  |  |  |  |  |  |
| 254 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 2,4000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.2. Pandus, Placari Granit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 |  | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Indepartarea stratului de fundatie a pavajului, sapaturi p/tru realizarea fundatiei pandus) |  |  | m3 |  | 1,2000 |  |  |  |  |  |  |
| 256 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |
| 257 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |  |
| 258 |  | CC01A1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Plasa 100x100x8mm A III.) |  |  | kg |  | 21,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 259 |  | CA04B |  | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (B-20), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  | m3 |  | 1,2800 |  |  |  |  |  |  |
| 260 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grunt patrundere adinca |  |  | m2 |  | 13,4000 |  |  |  |  |  |  |
| 261 |  | CG19A |  | Pardoseli din granit natural, gata fasonate si finisate avind dimensiuni placa minim 0,6 x 1,2 m grosimea de 3 cm, montate simplu de culoare rosietica, cu prelucrarea mecanica pe suprafata de traversare pentru antiderapare (Бучардирование), inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, (pina la montare vor fi prezentate mostre beneficiarului) |  |  | m2 |  | 9,3800 |  |  |  |  |  |  |
| 262 |  | CI21B |  | Placarea peretilor cu placi din granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm cu grosimea minim 20 mm (pina la montare vor fi prezentate mostre beneficiarului) inclusiv plinte la imbinarea vu peretii |  |  | m2 |  | 3,8000 |  |  |  |  |  |  |
| 263 |  | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit cu grosimea de 30 mm, montate simplu de culoare rosietica, cu prelucrarea mecanica pe suprafata de traversare pentru antiderapare (Бучардирование), inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, (pina la montare vor fi prezentate mostre beneficiarului) |  |  | m2 |  | 2,4000 |  |  |  |  |  |  |
| 264 |  | RCsJ34C |  | Restaurari la fatade, prin reconditionarea fatadei vechi in cimp continuu cu praf de piatra |  |  | m2 |  | 5,2000 |  |  |  |  |  |  |
| 265 |  | CH06A |  | Mina curenta INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime,, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX (ATENTIE mina curenta inclusiv pentru persoane cu dezabilitati) |  |  | m |  | 5,2000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pandus, Placari Granit Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Prag Sala de Audienta Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Prag Central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton. |  |  | m2 |  | 8,0600 |  |  |  |  |  |  |
| 267 |  | RpCM33C |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte |  |  | m |  | 22,4000 |  |  |  |  |  |  |
| 268 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 (Inclusiv materialul sapat) |  |  | t |  | 1,2000 |  |  |  |  |  |  |
| 269 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 1,2000 |  |  |  |  |  |  |
| 270 |  | CA04B |  | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (B-20), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Indreptarea elementelor) |  |  | m3 |  | 0,3200 |  |  |  |  |  |  |
| 271 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grunt patrundere adinca |  |  | m2 |  | 20,1000 |  |  |  |  |  |  |
| 272 |  | CG19A |  | Pardoseli din granit natural, gata fasonate si finisate avind dimensiuni placa minim 0,6 x 1,2 m grosimea de 3 cm, montate simplu de culoare rosietica, cu prelucrarea mecanica pe suprafata de traversare pentru antiderapare (Бучардирование), inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, (pina la montare vor fi prezentate mostre beneficiarului) |  |  | m2 |  | 8,0600 |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit cu grosimea de 30 mm, montate simplu de culoare rosietica, cu prelucrarea mecanica pe suprafata de traversare pentru antiderapare (Бучардирование), inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, (pina la montare vor fi prezentate mostre beneficiarului) |  |  | m2 |  | 11,2000 |  |  |  |  |  |  |
| 274 |  | CI21B |  | Placarea peretilor cu placi din granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm cu grosimea minim 20 mm (pina la montare vor fi prezentate mostre beneficiarului) inclusiv plinte la imbinarea cu peretii |  |  | m2 |  | 1,8000 |  |  |  |  |  |  |
| 275 |  | RCsJ34C |  | Restaurari la fatade, prin reconditionarea fatadei vechi in cimp continuu cu praf de piatra |  |  | m2 |  | 3,2000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Prag Central Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3. Glafuri din tabla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 |  | RpCI23C |  | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv (Culoarea se va coordona cu beneficiarul), montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Confectionarea si montarea glafurilor la ferestre si parapetul edificiului cu desfasurata variabila, mediu 600 mm) ATENTIE de exclus resursul Platforma telescopica |  |  | m |  | 111,3000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri din tabla Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |