# Aprob:

_________Veaceslav Rusnac,

Președintele raionului Soroca

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul raional Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul raional Soroca

3. Obiectul achiziţiilor  Intretinerea drumurilor publice locale in perioada primavara, vara, toamna a anului 2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Intretinerea curenta |  |  |  |
|  |  | 1.1. Intretinerea zonei drumului |  |  |  |
| 1 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 |  | 7 500,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0010 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0020 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0010 |  |
| 2 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  | 105,0000 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |  |
| 3 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm, 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm) | m2 |  | 100,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 141112220166011 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm ) | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 11202062010361 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm | м3 | 0,0100 |  |
|  | 14111222016452 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm | м3 | 0,0150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 1.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului |  |  |  |
| 4 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 |  | 10,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 |  |
| 5 | RpDA14B | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m |  | 50,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |  |
|  |  | 1.3. Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare |  |  |  |
| 6 | DH27B | Vopsirea parapetelor din metal | m2 |  | 100,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6100 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1100 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0450 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0100 |  |
|  |  | 1.4. Asigurarea esteticii drumurilor |  |  |  |
| 7 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  | 300,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |  |
| 8 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 |  | 300,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2952270004710 | Motocositoare 3W, Honda et. | h-ut | 0,2000 |  |
| 9 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  | 71,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |  |
| 10 | TsI51A1 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 71,0000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
|  |  | 1.5. Siguranta rutiera |  |  |  |
| 11 | DF17A | Marcaje transversale la treceri de pietoni, executate mecanizat, cu vopsea alba, pe suprafete carosabile | m2 |  | 126,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
|  |  | 1.6. Intretinerea drumuri petruite |  |  |  |
| 12 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea | m2 |  | 29 000,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 |  |
| 13 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT) si cilindarea lor cu autogreder | m3 |  | 1 200,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6700 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2750 |  |
|  | 14211022002901 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 11222016462 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm | m3 | 0,2560 |  |
|  | 14111222016461 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm | m3 | 0,1020 |  |
|  | 14212022060001 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm | m3 | 0,2560 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0090 |  |
|  | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,1470 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0280 |  |
| 14 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km |  | 900,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1000 |  |
|  |  | 1.7. Intretinerea imbracamintei asfaltice |  |  |  |
|  |  | 1.7.1. Intretinerea curenta a imbracamintei asfaltice |  |  |  |
| 15 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 |  | 700,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |
|  | 1422102205518 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,1150 |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 16 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 |  | 300,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |
|  | 1422102205518 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,1610 |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 17 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 |  | 250,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |
|  | 1422102205518 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,1150 |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 18 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 |  | 250,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |
|  | 1422102205518 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,1610 |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |

- Având în vedere faptul că în prezentul caiet de sarcini sunt incluse activități de  întreținere  a 205 km de  drumuri publice locale pe timp de  primăvară, vară, toamnă, se solicită ca :

- Executantul să dispună de experiență în domeniul întreținerii drumurilor publice – minim 3 ani, dispunerea de contracte similare.

- Antreprenorul să asigure informarea imediată,   permanent și la timp a beneficiarului privind condițiile meteorologice precum și despre obstacolele ivite pe carosabil care pot afecta siguranța traficului.  Prezentarea informației este necesar de a fi  corectă și  actualizată .

- informarea despre orice alte situații constatate privind buna desfășurare a lucrărilor executate, a stării drumurilor și a bunurilor aferente acestuia .

- Nu vor fi utilizate autoutilaje  cu echipamente a căror parametrii de funcționare nu corespund cu cerințele pentru care sunt ofertate  și cu o estetică corespunzătoare.

- Dotarea tehnică necesară trebuie să fie  disponibilă la data încheierii contractului, pe toată perioada derulării lucărilor, pînă la finalizarea lor.  Toată tehnica necesară pentru lucrările contractate să fie în apropierea  mun. Soroca, în scopul intervențiilor solicitate în regim urgent după necesitate.

2 ) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente:

- proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor ;

- procese – verbale de lucrări ascunse și recepție;

- procese – verbale de executare a lucrărilor ;

- - raport emis de un laborator autorizat privind calitatea mixturii asfaltice; rapoarte de încercări etc…. ,

- jurnal de activitate zilnică ;

- tabel de măsurători privind lucrările executate care să cuprindă: numărul de ordine, data, denumirea drumului, tronsonul, km, cantitatea de lucrări;

- documente ce atestă calitatea materialelor ( declarații de conformitate, certificate de calitate…..etc…);

- Recepționarea lucrărilor la terminarea lor conform CPD 02.37:2024.

SE VOR RESPECTA TOATE REGLEMENTĂRILE ȘI NORMATIVELE SPECIFICE  ÎN VIGOARE .

Coordonat:

Alla Bordianu ,

Vicepreședinte al  raionului Soroca                                      _________________________

Elaborat:

Elena Mîțu,

șef Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri                                      __________________________.