CAIET DE SARCINI

Denumirea generică: Stelaje-paletă metalice cu 4 rafturi demontabile pe înălțime

Rama (barele orizontale) – sunt coloane din tablă galvanizată cu grosimea metalului de minim 1,5 mm, vopsită în camp electrostatic, în culoarea aleasă de autoritatea contractată, perforate în 2-ă rînduri pentru fixare dublă de polițe pe toată lungimea pentru montarea polițelor la înălțimea necesară.

Traversa (bara orizontală) – este executată din tablă galvanizată cu grosimea metalului de minim 1,5 mm, vopsită în camp electrostatic, în culoarea aleasă de autoritatea contractată, fixîndu-se în 3 cîrlige de ramă și cu fixare în bulon.

Polița – este executată din placă DSP de culoarea albă cu suprafața rezistentă la prelucrare cu reagenți chimici și dezinfectanți, prelucrat din toate părțile cu cant ABS 2,0 mm. Greutatea admisibila la poliță min 300 kg/poliță.

Prima poliță se montează la înălțimea de 0,2 m, a doua la înălțimea de 0,8 m de la precedenta, a treia la înălțimea de de 0,8 m de la precedenta, a patra la înălțimea de de 0,6 m de la precedenta poliță.

Sistemul de stelaje este dotat cu accesoriile necesare (suporți) pentru montarea și asamblarea stelajelor la Autoritatea contractantă în încăperi, cu fixarea lor de pereți și tavane.

Notă: Montarea și asamblarea stelajelor inclusiv din contul ofertantului.

Poză simbol

|  | Caracteristicile elementelor sistemei de stilaje | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rama (Стойка) H2500xD800mm, 60x50x1,5mm | 52 |
| 2 | Rama (Стойка) H2500xD600mm, 60x50x1,5mm | 30 |
| 3 | Traversa (Балка) L2400 mm, P60x40x1.5mm 300kgs/level | 224 |
| 4 | Traversa (Балка) L1800 mm, P60x40x1.5mm 300kgs/level | 184 |
| 5 | Traversa (Балка) L1500 mm, P60x40x1.5mm 300kgs/level | 32 |
| 6 | Polița 0,8*2,4m (DSP de culoarea albă de 18 mm cu cant ABS 2,0 mm) | 72 |
| 7 | Polița 0,8*1,8m (DSP de culoarea albă de 18 mm cu cant ABS 2,0 mm) | 72 |
| 8 | Polița 0,6*2,4m (DSP de culoarea albă de 18 mm cu cant ABS 2,0 mm) | 44 |
| 9 | Polița 0,6*1,8m(DSP de culoarea albă de 18 mm cu cant ABS 2,0 mm) | 20 |
| 10 | Polița 0,6*1,5 m (DSP de culoarea albă de 18 mm cu cant ABS 2,0 mm) | 16 |
| 11 | Plasă sudată zincată în foi 0,97x2,5m, grosimea 5 mm, ochiul 55x55 mm în set cu elementele de fixare | 32 |
|  | TOTAL |  |

Inginer superior					Mihail Iurcu