| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Computere portabile (laptopuri) |  |  |  |
| 1.1. |  | Computere portabile (laptopuri) | unit | 2300 | 1. Ecran: 1.1. Tip display: IPS sau VA, min 16" Full-HD min. (1920 x 1080) 2. Procesor: 2.2 Minimum 6 nuclee, minimum 8 Threads. 2.3 Nivelul Cache L3: minimum 10 MB 2.4 Arhitectura: x64 3. Placa de bază: 3.1. Tipul de memorie: min. DDR 4, 3.2. Sloturi memorie RAM: min. 1 slot neâncorporat, 3.3. Modul SSD M.2: Da, 3.4. Placa Video: Integrată, 3.5. Audio integrat: Da 3.6. TPM discret – Trusted Platform Module 2.0. 4. Interfață minimum 4 porturi: 4.1. USB Type A: minimum 3, 4.2. USB Type-C: minimum 1 4.3. Cititor de carduri: Da (SD, MicroSD) 4.4. Bluetooth: Da (versiunea 5 minimum) 4.5. Conector audio 3.5 mm: Da 4.6. Microfon incorporat: Da 4.7. Camera-web încorporată: min 720p HD, 4.8. Audio: Audio jack(s), 4.9. Boxe incorporate: Da 4.10. HDMI: Da, 5. Rețea: 5.1. Wi-Fi: Da, v.6 (802.11ax), 5.2. Port LAN (RJ-45) integrat, 5.3. Viteza transfer date: 10/100/1000 Mbit/s ethernet. 6. Memorie RAM: 6.1. Tip memorie: Min. DDR4, 6.2. Capacitate memorie: Min. 8 Gb, expandabil. 6.3. Frecvenţa memorie: min 2666 MHz, 6.4. Tensiune electrică: 1.2 V. 7. Unitate de stocare SSD: 7.1. Form factor și interfața : NVMe 7.2. Capacitate de stocare: min 256 GB, 7.3. Viteza de citire: min 520 MB/s, 7.4. Viteza de scriere: min 450 MB/s, 7.5. IOMeter: 75 000/100 000 IOPS, 8. Sursă alimentare: 8.1. Li-Ion Battery 8.2. Timpul de funcționare a laptopului pe acumulator cel puțin 5 ore. 9. Tastieră: 9.1. QWERTY + minitastatură numerică incorporată; Diacritice în română (stickere). 10. Software inclus: Windows 11 Pro 64-bit. Licența OEM Se vor furniza toate pachetele software care să permită reinstalarea sistemului de operare de către beneficiar precum şi drivere pentru toate componentele sistemului. 11. Termen de garanție: 11.1. minim 36 luni, din data livrării, fără păstrarea ambalajului. Termenul se extinde și asupra bateriilor defecte (nereîncărcabile, nu se identifică conexiunea). 11.2. Anul de producere: Nu mai vechi de 1 an până la momentul livrării. 12. Certificări: 12.1. Energy Star 12.2. Marcaj CE 13. Dispozitiv 13.1. Se acceptă un dispozitiv care ar suplini numărul necesar de porturi libere indicate la punctele 4.1 și 4.2. |
| 1.2. |  | Servicii de instalare și configurare | unit | 2300 | Se va instala și configura softul, inclusiv cel aflat în posesia CEC: - Microsoft Windows+licența; - Pachete driver necesare; - Google Chrome; - CTS VPN-aplicația destinată pentru CEC). Se va aplica numărul de inventar furnizat de către Beneficiar pe fiecare laptop. |
| Valoarea estimativă totală, fără TVA (MDL) |  |  |  |  |  |