| - Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii, str.Stefan cel Mare,s.Magdacesti, r-nul Criuleni. N084/03/19-AGE.SU | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-3-1

- Retele de gaze exterioare.

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| - 1 | - Pret de piata | - Шкафной ГРП с двумя регуляторами давления газа FE-25 | - buc | - 1,000 |
| - 2 | - Pret de piata | - Счетчик газа G16-T с электронным корректором, | - buc | - 1,000 |
| - 3 | - Pret de piata | - Фильтр сетчатый фланцевый ФС-25 | - buc | - 1,000 |
|  |  | - Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| - 4 | - GE02A | - Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 50 mc/h Шкафной ГРП | - buc | - 1,000 |
| - 5 | - IA44A | - Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse | - buc | - 1,000 |
| - 6 | - SE56A1 | - Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый фланцевый ФС-25 | - buc | - 1,000 |
| - 7 | - 08-02-471-3 | - Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm.Электрод заземл,d20mm/ | - 10 buc | - 0,500 |
| - 8 | - 08-02-472-7 | - Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2/Заземление полосой 40-4/ | - 100 m | - 0,070 |
|  |  | - Capitolul 3. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | - Capitolul 3.1. Presiune medie |  |  |
|  |  | - Capitolul 3.1.1. Lucrari terasamente |  |  |
| - 9 | - TsC03B1 | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | - 100 m3 | - 0,200 |
| - 10 | - TsA20B | - Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | - m3 | - 0,650 |
| - 11 | - TsA16E1 | - Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | - m3 | - 9,920 |
| - 12 | - TsD01B | - Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | - m3 | - 6,300 |
| - 13 | - TsD04B | - Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | - m3 | - 6,300 |
| - 14 | - TsD02A1 | - Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | - 100 m3 | - 0,240 |
| - 15 | - TsD05B | - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | - 100 m3 | - 0,240 |
| - 16 | - TsD01B | - Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Вытесненный грунт разбросать вручную) | - m3 | - 0,200 |
|  |  | - Capitolul 3.1.2. Conducte si accesori |  |  |
| - 17 | - GD52A | - Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE100 SDR11.d32x3,0mm | - m | - 75,000 |
| - 18 | - TfA01A2 | - Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д32х3,0мм | - m | - 18,000 |
| - 19 | - IzA06D | - Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | - m2 | - 3,240 |
| - 20 | - GB01A | - Robinet cu flanse Pn 10-16, Кран шаровый фланц. Dn 25 mm | - buc | - 1,000 |
| - 21 | - GB05A | - Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm | - buc | - 4,000 |
| - 22 | - AcA25A | - Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод д32мм | - buc | - 5,000 |
|  |  | - Capitolul 3.1.3. Врезка ПЕ газ-да к действующему д32мм (УПГ-29-2) -1шт |  |  |
| - 23 | - GD54A | - Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Седелка д32мм ПЕ | - buc | - 1,000 |
| - 24 | - GD54A | - Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa el.fuziune d32mm | - buc | - 1,000 |
| - 25 | - AcF03A | - Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | - m3 | - 2,900 |
|  |  | - Capitolul 3.1.4. Контр. ПЕ трубка (УПГ-25) - 1шт. |  |  |
| - 26 | - AcB14A | - Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер) | - buc | - 1,000 |
| - 27 | - AcF03A | - Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | - m3 | - 0,050 |
| - 28 | - AcF03B | - Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | - m3 | - 0,050 |
| - 29 | - GD52A | - Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, SDR 11 ПЕ80 д 32х3 mm | - m | - 1,000 |
| - 30 | - DA06A1 | - Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Отмостка) | - m3 | - 0,060 |
| - 31 | - DE12C | - Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm. (Отмостка) | - m2 | - 0,600 |
| - 32 | - AcD22A | - Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 | - m3 | - 0,001 |
| - 33 | - GD54A | - Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Заглушка д50мм | - buc | - 1,000 |
|  |  | - Capitolul 3.1.5. Вход-выход из земли ПЕ газопровода д90мм-1шт УПГ-1-1) |  |  |
| - 34 | - GA08A | - Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108-4 mm | - m | - 1,000 |
| - 35 | - CL18A | - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Стойка из уголка 40-40мм L=0.8m -2шт | - kg | - 1,700 |
| - 36 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | - t | - 0,002 |
| - 37 | - AcD22A | - Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Ветон В12,5 | - m3 | - 0,010 |
| - 38 | - GD52A | - Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d32x3.0mm | - m | - 1,500 |
| - 39 | - GD01A | - Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn25 mm | - m | - 0,500 |
| - 40 | - GD54A | - Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закл. эл.нагреват. д32мм ПЕ | - buc | - 1,000 |
| - 41 | - GD53A | - Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, Переход ПЕ/Ст д32/25мм | - buc | - 1,000 |
|  |  | - Capitolul 3.2. Presiune joasa |  |  |
|  |  | - Capitolul 3.2.1. Conducte si accesori |  |  |
| - 42 | - IA52A | - Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze G16-T | - buc | - 1,000 |
| - 43 | - TfA01A2 | - Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д40х3,5мм | - m | - 4,000 |
| - 44 | - IzA06D | - Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | - m2 | - 0,840 |
| - 45 | - GB01A | - Robinet cu flanse Pn 10-16, Кран шаровый муфт. Dn 25 mm | - buc | - 1,000 |
| - 46 | - GB05A | - Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, Изолир.фланцевое соединение д 40 mm | - buc | - 1,000 |
| - 47 | - AcA25A | - Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод д40 mm | - buc | - 5,000 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.